目  录

1  概述	1

1.1建设特点	1

1.2环境影响评价的工作过程	1

1.3分析判定相关情况	2

1.4关注的主要环境问题	3

1.5环评主要结论	3

2  总则	5

2.1评价目的与原则	5

2.1.1评价目的	5

2.2.2评价原则	5

2.2评价依据	6

2.2.1法律法规及条例	6

2.2.2地方有关环保法律法规	8

2.2.3相关规划	8

2.2.4环评技术规范	8

2.2.5相关文件资料	9

2.3环境功能区划	10

2.4评价标准	10

2.4.1环境质量标准	10

2.4.2污染物排放标准	14

2.5评价等级与评价范围	16

2.5.1大气环境影响评价等级及范围	16

2.5.2地表水环境影响评价工作等级及范围	19

2.5. 3地下水环境影响评价工作等级及范围	19

2.5.4声环境影响评价工作等级及范围	21

2.5.5生态影响评价工作等级及范围	21

2.5.6土壤影响评价工作等级及范围	22

2.5.7环境风险评价等级及范围	23

2.5.8项目环境影响评价等级及范围汇总	26

2.6环境影响识别及评价因子筛选	27

2.6.1环境影响因素识别	27

2.6.2评价因子筛选	28

2.7评价重点	29

2.8评价时段	29

2.9控制污染物与环境保护目标	29

2.9.1污染与生态影响控制目标	29

2.9.2环境保护目标	30

3工程概况及工程分析	32

3.1项目基本情况	32

3.1.1项目名称、建设地点、建设性质、总投资及建设规模等基本情况	32

3.1.2建设地址	32

3.1.3资源储量及矿界范围	32

3.1.4原矿规格及产品规格	35

3.1.5工程组成	35

3.1.6矿山工作制度、职工定员	37

3.1.7矿区公辅生产设施	37

3.1.8项目总投资及主要经济技术指标	40

3.1.9原辅材料及设备清单	41

3.1.10总图布置及工程占地	42

3.2采矿工程概况	46

3.2.1开采方式、开采范围和开采顺序	46

3.2.2开拓方案	46

3.2.3开采方法	47

3.2.4开采流程	47

3.3采矿工艺流程及产污节点	48

3.3.1采矿工艺流程	48

3.3.2污染物产生、排放情况	49

3.4污染物及污染源	50

3.4.1施工期污染源	50

3.4.2运营期污染影响源分析	52

3.4.2.1废气污染源及污染物排放情况	52

3.4.2.2水污染源及污染物排放情况	55

3.4.2.3噪声排放情况	56

3.4.2.4固体废物排放情况	56

3.4.2.5生态影响分析	57

3.4.3污染物排放汇总	58

3.5水平衡及物料平衡	59

3.5.1水平衡	59

3.5.2物料平衡	59

3.6选址合理性分析	59

3.6.1工业广场选址合理性分析	59

3.6.2废石场选址合理性分析	59

3.7产业政策、规划符合性分析	62

3.7.1产业政策符合性分析	62

3.7.2区域发展规划及环境保护规划	63

3.8清洁生产	67

3.8.1清洁生产指标分析	67

3.8.2清洁生产指标分析	69

3.8.3清洁生产建议及措施	70

3.8.4清洁生产结论	71

3.9总量控制	71

4  环境概况	72

4.1自然环境概况	72

4.1.1地理位置	72

4.1.2地形地貌	72

4.1.3气候特征	72

4.1.4区域水文地质条件	72

4.2大气环境现状调查及评价	74

4.2.1项目所在区域达标判断	74

4.3水环境现状调查与评价	76

4.3.1地表水	76

4.3.2地下水	78

4.4声环境现状调查与评价	79

4.4.1监测布点	79

4.4.2监测方法	80

4.4.3评价标准	80

4.4.4评价结果	80

4.5生态环境现状调查	80

4.5.1生态功能区划	80

4.5.2土地利用状况	81

3.5.3土壤	81

3.5.4野生动物	83

3.5.5野生植物	83

5  环境影响预测与评价	85

5.1施工期环境影响分析与预测评价	85

5.1.1施工期存在的主要环境问题	85

5.1.2施工期生态环境影响分析	86

5.1.3施工期大气环境影响分析	88

5.1.4施工期水环境影响分析	89

5.1.5施工期噪声影响分析	90

5.1.6施工期固体废物影响分析	92

5.1.7道路建设的影响分析	93

5.2运营期环境影响分析与预测评价	93

5.2.1大气环境影响预测与评价	93

5.2.2水环境影响分析	133

5.2.2.1水文地质情况	133

5.2.2.2地下水环境影响评价	138

5.2.2.3生活污水、矿井涌水对区域地下水的影响	139

5.2.2.4矿井开采对区域地下水环境的影响	140

5.2.2.5地表水环境环境影响评价	141

5.2.2.6矿山运营期暴雨洪流对矿区水环境的影响	142

5.2.3运营期声环境影响分析	142

5.2.3.1噪声源	142

5.2.3.2交通运输噪声影响分析	142

5.2.3.3工业场地噪声影响预测	143

5.2.3.4声环境影响评价结论	145

5.2.3.5机械振动环境影响分析	145

5.2.3.6爆破振动对环境影响分析	146

5.2.3.6.4爆破振动评价	146

5.2.4运营期固体对环境影响分析	147

5.2.4.1固体废弃物的种类及数量估算	147

5.2.4.2固体废弃物对环境的影响分析	148

5.3生态环境影响分析	150

5.3.1对土壤影响分析	151

5.3.2对动植物的影响分析	152

5.3.3自然景观影响分析	152

5.3.4对地质结构影响分析	153

5.3.5生态环境影响综合分析	153

5.5爆破对环境的影响分析	154

5.6道路运输对环境影响分析	155

5.7社会环境影响分析	155

5.7.1项目建设可能产生的社会环境影响	155

5.7.2降低社会环境影响的对策措施	156

5.7.3服务期满后环境影响分析	156

6 环境保护措施及其可行性论证	158

6.1生态保护与减缓措施	158

6.1.1生态环境影响减缓措施	158

6.1.2生态恢复措施	159

6.1.4土地复垦	161

6.1.4.2土地复垦可行性评价	162

6.1.4.3土地复垦方向	162

6.1.4.5生态恢复措施的适宜性分析	163

6.1.4.6实施与监督的保证措施	164

6.2环境污染防治及减缓措施	165

6.2.1施工期污染防治措施	165

6.2.1.1大气污染防治措施	165

6.2.1.2水污染防治措施	166

6.2.1.3噪声污染防治措施	166

6.2.1.4固体废物防治措施	166

6.2.2运营期污染防治措施	167

6.2.2.1大气污染防治措施	167

6.2.2.2水环境污染防治措施	168

6.2.2.3声环境污染防治措施	169

6.2.2.4固体废物污染防治措施	170

6.2.2.5地质灾害事故的预防与治理	172

6.2.3闭矿期污染防治措施	174

7 环境经济损益分析	175

7.1目的和意义	175

7.2经济效益	175

7.3环境效益分析	175

7.3.1环境效益分析	175

7.3.2环保投资估算	176

7.3.4社会效益分析	177

8  环境管理与环境监测	178

8.1环境管理工作	178

8.1.1环境管理制度	178

8.1.1.1环境管理机构设置	178

8.1.1.2环境管理工作计划和方案	178

8.1.1.3人员培训	180

8.1.2环境监测计划	180

8.1.2.1监测目的	180

8.1.2.2监测计划	180

8.1.2.3竣工验收监测	181

8.2排污口规范化管理	181

9 评价结论	184

9.1结论	184

9.1.1项目概况	184

9.1.2环境质量现状评价结论	184

9.1.2.1环境空气	184

9.1.2.2地表水环境	185

9.1.2.3地下水环境	185

9.1.2.4声环境	185

9.1.2.5土壤环境	185

9.1.3环境影响分析	185

9.1.3.1大气环境影响分析	185

9.1.3.2水环境影响分析	186

9.1.3.3声环境影响分析	186

9.1.3.4固废环境影响分析	187

9.1.3.5生态环境影响分析	187

9.1.4环境影响经济损益分析结论	187

9.1.5环境管理与环境监理计划结论	188

9.1.6公众参与	188

9.2总体结论	188

9.3要求与建议	188

9.3.1要求	188

9.3.2建议	188

# 1  概述

1.1项目建设背景

新疆达坂城柴窝堡杏树沟铜矿是一个小型规模的老矿山，以往地质、科研工作如下：①1958年-1959年新疆地矿局在达坂城一带进行1:5万地质调查和矿产评价，对本区域内的地层、构造做了较细致的调查，同时对该区域内的多处矿点如庙尔沟铜矿、苇草沟铜矿、铜沟铜矿、凤凰台铜矿、黑沟铜矿等进行了矿产评价和资源量计算，共求得铜金属量2000余吨；②1959年-1960年新疆冶金局707队对杏树沟铜矿进行了初步勘探，共投入钻探281米，坑探547米，井探87米，填制了1:1000地形地质图，共求得（332＋333）类铜资源量1836.62吨，该资源量未经储委或主管部门审批，工作较粗略；③1999年乌鲁木齐市地环系统工程技术开发公司对杏树沟铜矿进行了地质勘查工作求得数万吨矿石量；④2004年11月地矿局第二区域地质调查大队对杏树沟铜矿区的矿产资源作了检测核定报告。对矿区4（2）、10、13（1）三条矿体进行了资源量估算，求得（333）级矿石资源量6254吨，铜金属量178.91吨；⑤2005年9月至11月，新疆矿协科技咨询中心对杏树沟铜矿进行了系统采样、1:1000地形补测和地质修测，求得铜矿石量（333）9.69万吨，铜金属量（333）1101.73吨。

矿山开采历史：杏树沟铜矿的开采，可以追溯到全国解放以前，但仅限于地表可见的富氧化矿石，其规模极小。解放后，主要在70年代，又对矿区进行了地质普查，并施工了三个钻孔，但结果不理想，遂中断了进一步深入的地质工作,但确定了该矿具有一定的工业价值，为一小型铜矿床，可以进行小规模的工业化开采。

改革开放以来，随着我国社会主义建设的发展，各行各业对铜的需求大幅增加，铜供应量日趋紧张，铜价格亦大幅攀升，使得原本稀缺的铜资源更加珍贵。在此背景下，杏树沟铜矿又引起了人们的注意，先后有民营资本对其进行了较大投入，进行进一步的地表开采，并对山地工程投入了较大工作量，浅井、竖井、斜井、坑道以及坑道钻探。由于杏树沟铜矿构造复杂，且矿体规模小，稳定性差，因此，没有达到各路资本的预期效益。北天山欣欣矿业有限公司于2008年接手该矿，随即在2009年对矿山进行了部分地质工作，包括少量的巷道开拓、取样分析，及对矿山地质成矿规律、规模的重新分析，确定了该矿的开发前景。

北天山欣欣矿业有限公司于2013年取得了该矿山的采矿许可证(证号：C6500002010123120107175）。采矿证上生产规模为0.75万t/a，有效期限为2013年3月27日至2020年8月27日。目前为止新疆达坂城柴窝堡杏树沟铜矿未办理过相关环保手续。

2019年10月29日北天山欣欣矿业有限公司取得了《乌鲁木齐北天山欣欣矿业有限公司新疆达坂城柴窝堡杏树沟铜矿矿产资源开发利用方案(调改)》专家意见认定（新自然资开审发[2019]26号），其矿山生产建设规模为6 万吨/年，服务年限为4.38年。

1.2建设项目特点

新疆达坂城柴窝堡杏树沟铜矿是一个小型规模的老矿山，矿山位于乌鲁木齐市115°方位、直距44km处，距达坂城区柴窝堡乡约31km，行政区划属乌鲁木齐市达坂城区管辖。

矿区铜矿石资源量：（122b+332+333）矿石资源量26.80万t，铜金属量3559.55t、伴生银金属量5249.03kg、伴生硫13891.59t，矿石平均品位铜1.33%、银19.59g/t、硫 5.18%（其中，采矿许可证限采标高以内（1920m水平以上）（122b+333）矿石资源量13.64万t；采矿许可证限采标高以外（1920m水平以下）（332+333）矿石资源量13.16万t）。

该矿山投资2699.13万元，设计生产规模为6万t/a（240t/d）铜矿，服务年限为4.37a，采用地下开采方式，生产周期为250天。

1.3环境影响评价的工作过程

根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）及《建设项目环境影响评价分类管理目录》(生态环境保护部令第1号)中的有关规定，为切实做好建设项目的环境保护工作，使经济建设与环境保护协调发展，确保项目工程顺利进行，本项目必须进行环评申报审批程序。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于“A0911铜矿采选”；对照《建设项目环境影响评价分类管理目录》及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理目录》部分内容的决定，本项目属于四十四项中有色金属矿采选业-136项中有色金属矿采选（含单独尾矿库），应编制环境影响报告书。

为此乌鲁木齐北天山欣欣矿业有限公司委托江西景瑞祥环保科技有限公司承担此项目的环境影响评价工作。

接受委托后，评价报告编制单位随即按照环境影响评价的有关工作程序，依据环境影响评价技术导则的有关技术要求，组织专业人员，认真研究建设单位提供的相关文件和技术资料，对拟建项目厂址及周边区域现场进行实地踏勘和调研、收集当地资料和其它相关支撑性文件、开展环境现状监测，对建设项目进行了认真细致的工程分析，根据各环境要素的评价等级筛选及其相应评价等级要求，对各环境要素进行了环境影响预测和评价，提出了相应的环境保护措施并进行了技术经济论证，在此基础上，编制完成《乌鲁木齐北天山欣欣矿业有限公司新疆达坂城柴窝堡杏树沟铜矿环境影响报告书》，提交生态环境主管部门和专家审查。

审批后的环境影响报告书将作为该项目环境保护及环境管理的依据，评价工作过程详见工作程序流程图1-1。

图1-1    建设项目环境影响评价工作程序

1.4分析判定相关情况

（1）本项目为铜矿采矿建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，不属于产业政策限制类、淘汰类和于鼓励类，因此本项目符合国家的产业政策。

（2）根据《关于印发<新疆维吾尔自治区非煤矿种（12 种）矿山最小生产规模和最低服务年限（暂行）>的通知》（新自然资发[2019]25号），铜矿（地下开采）生产建设规模最低要求6 万吨/年，最低服务年限9 年。本项目生产规模为6 万吨/年，服务年限为4.38年。该通知中最小生产规模和最低服务年限是新建矿山准入的必要条件，本项目为老旧矿山办理环评手续，矿山最小生产规模和最低服务年限不作为本项目的准入条件。本项目最小生产规模符合通知中规定的要求，建设单位后期将加大矿山的勘探力度，逐步满足开采年限。

（3）本项目周边没有地表水体。根据《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》中关于金属矿采选环境准入条件要求，选址与空间布局-铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200m范围以内（禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采），重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域,居民聚集区1000m以内、伊犁河、额尔齐斯河等重要河流源头区、水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类和具有饮用功能的Ⅲ类水体岸边1000m以内，其它Ⅲ类水体岸边200m以内，禁止新建或改扩建金属矿采选工程，存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施的，可根据实际情况，在确保不会对水体产生污染影响的前提下适当放宽距离要求。

根据以上内容及项目实际情况，本项目的建设是符合国家、自治区相关产业政策、法律法规、条例等要求。矿山所在区域不属于自然保护区、风景名胜区等生态禁采及限采范围，项目生态保护及污染防治措施符合准入条件要求。

- 根据《新疆维吾尔自治区环境保护条例》任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。项目区位置不属于水源涵养区内，水源保护区等上述禁采区内，符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的要求。

- （5）本项目为有色金属开采项目，项目建设符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016－2020年）》第四章-坚持协调发展优化矿产开发保护格局

发展要求和开采方向。其主要内容为：稳定疆内铁矿开发，扩大铜、镍、铅、锌等矿产开发规模，保护性开发钨等矿产，鼓励金、银等贵金属矿产开发，保障钾矿供给，推进重要功能性非金属矿产高效利用，加快煤炭产业结构调整与转型升级，大力推进煤层气、页岩气和油页岩开发利用。本项目为铜矿开采项目，因此本项目符合该发展要求和开采方向。

重点矿区：加大《全国矿产资源规划（2016－2020年）》划定的35个国家规划矿区开发力度。加强阿尔泰山，塔里木盆地、准噶尔盆地、吐哈盆地及周边，西准噶尔，东准噶尔，西天山，东天山，西南天山，西昆仑，阿尔金山等9大区域矿产资源开发。重点矿区内新建矿山必须符合国家、自治区产业政策和规划，达到国家有关矿山企业准入条件；矿山采矿规模不低于本规划确定的矿山最低开采规模，矿山占有矿石资源储量与矿山开采规模及矿山服务年限相匹配，具备与矿山开采规模相配套的人才、资金、技术和管理资质条件。统筹安排重点矿区内的矿产资源勘查开发活动，争取国家相关优惠政策，引导和支持各类生产要素聚集，加强矿产资源整合开发力度，优化布局和矿山企业结构，促进规模开采和集约利用。本项目所在地为西天山，本项目属于重点矿区，因此本项目与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016－2020年）》符合性较好。

（6）“三线一单”符合性判定

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，强化“三线一单”作用，对本项目“三线一单”符合性进行如下分析。

①生态保护红线

新疆维吾尔自治区自然资源厅自助机查询系统查询结果显示，本项目与生态保护红线数据未发生重叠。

②环境质量底线

根据《环境专业知识服务系统2018年全年监控数据》可知乌鲁木齐市各项监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，评价区域为达标区。本项目评价因子中的污染物PM10、PM2.5、非甲烷总烃、硫化氢、二硫化碳小时浓度分别符合《大气污染物综合排放标准详解》和《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

本项目废气采用可靠有效的废气处理措施，对评价区环境影响较小；项目废水经沉淀后回用，不会对周边水环境造成不良影响；厂区内各类设备通过隔声、消声等措施降噪后，厂界噪声及敏感点噪声均能达标；固体废弃物全部合理处置不外排。因此，本项目的建设不会影响当地的环境功能，符合环境质量底线要求。

③资源利用上线

拟建项目用地符合乌鲁木齐市土地利用规划，未突破乌鲁木齐市区土地资源总量上限的要求。建设项目给水由当地统一供给，供水能力满足本项目新鲜水使用要求。因此，项目建设不超过区域资源上线要求。

④环境准入负面清单

本项目工艺废气中污染物主要为粉尘，经洒水方式进行削减，在采取了相关环境保护措施的基础上，可达标排放。项目从设备、原辅材料选择、工艺过程末端污染物达标控制方面均具有较为成熟的技术。三废排放均可满足符合国家和地区的产业政策，本身属于鼓励类项目，其建设不违背地方生态保护、环境质量、资源利用和相关环境准入的要求，达到开展环境影响评价的基本工作要求。

1.5关注的主要环境问题

本项目属于铜矿开采工程，关注的主要环境问题为项目占地产生的景观与生

态环境问题，地面产生的无组织扬尘，生产机械和运输车辆噪声，矿井涌水，生活污水，生活垃圾等。

1.6环评主要结论

本项目属于铜矿开采类项目，工艺选择符合清洁生产要求；项目产生的各类污染物均采取了有效的防治措施，可达标排放并符合污染物总量控制要求，经预测拟建项目投产后不会对周围环境产生明显影响；项目建设过程中认真落实环境保护“三同时”，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

# 2  总则

2.1评价目的与原则

2.1.1评价目的

（1）通过现状调查、资料收集及环境监测，评价建设项目所在区域的环境质量背景状况和主要环境问题；

（2）通过详细的工程分析，明确建设项目的主要环境影响，筛选对环境造成影响的因子，尤其关注建设项目产生的特征污染因子。并通过类比调查、物料衡算，核算污染源源强，预测项目建设对环境影响的程度与范围；

（3）从工艺着手，分析生产工艺、生产设备及原辅材料的消耗，掌握主要污染源及排放状况。通过分析和计算，预测污染物排放对周围环境的影响程度，判断其是否满足环境质量标准和总量控制要求；

（4）根据建设项目的排污特点，通过类比调查与分析，从技术、经济角度分析拟采取的环保措施的可行性，为工程环保措施的设计和环境管理提供依据；

（5）从环保法规、产业政策、环境特点、污染防治等方面进行综合分析，对建设项目的环境可行性做出明确结论。

通过对建设项目环境影响的评价，使项目建设及生产运行所产生的经济和社会效益得到充分的发挥，对环境产生的负面影响减至最小，实现环境、社会和经济协调发展的目的。

2.2.2评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价原则

环境影响评价过程中应贯彻执行我国环境保护相关的法律法规、标准、政策，分析建设项目与环境保护政策、资源能源利用政策、国家产业政策和技术政策等有关政策及相关规划的相符性，并关注国家或地方在法律法规、标准、政策、规划及相关主体功能区划等方面的新动向。本项目尤其需关注项目建设是否符合国家矿山开采的相关规范要求。

（2）科学评价原则

选择合理、科学的环境影响评价方法，通过选择适用于本项目的评价方法分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点原则

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.2评价依据

2.2.1法律法规及条例

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法（2017 修）》，2018.1.1；

（5）《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》，2016.11.7；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29；

（7）《中华人民共和国循环经济促进法》，2009.1.1；

（8）《中华人民共和国节约能源法》，2016.9.1；

（9）《中华人民共和国水土保持法》，2011.3.1；

（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1；

（11）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令 682 号，2017.10.1；

（12）关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定，

生态环境部令第 1 号，2018.4.28；

（13）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环保部，环发[2012]98 号，2012.8.7；

（14）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环保部，

环发[2012]77 号；

（15）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第 4 号，2019.1.1；

（16）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》，环保部办公厅，环办[2012]134 号，2012.10.30；

（17）《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，（国家发改委令2019年1月1日）；

（18）《关于进一步加强工业节水工作的意见》，工信部节[2010]218 号，

2010.5.4；

（19）《突发环境事件应急管理办法》，环保部令第 34 号，2015.6.5；

（20）关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告，环境保护部公告  2013年第36号，2013.6.8；

（21）国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知，国发[2013]37号，2013.9.10；

（21）国务院关于印发水污染防治行动计划的通知，国发[2015]17 号，2015.4.2；

（22）国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知，国发[2016]31 号；

（23）《关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知》，环发[2015]4 号；

（24）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环保部环办[2014]30 号；

（24）中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》；

（26）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150号，2016.10.27；

（27）《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162号）；

（28）《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发[2016]81 号）；

（29）《关于逐步建立矿山环境治理和生态恢复责任机制的指导意见》（财政部 国土资源部 原环保总局，2006 年2月10日）；

（30） 《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》 （环发[2004]24 号，2004 年2月12日）；

（31）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》 （部令第3号，2018 年8月1日）；

（31）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号，2005

年9月7日）。

2.2.2地方有关环保法律法规

（1）《新疆维吾尔自治区环境保护条例（2016 修）》，2017.1.1；

（2）《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（新疆维吾尔自治区环境保护厅，2017 年1月）；

（3）关于印发《新疆工业和信息化领域承接产业转移指导目录（2011年本）》（试行）的通知，新经信产业[2011]247号；

（4）《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）》，[2014]234号，2014.6.12；

（5）《新疆维吾尔自治区人民政府关于全疆水土流失重点预防保护区、重点监督区、重点治理区划分的公告》，新疆维吾尔自治区人民政府，2000.10.31；

（6）《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》，新政发[2014]35号，2014.4.17；

（7）《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》，新政发[2016]21号，2016.2.4；

（8）《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》，新政发[2017]25号，2017.3.1；

（9）《关于进一步做好矿产资源开发环境影响评价工作的通知》，新环自发[2006]7号，2006.1；

（10）《新疆维吾尔自治区建设项目环境影响评价公众参与管理规定（试行）》，2013.10.23；

2.2.3相关规划

（1）《新疆维吾尔自治区水环境功能区划》新疆自治区人民政府，新政[2002]194号文，2002.11.16；

（2）《新疆生态功能区划》，新政函[2005]96 号，2006.8；

（3）《新疆维吾尔自治区环境保护“十三五”规划》，新疆自治区政府；

（4）《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，2017.12.06；

（5）《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016－2020年）》；

2.2.4环评技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T 192-2006）；

（9）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（10）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；

（11）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）；

（12）《土地复垦技术标准》，国家土地管理局，1994 年；

（13）《水土保持综合治理技术规范》（GB16453.1～16453.6-2011）；

（14）《清洁生产标准 铁矿采选业》（HJ/T294-2006）；

（15）《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（2013.9.25）；

（16）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（17）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）；

（18）《矿山生态环境保护与恢复治理方案编制导则》（环办[2012]154 号）；

2.2.5相关文件资料

（1）《乌鲁木齐北天山欣欣矿业有限公司新疆达坂城柴窝堡杏树沟铜矿矿产资源开发利用方案(调改)》，新疆天地源矿业工程技术有限公司，2019年7月；

（2）《乌鲁木齐北天山欣欣矿业有限公司新疆达坂城柴窝堡杏树沟铜矿矿产资源开发利用方案（调改）》专家意见的认定，（新自然资开审发[2019]26号）；

（3）《新疆达坂城柴窝堡杏树沟铜矿详查报告》，山西地宝能源有限公司，2012年7月,；

（4）自治区矿产资源储量评审中心“《新疆达坂城柴窝堡杏树沟铜矿详查报告》矿产资源储量评审意见书，（新国土资储评[2014]050号）；

2.3环境功能区划

（1）生态环境功能区划

根据《新疆生态功能区划》，评价区属“Ⅲ 天山山地温性草原、森林生态区--Ⅲ1天山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区—天山北坡中段高山森林、草甸水源涵养及草原牧业生态功能区”。

（2）环境空气功能区划

本项目位于乌鲁木齐市115°方位、直距44km处，行政区划隶属于乌鲁木齐市达坂城区管辖，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气功能区分类要求，确定项目区属于环境空气质量二类区。

（3）水环境功能区划

根据现场勘查，项目区周边没有地表水体。

项目区地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。

（4）声环境功能区划

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中各类标准的适用区解释，项目区划分为2类声环境功能区。

2.4评价标准

2.4.1环境质量标准

（1）环境空气质量标准

本项目位于乌鲁木齐市115°方位、直距44km处，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）功能区分类要求，本项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。标准值详见表2.4-1。

表2.4-1   环境空气质量标准              单位：mg/m3

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均 | 0.50 | 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012） |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
|  | 年均值 | 0.06 |  |
| NO2 | 1小时平均 | 0.20 |  |
|  | 24小时平均 | 0.08 |  |
|  | 年均值 | 0.04 |  |
| CO | 1小时平均 | 10.00 |  |
|  | 24小时平均 | 4.00 |  |
| O3 | 1小时平均 | 0.20 |  |
|  | 日最大8小时平均 | 0.16 |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 0.075 |  |
|  | 年均值 | 0.035 |  |
| PM10 | 24小时平均 | 0.15 |  |
|  | 年均值 | 0.07 |  |
| TSP | 24小时平均 | 0.30 |  |
|  | 年均值 | 0.20 |  |

（2）地表水环境质量标准：

项目区附近无地表水体。

（3）地下水环境标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，标准值详见表2.4-2。

表2.4-2  地下水环境质量标准           单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 监测项目 | Ⅲ类标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 | 无量纲 |
| 2 | 氨氮 | ≤0.50 | mg/L |
| 3 | 挥发酚 | ≤0.002 | mg/L |
| 4 | 汞 | ≤0.001 | mg/L |
| 5 | 铅 | ≤0.01 | mg/L |
| 6 | 铜 | ≤1.0 | mg/L |
| 7 | 锌 | ≤1.0 | mg/L |
| 8 | 氟化物 | ≤1.0 | mg/L |
| 9 | 硒 | ≤0.01 | mg/L |
| 10 | 砷 | ≤0.01 | mg/L |
| 11 | 镉 | ≤0.005 | mg/L |
| 12 | 六价铬 | ≤0.05 | mg/L |
| 13 | 氰化物 | ≤0.05 | mg/L |
| 14 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 | mg/L |
| 15 | 硫酸盐 | ≤250 | mg/L |
| 16 | 氯化物 | ≤250 | mg/L |
| 17 | 总硬度 | ≤450 | mg/L |
| 18 | 总大肠菌群 | ≤3.0 | 个/L |
| 19 | 溶解性总固体 | ≤1000 | mg/L |
| 20 | 亚硝酸盐 | ≤1.00 | mg/L |

（4）声环境质量标准

根据矿区所处地理位置及周边环境状况，声环境执行《声环境质量标准》（GB309 6-2008）中2类标准，详见表2.4-3。

表2.4-3  声环境质量标准                   单位：dB（A）

| 采用级别 | 标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 2类 | 60 | 50 | GB3096-2008 |

（4）土壤环境质量标准

项目区场内土壤环境质量执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准，其标准值见表2.4-4；项目区场外土壤环境质量执行《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018），详见表2.4-5。

表2.4-4  建设用地土壤环境环境质量标准           单位：mg/kg（pH除外）

| 项目 |  | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重金属和无机物 |  | 第二类用地 | 第二类用地 |
| 1 | 砷 | 60 | 140 |
| 2 | 镉 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |
| 19 | 1,12,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烷 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三滤丙烷 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 4 | 40 |
| 27 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 28 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 29 | 乙苯 | 28 | 280 |
| 30 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 31 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 32 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |
| 33 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |
| 34 | 硝基苯 | 76 | 760 |
| 35 | 苯胺 | 260 | 663 |
| 36 | 2-氯酚 | 2256 | 45000 |
| 37 | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |
| 38 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |
| 39 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |
| 40 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |
| 41 | 䓛 | 1293 | 12900 |
| 42 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | 15 |
| 43 | 茚 | 1293 | 12900 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 70 | 700 |

表2.4-5  农用用地土壤环境环境质量标准            单位：mg/kg（pH除外）

| 序号 | 污染物 项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

2.4.2污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

本项目矿石出井后由运输车辆直接运至选矿厂，矿区无破碎工段。矿石在开采、转运等生产过程产生的工艺废气及粉尘排放参照执行《铜镍钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）矿石采选颗粒物排放限值，见表2.4-6。

表2.4-6  铜矿采选工业污染物排放标准

| 污染源 | 污染物 | 排放标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度（mg/m3） |
| 无组织排放 （周界外浓度最高点） | 颗粒物 | 100（破碎、筛分）80（其他工序） |
|  |  | 1.0（厂界） |

（2）污水排放标准

项目在运营期间主要废水为矿井涌水和生活污水。

矿井涌水——集中收集经沉淀处理后用于生产用水及项目区周边绿化用水，进行综合利用不外排；

生活污水——集中收集经地埋式一体化生活污水处理装置处理后进行矿区绿化及道路洒水降尘。因此，项目生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准值，见表2.4-7。

表2.4-7  污水综合排放标准         单位：mg/m3（pH除外）

| 序号 | 项目 | 值标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 |
| 2 | SS | 150 |
| 3 | BOD5 | 30 |
| 4 | CODcr | 150 |
| 5 | 氨氮 | 25 |

（3）噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关限值要求；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，具体标准值见表2.4-8。

表2.4-8   噪声排放标准             单位：dB[A]

| 适应区域 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 运营厂界噪声 | 60 | 50 |
| 施工噪声 | 70 | 55 |

（4）固体废物排放标准

工程主要固体废物是废石，废石执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的固体废物执行标准，固体废物鉴别执行《危险废物鉴别标准腐蚀鉴别》（GB5085.1—2007）和《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3—2007）（浸出液最高允许浓度）标准，有关标准限值见表2.4-9。固体废弃物储存处置按照执行《有色金属工业固体废物污染控制标准》（GB5085-85）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告[2013]第36号）中第Ⅰ类一般工业固体废物的有关规定。

表2.4-9   项目固体废物鉴别标准             浓度单位：mg/l

| GB5085.1-2007 腐蚀性鉴别 | 按照GB/T15555.12-1995制备的浸出液，pH≥12.5或pH≤2.0时，该废物是具有腐蚀性的危险物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GB5085.3-2007浸出毒性鉴别标准 | 浸出液中任何一种危险成分的浓度超过下列浓度值，则该废物是具有侵出毒性的危险废物。 |  |  |
|  | 1 | 汞及其化合物（以总汞计） | 0.1 |
|  | 2 | 铅（以总铅计） | 5 |
|  | 3 | 镍 | 5 |
|  | 4 | 总铬 | 15 |
|  | 5 | 六价铬 | 5 |
|  | 6 | 铜（以总铜计） | 100 |
|  | 7 | 锌（以总锌计） | 100 |
|  | 8 | 总银 | 5 |
|  | 9 | 砷（以总砷计） | 5 |

（5）水土流失土壤侵蚀标准

水土流失根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）以不改变土壤侵蚀等级类型现状为标准，其土壤水力侵蚀的强度分级标准见表2.4-10。

表2.4-10   土壤侵蚀分类分级标准——风力侵蚀强度分级（SL190-2007）

| 等级 | 平均侵蚀模数（t/km2×a） | 平均流失厚度（mm/a） |
| --- | --- | --- |
| 微度侵蚀 | ＜200，＜500，＜1000 | ＜0.15，＜0.37，＜0.74 |
| 轻度侵蚀 | 200，500，500-2500 | 0.15，0.37，0.74-1.9 |
| 等级 | 平均侵蚀模数（t/km2×a） | 平均流失厚度（mm/a） |
| 中度侵蚀 | 2500-5000 | 1.9-3.7 |
| 强度侵蚀 | 5000-8000 | 3.7-5.9 |
| 极强烈侵蚀 | 8000-15000 | 5.9-11.1 |
| 剧烈侵蚀 | ＞15000 | ＞11.1 |

注：①本表流失厚度系按土壤容重1.35g/cm3折算，各地可按当地土壤容重计算；

②地质环境质量评价中，当评价项目强弱等级按四级划分时，表中微度与轻度合并为第I级，极强度与剧烈合并为第Ⅳ级。

（6）清洁生产指标

由于目前相关部门尚未发布铜矿开采行业相关的清洁生产标准，因此本项目清洁生产指标通过类比《清洁生产技术要求-铁矿采选行业》（HJ/T294-2006）进行对照相关指标。

2.5评价等级与评价范围

2.5.1大气环境影响评价等级及范围

（1）大气环境影响评价等级

①污染物最大地面浓度估算

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），一个项目有多个污染源排放同一种污染物时，按各污染源分别确定其评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。本项目生产过程中特征污染物为TSP，根据工程特点、污染特征及周围环境状况，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中规定的方法，选取TSP为候选因子核算，计算各污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi＝Ci/C0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

注：Coi一般选用GB3095-2012中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物可取日平均浓度限值的3倍值。

评价工作等级按《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中规定的分级判据进行划分，见表2.5-1。

表2.5-1  评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1.0%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1.0% |

②判别估算过程

项目废石堆场污染源的参数建表2.5-2和估算模型所用参数见表2.5-3

表2.5-2   项目废石堆场污染源参数选取一览表

| 污染源 | 污染物 | 污染源强（g/s） | 面源宽度 | 面源长度 | 有效高 | 污染源性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废石堆场 | 颗粒物 | 0.16 | 50 | 80 | 5 | 面源排放 |

表2.5-3  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市选项时) | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.0 |
| 最低环境温度/℃ |  | -30.0 |
| 土地利用类型 |  | 荒漠戈壁 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ■否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

③确定评价等级

表2.5-4  项目废石堆场污染源估算一览表

| 矿体废石场 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 距离中心 下风向距离D/m | 下风向预测浓度 Ci1/（mg/m3） | 占标率 % |
| 100 | 0.08383 | 9.31 |
| 200 | 0.07275 | 8.08 |
| 300 | 0.05497 | 6.10 |
| 400 | 0.03815 | 4.24 |
| 500 | 0.02975 | 3.30 |
| 600 | 0.02144 | 2.38 |
| 700 | 0.01707 | 1.90 |
| 800 | 0.01399 | 1.55 |
| 900 | 0.01175 | 1.31 |
| 1000 | 0.01005 | 1.11 |
| 2000 | 0.003772 | 0.42 |
| 3000 | 0.002159 | 0.24 |
| 4000 | 0.001495 | 0.17 |
| 5000 | 0.001133 | 0.13 |
| 最大浓度 | 0.08598 | 9.55 |

根据表2.5-4估算结果表明，各污染源中污染物最大地面浓度占标率为9.55%，最大落地距离距离废石堆场约122m（矿区范围内），大于1%小于10%。根据《环境影响评价技术导则•大气环境》(HJ 2.2-2018)，本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（2）评价范围

评价范围：根据项目排放污染物的最远影响范围确定项目的大气环境影响评价范围。即以废石堆场为中心，自矿界外延D10％的矩形作为大气环境影响评价范围，据此确定本次大气评价范围为以矿界为中心、边长5km的矩形区域，

2.5.2地表水环境影响评价工作等级及范围

（1）地表水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价工作等级分级见表2.5-5。

表2.5-5  地表水评价工作等级分级表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q（m3/d）；水污染物当量数W（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |

本项目生产废水为矿井涌水。矿井涌水经沉淀生产用水及项目区周边绿化用水，进行综合利用不外排。

矿山年工作250d，项目区生活污水经污水处理措施处理后，全部用于周边绿化及道路洒水降尘，不外排。

总之，本工程产生的废（污）水在矿区进行处理后，可做到综合利用不外排，且项目区周边没有地表水，因此根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ2.3-2018)，本项目地表水评价等级为三级 B，可不进行地表水影响预测，只需要对其简要分析。

- 地表水环境影响评价范围

- 本项目地表水评价等级为三级B，因此不设置评价范围。

2.5. 3地下水环境影响评价工作等级及范围

（1）地下水环境影响评价工作等级

①地下水环境影响评价行业分类

据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本建设项目从行业分类依次判断其类别如下表2.5-6所示。本项目为铜矿开采项目，同时结合其开采特点，确定本项目废石场属于Ⅰ类项目，其余场地属于Ⅲ类，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）6.2.2.3 当同一建设项目涉及两个或两个以上场地时，各场地应分别判定评价工作等级，并按相应等级开展评价工作。故本次报告书开展排土场及采矿区地下水评价等级划分及环境影响分析。本项目中排土场即为废石堆场，为防止混淆，报告书均称为“废石堆场”。

表2.5-6  建设项目地下水环境影响评价行业分类表

| 环评类别 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| H有色金属 |  |  |  |  |
| 47采选 （含单独尾矿库） | 全部 | / | 排土场、尾矿库Ⅰ类，选矿厂II类，其余Ⅲ类 | / |

②项目地下水敏感程度判定

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），将建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，具体见表2.5-7。

表2.5-7  地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括己建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |

本矿区位于乌鲁木齐市115°方位、直距44km处，矿区中心地理坐标为：东经88°07′46″，北纬43°39′07″。项目区不在集中式饮用水源地准保护区范围内，也不在国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区内；不在集中式饮用水水源地准保护区以外的补给径流区内，也不属于特殊地下水资源保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等环境敏感区。因此，项目区地下水环境敏感程度分级为不敏感。

③评价工作等级判定

《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中，评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，可划分为一、二、三级。地下水环境影响评价工作等级划分见表2.5-8。

表2.5-8   评价工作等级分级表

| 项目类别 环境 敏感程度 | I 类项目 | II 类项目 | III 类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目废石场地下水属于Ⅰ类建设项目、采矿区域地下水属于Ⅲ类建设项目，所在区域地下水环境敏感程度为不敏感。因此依据地下水导则规定确定，本项目废石场地下水环境评价等级为二级，采矿区域（Ⅲ类建设项目）地下水环境评价等级为三级。具体见表2.5-9。

表2.5-9  各采区地下水评价分级一览表

| 项目 | 地下水敏感程度 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ号采区开拓系统 | 不敏感 | 三级 |
| Ⅱ号采区开拓系统 | 不敏感 | 三级 |
| Ⅲ号采区开拓系统 | 不敏感 | 三级 |
| Ⅳ号采区开拓系统 | 不敏感 | 三级 |
| Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号矿体工业场地 | 不敏感 | 三级 |
| Ⅴ号采区开拓系统 | 不敏感 | 三级 |
| Ⅵ号采区开拓系统 | 不敏感 | 三级 |
| Ⅴ、Ⅵ号矿体工业场地 | 不敏感 | 三级 |
| 废石场 | 不敏感 | 二级 |

（2）地下水评价范围

根据区域水文地质资料，地下水呈北向南方向径流。该项目废石场地下水评价等级为二级，采矿区及工业广场地下水评价等级为三级；根据查表法，地下水二级评价的评价范围为6-20km2，三级评价的评价范围为≤6km2，必要时可适当扩大范围；本项目地下水评价范围以废石场为中心，地下水环境评价范围拟定为项目区地下水区域上游1.0km，下游1.5km，侧向各1km 的区域，向地下水流侧向各延伸约500~1000m，同时兼顾废石场所在的独立的水文地质单元，因此项目地下水环境评价范围最终确定约为6.25km2，评价范围见图2-1。

2.5.4声环境影响评价工作等级及范围

（1）声环境影响评价工作等级

声环境影响评价工作等级一般分为三级，一级为详细评价，二级为一般性评价，三级为简要评价。评价等级划分原则如下：

建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB（A）～5dB（A）以上（含5dB（A）），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。评价主要以厂界噪声为评价对象，本项目矿山开采强噪声设备主要安装在井下，对地面声环境无影响。地面的噪声源主要有提升机、井口风机、备用柴油发电机、空压机、装载机及运输车辆等，噪声值在85～105dB（A）。项目区声环境功能区划为2类，且矿区边界外1km内无噪声敏感建筑物，根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.4－2009）有关规定，本项目的声环境影响评价工作等级确定为二级。

（2）评价范围

本项目声评价范围为矿界外200m，运输道路两侧200m范围。

2.5.5生态影响评价工作等级及范围

（1）生态影响评价工作等级

本项目附近无自然保护区等敏感目标分布，项目区为一般区域。项目铜矿开采为地下井工开采方式，项目对区域生态的影响以占用土地、破坏植被、改变地形地貌等影响为主，没有导致矿区土地利用类型明显改变，矿区划定面积为0.42km2，根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）判断，生态环境影响评价工作等级定为三级，具体见表2.5-10。

表2.5-10  生态评价工作等级判别表

| 影响区域 生态敏感性 | 工程占地（含水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

（2）生态影响评价范围

评价范围为：以矿界范围及周边1km范围为生态环境影响评价范围。

2.5.6土壤影响评价工作等级及范围

（1）土壤影响评价工作等级

①项目类别

本项目属于铜矿开采类。依据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别中“采矿业——金属矿、石油、页岩油开采项目为Ⅰ类项目”。因此本项目为Ⅰ类项目。

②识别建设项目土壤环境影响类型与影响途径

表2.5-11   土壤环境影响类型与影响途径表

| 时段 | 污染影响性 |  |  |  | 生态影响性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 运营期 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 服务期满后 |  |  | √ |  |  |  |  |  |

根据表2.5-11土壤环境影响类型与影响途径表（附录 B 表 B.1）识别，该项目土壤环境影响类型识别为污染影响型。

③评价工作等级判定

根据污染影响型敏感程度分级表（表2.5-12）本项目属于较敏感。

项目占地面积约0.42km2，占地规模为中型，根据污染影响型评价工作等级划分表（见表2.5-13），本项目评价等级为一级。

表2.5-12  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2.5-13  污染影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 土壤评价范围

污染影响型一级评价调查范围为项目占地范围及占地范围外1km范围内，预测方法参见导则附录E或进行类比分析，占地范围内应根据土体构型、土壤质地、饱和导水率等分析其可能影响的深度。

2.5.7环境风险评价等级及范围

建设项目环境风险评价技术导则（HJ 169-2018）规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及 工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价等级。

（1）风险评价等级判别依据

风险评价等级判别确定见表2.5-14。

表2.5-14  评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

（2）风险评价等级判别

本项目涉及的主要危险性物质主要为炸药。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，硝酸铵临界量为50t，本项目所用炸药由专业爆破公司定时定量配送并且即时用于爆破作业，矿区不建炸药库，本项目一日使用量约为127.3kg （0.1273t），本项目所涉及危险物质的临界量见表2.5-15。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。

当存在多种危险物质时，按照下列公式计算危险物质数量与临界量比值（Q）。

式中：q1、q2、qn  ——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、Qn——各危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表2.5-15   本项目危险物质辨识一览表

| 序号 | 危险物质 名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸铵 | 6484-52-2 | 0.1273 | 50 | 0.002546 |
| 项目Q值 |  |  |  |  | 0.0025 |

本项目危险物质计算值Q<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，故本次环境风险评价等级为简单分析。在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

2.5.8项目环境影响评价等级及范围汇总

本项目环境影响评价等级及范围汇总表见表2.5-16，评价范围见图2.5-1。

表2.5-16  项目评价指标及评价等级一览表

| 项目 | 评价指标 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 二级评价 | 以废石堆场为中心，以边长5km的矩形区域 |
| 2 | 地表水 | 三级B评价 | 不设置评价范围 |
| 3 | 地下水环境 | 二级评价 | 以废石场为中心，向矿界四周扩大至6.25km2范围圆形 |
| 4 | 噪声环境 | 二级评价 | 矿区界外200m范围 |
| 5 | 生态环境 | 三级评价 | 矿区为中心，向矿界四周扩大1km的范围 |
| 6 | 土壤环境 | 二级评价 | 矿区界外1km范围 |
| 7 | 风险评价 | 简单分析 | 不设置评价范围 |

2.6环境影响识别及评价因子筛选

2.6.1环境影响因素识别

根据项目所在地区特征、项目工程特点，项目对环境造成影响的主要因素有施工占地、扬尘及施工运输机械噪声、废气排放等；矿山生产服务期影响包括机械噪声、机械装卸运输扬尘、废石场废石及废水排放影响等。

（1）施工期

项目施工期间对环境的影响很大程度上取决于工程特点、施工季节以及工程

所处的地形、地貌等环境因素。经分析，施工期主要环境影响因素见表2.6-1。

表2.6-1  施工期主要环境影响因素

| 环境要素 | 产生影响的主要影响因素 | 主要环境影响 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 土地平整、挖掘、土石方、建材储运、使用等 | 扬尘 |
|  | 施工车辆尾气 | NOx、SO2 |
| 水环境 | 施工人员生活废水 | COD、BOD、SS |
|  | 矿井涌水 | SS |
| 声环境 | 施工机械、车辆作业噪声 | 噪声 |
| 固体废物 | 施工垃圾、生活垃圾 | 扬尘、占地 |
| 生态环境 | 土地平整、挖掘及工程占地 | 造成地表破坏及水土流失，加剧风蚀及扬尘 |
|  | 土石方、建材堆放 | 损失土地资源，改变土壤结构、影响土壤生产力 |

（2）运营期

本项目运营期产生的废气、废水、噪声以及固废等污染因素，将会对项目场址周围的环境空气、地下水环境、声环境及生态环境等产生不同程度的影响，具体见表2.6-2。

表2.6-2  矿山运营期主要环境影响因素

| 序号 | 影响环境的主要活动 | 可能产生的环境影响 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 矿山开采产生的粉尘 | 影响大气环境、土壤 |
| 2 | 矿山机械、柴油发电机排放烟气、 运输车辆尾气、爆破粉尘 | 影响大气环境、土壤 |
| 3 | 矿山机械、爆破噪声 | 影响野生动物栖息 |
| 4 | 运输车辆扬尘 | 影响大气环境、土壤 |
| 5 | 矿井涌水 | 影响水环境质量 |
| 6 | 废石淋溶液 | 影响水环境质量 |
| 7 | 矿山开拓及废石堆放 | 占用土地、影响景观 |
| 8 | 道路建设、矿山开采 | 加剧水土流失、地质塌陷 |

（3）矿山闭矿期

矿山闭矿期可能产生的环境影响具体见表2.6-3。

表2.6-3   矿山闭矿主要环境影响因素

| 序号 | 影响环境的活动 | 可能产生的环境影响 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废石堆场 | 影响景观、诱发水土流失 |
| 2 | 废弃生产生活设施 | 影响景观生态 |

根据本项目生产组成及工艺过程，可将本工程的主要影响源概括为三类：一为生态破坏与矿区地质环境破坏源；二为矿区开采过程中产生的水污染源、大气污染源、固体废物污染源、噪声污染源；三为地质灾害等。

2.6.2评价因子筛选

根据工程特征及项目所在区环境状况确定本项目环境影响评价因子见表2.6-4。

表2.6-4    环境现状及环境影响评价因子

| 序号 | 项目 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境 空气 | 现状评价 | SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3 |
|  |  | 污染源分析 | 颗粒物、SO2、NO2 |
|  |  | 影响分析 | 颗粒物 |
| 2 | 地表水 环境 | 现状评价 | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、砷、镉、六价铬、氰化物、铅、挥发酚、硫化物、粪大肠菌群等 |
|  |  | 污染源分析 | SS、COD、BOD5、NH3-N |
|  |  | 影响分析 | SS、COD、BOD5、NH3-N |
| 3 | 地下水 环境 | 现状分析 | 溶解性总固体、挥发性酚类、氰化物、铬（六价）、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数、铁、砷、汞、氨氮、铅、铜、锌、锰、镉、氟化物、总硬度 |
|  |  | 污染源分析 | SS、COD、BOD5、NH3-N |
|  |  | 影响分析 | SS、COD、BOD5、NH3-N |
| 4 | 声环境 | 现状分析 | 等效连续A声级 |
|  |  | 污染源分析 | 等效连续A声级 |
|  |  | 影响分析 | 等效连续A声级 |
| 5 | 固体废物 | 影响分析 | 废石、生活垃圾 |
| 6 | 生态环境 | 现状分析 | 植物、动物、土壤、生态系统等 |
|  |  | 影响分析 | 动植物、地形地貌、土壤等 |

2.7评价重点

本项目属典型的资源开采型项目，根据此类项目特点，本评价将工程分析、生态环境影响评价作为评价重点，同时对环境空气、水环境、声环境以及固体废物影响进行分析。项目污染物主要是无组织排放的粉尘等，充分论证所采取污染治理措施的可行性，提出减少污染物排放及尽可能降低对环境影响措施和对策。

本环评主要针对井下开采引起的地表塌陷对生态环境的影响、废石场一旦发生地质灾害对周边环境的影响。

2.8评价时段

根据矿山工程特点，确定本项目评价时段为项目施工期、生产营运期和闭矿期三个时段，其中以生产营运期的环境影响评价作为重点。

2.9控制污染物与环境保护目标

2.9.1污染与生态影响控制目标

2.9.1.1施工期

施工期矿山开发主要控制开挖、占用土地、植被面积和水土流失，以及施工噪声、施工扬尘等，详见表2.9.1。

表2.9-1  施工期污染控制目标

| 污染源 | 污染物类型 | 控制内容 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弃土、 弃渣 | 固体废弃物 | 严格控制工业场地和矿井等地表剥离、弃土和废石占地面积，制定完善的处置措施、禁止乱堆乱放 | 控制压占土地、植被面积，使矿山范围内的新增水土流失得到有效控制，避免产生环境地质灾害 |
| 施工 设备 | 机械、空气 动力性噪声 | 合理安排施工时间、采用低噪声机械设备 | 《建筑施工场界环境噪声排 放标准》(GB12523-2011) |
| 施工 场地 | 粉尘 | 设围挡、遮蔽措施，阻隔施工扬尘，定期洒水降尘等 | 无组织排放监控浓度限值 |

2.9.1.2运营期

运营期控制内容与目标见表2.9-2。

表2.9-2  运营期污染控制内容与目标

| 污染源 | 污染物类型 | 控制内容 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 采取湿式凿岩、喷雾洒水、洗壁和机械通风措施；废石堆场洒水降尘，防止扬尘。 | 达到《铜镍钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）浓度限值要求 |
| 废水 | pH、悬浮物、 CODCr、锌、 铅、镉、六价铬等 | ①采矿区矿坑涌水经沉淀处理后，回用于采矿生产、废石场、道路降尘综合用水等。②项目区生活污水经一体化污水处理设施处理后用于周边绿化及道路洒水降尘。 | 矿井涌水和生活污水全部综合利用不外排 |
| 噪声 | 机械噪声、 空气动力噪声 | 采用吸声、减振、隔声和消声等措施 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类 |
| 固体 废物 | 废渣石、 生活垃圾 | ①建设废石场，设置拦渣坝、挡石墙和截排水沟，采取水保和复垦绿化措施。 ②项目生活垃圾集中收集定期运往达坂城区柴窝堡乡垃圾收集站。 | 符合《一般工业固体废物贮 存、处置场污染控制标准》 (GB18599-2001)及 修改 单 (环保部公 告[2013]第 36 号)中第Ⅰ类一般工业固体 废物的有关规定 |

2.9.1.3生态影响控制目标

（1）加强矿区生态环境综合整治，对矿区植被破坏区的土地进行复垦和植被恢复治理。根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》(国家环境保护总局等，环发[2005]109号)要求和项目矿山开采时序，矿山应做到边开采、边回填采坑，同时对工业场地进行平整复绿，复垦率达到85%以上。

（2）采取工程和生物措施，使本工程防治责任范围内施工过程造成的水土流失得到有效控制，具体防治目标见表2.9-3。

表2.9-3   项目水土流失防治目标（%）

| 时段 | 扰动土地之利率 | 水土流失治理程度 | 土壤流失控制比 | 拦渣率 | 植被恢复系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | / | / | 0.7 | 85 | * |
| 运营期 | 85 | 90 | 0.8 | 88 | 85 |

2.9.2环境保护目标

项目区内无风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区等生态敏感区域分布，周围5km范围内无集中或分散居住区居民点，本项目主要环境保护目标见表 2.9-4。

表2.9-4    矿区周围主要环境保护目标

| 序号 | 类别 | 保护 目标 | 距离 （km） | 人数 | 方位 | 保护内容 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境 | 地下水 | / | / | 矿区内 | 地下水 质量 | 维持项目区地下水质量，保持现有地下水背景值 |
| 2 | 生态 | 生态 环境 | / | / | 矿区及周边 | 厂址区域 | 矿区周边植被 |

# 3工程概况及工程分析

3.1项目基本情况

3.1.1项目名称、建设地点、建设性质、总投资及建设规模等基本情况

项目名称：乌鲁木齐北天山欣欣矿业有限公司新疆达坂城柴窝堡杏树沟铜矿。

建设单位：乌鲁木齐北天山欣欣矿业有限公司。

项目性质：新建。

项目所属行业：有色金属采选业。

生产规模：年开采矿石6万t（240t/d）。

矿区面积：0.42 km2。

建设规模：年产铜矿石6万t，采用地下开采方式。

服务年限：4.38a。

项目投资：本工程项目总投资为2699.13万元。

3.1.2建设地址

乌鲁木齐北天山欣欣矿业有限公司新疆达坂城柴窝堡杏树沟铜矿位于乌鲁木齐市115°方位44km处，距达坂城区柴窝堡乡约31km，行政区划属乌鲁木齐市达坂城区管辖。

矿区中心地理坐标：东经88°07′46″，北纬43°39′07″。

矿区南西方向约31km为乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡乡，有吐-乌-大高等级公路连接乌鲁木齐市和吐鲁番市；矿区至柴窝堡乡为土路，但相对平整，交通较为方便。

3.1.3资源储量及矿界范围

#### 3.1.3.1矿石资源储量估算工业指标

铜边界品位： 氧化矿0.5%，原生矿0.30%。

铜最低工业品位：氧化矿0.7%，原生矿0.5%.

最低可采厚度：1.0m

工业米百分值：氧化矿0.7m×%，原生矿0.5m×%

夹石剔除厚度：2m。

矿石中除铜达到工业品位外，银和硫达到伴生有益组分利用指标，其伴生有益组分指标为：银1克/吨、硫1%。

#### 3.1.3.2勘查报告提交的资源储量

（1）核实报告估算的资源储量

累计查明资源储量：

矿区范围内共有矿体7个，编号依次为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（4（1））、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、4（2），其中Ⅲ（4（1））、4（2）号矿体为原普查报告中原有矿体，现已闭坑，未对该矿体重新进行估算，仅将原普查报告提交资源量进行了核销，对4（1）号矿体重新编号为Ⅲ号矿体，并对动用资源量及保有资源量重新进行了估算。截止2012年12月31日，采矿许可证范围内累计查明矿石量（122b)+（332）+（333）：371645.85t，铜金属量4941.53t，铜平均品位1.33%；其中氧化矿石量73856.52t，铜金属量973.92t，铜平均品位1.32%。原生矿石量297789.33t，铜金属量3967.61t，铜平均品位1.33%。

动用的资源储量：

矿山共动用控制的铜矿石经济基础储量（122b)50315.08 t，铜金属量687.32t，由于原报告矿体都以原生矿进行估算的，而4（2）号矿体现已全部采完，故动用控制经济基础储量原生矿（122b)15622t，铜金属量187.35t，铜平均品位为1.20%；Ⅲ（原4（1））号矿动用控制经济基础储量（122b)34693.08吨，铜金属量499.97t，铜平均品位为1.44%，其中氧化矿石量28598.90tt，铜金属量411.71t，原生矿石量6094.18t，铜金属量88.26tt。

保有矿产资源储量：

估算矿区范围内矿体有6条，依次编号为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ号，共估算铜矿石量（122b)+(332)+(333）321330.77tt，铜金属量4254.21tt，铜平均品位为1.32%。

采矿许可证限采标高以内（1920m水平以上）矿石量（122b）+（332）+（333）172330.53t，铜金属量2249.81t，铜平均品位1.31%；其中：控制的经济基础储量（122b)矿石量52462.33t，铜金属量717.56t，铜平均品位1.37%；推断的内蕴经济资源量（333）矿石量119868.21 t，铜金属量1532.25t，铜平均品位1.28%。

采矿许可证限采标高以外（1920m水平以下）矿石量（122b）+（332）+（333）149000.24t，铜金属量2004.40t，铜平均品位1.35%；其中：控制的内蕴经济资源量（332)矿石量91169.89 t，铜金属量1221.10t，铜平均品位1.34%；推断的内蕴经济资源量（333）矿石量57830.34 t，铜金属量783.31t，铜平均品位1.35%。

各矿体保有资源储量，见表3.1-1。

表3.1-1   杏树沟铜矿资源量估算结果表

| 矿体编号 | 矿石类型 | 矿石量(t) | Cu金属量(t) | 平均品位(%) | 资源量类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 氧化矿 | 20667.75 | 246.18 | 1.19 | 333 |
|  | 原生矿 | 163850.00 | 2133.71 | 1.30 | 332+333 |
|  | 合计 | 184526.76 | 2379.88 | 1.29 | 332+333 |
| Ⅱ | 氧化矿 | 10004.37 | 138.85 | 1.39 | 333 |
|  | 原生矿 | 31126.63 | 405.47 | 1.30 | 332+333 |
|  | 合计 | 41131.00 | 544.30 | 1.32 | 332+333 |
| Ⅲ | 原生矿 | 36102.59 | 502.70 | 1.39 | 122b+332+333 |
| Ⅳ | 氧化矿 | 10955.76 | 133.86 | 1.22 | 122b+333 |
|  | 原生矿 | 44993.92 | 650.13 | 1.44 | 122b+332+333 |
|  | 合计 | 55949.68 | 784.01 | 1.40 | 122b+332+333 |
| Ⅴ | 氧化矿 | 1945.51 | 25.09 | 1.29 | 333 |
| Ⅵ | 氧化矿 | 1675.23 | 18.23 | 1.09 | 333 |
| 氧化矿 |  | 45257.62 | 562.21 | 1.24 | 122b+333 |
| 原生矿 |  | 276073.20 | 3691.99 | 1.34 | 122b+332+333 |
| 总计 |  | 321330.77 | 4254.21 | 1.32 | 122b+332+333 |

矿山保有矿石量321330.77t，银金属量6293.06kg，硫资源量16654.63t；动用矿石量34693.08t，银金属量364.97kg，动用硫资源量1602.83t；累计查明矿石量356023.85t，银金属量6658.03kg，硫资源量18257.46t。

（2）评审通过的资源储量

根据新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心《新疆乌鲁木齐市达坂城杏树沟铜矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书(新国土资储评[2014]050号)，评审中心同意采矿权范围内2057-1823m标高资源储量通过评审：

保有资源储量：

采矿许可证限采标高以内（1920m水平以上）矿石量（122b）+（332）+（333）172330.53t，铜金属量2249.81t，铜平均品位1.31%。其中：控制的经济基础储量（122b)矿石量52462.33t，铜金属量717.56t，铜平均品位1.37%；推断的内蕴经济资源量（333）矿石量119868.21 t，铜金属量1532.25t，铜平均品位1.28%。

采矿许可证限采标高以外（1920m水平以下）矿石量（332）+（333）149000.24吨，铜金属量2004.40t，铜平均品位1.35%。其中：控制的内蕴经济资源量（332)矿石量91169.89t，铜金属量1221.10tt，铜平均品位1.34%；推断的内蕴经济资源量（333）矿石量57830.34tt，铜金属量783.31t，铜平均品位1.35%。

另有，估算伴生矿产推断的内蕴经济资源量（333）：银金属量6293.06kg，硫矿物量16654.63t。

动用资源储量：

动用铜矿石控制的经济基础储量（122b)50315.08 t，铜金属量687.32t。

另有，消耗伴生矿产推断的内蕴经济资源量（333）：银金属量364.97kg、硫矿物量1602.82t。

累计查明资源储量：

查明矿石量（122b)+（332）+（333）：371645.85t，铜金属量4941.53t，铜平均品位1.33%。其中：（122b）矿石量102777.40t、铜金属量1404.88t，品位1.37%；（332）矿石量91169.89t、铜金属量1221.10t，品位1.34%；(333)矿石量177698.55t、铜金属量2315.55t，品位1.30%。

另有，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ号矿体伴生矿产推断的内蕴经济资源量（333）：银金属量6658.03kg、硫矿物量18257.46t。

（3）设计利用资源储量

本次设计对《新疆乌鲁木齐市达坂城杏树沟铜矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书(新国土资储评[2014]050号)评审通过的矿区范围内保有的（122b）+（332）矿石资源量14.36万t，铜金属量1938.66t、伴生银金属量2812.95kg、伴生硫7444.48t全部利用。其中，采矿许可证限采标高以内（1920米水平以上）经济基础储量（122b)矿石量5.25万t，铜金属量717.56t、伴生银金属量1027.44kg、伴生硫2719.13t；采矿许可证限采标高以外（1920m水平以下）控制的内蕴经济资源量（332)矿石量9.11万t，铜金属量1221.10t、伴生银金属量1785.51kg、伴生硫4725.35t。

根据《有色金属采矿设计规范》（GB50771-2012）的规定，并结合该矿探矿工程分布情况，为降低资源类别不高带来的经营风险，对其（333）矿石资源量17.77万t，铜金属量2315.56t、伴生银金属量3480.11kg、伴生硫9210.15t取0.7可信度系数（其中，采矿许可证限采标高以内（1920m水平以上）内蕴经济资源量（333）矿石量11.99万t，铜金属量1532.25t、伴生银金属量2347.53kg、伴生硫6212.77t；采矿许可证限采标高以外（1920m水平以下）内蕴经济资源量（333）矿石量5.78万t，铜金属量783.31t、伴生银金属量1132.58kg、伴生硫2997.38t。）因此，设计利用资源量为：（333）矿石量为12.44万t，铜金属量1620.89t，伴生银金属量为2436.08kg、伴生硫6447.11t（其中，采矿许可证限采标高以内（1920m水平以上）内蕴经济资源量（333）矿石量8.39万t，铜金属量1532.25t、伴生银金属量2347.53kg、伴生硫6212.77t；采矿许可证限采标高以外（1920m水平以下）内蕴经济资源量（333）矿石量4.05万t，铜金属量783.31t、伴生银金属量1132.58kg、伴生硫2997.38t。）。

因此，本次设计合计利用（122b+332+333）矿石资源量26.80万t，铜金属量3559.55t、伴生银金属量5249.03kg、伴生硫13891.59t，矿石平均品位铜1.33%、银19.59g/t、硫 5.18%（其中，采矿许可证限采标高以内（1920m水平以上）（122b+333）矿石资源量13.64万t；采矿许可证限采标高以外（1920m水平以下）（332+333）矿石资源量13.16万t）。

#### 3.1.3.3矿区范围

矿区面积0.42km2，矿区范围由4个拐点圈定，拐点坐标见表3.1-2。

表3.1-2   划定矿区范围拐点坐标表

| 拐点 编号 | 北京54坐标 |  | 西安80坐标 |  | 2000坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y | X | Y |
| 1 | 4836449.98 | 29590800.04 | 4836377.63 | 29590682.35 | 4836416.45 | 29590776.44 |
| 2 | 4836449.97 | 29591500.04 | 4836377.63 | 29591382.34 | 4836416.43 | 29591476.44 |
| 3 | 4835849.97 | 29591500.03 | 4835777.64 | 29591382.34 | 4835816.44 | 29591476.44 |
| 4 | 4835849.98 | 29590800.03 | 4835777.64 | 29590682.35 | 4835816.45 | 29590776.44 |

标高范围：2070m至1920m。

3.1.4原矿规格及产品规格

（1）原矿规格

矿床内共采集了组合样5件，ZH1号样为Ⅰ矿体沿脉、穿脉及钻孔内样品的组合样，ZH2为Ⅱ号矿体沿脉及钻孔内所有见矿样品的组合样，ZH3为Ⅲ号矿体沿脉及钻孔所有见矿样品的组合样，ZH4为Ⅳ号矿体沿脉及钻孔内所有见矿样品的组合样，ZH5为Ⅴ、Ⅵ号矿体所有槽探内见矿样品的组合样，组合样分析结果如表3.1-3，其有用元素Ag、S元素达到综合利用要求，有害元素含量较低，对冶选影响不大。

表3.1-3   原矿成分  （%）

| 成份 样号 | SiO2 （%） | FeO （%） | As （%） | MgO （%） | CaO （%） | Al2O3 （%） | K2O （%） | Na2O （%） | P2O5 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH1 | 58.36 | 7.69 | 0.28 | 3.56 | 6.09 | 5.01 | 0.46 | 3.58 | 0.02 |
| ZH2 | 59.11 | 7.44 | 0.12 | 3.87 | 6.72 | 5.07 | 0.37 | 3.92 | 0.04 |
| ZH3 | 57.94 | 7.38 | 0.16 | 2.85 | 6.84 | 5.42 | 0.54 | 3.65 | 0.03 |
| ZH4 | 57.63 | 7.78 | 0.26 | 3.49 | 6.58 | 5.46 | 0.38 | 4.01 | 0.05 |
| ZH5 | 60.92 | 7.82 | 0.24 | 4.02 | 5.76 | 6.04 | 0.29 | 2.87 | 0.02 |
| 成份 样号 | S （%） | Fe2O3 （%） | Co （%） | Pb （%） | Zn （%） | Ti （%） | Sb （%） | Au (10-6) | Ag (10-6) |
| ZH1 | 5.86 | 3.48 | 0.0021 | 0.07 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 0.048 | 27.39 |
| ZH2 | 3.95 | 3.81 | 0.0018 | 0.01 | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.092 | 7.79 |
| ZH3 | 4.62 | 3.17 | 0.0025 | 0.09 | 0.01 | 0.008 | 0.003 | 0.074 | 10.52 |
| ZH4 | 4.36 | 3.64 | 0.0026 | 0.05 | 0.13 | 0.006 | 0.001 | 0.086 | 8.95 |
| ZH5 | 3.02 | 3.77 | 0.0028 | 0.03 | 0.02 | 0.004 | 0.001 | 0.091 | 10.47 |

（2）产品规格

设计最终产品方案为含银铜精矿（品位铜 20.00%；银270.46g/t；硫5.83%）、硫精矿（品位铜 1.01%；银15.03g/t；硫50.0%）。

本项目开采的矿石（开采矿石6万t/a，240t/d），不进行破碎、筛分等工序，全部直接运至购买单位。

3.1.5工程组成

采矿工程组成包括地下采场、地下开拓运输系统、井下通风系统、地下排水系统、地面工业场地（包括卷扬机房、高位水池、空压机房）、配电室、机修车间等；另外有场内道路等。项目主要工程内容表见表3.1-4。

表3.1-4  项目主要工程组成内容一览表

| 工程名称 | 工程内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、主体工程 |  |  |  |
| 矿体及工业场地 | Ⅰ号矿体:地表已开采，开采深度约18m，矿体向下延伸，呈透镜状，地表由TCⅠ-1、TCⅠ-2、TCⅠ-3号探槽控制，深部由ZKⅠ-1、ZKⅠ-2、ZKⅠ-3、ZKⅠ-4、ZKⅠ-5、沿脉YMⅠ，穿脉CMⅠ-1和CMⅠ-2控制，矿体倾向北西244°左右。 Ⅱ号矿体:地表已开采，开采深度约25m，矿体呈透镜状，地表有TCⅡ-1、TCⅡ-2、TCⅡ-3号探槽控制，深部由ZKⅡ-1、ZKⅡ-2及沿脉Ⅱ-YM1控制，矿体倾向90°左右，倾角68-80°。 Ⅲ号矿体：呈透镜状出露于地表，采空区地表长约180m，在1968m水平处长140m，采矿从地表到1968m水平最深处为65m，最低处深度约为23m，采坑沿矿体倾向方向向下延伸，呈不规则形，采空区矿体真厚度1.10-1.74m，平均真厚度1.45m；矿石铜品位1.27-1.54%，平均品位为1.38%。矿体深部由YMⅢ及钻孔控制ZKⅢ-1控制，矿体倾向290°，倾角约50-65°。 Ⅳ号矿体：地表已被开采，开采深度约为3.4m，地表由探槽TCⅣ-1、TCⅣ-2、TCⅣ-3控制，深部由沿脉YMⅣ、穿脉CMⅣ-1、穿脉CMⅣ-2及钻孔ZKⅣ-1、ZKⅣ-2控制，矿体倾向约215°，倾角约76-81°。 Ⅴ号矿体：地表呈透镜状出露，该矿体仅地表通过TC11、TC13号槽探进行了控制，矿体倾向约320°，倾角约60°。 Ⅵ号矿体：地表呈透镜状出露，该矿体仅地表通过TC19、TC21号槽探进行了控制，矿体倾向约319°，倾角约63°。 |  | Ⅰ号、Ⅱ号、Ⅳ号矿体地表以前开采过。 |
|  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号矿体工业场地：该工业场地南距生活区200m。罐笼竖井布置在开拓系统东北部错动带边缘以外40m位置，井筒净直径4.0m，设计工业场地的空压机房、发电机房依次布置在罐笼竖井东北侧，卷扬机房布置在罐笼竖井东侧偏北，坑口值班室置在罐笼竖井东南，矿石堆场布置在罐笼竖井南侧沟洼地带，其它设施均根据生产工艺顺序布置。该工业场地占地面积3600㎡左右，地表工业设施建筑面积450㎡左右。 Ⅴ矿体及Ⅵ矿体工业场地：由于Ⅴ矿体与Ⅵ矿体平硐口相距较近，设计上述两个矿体地表工业场地合建。 Ⅴ矿体1952m平硐口布置在该矿体西南侧位置，设计工业场地的空压机房、发电机房依次布置在Ⅴ矿体1952m平硐口西北侧，矿石堆场布置在1952m平硐口南侧沟洼地带，其它设施均根据生产工艺顺序布置。工业场地占地面积1200m2，地表工业设施建筑面积120m2。 由于Ⅵ矿体2015m平硐口距离Ⅴ矿体1952m平硐口仅100m左右，因此，设计Ⅴ矿体与Ⅵ矿体工业场地共用，Ⅵ矿体不再新建。 |  | 工业广场利用原有的 |
|  | 矿部生活区:矿山矿部生活区已建成，位于矿区南部沟谷内的平缓开阔地带，北距Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号矿体工业场地2000m。区内建设宿舍、食堂、浴室、车库等砖混结构房屋，总建筑面积744m2，占地面积约6000m2。 |  |  |
| 二、辅助工程 |  |  |  |
| 爆破器材库区 | 本项目所用炸药、雷管等由专业爆破公司定时定量配送并且即时用于爆破作业，矿区不建爆破器材库。 |  | 开发利用 方案 |
| 三、公用工程 |  |  |  |
| 1、供水 | 生产用水：项目开采过程中井下涌水经集中收集回用于生产。 生活用水：矿区自有水井提供。 |  | 依托原有水井 |
| 2、排水 | 生产废水：矿井涌水经沉淀后用于凿岩、降尘用，水完全消耗无外排生产废水。 |  | 新建沉淀池 |
| 3、供电 | 矿山供电采用柴油发电机 |  | 新建 |
| 4、供气 | 12m3/min空压机3台，其中2台工作，1台备用。 |  |  |
| 四、储运工程 |  |  |  |
| 矿石运输 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号矿体设计井下采用有轨运输。井下各中段矿石和废石采用3t蓄电池式电机车牵引0.5m3翻转式矿车运输。各中段采场矿石通过放矿漏斗装入0.5m3翻转式矿车后采用3t蓄电池式电机车牵引运输至罐笼竖井调车场，然后通过罐笼提升至地表卸载。废石矿车从各中段由罐笼直接提升到地表后运往废石堆场卸载。 Ⅴ号矿体设计坑内采用有轨运输，各中段矿石、废石运输采用人工推0.5m3翻转式矿车。中段运输平巷为向平硐口方向3‰的重车下坡方式。 Ⅵ号矿体设计坑内采用有轨运输，各中段矿石、废石运输采用人工推0.5m3翻转式矿车。中段运输平巷为向平硐口方向3‰的重车下坡方式。 |  | 依托原有道路 |
| 场内运输道路 | 场内道路为简易道路，将矿体与废石堆场相连接，全长2.8km |  | 依托原有道路 |
| 外运道路 | 矿石采用自卸汽车运输，装车后直接运往选矿厂，公路运距25km。 |  | 依托原有道路 |
| 五、环保工程 |  |  |  |
| 矿井涌水排水 | 防渗高位水池有效容积200m3。 | 新建 |  |
| 废石堆场 | 在矿部生活区东部约200m处。 | 新建 |  |
| 生活污水处理 | 经地埋式一体式污水处理装置处理后达到相应标准回用，处理达标后用于周边绿化及道路洒水降尘。 | 新建 |  |
| 生活垃圾 | 集中收集定期运往达坂城区柴窝堡乡垃圾收集站 | / |  |

3.1.6矿山工作制度、职工定员

（1）工作制度

项目矿山冬季不生产，其它季节采用不间断工作制，年工作250d。每天3班，每班8h。

（2）劳动定员

根据企业组织机构的设置，以及工艺流程设计和设备配置状况，新疆达坂城柴窝堡杏树沟铜矿矿山岗位定员42人。详见表3.1-5。

表3.1-5   劳动定员估算参数一览表

| 岗 位 | 昼夜出勤人员（人） |  |  |  | 替休人员 | 在册人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 种 | Ⅰ | Ⅱ | 合计 |  | / | / |
| 生产工人 | 14 | 17 | 31 |  | 3 | 34 |
| 凿岩、爆破工 | 6 | 6 | 12 |  | 1 | 13 |
| 放矿推车工 | 6 | 6 | 12 |  | 1 | 13 |
| 卷扬机工 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 3 |
| 电工 | / | 1 | 1 |  | / | 1 |
| 修理工 | / | 2 | 2 |  | / | 2 |
| 空压机工 | 1 | 1 | 2 |  | / | 2 |
| 管理及服务人员 | 2 | 9 | 11 |  | 1 | 12 |
| 矿长、副矿长 | 1 | 1 | 2 |  | / | 2 |
| 技术人员 | / | 2 | 2 |  | / | 2 |
| 安全员 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 3 |
| 洗浴工 | / | 2 | 2 |  | / | 2 |
| 后勤 | / | 3 | 3 |  | / | 3 |
| 合计 | 16 | 26 | 42 |  | 4 | 46 |

3.1.7矿区公辅生产设施

#### 3.1.7.1供水、排水系统

（1）供水水源

生活水源：本项目生活用水由矿区自有水井提供。水井位于5号平硐东侧约27m处 ，水井深35m，水量为253.96m2/d。

生产水源：设计在平硐口旁设一个200m3生产用高位水池，以满足消防用水及井下扑尘用水。生产用高位水池的水来源于井下涌水，由水泵房排到地表的高位水池经处理后再用于井下生产。

（2）用水量

矿区定员约42人，生活用水定额按《新疆生活用水定额》中南疆地区每人85L/d·人计算，生活用水量每天预计为3.57m3/d（892.5m3/a）。

（3）排水

①生产废水

根据铜矿开采废水污染特征，矿井涌水主要来自矿山裂隙水和湿式凿岩废水，其水质简单主要污染因子为SS，浓度为340～520mg/L，且不含任何有毒有害物质。矿井涌水由水泵送至矿井口附近的高位水池（开采过程中六个矿体设置一个200m3）里，经沉淀处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的二级标准后，其中：涌水回用于矿区生产用水和洒水降尘、绿化，具体详见图3.1-2。

防渗高位水池

矿区生产用水、洒水降尘

矿井涌水

矿区及周边绿用水

图3.1-1   项目矿井涌水利用图

②生活污水

项目生活污水按用水量的80%计，生活污水排放量为2.9m3/d（725m3/a）。在生活区内修建污水处理设施，废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后，用于洒水降尘和绿化。

消耗

生活用水

生活污水

地埋式一体污水处理设施

矿区绿化、道路洒水

0.67

3.57

2.9

蒸发或损失

井下用水

50

矿井涌水

3

高

位

水

池

45

3

道路洒水、矿区绿化

废石堆场、矿石临时堆场、工业场地用水

2

55

5

40

2

图3.1-2   项目水平衡图        单位：m3/d

#### 3.1.7.2供暖

矿山年生产250d，冬季不生产。越冬看护人员采用电暖气取暖。

#### 3.1.7.3供电

（1）供电电源

矿山供电采用2台DY500B 500kW 柴油发电机组供电；另外选择2台200kW柴油发电机组作为一级负荷备用电源。

（2）用电负荷

根据矿山生产性质及要求，矿山用电设备总数18台，其中：工作台数14台。设备总装机容量724kW，其中：工作设备功率601kW。根据生产性质及要求，罐笼竖井提升机以及排水系统为一级负荷（225kW），其它均为三级负荷。矿山采矿年耗电量130.08万kWh；采矿吨矿耗电量21.68kWh。

#### 3.1.7.4矿山通风系统

设计Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号矿体开拓系统采用中央对角式通风方式，Ⅴ、Ⅵ号矿体开拓系统为侧翼对角式通风方式。

罐笼竖井开拓系统：设计采用中央对角抽出式通风系统。新鲜风流由罐笼竖井进入，经中段石门及运输平巷进入回采工作面，清洗工作面后，污风由采场天井回到上中段平巷，通过回风巷道进入东西风井，由主扇抽出地表，形成中央对角抽出式通风系统。

平硐开拓系统：设计采用对角抽出式通风系统。新鲜风流由主运输平硐进入，经中段石门及运输平巷进入回采工作面，清洗工作面后，污风通过采场天井由局扇抽出地表，形成对角抽出式通风系统；由于Ⅴ（Ⅵ）矿体较小，设计采用局扇通风。

#### 3.1.7.5维修

矿山压气机、凿岩机、通风机等的日常维修、保养由技术人员和操作工进行。设计矿山机修设施包括砂轮机4台（S3SL300型），交流弧焊机2台（BX300型），手电钻4个（JTZ-19型），氧气瓶6个，乙炔瓶6个等。矿山大修依靠乌鲁木齐市协作解决。

3.1.8项目总投资及主要经济技术指标

#### 3.1.8.1项目总投资

项目总投资2699.13万元，全部由企业自筹。

#### 3.1.8.2主要经济技术指标

项目主要技术经济指标见3.1-6。

表3.1-6   主要技术经济指标表

| 序号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 数 值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质储量 | 万t | 32.13 | 122b+332+333 |
| 2 | 设计利用储量 | 万t | 26.80 | 122b+332+333 |
| 3 | 采出矿量 | 万t | 26.20 |  |
| 4 | 矿山生产能力 | 万t/a | 6.00 | 240t/d |
| 5 | 设计服务年限 | a | 4.367 | 4年4个月 |
|  | 其中：开采限高以上 | a | 2.223 | 2年2.67个月 |
|  | 开采限高以下 | a | 2.144 | 2年1.74个月 |
| 6 | 开拓方案 |  | 竖井及平硐开拓 |  |
| 7 | 采矿方法 |  | 浅孔留矿采矿法 |  |
| 8 | 年工作制度 | 天 | 250 |  |
| 9 | 采矿回采率 | ％ | 88 |  |
| 10 | 采矿贫化率 | ％ | 10 |  |
| 11 | 矿石地质品位 | Cu 1.33%；Ag 19.59g/t；S 5.18% |  |  |
| 12 | 采出矿石品位 | Cu 1.20%；Ag 17.63g/t；S 4.66% |  |  |

3.1.9原辅材料及设备清单

#### 3.1.9.1原辅材料

本项目运营期，炸药、雷管等由由专业爆破公司定定时定量配送用于爆破作业，炸药总用量约为31.825t。矿区能源消耗量见表3.1-7，矿区主要材料消耗指标见表3.1-7。

（1）能源消耗

表3.1-7  主要能源消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | m3/a | 892.5 | 生产用水是矿井涌水，生活用水由矿区自有水井提供 |
| 2 | 电 | kw/a | 500 | 柴油发电机组 |
| 3 | 柴油 | t/a | 60 |  |

（2）主要材料消耗

表3.1-8  主要材料消耗指标表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 掘进（12.52m3/d） |  |  | 采矿（240t/d） |  |  | 综合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单耗 | 日耗 | 年耗 | 单耗 | 日耗 | 年耗 | 单耗 | 年耗 |
| 1 | 炸药 | kg | 2.50 | 31.30 | 7825 | 0.40 | 96.00 | 24000 | 0.530 | 31825 |
| 2 | 导爆管 | 个 | 1.8 | 22.54 | 5634 | 0.46 | 110.40 | 27600 | 0.554 | 33234 |
| 3 | 钎头 | 个 | 0.009 | 0.11 | 28 | 0.004 | 0.96 | 240 | 0.004 | 268 |
| 4 | 钎子钢 | kg | 0.06 | 0.75 | 188 | 0.05 | 12.00 | 3000 | 0.053 | 3188 |
| 5 | 机油 | kg | 0.02 | 0.25 | 63 | 0.001 | 0.24 | 60 | 0.002 | 123 |

#### 3.1.9.2矿山主要生产设备

采矿主要设备详见表3.1-9。

表3.1-9   矿山主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 电机kW | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 采矿 |  |  |  |  |  |
| 1 | 凿岩机 | 7655 | 台 | 8 | / | / |
| 2 | 局扇 | JK55-2N04.5 | 台 | 6 | 11 | / |
| 3 | 混凝土喷射机 | 2PG转子Ⅱ型 | 台 | 1 | / | / |
| 4 | 轴流式通风机 | K40-8№11 | 台 | 1 | 4 | 东风井主扇 |
| 5 | 轴流式通风机 | K40-8№15 | 台 | 1 | 15 | 西风井主扇 |
| 二 | 矿 机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 提升机 | 2JTP-1.6×1.2/24 | 台 | 1 | 90 | / |
| 2 | 罐笼 | 2#单绳单层 | 台 | 1 | / | / |
| 3 | 螺杆式空压机 | 12m3/min， | 台 | 5 | 55 | / |
| 4 | 翻转式矿车 | YFC0.5-6 0.5m3 | 辆 | 40 | / | / |
| 5 | 水泵 | D25-30×8 | 台 | 3 | 37 | / |
| 三 | 电气 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油发电机组 | DY500B 500kW 0.4KV | 台 | 2 | / | / |
| 2 | 柴油发电机组 | DY200B 200kW 0.4KV | 台 | 2 | / | 备用 |
| 3 | 0.4kV配电柜 | GCS | 面 | 4 | / | / |
| 4 | 整流柜 | ZQA-400/150 | 台 | 2 | / | / |
| 5 | 调度电话总机 | 20门 | 套 | 1 | / | / |

3.1.10总图布置及工程占地

#### 3.1.10.1总图布置

矿区划定面积0.42km2。

本项目组成主要由采矿工业场地、废石堆场、场内道路、生活办公基础设施等组成。矿山各开拓系统采矿工业设施均围绕主运输平硐口周边布置；生活区位于矿区南部沟谷内的平缓开阔地带。

（1）采矿工业场地

本项目主要有6个分布在不同方位的矿体组成，根据矿体资源分布的情况及现场的实际情况，依次对各矿体设置工业场地，具体详见表3.1-10。

表3.1-10   项目工业场地明细表

| 矿体名称 | 建设内容及规模 |
| --- | --- |
| Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号矿体工业场地 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号矿体工业场南距生活区200m。设计工业场地的空压机房、发电机房依次布置在罐笼竖井东北侧，卷扬机房布置在罐笼竖井东侧偏北，坑口值班室置在罐笼竖井东南，矿石堆场布置在罐笼竖井南侧沟洼地带，其它设施均根据生产工艺顺序布置。该工业场地占地面积3600㎡左右，地表工业设施建筑面积450㎡左右。 |
| Ⅴ矿体及Ⅵ矿体场地 | Ⅴ矿体及Ⅵ矿体工业场地合建。 设计工业场地的空压机房、发电机房依次布置在Ⅴ矿体1952m平硐口西北侧，矿石堆场布置在1952m平硐口南侧沟洼地带，其它设施均根据生产工艺顺序布置。工业场地占地面积1200㎡，地表工业设施建筑面积120㎡。 |

（2）废石堆场

本项目建一座废石堆放场，废石堆放场布置在矿部生活区东部约200m处，项目开采期废石量为36t/d（9000t/a），废石密度为2.7t/m3，松散系数均为1.4，则废石体积为3333.3m3/a，项目服务年限为4.38a，在整个服务年限内废石量为14599.9m3。废石堆放场规格为80m*50m，占地面积4000m2，容积1.8万m3，可满足废石堆放需要。

各废石堆场堆场高度小于4.5m，采用紧密分层压实堆放，分层间留2m宽台阶，堆放前缘坡度不大于40°。

为了减少废石堆场的占地面积，本次环评要求：在项目基建、开采及闭矿期间尽量将废石用于填平工业场地、回填采空区、路基材料等用途，减少废石的产生量；同时在建设废石堆场时，应设计考虑采取必要的废石堆稳定防护措施：

①在废石场周围设置完整的排水系统，上游及两侧建设完善截排洪工程；

②在废石场四周修筑拦石坝，拦石坝采用浆砌块石砌筑；

③废石堆放采用自上而下逐层放缓台阶形边坡。各平台还应有2%～3%的逆坡，使场内雨水流向坡脚处（平台眉线与山坡交汇线）的排水沟，然后汇入场外沟渠一并外排。在场地地势较陡的地段要局部挖出台阶，以利于废石的稳定安息。

（3）爆破器材库

按照相关规定，乌鲁木齐市周围的矿山，爆破器材由民爆公司统一配送。

（4）矿部生活区

矿山生活区位于矿区南部沟谷内的平缓开阔地带，北距Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号矿体工业场地2000m。区内生活设施有宿舍、食堂、浴室等，利用原有设施，总建筑面积744m2，占地面积约6000m2。

（5）矿石运输

①矿石、废石内部运输

矿山坑内及地表矿石、废石运输采用有轨运输，矿石、废石由采用3t蓄电池式电机车牵引0.5m3翻转式矿车运输，轨距为600mm，轨道采用15kg/m钢轨。中段的运输平巷为向平硐口方向 3‰的重车下坡方式。矿石自平硐运至地表后，先堆放在矿石堆场然后由运输车拉运至外售地。废石自平硐运至地表后，然后由人工经地表轨道推运至废石场，部分废石进行综合利用，剩余部分由运输车辆运至废石堆场进行集中堆放。

②矿石运输

本项目主要有6个分布在不同方位的矿体组成，根据各矿体工业场地分部情况，依次沿个矿体敷设场内道路，最终与外部道路汇集相连。

采场工业场地道路2.8km，主干道路面宽为4.5m，路基宽6.5m，最大坡度8%，最小转弯半径为15m。路面结构为简易碎石。占地面积为18200m2。

（6）外部运输

矿石外运运输道路与本项目相接，可满足项目矿石外运的要求。

详见项目区总平面布置图3.1-1。

#### 3.1.10.2项目占地

项目区工程占地情况见表3.1-11。

表3.1-11  工程占地一览表

| 序号 | 项目名称 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号矿体工业场地 | 3600 | 450 | 彩板房 |
| 2 | Ⅴ矿体及Ⅵ矿体场地 | 1200 | 120 | 彩板房 |
| 3 | 废石堆放场 | 4000 | / | / |
| 4 | 矿山道路 | 18200 | / | 碎石路面 |
| 合计 |  | 27000 |  | / |

3.2采矿工程概况

3.2采矿工程概况

3.2.1矿山现状及存在的环境问题

#### 3.2.1.1 矿山现状

新疆达坂城柴窝堡杏树沟铜矿是一个小型规模的老矿山，2013年乌鲁木齐北天山欣欣矿业有限公司取得该矿采矿权，采矿许可证有效期自2013年3月27日至2020年8月27日（证号：C6500002010123120107175）。

老矿山生活区位于矿区南部沟谷内的平缓开阔地带，总建筑面积744m2，占地面积约6000m2。矿山以往临时爆破器材库建筑物已被拆除。

根据现状调查，矿山目前在地表有3个老采坑（1、2、3号露天采坑）、3处废石堆放区域、3处废弃平硐口和1处采空区，具体如下：

1、三处露天采坑

矿山目前在地表有3个老采坑（1、2、3号露天采坑），分述如下：

1）1号露天采坑位于Ⅰ、Ⅱ矿体上部，呈L形，采坑长约17-87m，宽约30-60m，深约6-25m，面积约3000m2，体积约2.15万m3，现状下未回填。

2）2号露天采坑位于Ⅲ矿体上部，采坑长约142m，宽约6-10m，深约2-10m，面积约1200m2，体积约2500m3，现状下未回填。

3）3号露天采坑位于Ⅳ矿体上部，采坑长约53m，宽约6-11m，深约4.5m，面积约500m2，体积约1000m3，现状下未回填。

上述三处露天采坑区域面积共计4700m2，露天采坑体积共计约2.5万m3。

- 2、三处废石堆放区域

- 1）1号废石堆放区域位于1号露天采坑北东部约200m处，废石堆放长70m，宽4-8m，最大堆高6-8m，占地面积500m2，体积约1500m3。

- 2）2号废石堆放区域位于2号露天采坑周边，废石堆放长约30m，宽约30m，最大堆高约7m，占地面积900m2，体积约2500m3。

- 3）3号废石堆放区域位于3号露天采坑东北部约100m处，废石堆放长约40-50m，宽约6m，最大堆高约6m，占地面积300m2，体积约1000m3。

上述三处废石堆放面积共计1700m2，废石体积共计5000m3。

3、三处废弃平硐口

根据开发利用方案，矿山原有的三处平硐（PD5、PD6、PD7）不再利用，平硐口截面净面积均为4.81m2，总面积约15m2，现状下未封堵。

4、现状下采空区

根据储量核实报告，现状下采空区位于Ⅲ号矿体上部，采空区地表长约180m，在1968m水平处长140m，采矿从地表到1968m水平最深处为65m，最低处深度约为23m，采空区面积4408m2，现状下未发生地面塌陷地质灾害。

现状下，矿山未进行开采。

#### 3.2.1.2 矿山存在的环境问题

根据现场情况来看，主要存在的环境问题如下：

3.2-1各采区现存环保问题及整改措施

| 采区名称 | 现存环保问题 | 整改措施 | 整改时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ矿体采区 | 废石场现有废石约1500m3，下游未设挡渣墙，存在环境风险。 | 将所有废石集中堆放在本次新设的废石场。 | 待项目实施时予以落实 |
| Ⅲ矿体采区 | 废石场现有废石约2500m3，下游未设挡渣墙，存在环境风险。 |  |  |
| Ⅳ矿体采区 | 废石场现有废石约1000m3，下游未设挡渣墙，存在环境风险。 |  |  |

3.2.2开采方式、开采范围和开采顺序

（1）开采方式

本项目矿山设计采用地下开采方式。

（2）开采范围

开采范围为：矿山设计开采标高范围为2140m-1823m。

（3）开采顺序

由于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号矿体合计利用资源量占总利用资源量的99.05%，而Ⅴ、Ⅵ号等矿体设计利用资源量占设计利用总资源量的0.95%，因此，设计以Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号矿体开拓系统为主全服务期开采，其生产规模除第一年按照57465.48吨/a安排外，其余各年按照60000吨/a（240t/d）安排；同时设计安排第一年同时依次开采Ⅴ、Ⅵ号等两个矿体，相应的生产任务为2534.52吨/a，作为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号矿体开拓系统第一年生产任务的补充，共同形成60000t/a（240t/d）的生产能力。

设计总的开采顺序为自上而下开采；中段内采场采用先上盘后下盘，自端部向平硐口方向的后退式回采顺序。

3.2.3开拓方案

#### 3.2.3.1地表移动范围

本项目岩石移动角度如下：

下盘岩石移动角为65°，当矿体倾角小于65°时下盘岩石移动角为矿体倾角；上盘岩石移动角65°；端部岩石移动角70°。

#### 3.2.3.2开拓运输方案

设计各矿体均采用平硐及平硐+溜井开拓方案。

3.2.4开采方法

考虑该矿生产规模不大，矿体厚度不大，产状多为急倾斜等特点，为适应矿山需要，设计推荐采用浅孔留矿采矿法开采。

3.2.5开采流程

（1）矿块参数

矿房沿矿体走向布置，长度为45-50m不等，高度为中段高25-50m，宽度为矿体厚度。矿房留底柱5m，间柱6m，顶柱4m。

（2）采准切割

留矿采矿法采切工程包括中段运输巷道、切割天井、联络道、拉底巷道及漏斗等。设计中段运输巷道在矿体下盘沿脉掘进，然后在中段运输巷道内向上掘进脉内切割天井，并与上中段平巷或地表贯通，天井内设人行梯。沿天井垂直方向每隔5m向两侧掘进联络道，采场两端联络道在高程上应错开布置，随着回采工作面的逐步提高，各联络道与两边矿房依次贯通。回采作业的全过程中，必须确保采场两侧的联络道有两个以上随时保持畅通，以满足作业人员进出采场及通风需要。

在沿脉运输巷道中每隔6.0m靠近矿体下盘掘进漏斗颈至拉底平巷，相邻漏斗辟漏形成拉底巷道，作为备采工作面，拉底巷道高2.5m。

（3）回采作业

回采作业工序包括两个及部分：

①回采工作面检查及撬顶以清除浮石、采场平整、凿岩、装药、爆破及通风。矿房回采自下而上分层进行，浅孔凿岩，打水平或上向孔。孔径38～42mm，孔距0.8m，排距为0.8m，孔深2.0m，梅花型布孔，起爆器＋塑料导爆管＋2号岩石硝铵炸药爆破。回采作业的主要质量问题是，一是严格控制开采界限，最大限度降低贫化；二是严格控制落矿块度，避免放矿时堵塞漏斗，造成放矿困难。

②矿房回采自拉底平巷开始，回采宽度为矿体厚度。矿石在爆破作用下破碎后，其所占空间会扩大约50%，为了给采场凿岩、爆破及通风工作提供合适的作业空间，每次爆破后放出爆下矿石的三分之一左右，放矿不宜过多或过少，其余矿石暂留矿房作为回采凿岩时的工作平台，同时也可起到支撑顶底板的作用。放矿时矿石借自重从漏斗溜放至矿车中运出平巷，放矿作业时间应与采场回采作业时间错开，严禁同时作业，以避免引起采场作业人员埋没事故发生。

矿房顶柱留4m，间柱6m，在矿房顶板稳固性较差时，可在矿房内留若干矿柱，以保证顶底板稳定。

（4）大放矿

矿房回采结束后时，应组织集中放矿。大放矿是浅孔留矿法采矿的重要环节，组织的好坏对出矿质量有很大影响，一般在回采结束后，立即组织，存窿矿量不宜存放时间过长，避免采场围岩因暴露时间过长塌落而引起矿石贫化，或大块围岩塌落卡死漏斗，使采场中部分矿石无法放出、或放出不经济而引起的矿石损失。

（5）回采顺序

为减小矿山基建工程量，降低初期投资，矿山开采采用自上而下的顺序，中段内从矿体端部向竖井或平硐方向后退式的顺序回采。

（6）采场顶、底板管理

在矿房回采中采场支护视顶、底板围岩稳定性而定，若稳固性稍差者，在矿房中用锚杆或锚网加固；若稳固性好者，由间柱和底柱支撑即可。

（7）间柱、顶柱回收及采空区处理

矿柱回采在矿房回采结束后进行，间柱和顶柱及上中段底柱采用隔一采一方式回收，矿柱采用集中布孔、分次爆破崩落法回采。空区处理视顶、底板围岩稳定情况，若空区过大，顶、底板围岩不好者，空区采用下中段掘进废石进行回填，或崩落顶板岩石充填采空区。

3.3采矿工艺流程及产污节点

3.3.1采矿工艺流程

矿井生产工艺过程主要分为：井下及地上生产，井下作业主要是凿岩、井巷开拓、爆破；地上作业为装卸、运输等环节，采矿工艺流程及排污节点见图3.3-1。

图3.3-1      采矿工艺流程及排污节点

3.3.2污染物产生、排放情况

根据本项目生产组成及工艺过程，可将本工程的主要影响源概括为二类：一、生态破坏影响源；二、矿区开采生产过程中产生的污染源（“三废”及噪声污染源：大气污染源、水污染源、固体废物污染源、噪声污染源）。根据排污特征分析，确定本工程主要污染源排污点见表3.3-1。

表3.3-1  主要污染源及排污点一览表

| 类别 | 污染源 | 主要污染物 | 产生规律 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 凿岩 | 粉尘 | 间歇性 | 产生于井下，从风井口排出，对外环境影响较小 |
|  | 爆破 | 粉尘、CO、NO2 | 间歇性 |  |
|  | 废石场 | 扬尘 | 连续性 |  |
|  | 装卸 |  | 间歇性 |  |
|  | 运输 |  | 间歇性 |  |
| 废水 | 矿井涌水 | pH、SS、Cu、Zn、Pb等 | 连续性 | 处理后利用 |
|  | 生活污水 | COD、氨氮 | 间歇性 | 处理后利用 |
|  | 废石淋溶水 | pH、SS、Cu、Zn、Pb等 | 间歇性 | 综合利用 |
| 噪声 | 采矿机械 | 井下机械噪声 | 间歇性 | 产生于井下，对地面影响较小 |
|  | 凿岩机 |  |  |  |
|  | 爆破 | 爆破噪声 | 间歇性 |  |
|  | 机修机械 | 地上机械噪声 | 间歇性 | 隔声减震后进入环境 |
|  | 空压机 |  | 间歇性 |  |
|  | 风机 |  | 间歇性 |  |
|  | 矿石运输 | 噪声、扬尘 | 间歇性 | 影响道路两侧声环境 |
| 固废 | 掘进、开采 | 采矿废石 | 间歇性 | 废石场 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 集中收集 | 运往达坂城区柴窝堡乡垃圾收集站 |
|  | 机械设备 | 废机油 | 间歇性 | 废机油储存装置 |
| 生态环境影响 | 损失土地资源，造成地表破坏及水土流失；地表植被损失，影响景观，影响野生动物，地表塌陷等。 |  |  |  |

3.4污染物及污染源

3.4.1施工期污染源

（1）施工期大气污染源及其污染物

施工期的大气污染源主要是施工扬尘与机械尾气。施工时工业广场场地平整、场内道路铺设等土石方工程阶段的挖方、填方，使表土松动从而产生一定扬尘，运输车辆在简易砂石公路上行驶也将产生一定的扬尘。在不利天气条件下，施工扬尘对现场及周围大气环境有一定影响。

施工中使用的机械，如：挖掘机、装载机及其它运输车辆，在工作时将间断排放尾气，对施工场地及周围环境产生一定影响，其主要污染物为碳氢化合物、CO、颗粒物、NO2等。

（2）水污染源及污染物

废水污染源主要来自施工废水、生活污水和矿井涌水。

①施工废水

施工期间产生的废水主要来源于施工设备、机械设备洗涤水、建筑施工过程中的混凝土养护废水以及开拓掘进凿岩废水。凿岩废水量较少，混凝土养护废水自然蒸发后消耗，施工设备、机械设备废水中主要含有少量的油污、泥沙、SS外，基本不含其它污染指标。施工期可建设临时的隔油沉淀池处理后回用。

②生活污水

施工过程中在混凝土拌合、养护等阶段有少量废水产生，施工现场预计20人/天，用水指标按60L/人.d计算，污水排放量按用水的80%计，则生活污水排放量约0.96m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS等。项目施工污水经集中收集经污水处理设施处理达标后，用于周边绿化及道路洒水降尘。

③矿井涌水

项目在修建采矿巷道、通风口、竖井等工程，在此过程会产生一定量的涌水。该部分涌水其主要污染因子为SS，经集中收集澄清处理后用于项目区及周边洒水降尘和绿化用水等，综合利用不外排。

（3）噪声污染源

施工期的噪声污染主要来自施工机械，主要表现在道路铺设、采矿工业区场地平整等基础设施建设中以及矿井掘进、井巷工程等基建过程中。不同施工期主要机械设备噪声产生情况见表3.4-1。由表中可看出，由于施工机械噪声值较高，施工期对现场及周围环境将产生一定影响。

表3.4-1  施工期主要噪声源类比调查统计表           Leq[dB(A)]

| 序号 | 设备名称 | 声级dB(A) | 序号 | 设备名称 | 声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 90-100 | 5 | 混凝土搅拌机 | 80-90 |
| 2 | 挖掘机 | 90-120 | 6 | 空压机 | 90-95 |
| 3 | 装载机 | 90-100 | 7 | 冲击打桩机 | 105 |
| 4 | 各种车辆 | 70-95 | 8 | 凿岩机 | 95-105 |

（4）固体污染源及污染物

项目施工期间主要固废为基建废石和生活垃圾。

①基建废石

施工期基建固废主要来自场地平整、道路工程以及井巷工程等基建工程中产生的废石等，其产生量约为5000m3。该部分固废主要用于修筑场内道路路基及填平工业场地等，剩余废石运至废石堆场。

②生活垃圾

施工期施工人员预计年每天20人，产生的生活垃圾按每人每天0.5kg计，则每天产生的生活垃圾约10kg，生活垃圾运往达坂城柴窝堡垃圾收集站。

3.4.2运营期污染影响源分析

#### 3.4.2.1废气污染源及污染物排放情况

（1）井下废气：主要是凿岩、爆破、装卸过程中产生的废气。

为了使矿井内有一个良好的工作环境，井下通风采用抽出式通风方式。各分段巷道与进风井、回风井联通；采矿为湿式凿岩，对产生粉尘的作业面采用喷洒水；采用微差爆破，一次爆破后，集中通风；斜坡道为主要运输通道设置水幕进行降尘。

a、凿岩废气：采用湿式凿岩，无粉尘等排放。

b、爆破：井下爆破时会在瞬间产生大量的粉尘、CO、NOX等有害气体，依据《环境统计手册》，每吨炸药爆炸时产生CO为44.7kg，NO2为2.1kg，粉尘0.026kg，本项目采矿作业有害物质产生量见表3.4-2。

表3.4-2   采矿作业有害物质产生量

| 污染物 | 单位产生量 | 产生量 | 炸药量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | 44.7kg/t | 1.42t/a | 31825 |
| NO2 | 2.1kg/t | 0.067t/a |  |
| 粉尘 | 0.026kg/t | 0.00083t/a |  |

爆破瞬间产生大量的粉尘、CO、NOx等有害气体，随井下排风会带出部分含尘废气，量较小，由风井排出的废气很快会稀释、扩散。

c、装卸：对井下矿石和废石堆体采取洒水降尘、井下强制通风，铲装过程中粉尘排放量很小。

井下采用喷洒水湿式作业控制采矿凿岩、矿岩装卸及爆破时产生的粉尘。加强井下通风，井下污风由风井口强制外排，外排废气中粉尘浓度可降至1mg/m3，能够满足《铜镍钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）矿石采选颗粒物排放限值要求。

（2）矿石运输扬尘

本项目运输扬尘主要是矿山内部的汽车运输扬尘，即矿石、废石在矿山内部汽车运输所产生道路扬尘，沿途道路扬尘对沿途的局部大气环境有影响，但因为扩散条件良好，影响范围和程度有限。本次主要考虑在矿区内的道路扬尘影响。

道路扬尘计算公式：

Qp=0.123（V/5）·（M/6.8）0.85·（P/0.5）0.72

Q′p=Qp·L·Q/M

计算参数：Qp—道路扬尘量，（kg/km·辆）；

Q′p—总扬尘量，（kg/a）；

V—车辆速度，（20km/h）；

M—车辆载重，20t/辆；

P—路面灰尘覆盖率，（自然含水率状态下取3.2kg/m2；洒水后为0.5kg/m2）；

L—运距，（2.8km）；

Q—运输量，（6万t/a）。

本项目矿车共4 辆，载重为20t，矿石在厂区内运输过程中的产尘量为0.41t/a，设计配备1台洒水车，利用矿井涌水对矿区至外部运输道路进行洒水抑尘，视天气状况适当调整洒水频率和洒水量，在炎热、干燥季节，则加大洒水频次及洒水量，以路面湿润不起尘为准，可有效抑制扬尘产生。

在采取道路洒水降尘、道路路面铺碎石等措施后，可以抑制扬尘量约85%，运输车辆扬尘产生及排放情况详见表3.4-3。

表3.4-3   运输车辆扬尘产生及排放表

| 类别 | 产生量（自然含水量） | 排放量（洒水） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运输扬尘 | 0.41t/a | 0.062t/a | 采取洒水降尘后排放量降低85% |

（3）堆场扬尘

项目运营过程中，废石场内堆存的废石在表面含水率低，大风天气情况下，会产生风力扬尘，起尘量按照北京环科院的风洞试验结果，计算模式如下废石堆场扬尘量经验公式：

采用公式：Q1=11.7U2.45·S0.345·e-0.5ω·e-0.55（W-0.07）

计算参数：Q1—矿堆起尘量，  （mg/s）；

W—物料湿度，     （5%）；

ω—空气相对湿度， （23%）；

S—堆场面积，     （4000m2）

U—临界风速，     （2m/s）。

本工程矿石堆场起尘量详见表3.4-4。

表3.4-4  矿石堆场扬尘排放表

| 类别 | 产生量（自然含水量） | 排放量（洒水） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废石场 | 0.64t/a | 0.16t/a | 采取洒水降尘后排放量降低75% |

（4）燃油废气

燃油废气是指矿区柴油设备在停电情况下，自备的柴油发电机、柴油空压机机械排放的废气，矿区范围大燃油排放点分散，排放时间短，所用燃油设备为正规厂家产品，能耗符合国家相关标准。

项目年消耗柴油预计为60t，根据《社会区域类 环境影响评价》及《大气环境影响评价实用技术》中给出柴油燃烧污染排放因子及源强，SO2：2.24kg/t ，NOX：2.92kg/t，CO：0.78kg/t，烃类：2.13kg/t，计算项目柴油废气污染物排放情况见表见表3.4-5。

表3.4-5   燃油废气污染负荷表

| 污染物 | SO2 | NOx | CO | 烃类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生系数（kg/t油） | 2.24 | 2.92 | 0.78 | 2.13 |
| 年排放量（t/a） | 0.13 | 0.17 | 0.047 | 0.13 |

由表3.4-5可知，矿山发电机燃油采用含硫量不大于0.2%的优质0#柴油的条件下，主要污染物SO2、NOx等排放量较小。项目所处区域空旷，环境容量较大，污染物较易扩散稀释，不会形成局部区域集中污染，即燃油废气污染物对项目区环境空气质量不会形成明显的污染影响。

运营期大气污染物排放情况统计详见表3.4-6。

表3.4-6  运营期大气污染物排放情况统计表

| 污染物 |  | 污染物 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 井工采矿 | 爆破 | CO | 1.42 | 1.42 |
|  |  | NO2 | 0.067 | 0.067 |
|  |  | 粉尘 | 0.00083 | 0.00083 |
|  | 运输 | 扬尘 | 0.41 | 0.062 |
|  | 废石堆场 | 扬尘 | 0.64 | 0.16 |
| 柴油发电机的废气 |  | SO2 | 0.13 | 0.13 |
|  |  | NOx | 0.17 | 0.17 |
|  |  | CO | 0.047 | 0.047 |
|  |  | 烃类 | 0.13 | 0.13 |

#### 3.4.2.2水污染源及污染物排放情况

（1）生产废水

生产废水：项目生产用水主要用于湿式凿岩用水、爆破区域喷洒用水等，用水量为50m3/d。项目地下开采过程中会产生矿井涌水，涌水量为50m3/d。

矿井涌水主要来自湿式凿岩废水和裂隙渗水，其主要污染因子为SS，浓度340～520mg/L。矿井涌水由水泵送至高位水池（容积为200m3）沉淀至12小时，SS处理效率为50%，因此矿井涌水经沉淀处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准的要求。

矿井涌水经收集沉淀处理后，涌水全部回用于矿区生产用水和洒水降尘。

项目区属于干旱缺水地区，矿井涌水主要污染物为SS且不含有任何有毒有害物质，经沉淀处理后可满足项目生产用水和洒水降尘，同时又能提高了水资源的利用率等。项目矿井涌水具体使用情况详见表3.4-6。

表3.4-6  项目矿井涌水使用一览表

| 项目涌水量 | 用水工段 | 用水量（m3/d） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50m3/d | 项目生产 | 45 | 用于项目生产用水 |
|  | 项目道路洒水 |  | 用于项目道路洒水降尘 |
|  | 废石场、临时堆场 |  | 用于废石场、临时堆场洒水降尘 |
|  | 项目区附近 | 5 | 用于项目区附近及周边绿化用水 |

（2）生活污水

矿区定员约42人，生活用水定额按《新疆生活用水定额》中南疆地区每人85L/d·人计算，生活用水量每天预计为3.57m3/d（892.5m3/a），污水按80%的排放量计，生活污水排放量为2.9m3/d（725m3/a）。在生活区内修建污水处理设施，废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后，用于洒水降尘和绿化。

本项目生活污水污染物产生量及排放情况详见表3.4-7。

表3.4-7  项目生活污水主要污染物及排放情况

| 主要污染物 |  | 排水量 | SS | CODcr | BOD5 | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理前 | 浓度（mg/l） | 2.9m3/d （725m3/a） | 360 | 320 | 220 | 25 |
|  | 产生量（t/a） |  | 0.26 | 0.23 | 0.16 | 0.02 |
| 处理后 | 浓度（mg/l） |  | 150 | 150 | 30 | 20 |
|  | 排放量（t/a） |  | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.01 |
| 削减量（t/a） |  | / | 0.58 | 0.15 | 0.12 | 0.01 |

运营期用排水量详见水平衡图3.1-1。

（3）废石堆场淋溶水

当进入废石场的雨水量和冰雪消融水大于场内废石的最大持水量时，多余的水份渗出形成废石场淋溶水，废石中部分被雨、雪水溶解的成份也随之流出，因此淋溶水中含有一定量的矿物元素。对照本矿山的废石浸出毒性分析结果，从分析结果来看，废石浸出液中主要有害成份的浓度均低于《危险废物鉴别标准——浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）的限值和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准限值。项目在废石堆场周边修有排水沟，集中汇入防渗集水池后用于废石堆场洒水降尘。项目位于乌鲁木齐市115°方位、直距44km处处，气候炎热干燥，年平均降水量为38.4mm，年蒸发量为3164.2mm。废石堆场淋溶液产生量较少，并且均得到合理处置，因此项目废石淋溶液经集中收集用于废石堆场洒水降尘自然蒸发，不会对外环境造成任何影响的。

#### 3.4.2.3噪声排放情况

凿岩机、钻机、爆破噪声均发声于井下，对地面无影响，地面上的强噪声设备主要为空压机、风机以及运输车辆等。空压机、风机属于空气动力性声源，其余基本属于机械性声源，并且要求高噪声设备必须安装在设备间内，减轻对矿区周边环境的影响。根据同类矿区采矿设备的实测及类比调查分析，矿区的各机械设备噪声排放情况见表3.4-8。

表3.4-8  矿区噪声排放情况一览表

| 噪声源位置 | 噪声设备 | 声压级 | 噪声特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 井口区域 | 空压机 | 90-98 | 连续性 |
|  | 风机 | 85-95 | 连续性 |
|  | 绞车 | 80-95 | 连续性 |
|  | 装载机 | 80-95 | 连续性 |
| 运输道路 | 运输车辆 | 80-90 | 间歇性 |
| 生产区 | 柴油发电机 | 80-90 | 停电时使用 |

#### 3.4.2.4固体废物排放情况

本项目所产生的固体废物主要是矿井废石、生活垃圾和废机油。

（1）矿井废石

项目开采期废石量为36t/d（9000t/a），废石密度为2.7t/m3，松散系数均为1.4，则废石体积为3333.3m3/a，项目服务年限为4.38a，在整个服务年限内废石量为14599.9m3。为了减少废石堆场的占地面积，项目将废石用于填平工业场地、回填采空区、路基材料等用途。

（2）生活垃圾

生活垃圾的产生量按0.5kg/d·人计，矿区劳动定员为42人，则生活垃圾产生量约为0. 021t/d（6.0t/a）。

（3）废机油

项目运营过程会产生废机油，属于危险废物（HW08），来源于工程机械和大型设备润滑，产生量约为0.5t/a。环评要求在矿区内建危废暂存池（1m×1m×1m，1m3），位于机修间内，用于临时存放废机油，废机油暂存最长不得超过1年。项目废机油须定期委托具有危险废物经营资质的专业队伍自带专业工具清理运走，严禁外排。运营期固体废物排放情况统计详见表3.4-9。

表3.4-9   矿区固废产生明显统计表

| 项目 | 产生量 | 措施 | 剩余量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿山废石 | 9000t/a | 堆存在废石场 | 9000t/a |
| 生活垃圾 | 6t/a | 定期运至达坂城区柴窝堡乡垃圾回收站 | 6t/a |
| 废机油 | 0.5t/a | 定期委托有资质单位进行回收 | 0 |

#### 3.4.2.5生态影响分析

（1）占地

开采过程中，可能产生的地面塌陷、废石场占地会对生态环境产生不利影响，如造成生态服务功能、生态类型改变、野生动植物的生存空间缩小等。本项目总占地面积为0.42km2，其中永久占地面积27000m2，具体详见表3.4-10。

本项目建一座废石堆放场，废石堆放场布置在矿部生活区东部约200m处，项目开采期废石量为36t/d（9000t/a），废石密度为2.7t/m3，松散系数均为1.4，则废石体积为3333.3m3/a，项目服务年限为4.38a，在整个服务年限内废石量为14599.9m3。废石堆放场规格为80m*50m，占地面积4000m2，容积1.8万m3，用于存储运营期间产生的废石。各废石堆场场址平坦开阔，主要分布于地层稳定，无断层，断层破碎带等，不在天然滑坡及泥石流影响区。

表3.4-10    工程永久占地情况一览表

| 序号 | 工程名称 |  | 占地面积/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采矿 工业 场地 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号矿体工业场地 | 3600 |
| 2 |  | Ⅴ矿体及Ⅵ矿体场地 | 1200 |
|  |  | 小计 | 4800 |
| 7 | 废石堆场 |  | 4000 |
| 8 | 矿山道路 |  | 18200 |
| 合计 |  |  | 27000 |

（2）生态环境破坏和生态影响

本项目工程对生态环境的影响主要源于开采过程中矿区占地对土壤扰动、对植被的破坏，永久性占地将改变区域土地利用功能，降低土壤的抗侵蚀能力，引起水土流失。如果生态破坏程度过大或得不到及时修复，就有可能导致区域生态环境进一步衰退，故需要采取一定的恢复措施，以维护区域生态环境的完整性。矿山开发利用对区域内生态体系稳定性影响主要途径有以下几方面：

①开采直接破坏采场土壤、植被，改变土地的使用功能和生态景观；

②道路占地破环原有地表，改变原有地貌，破坏自然景观；

③工业场地、废石场、矿区道路等永久性占地，破坏自然景观；

④根据本工程的特点，营运期各种机械的噪声及人员的活动干扰，都将使原来栖息在工程区附近的各种野生动物受到惊吓而迁移别处栖息。

3.4.3污染物排放汇总

工程投入正常运营期间污染物排放情况汇总列于表3.4-11。

表3.4-11  工程正常运营期污染物排放情况

| 项目 |  | 主要污染物 | 产生量 | 排放量 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 矿井 废气 | CO | 1.42t/a | 1.42t/a | 抽出式通风系统、洒水 |
|  |  | NOX | 0.067t/a | 0.067t/a |  |
|  |  | 粉尘 | 0.00083t/a | 0.00083t/a |  |
|  | 无组织排放扬尘 | 道路 | 0.41t/a | 0.062t/a | 堆场周围设置挡墙、定期洒水降尘 |
|  |  | 废石堆场 | 0.64t/a | 0.16t/a | 厂区道路硬化并洒水降尘 |
| 废水 | 矿井涌水 | SS | 50m3/d | 0t/a | 用于井下生产和附近综合利用 |
|  | 生活污水2750m3/a | SS | 360mg/L 0.26t/a | 150mg/L 0.11t/a | 生活区设置地埋式一体化生物处理设施 |
|  |  | CODcr | 320mg/L 0.23t/a | 150mg/L 0.11t/a |  |
|  |  | BOD5 | 220mg/L 0.16t/a | 30mg/L 0.02t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L 0.02t/a | 20mg/L 0.01t/a |  |
| 固废 | 采矿废石 |  | 9000t/a | 9000t/a | 堆存在废石场 |
|  | 生活垃圾 |  | 6.0t/a | 6.0t/a | 在生活区设置生活垃圾池收集后统一运至达坂城区柴窝堡乡垃圾收集站 |
|  | 废机油 |  | 0.5t/a | 0t/a | 环评要求矿区内建废机油暂存池(1m×1m1m，1m3)，临时存放废机油不得超过1年，须定期委托具有危险废物经营资质的专业队伍自清理运走，严禁外排。 |

3.5水平衡及物料平衡

3.5.1水平衡

项目水平衡图详见图3.1-1。

3.5.2物料平衡

本项目物料主要为矿石和废石，物料平衡详见表3.5-1和图3.5-1物料平衡图。

表3.5-1   物料平衡                      单位：t/a

| 序号 | 物料名称 | 采出量 | 出料量 | 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿石 | 60000 | 60000 | 外售 | / |
| 2 | 废石 | 9000 | 9000 | 堆放在废石的堆场 | 尽量对废石进行综合利用 |

矿石60000

选矿厂

地下
矿井

堆放在废石场

废石9000

废石场

图3.5-1   物料平衡图            单位：t/a

3.6选址合理性分析

由于矿产资源存在的特殊性及项目自身的特点，因此，本工程涉及的选址只要是废石场、工业广场选址。

3.6.1工业广场选址合理性分析

项目工业广场均设置在提升矿井井口，布置临时矿石堆场、空压机房、卷扬机房等，其选址合理性主要表现为：

在矿体设置工业场地，因地制宜，利于管理。

工业广场选址不压矿，不受地下开采可能引起地表错动的影响，其下无不良工程地质及水文地质条件的影响。井口工业广场距离生活区较远，对生活区的影响很小。工业场地选址不受洪水的影响，且不在地表水河床及泄洪通道上。以上分析可知工业广场场址从环境的角度是合理的。

3.6.2废石场选址合理性分析

本次环评委托新疆天辰环境技术有限公司对项目废石进行淋溶实验，具体监测结果详见表3.6-1。

表3.6-1   浸出实验监测结果           单位：mg/L，pH除外

| 检测项目 | 检测结果 | 标准值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 8.78 | 6～9 | 满足 |
| 汞 | 0.00005 | 0.1 |  |
| 铅 | <0.001 | 5 |  |
| 镉 | <0.0002 | 1 |  |
| 总铬 | <0.02 | 15 |  |
| 铬（六价） | <0.004 | 5 |  |
| 铜 | <0.02 | 100 |  |
| 锌 | 0.005 | 100 |  |
| 铍 | <0.0002 | 0.02 |  |
| 钡 | <0.004 | 100 |  |
| 镍 | <0.04 | 5 |  |
| 砷 | <0.0002 | 5 |  |
| 氟化物 | 0.08 | 5 |  |

根据项目废石淋溶实验监测结果可知，本项目采矿产生的废石属于一般固体废弃物。因此，本次环评将主要根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中对Ⅰ类场场址选择的环境保护要求（具体详见下表）及项目特点，对废石场选址进行分析。

（1）相关标准的符合性

项目废石堆场与《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中Ⅰ类场场址的符合性，见表3.6-2。

表3.6-2   废石堆场合理性分析

| 标准要求 | 废石堆场 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在场址应满足承载力要求的基础上，以避免地基下沉的影响，避开天然滑坡或泥石流影响区 | 废石堆场主要分布于第四纪冲洪积砂砾石层、亚砂土、风积物等松散沉积物，地层稳定，基本可以满足承载力要求 | 符合 |
| 应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡及泥石流影响区 | 无断层，断层破碎带、溶洞区，不在天然滑坡及泥石流影响区 | 符合 |
| 禁止选在江河、湖波，水库最高水位线以下的滩地和洪泛区 | 场址内无江河、湖泊等地表水体 | 符合 |
| 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域 | 场址未选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域 | 符合 |
| 应优先选用废弃的采矿坑、塌陷区 | 井工开采废石回填于矿井及巷道 | 符合 |

（2）安全距离

废石堆场与生活办公区相距为200m，与废石堆场相距有足够安全距离，不会对生活办公区产生安全隐患。

（3）交通运输

项目矿山主要由6个分布在不同方位的矿体组成，彼此之间相对独立。为了便于开采及运输矿石，均设计沿矿体分布及地质情况等敷设场内道路，最终与矿区道路汇集贯通。该项目场内道路与场外道路汇集后，通往各个矿体交通畅通，详见总平面布置图3.1-1。

（4）地理位置及矿石资源分布

项目的6个矿体相互独立分布在项目区四周，由西往东依次为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ铜矿体。Ⅰ、Ⅱ铜矿体位于矿区西部，Ⅲ、Ⅳ铜矿体位于矿区中部，Ⅴ、Ⅵ铜矿体位于矿区东部，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ矿体工业广场共设置一个工业广场，Ⅴ、Ⅵ矿体工业广场共设置一个工业广场。这六个矿体共设置一个废石场。场内道路与外部道路相连，综上所述该项目各矿体及废石场是符合矿区生产布局，便于废石运输和管理，节约油料消耗为目的要求。

（5）废石堆场防护设施

本项目建一座废石堆放场，废石堆放场布置在矿部生活区东部约200m处，项目开采期废石量为36t/d（9000t/a），废石密度为2.7t/m3，松散系数均为1.4，则废石体积为3333.3m3/a，项目服务年限为4.38a，在整个服务年限内废石量为14599.9m3。废石堆放场规格为80m*50m，占地面积4000m2，容积1.8万m3，可满足废石堆放需要。

为了减少外界对废石堆场影响，建设单位应在废石堆场周边设计建设相应的防护措施：

①在废石场周围设置完整的排水系统，上游及两侧建设完善截排洪工程；

②在废石场四周修筑拦石坝，拦石坝采用浆砌块石砌筑；

③废石堆放采用自上而下逐层放缓台阶形边坡。各平台还应有2%～3%的逆坡，使场内雨水流向坡脚处（平台眉线与山坡交汇线）的排水沟，然后汇入场外沟渠一并外排。在场地地势较陡的地段要局部挖出台阶，以利于废石的稳定安息。

（6）废石场容量

本项目建一座废石堆放场，废石堆放场布置在矿部生活区东部约200m处，项目开采期废石量为36t/d（9000t/a），废石密度为2.7t/m3，松散系数均为1.4，则废石体积为3333.3m3/a，项目服务年限为4.38a，在整个服务年限内废石量为14599.9m3。废石堆放场规格为80m*50m，占地面积4000m2，容积1.8万m3，可满足废石堆放需要。

综上，本项目废石场场址选择既符合环保及相关标准要求同时，又能满足矿区生产、安全及运输需求，因此本项目废石堆场选址是合理可行的。

3.7产业政策、规划符合性分析

3.7.1产业政策符合性分析

（1）与国家产业政策相符性

根据《产业结构调整指导目录》(2019年本)，本项目不属于限制类和淘汰类项目，且生产工艺、生产设备中没有采用落后淘汰生产工艺和设备，属于允许类项目。

由《关于进一步加强矿产资源储量管理工作有关问题的通知》(新自然发[2019]25 号)，矿山生产建设规模分类见表3.7-1。

表3.7-1  矿山建设规模分类

| 序号 | 矿种 | 拟定最低生产规模（矿石万t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁 | 露天 | 10 |
| 2 |  | 地下 | 5 |
| 3 | 锰矿 | 2 |  |
| 4 | 铜 | 6 |  |
| 5 | 铅 | 12 |  |
| 6 | 锌 | 10 |  |
| 7 | 镍 | 5 |  |
| 8 | 金矿 | 3 |  |

铜矿（地下开采）生产建设规模最低要求6 万吨/年，最低服务年限9 年。本项目年生产规模为6 万吨/年，服务年限为4.38年。该通知中最小生产规模和最低服务年限时新建矿山准入的必要条件，本项目为老旧矿山办理环评手续，矿山最小生产规模和最低服务年限不作为本项目的准入条件。本项目最小生产规模符合通知中规定的要求，建设单位后期将加大矿山的勘探力度，逐步满足开采年限。

（2）与《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》的相符性

根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）及《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》（新政发〔2014〕35号），项目基建期间严格按照“深化面源污染治理”和“加大综合治理力度，减少多污染物排放”等相关规定，加大扬尘综合整治力度。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。各类建筑施工、道路施工周边应全封闭设置围挡墙、湿法作业，严禁敞开式作业。禁止现场搅拌混凝土、砂浆。渣土运输车辆采取密闭措施，料堆、渣堆实现封闭存储。

3.7.2区域发展规划及环境保护规划

（1）与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析

《新疆维吾尔自治区环境保护条例》第三十条规定“任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁”。

第四十七条规定“矿产资源勘探、开发单位，应当对矿产资源勘探、开发产生的尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣以及脱硫、脱硝、除尘等产生的固体废物的堆存场所进行整治，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施；造成环境污染的，应当采取有效措施进行生态修复。

对采矿使用的有毒有害物质，形成的有毒有害废弃物，应当进行无害化处理或者处置；有长期危害的，应当作永久性防护处理”。

本项目属于矿产开发项目，矿区不在水源涵养区、地下水源、饮用水源、各类自然保护区、自然生态良好区、风景名胜区及人口密集区等敏感区域。项目所占地为低覆盖度荒漠草场，生产过程中不产生有毒有害废弃物，并编制了矿区生态修复方案，符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的相关要求。

（2）与《新疆维吾尔自治区环境保护“十三五”规划》符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区环境保护“十三五”规划》规定：“严禁在水源涵养区、饮用水源保护区、风景名胜区等生态敏感区域进行矿产资源勘探和开发”。

本项目位于乌鲁木齐市115°方位、直距44km处，距达坂城区柴窝堡乡约31km，，不在水源涵养区、饮用水源保护区、风景名胜区等生态敏感区域，因此本项目符合《新疆维吾尔自治区环境保护“十三五”规划》。

（3）与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016-2020）》符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016-2020 年）》及《新疆第

三轮矿产资源总体规划（2016-2020 年）环境影响报告书》中规定，在坚持协调

发展优化矿产开发保护格局中提出“二、明确勘查开采方向勘查方向。重点勘查

的矿种为石油、天然气、煤（南疆缺煤地区）、煤层气、页岩气、油砂、油页岩、

富铁、锰、钒、钛、铜、铅、锌、镍、稀有金属、金、银、铂、钯、铀、钾盐、

钠硝石、特色石材、膨润土、红柱石、蛭石、磷、菱镁矿、石墨等。”、“大力

发展战略性新兴产业矿产。按照自治区政府关于培育发展战略性新兴产业的决策

部署，立足南北疆产业基础和资源优势，积极推进稀有金属、新功能非金属（石

墨、萤石）等战略性新兴矿产勘查开发利用，适时调整对钨、锡、锑、稀土、石

墨、锂、萤石等重要矿产管理思路和调控政策。”、“四、严格矿产资源规划分

区管理	重点勘查区：部署 45 个国家级和 38 个自治区级重点勘查区。在国家和自治区紧缺矿种的具有找矿潜力的区域，南疆四地州经济欠发达地区所在的西南天山、昆仑山以及阿尔金山地区等重点勘查区内，通过优先设置出让探矿权，引导商业性矿产资源勘查，促进社会资本投入。”。

本项目铜矿属金属开采项目，项目的建设符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016-2020 年）》及《新疆第三轮矿产资源总体规划（2016-2020 年）环境影响报告书》中相关要求。

（4）与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》相符性

根据《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(修订)》，本项目与此的符合性见表3.7-2。

表3.7-2   矿山建设规模分类

| 序号 | 准入条件 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 选址与空间布局 |  |
| 1.1 | 禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其它法律法规禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200m范围以内（禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采），重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域,居民聚集区1000m以内、伊犁河、额尔齐斯河等重要河流源头区、水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类和具有饮用功能的Ⅲ类水体岸边1000m以内，其它Ⅲ类水体岸边200m以内，禁止新建或改扩建金属矿采选工程，存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施的，可根据实际情况，在确保不会对水体产生污染影响的前提下适当放宽距离要求。 | 本项目占地为一般区域，不在禁止开发区及限制开发区内。且在周边5km范围内无集中或分散居住区住居民点。 项 |
| 1.2 | 废石堆场场址应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧. | 矿区设1座废石场，处于主导风向下风侧，周围5km范围无居住区 |
| 2 | 污染防治 |  |
| 2.1 | 矿井涌水、矿坑涌水、选矿废水用于生产工艺、降尘、绿化等，综合利用率应达到85%以上，若行业标准高于85%，按行业标准执行。 | 本项目采用湿式凿岩作业方式，在矿石转运、矿石和废石堆场采用洒水抑尘，其大气污染物排放标准满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织粉尘排放要求；废石堆放在废石堆场，闭矿后大部分废石用于回填地下采空区，少部分拉运出矿综合利用（如铺路）；矿井涌水用于生产工艺、降尘、绿化等，综合利用率应达到85%以上。 |

经比对，本项目符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(试行)》的相关要求。

（5）与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相符性

该规划要求形成资源点状开发，生态面上保护的空间结构。针对阿尔泰山、塔里木盆地、准噶尔盆地等地的矿产资源富集区域的开发，要在科学规划的基础上，以点状开发方式有序进行，其开发强度控制在规划目标之内，尽可能减少对生态环境的扰动和破坏，同时加强对矿产开发区迹地的生态修复。

本项目为矿山开发，为点状开发建设，矿区不属于限制开发区域、禁止开发

（6）“三线一单”符合性

本项目所在区域不属于“生态红线”区域；本项目清洁生产水平能达到国内先进水平，资源利用情况符合清洁生产有关要求，在资源利用上线范围内；根据项目区环境质量现状监测结果，项目区环境质量情况良好，环评预测本项目的建设不会对区域环境产生较大影响，不涉及环境质量底线，本项目为铜矿开采类，不属于“环境准入负面清单”内的项目，因此本项目的建设是符合“三线一单”的有关要求。

3.8清洁生产

清洁生产是指不断通过改进工艺设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

清洁生产要求在减少对资源和能源消耗的同时，减少污染物的产生量，这就意味着在选择生产工艺、设备及原材料、确定产品和在产品的整个生产过程中的每一个环节，采取一系列综合措施，以尽可能减少原材料、能源的消耗，减少污染物的产生量和排放量以及对人类和环境的危害。

项目清洁生产分析的目的：减轻建设项目末端处理负担；提高项目环境可靠性；节能降耗，减少污染排放总量，提高经济和环境效益。

根据上述宗旨对本项目从采用生产工艺、资源利用效率、清洁生产潜力等几方面进行清洁生产审核，并对本项目清洁生产水平进行计分。

3.8.1清洁生产指标分析

清洁生产定性分析从在建工程原辅材料的清洁无害性、工艺设备的节能与先进性、污染防治措施的先进及有效性等方面着手进行评述。

根据项目的特点，由于目前相关部门尚未发布多金属采选行业相关的清洁生产标准，因此本项目清洁生产指标通过类比《清洁生产技术要求-铁矿采选行业》（HJ/T294-2006）进行对照，见表3.8-1。

表3.8-1    铁矿采选行业清洁生产标准（地下开采类）

| 指标 |  | 一级 |  | 二级 |  | 三级 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工艺装备要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 凿岩 |  | 采用国际先进的信息化工程度高、凿岩效率高、配有除尘净化装置的凿岩台车 |  | 采用国内先进的凿岩效率较高、配有除尘净化装置的凿岩台车 |  | 采用国产较先进的配有除尘净化装置的凿岩设备 | 二级 |
| 爆破 |  | 采用国际先进的机械化程度高的装药车，采用控制爆破技术 |  | 采用国内先进的机械化程度较高的装药车，采用控制爆破技术 |  | 厚矿体采用机械化装药，薄矿体采用人工装药 | 委托专业爆破公司进行爆破，等级为二级 |
| 铲装 |  | 采用国际先进的高效、能耗低的铲运机、装岩机等庄严设备，配有除尘净化设施 |  | 采用国内先进的高效、能耗低的铲运机、装岩机等设备，配有除尘净化设施 |  | 采用国内较先进的机械化装岩设备，配有除尘净化设施 | 二级 |
| 运输 |  | 采用高效、规模化、配套的机械运输体系，如电机车运输，胶带运输，配有除尘净化设施 |  |  |  | 采用国内较先进的机械化运输体系，配有除尘净化设施 | 二级 |
| 提升 |  | 采用国际先进的自动化程度高的提升系统 |  |  | 采用国内先进的自动化程度较高的提升系统 | 采用国内较先进的提升机系统 | 二级 |
| 通风 |  | 采用配有自动 控制、监测系统的通风系统，采用低压、大风量、高效、节能的矿用通风机 |  |  | 采用大风量、低压、高效、节能的矿用通风机 |  | 二级 |
| 排水 |  | 满足30年一遇的矿井涌水量排水要求 |  |  | 满足20年一遇的矿井涌水量排水要求 | 满足矿井最大涌水量排水要求 | 二级 |
| 二、资源能源利用指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 回采率/（%） |  | ≥90 |  |  | ≥80 | ≥70 | 二级 |
| 贫化率/（%） |  | ≤8 |  |  | ≤12 | ≤15 | 二级 |
| 采矿强度/（t/m·a） |  | ≥50 |  |  | ≥30 | ≥20 | / |
| 耗/（kW/·h/t） |  | ≤10 |  |  | ≤18 | ≤25 | 二级 |
| 三、废物回收利用指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废石综合利用率/（%） |  | ≥30 |  |  | ≥20 | ≥10 | 一级 |
| 四、环境管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境法律法规标准 |  |  | 符合国家和地方有关法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求 |  |  |  | 二级 |
| 环境审核 |  |  | 按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；按照ISO14001建立并运环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备 | 按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效 |  | 按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐全 | 二级 |
| 生产 | 岗位培训 |  | 所有岗位进行过严格培训 |  |  | 主要岗位进行过严格培训 | 二级 |
| 过程环境管理 | 凿岩、爆破、铲装、运输等主要工序的操作管理 |  | 有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达100% | 有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达98% |  | 有较完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达95% | 二级 |
|  | 生产设备的使用、检修管理制度 |  | 由完善的管理制度，并严格执行 | 主要设备有具体的管理制度，并严格执行 |  | 主要设备有基本的管理制度，并严格执行 | 二级 |
|  | 生产工艺用水、用电管理 |  | 各种计量装置齐全，并制定严格计量考核制度 | 主要环节进行计量，并制定定量考核制度 |  | 主要环节进行计量 | 二级 |
|  | 各种标识 |  | 生产区内各种标识明显，严格进行定期检查 |  |  |  | 二级 |
| 环境管理 | 环境管理机构 |  | 建立并有专人负责 |  |  |  | 二级 |
|  | 环境管理制度 |  | 健全、完善的环境管理制度，并纳入日常管理 |  |  | 较完善的环境管理制度 | 二级 |
|  | 环境管理计划 |  | 制定近、远期计划并监督实施 | 制定近期计划并监督实施 |  | 指定日常计划并监督实施施 | 二级 |

3.8.2清洁生产指标分析

（1）工艺装备的要求

本项目选用国内中、小型地下开采矿企业常用的机械设备，能耗较低，效率较高。从装备要求指标考虑，清洁生产指标等级为二级。

（2）资源能源利用指标

①金属回收率

本项目采用浅孔留矿法开采，采矿回采率88.00%，贫化率10.00%。

对照铁矿采选行业清洁生产标准（地下开采）中的指标，金属回采率及贫化率均满足二级清洁生产指标。

②电耗

项目每吨矿耗电量为21.8kW·h/t，耗电满足二级清洁生产指标的要求。

（3）废物回收利用指标（1）矿井废石

本项目废石产生量为3333.3m3/a，服务年限内废石总量为14599.9m3，开采前期部分废石用于拓建工业场地及修筑场内路基，剩余的部分堆存在废石堆场；中后期部分用于拓建工业场地和修筑场内路基及回填采空区，剩余部分对存在废石堆场。项目运营期为4.38年，综合利用废石量为20%，在整个运营期内运至废石场的量约为14599.9万m3，废石场完全可满足项目运营期废石的排放量。

本项目废石综合利用率为20%，指标可达到清洁生产指标二级。

（4）环境管理要求

由于本项目规模和工艺的限制，在环境管理要求的各项指标中，很难达到较高水平。因此，本评价要求企业在运营期严格表3.8-1中的二级清洁生产指标的要求进行环境管理。

3.8.3清洁生产建议及措施

（1）清洁生产建议

使企业的运行始终遵循清洁生产思想，对污染物实行减量化、资源化和无害化，鼓励其选用清洁的原料，使用先进生产工艺，提高资源、能源回收利用率，建成生产附加值高、污染物产生量小的新型企业，建议在生产过程中进一步采取以下清洁生产措施。

①进一步提高资源能源利用水平。根据对本项目资源能源利用指标的分析，与国家节能减排的环境经济政策尚有一定的差距，需要进一步采取节能措施；

②严格生产过程管理，改变传统观念，提高清洁生产观念，降低原材料消耗，选用无污染、少污染的原料，提高产品质量；

③提高设备生产率，对主要工作岗位进行节能培训，提高操作水平，建立完善节能奖惩制度；

④完善管理措施，加强企业管理，特别是主要能耗环节，如：采、运、排，采取先进手段和措施，减少不必要的能损；

⑤尽量选用国家推荐的节能型生产设备，合理组织使用，减少设备空转率和无谓能耗；

⑥建立清洁生产管理机构。清洁生产管理机构负责本企业的清洁生产管理工作，制定清洁生产管理规程和奖惩考核目标；

⑦健全计量体系，在各个生产单元和生产环节设置有关水、电、油的计量装置，避免资源的随意浪费，把节能、降耗工作落到实处。制定并实施减少能源、水和原材料的使用，减少产品和生产过程中有毒物质的使用，减少各种废弃物排放的方案；

⑧按照企业清洁生产审核指南的要求对采矿进行清洁生产审核。

（2）实施清洁生产的措施

从上述分析结果来看，本项目生产必须采取措施提高资源利用率，采取各项环保治理措施，将项目对环境的影响减到最低，粉尘及废水全部达标排放，实现清洁文明生产，主要应采取的措施是：

①加强管理，上岗人员要实现事先培训，择优录用，严格考核，优胜劣汰。把清洁文明生产全过程指标化，制定严而可行的控制指标作为考核的依据，考核结果与管理者的业绩挂钩，与生产者的工资、奖金挂钩。一切设备、设施除进行一年一度的维修，还要加强日常维护检查，发现问题及时解决，避免一切带病运行、疲劳运行、超负荷运行等情况发生，使其保持最佳运行状态；

②认真落实本报告书中所提各项环保措施，保证长期稳定达标排放。使企业的运行始终遵循清洁生产思想，对污染物实行减量化、资源化和无害化，鼓励其选用清洁的原料 ，使用先进生产工艺，提高资源、能源回收利用率，建成生产附加值高、污染物产生量小的新型企业，建议在生产过程中进一步采取以下清洁生产措施。

3.8.4清洁生产结论

由于本项目规模和工艺的限制，在环境管理要求的各项指标中，很难达到较高水平。因此，本评价要求企业在运营期参照《铁矿采选行业清洁生产标准》(HJ/T294-2006)中的二级清洁生产指标的要求进行环境管理。

综合以上情况分析，该项目的清洁生产指标等级为二级。

3.9总量控制

项目布设生活办公区，生产周期为250d，冬季停产不需要供暖。

根据国家总量控制污染因子的要求，拟建项目的大气污染源主要是采矿扬尘及运输汽车的扬尘，爆破产生NOx等均为无组织排放，项目无总量控制指标。

项目矿井涌水回用于生产中、洒水降尘综合用水及矿区周边绿化用水；生活污水经过地埋式污水处理设施处理后用于矿区绿化及道路洒水降尘。本项目的废水均做到合理处置，建议不设废水污染物总量控制指标。

# 4  环境概况

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

鲁木齐市地处我国西北部，欧亚大陆中心腹地，属天山北麓准噶尔盆地南缘中段。东南两面隔山与吐鲁番地区和巴音郭楞蒙古自治州接壤，西北两面与昌吉回族自治州毗邻。地理坐标为东经86°37.33"-88°58.24",北纬42°45.32"-44°08.00"，地势东南高西北低，自然坡度12-15%，东、西、南三面为天山支脉环抱，东临天山主峰博格达峰、西面紧靠雅玛里克山，南依天山支脉喀拉乌成山，北面为平缓的冲积平原。全市总面积为11739km2，城市规划控制面积1600 km2；中心城区面积82.5 km2。海拔680-920m。

乌鲁木齐北天山欣欣矿业有限公司新疆达坂城柴窝堡杏树沟铜矿位于乌鲁木齐市115°方位、直距44km处，距达坂城区柴窝堡乡约31km，行政区划属乌鲁木齐市达坂城区管辖。

矿区中心地理坐标：东经88°07′46″，北纬43°39′07″。

矿区南西方向约31km为乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡乡，有吐-乌-大高等级公路连接乌鲁木齐市和吐鲁番市；矿区至柴窝堡乡为土路，但相对平整，交通较为方便。具体位置详见项目地理位置图4.1-1。

4.1.2地形地貌

矿区处于乌鲁木齐市以东的天山带南坡，博格达峰西南部分，海拔1880m—2170m，相对高差200-300m，属中、高山地带，山势陡峻，地形切割大，山坡坡度27-37°左右，岩石裸露，沟谷狭窄，总体地势北高南低，切割剥蚀剧烈，地面坡向与岩层倾向多为斜交，植被较发育。

矿区范围内西部发育有1条西东－东南走向的冲沟（N1)，为“V”型谷，长约8500m（矿区范围内长约850m），沟底宽10-60m，流域面积约300000m2，沟谷纵坡坡度5-15°，流域相对高差约90m，沟谷内覆盖有第四系洪积物，厚度3-5m，植被覆盖率约50%，沟谷两侧山坡地形坡度27-37°左右，沟谷内无常年性流水，雨季可能形成短暂水流伴有间歇性洪水发生，水流畅通，陡坎、卡口不多，地表植被较发育。

矿区范围内东部发育有1条北东－东南走向的冲沟（N2)，为“V”型谷，长约1000m，沟底宽10-40m，流域面积约26000m2，沟谷纵坡坡度5-12°，流域相对高差约70m，沟谷内覆盖有第四系洪积物，厚度3-5m，植被覆盖率约50%，沟谷两侧山坡地形坡度20-35°左右，沟谷内无常年性流水，雨季可能形成短暂水流伴有间歇性洪水发生，水流畅通，陡坎、卡口不多，地表植被较发育。

冲沟（N1)和冲沟（N2)在矿区南部交汇，形成一条冲沟，向南延伸出矿区。

总体上，矿区及周边地区地形较复杂，地貌类型较单一。

4.1.3气候特征

根据乌鲁木齐市气象局资料，矿区属寒冷、干旱型气候，年平均气温为2.5℃，全年最高气温40.3℃，最低气温达－28.7℃，矿区最低气温在每年的12、1和2月份。年平均降水量为38.4mm；年蒸发量3164.2mm，降雨多集中于春末到夏季7-8月份，每年10月中旬或月底开始降雪，来年3月融雪，冬季积雪厚15-50cm。矿区内5至7月为风季，多刮东北风，平均风速多在4.7m/s，最大风速10—14m/s。

4.1.4区域水文地质条件

矿区内水系不发育，无地表水露头，偶遇强降雨时，雨水可汇集于矿区的冲沟内，形成间歇性流水。

根据区内地质构造，地貌单元，地层岩性，地下水分布及埋藏特征区内地下水的含水层为基岩裂隙水。

基岩裂隙水主要分布在矿床含水层风化裂隙带中，裂隙较细小，而且多位于风化带内，风化裂隙下限深者可达十余米，风化裂隙带下限以上为地下水的主要赋存带，风化基岩裂隙含水层因矿区，年降水量较小，蒸发量大，其补给条件差，其富水性弱。

4.2环境现状调查及评价

监测点位详见附图4.2-1。

4.2.1大气环境现状调查及评价

根据《2017年新疆维吾尔自治区环境状况公报》：2017年，乌鲁木齐市环境空气质量优良天数为241天，占全年天数的66.0%，轻度、中度、重度、严重污染比列分别为14.8%、5.8%、9.6%、3.8%。空气可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化氮年均浓度超过国家二级标准，二氧化硫、一氧化碳、臭氧年均浓度达到国家二级标准。与2016年相比，优良天数比列减少1.2个百分点，可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳年均浓度分别下降7.8%、5.4%、7.1%、7.5%和6.7%，臭氧浓度同比上升19.7%。

4.2.2地下水环境现状调查与评价

（1）监测单位、时间及监测点位

监测单位：新疆天辰环境技术有限公司

监测时间：2019年7月2日

监测点位：由于评价区位于山区，地下水为基岩裂隙水，本次水质监测目的主要是了解评价区内基岩裂隙水水质现状，对现状水质进行评价。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），本次水质现状监测点设置1个点(矿区地下水井)，对区内基岩裂隙水进行地下水水质监测。

（2）评价标准

本次评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（3）评价方法

采用标准指数法对地下水现状进行评价。

公式如下：

式中：Si—i污染物单因子标准指数（无量纲）；

Ci—i污染物的实测浓度均值 mg/l；

Csi—i污染物评价标准值 mg/l。

pH值标准指数模式为：

≤7.0时：

＞7.0时：

式中：SpH—pH值评价指数（无量纲）；

pHi—i点实测pH值；

pHsd—标准中pH的下限值；

pHsu—标准中pH的上限值。

（4）监测数据和评价结果

区域地下水监测结果统计见表4.2-1。

表4.2-1  地下水水质监测结果

| 检测项目 | 限值 （mg/L） | 监测值 （mg/L） | Pi | 检测项目 | 限值 （mg/L） | 监测值 （mg/L） | Pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5～8.5 | 7.7 | 0.47 | 铁 | ≤0.3 | <0.03 | 0.10 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 | 411 | 0.41 | 砷 | ≤0.01 | 0.0005 | 0.05 |
| 挥发性酚类 | ≤0.002 | 0.0008 | 0.40 | 汞 | ≤0.001 | <0.00004 | 0.04 |
| 氰化物 | ≤0.05 | <0.004 | 0.08 | 氨氮 | ≤0.50 | 0.319 | 0.64 |
| 铬（六价） | ≤0.05 | 0.004 | 0.08 | 铅 | ≤0.01 | <0.0025 | 0.25 |
| 氯化物 | ≤250 | 26 | 0.10 | 铜 | ≤1 | <0.02 | 0.02 |
| 硫酸盐 | ≤250 | 177 | 0.71 | 锌 | ≤0.10 | <0.05 | 0.50 |
| 硝酸盐氮 | ≤20 | 2.07 | 0.10 | 锰 | ≤0.1 | <0.01 | 0.10 |
| 亚硝酸盐氮 | ≤1.00 | <0.003 | 0.00 | 镉 | ≤0.005 | <0.0005 | 0.10 |
| 耗氧量 | ≤3.0 | 1.3 | 0.43 | 氟化物 | ≤1 | 0.25 | 0.25 |
| 总大肠菌群 | ≤3.0 | <2 | 0.67 | 总硬度 | ≤450 | 226 | 0.50 |
| 菌落总数 | ≤100 | 6 | 0.06 |  |  |  |  |

由地下水现状监测及评价结果可知，项目区地下水井监测指标中所有监测指标符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表中Ⅲ类标准，说明项目区地下水质较好。

4.2.3声环境现状调查与评价

（1）监测布点

监测单位：新疆天辰环境技术有限公司

监测时间：2019年7月2日。

根据项目矿区周围环境现状，本次声环境现状监测共布设5个监测点。监测点设在厂区四周，东、南、西、北侧及生活区各1个。

（2）监测方法

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）环境噪声监测要求。监测仪器使（3）评价标准

项目所处区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即（4）评价结果

监测及评价结果见表4.2-2。

表4.2-2   噪声现状监测结果                单位：dB(A)

| 序号 | 监测点 | 昼间（标准值：60dB） |  | 夜间（标准值：50dB） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 | 超标情况 | 监测值 | 超标情况 |
| 1#监测点 | 项目区东 | 45.7 | 未超标 | 41.9 | 未超标 |
| 2#监测点 | 项目区南 | 45.2 | 未超标 | 42.2 | 未超标 |
| 3#监测点 | 项目区西 | 45.1 | 未超标 | 42.1 | 未超标 |
| 4#监测点 | 项目区北 | 45.4 | 未超标 | 42.6 | 未超标 |
| 5#监测点 | 生活区 | 50.6 | 未超标 | 41.9 | 未超标 |

从上表的监测结果可以看出，矿区昼间及夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准限值，评价区域声环境质量较好。

4.2.4生态环境现状调查

（1）生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，评价区属““Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区--Ⅲ1天山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区—天山北坡中段高山森林、草甸水源涵养及草原牧业生态功能区”。

项目区生态功能区划见表 4.2-3和图4.2-2。

表4.2-3   矿区范围生态功能区划

| 生态功能分区 | 隶属行政区 | 主要生态服务功能 | 主要生态问题 | 主要生态敏感因子 | 保护目标 | 保护 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区--Ⅲ1天山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区 | 乌苏市、奎屯市、沙湾县、玛纳斯县、呼图壁县、昌吉市、乌鲁木齐市 | 水源涵养、土壤保持、林畜产品生产、生物多样性维护 | 森林过度采伐、水土流失、旅游造成环境污染与破坏、草地退化 | 土生物多样性及其生境极度敏感，土壤侵蚀轻度敏感 | 保护森林与草地、保护水源 | 禁止采伐天然林、有计划地实施封山育林、减牧或休牧、规范生态旅游 |

（2）土地利用状况

根据现状调查及收集有关资料，评价区土地尚未利用开发，区域土地类型为中覆盖度草地，目前基本未受到人类活动的干扰。详见土地利用现状图4.2-3。

（3）野生动物

杏树沟山区主要的野生动物有猫头鹰、斑鸠、草鼠、山鸡、喜鹊等，评价区内只有少量野生动物栖息，主要为喜鹊、麻雀和草鼠等，没有国家一、二类保护动物栖息。主要野生动物名录见表4.2-4。黄洋。

表4.2-4   矿区主要野生动物名录

| 序号 | 中文名称 | 拉丁名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 树麻雀 | Passer montanus |
| 2 | 喜鹊 | Pica pica |
| 3 | 田鼠 | Microtus oeconomus |
| 4 | 黄鼠 | Spermophilus alaschanicus Buchner |

（4）野生植物

项目区位于中低山区半山，本项目评价范围内基本为裸岩石砾地带，仅有少量荒漠植被，植被覆盖率＜10%，主要野生植被有白刺、驼绒藜、禾草等植物，另外低洼地带及沟谷生长有少量芨芨草等野生植物。杏树。杏树沟主要野生植物见表4.2-5。植被类型图见附图4.2-4。

表4.2-5  矿区主要野生植物名录

| 序号 | 中文名称 | 拉丁名称 | 科名 | 生活型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白刺 | Nitraria tangutorum Bobr | 蒺藜科 | 多年生灌木 |
| 2 | 麻黄 | Ephedra sinica | 麻黄科 | 多年生草本 |
| 3 | 驼绒藜 | Ceratoides (Tourn．) Gagnebin | 藜科 | 多年生半灌木 |
| 4 | 针茅 | Stipa capillata | 禾本科 | 多年生草本 |
| 5 | 芨芨草 | Achnatherum splendens | 禾本科 | 多年生草本 |

矿区主要植被为芨芨草、白刺和少量的禾草。矿区六个地下采区所在地海拔较高，基本为裸岩地貌，植被覆盖度极低，覆盖度小于1%，主要植被为白刺和驼绒藜。矿区生活区地势较平坦，植被覆盖度约为4%，主要植被为白刺、驼绒藜和少量的禾草。矿区所在的杏树沟范围内有麻黄生长，麻黄为自治区I类保护植物，在现场踏勘过程中矿区范围内未见麻黄生长，麻黄主要分布在杏树沟沟谷两侧约1km范围内，距麻黄生长稀少，相对优势度远远小于白刺、芨芨草、驼绒藜、禾草等植物。

4.2.5土壤环境现状调查

根据当地土壤资料及现状调查，项目区内的土壤类型为淡栗钙土+粗骨土，详见土壤类型图4.2-5。

（1）土壤现状调查与评价

①取样点位及检测项目

取样点位：本次环评设置7个取点样点，3个在采矿区内，另4个在矿区外。

检测项目：采矿区内有一个点检测全项，其它六个点检测pH值、镉、汞、砷、铜、铅、锌、镍。

②检测单位及检测时间

检测单位：新疆天辰环境技术有限公司

检测时间：2019年7月2日

③土壤评价标准

评价标准采用《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值要求。

④检测及评价结果

项目区土壤检测及评价结果见表4.2-6和4.2-7。

表4..2-6  项目区其它点位土壤检测及评价结果      单位mg/kg

| 监测点 项目 |  | 污染物监测浓度 |  |  |  |  | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2# | 3# | 4# | 5# | 7# | 第二类用地 | 第二类用地 |
| 1 | pH | 7.93 | 7.58 | 7.73 | 7.45 | 7.77 | / | / |
| 2 | 砷 | 10.26 | 10.47 | 8.29 | 9.28 | 11.64 | 60 | 140 |
| 3 | 汞 | 0.380 | 0.098 | 0.046 | 0.05 | 0.199 | 38 | 82 |
| 4 | 镉 | 0.42 | 0.47 | 0.25 | 0.24 | 4.40 | / | / |
| 5 | 镍 | 28 | 29 | 39 | 39 | 43 | 900 | 2000 |
| 6 | 铅 | 16.3 | 18.0 | 8.4 | 8.5 | 32.5 | 800 | 2500 |
| 7 | 铜 | 217 | 332 | 227 | 227 | 7733 | 18000 | 36000 |
| 8 | 锌 | 116 | 162 | 114 | 113 | 3371 | 65 | 172 |

表4.2-7  矿区内1#土壤检测及评价结果              单位mg/kg

| 序号 | 检测项目 | 检测结果 | 筛选值 第二类用地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 13.41 mg/kg | 60 mg/kg |
| 2 | 镉 | 2.94 mg/kg | 65 mg/kg |
| 3 | 铬（六价） | ＜2 mg/kg | 5.7 mg/kg |
| 4 | 铜 | 2146 mg/kg | 18000 mg/kg |
| 5 | 铅 | 30.4 mg/kg | 800 mg/kg |
| 6 | 汞 | 0.176 mg/kg | 38 mg/kg |
| 7 | 镍 | 41 mg/kg | 900 mg/kg |
| 8 | 氯甲烷 | <1.0 ug/kg | 616 mg/kg |
| 9 | 氯乙烯 | <1.0 ug/kg | 0.43 mg/kg |
| 10 | 1,1-二氯乙烯 | <1.0 ug/kg | 2.8 mg/kg |
| 11 | 二氯甲烷 | <1.5 ug/kg | 616 mg/kg |
| 12 | 反式-1,2-二氯乙烯 | <1.4 ug/kg | 54 mg/kg |
| 13 | 1,1-二氯乙烷 | <1.2 ug/kg | 9 mg/kg |
| 14 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | <1.3 ug/kg | 596 mg/kg |
| 15 | 氯仿 | <1.1 ug/kg | 0.9 mg/kg |
| 16 | 1,1,1-三氯乙烷 | <1.3 ug/kg | 2.8 mg/kg |
| 17 | 四氯化碳 | <1.3 ug/kg | 2.8 mg/kg |
| 18 | 苯 | <1.9 ug/kg | 4 mg/kg |
| 19 | 1,2二氯乙烷 | <1.3 ug/kg | 5 mg/kg |
| 20 | 三氯乙烯 | <1.2 ug/kg | 2.8 mg/kg |
| 21 | 1,2-二氯丙烷 | <1.1 ug/kg | 5 mg/kg |
| 22 | 甲苯 | <1.3 ug/kg | 1200 mg/kg |
| 23 | 1,1,2-三氯乙烷 | <1.2 ug/kg | 2.8 mg/kg |
| 24 | 四氯乙烷 | <1.4 ug/kg | 53 mg/kg |
| 25 | 氯苯 | <1.2 ug/kg |  |
| 26 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | <1.2 ug/kg | 0.8 mg/kg |
| 27 | 乙苯 | <1.2 ug/kg | 28 mg/kg |
| 28 | 1,2,3-三氯丙烷 | <1.2 ug/kg | 0.5 mg/kg |
| 29 | 间-二甲苯+对二甲苯 | <1.2 ug/kg | 570 mg/kg |
| 30 | 邻-二甲苯 | <1.2 ug/kg | 640 mg/kg |
| 31 | 苯乙烯 | <1.2 ug/kg | 1290 mg/kg |
| 32 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | <1.2 ug/kg | 10 mg/kg |
| 33 | 1,4-二氯苯 | <1.5 ug/kg | 20 mg/kg |
| 34 | 1,2-二氯苯 | <1.5 ug/kg | 560 mg/kg |
| 35 | 苯胺 | <0.0004 mg/kg | 260 mg/kg |
| 36 | 2-氯酚 | <0.06 mg/kg | 2256 mg/kg |
| 37 | 硝基苯 | <0.09 mg/kg | 76 mg/kg |
| 38 | 萘 | 0.14 mg/kg | 70 mg/kg |
| 39 | 䓛 | <0.1 mg/kg | 1293 mg/kg |
| 40 | 苯并[a]蒽 | <0.1 mg/kg | 15 mg/kg |
| 41 | 苯并[b]荧蒽 | <0.2 mg/kg | 15 mg/kg |
| 42 | 苯并[k]荧蒽 | <0.1 mg/kg | 151 mg/kg |
| 43 | 苯并[a]芘 | <0.1 mg/kg | 1.5 mg/kg |
| 44 | 二苯并[a,h]蒽 | <0.1 mg/kg | 1.5 mg/kg |
| 45 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | <0.1 mg/kg | 5 mg/kg |

从表4.2-6和表4.2-7评价结果可以看出，项目区域内土壤pH值均大于7，为轻度碱化，轻度盐化，其余指标均能满足《土壤环境指标  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的相关限值要求；项目区外土壤pH值均大于7为中度碱化，中度盐化，其余监测因子均能满足《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的相关限值要求。

4.3矿山现状及存在的环境问题

4.3.1 矿山现状

新疆达坂城柴窝堡杏树沟铜矿是一个小型规模的老矿山，2013年乌鲁木齐北天山欣欣矿业有限公司取得该矿采矿权，采矿许可证有效期自2013年3月27日至2020年8月27日（证号：C6500002010123120107175）。

老矿山生活区位于矿区南部沟谷内的平缓开阔地带，总建筑面积744m2，占地面积约6000m2。矿山以往临时爆破器材库建筑物已被拆除。

根据现状调查，矿山目前在地表有3个老采坑（1、2、3号露天采坑）、3处废石堆放区域、3处废弃平硐口和1处采空区，具体如下：

1、三处露天采坑

矿山目前在地表有3个老采坑（1、2、3号露天采坑），分述如下：

1）1号露天采坑位于Ⅰ、Ⅱ矿体上部，呈L形，采坑长约17-87m，宽约30-60m，深约6-25m，面积约3000m2，体积约2.15万m3，现状下未回填。

2）2号露天采坑位于Ⅲ矿体上部，采坑长约142m，宽约6-10m，深约2-10m，面积约1200m2，体积约2500m3，现状下未回填。

3）3号露天采坑位于Ⅳ矿体上部，采坑长约53m，宽约6-11m，深约4.5m，面积约500m2，体积约1000m3，现状下未回填。

上述三处露天采坑区域面积共计4700m2，露天采坑体积共计约2.5万m3。

- 2、三处废石堆放区域

- 1）1号废石堆放区域位于1号露天采坑北东部约200m处，废石堆放长70m，宽4-8m，最大堆高6-8m，占地面积500m2，体积约1500m3。

- 2）2号废石堆放区域位于2号露天采坑周边，废石堆放长约30m，宽约30m，最大堆高约7m，占地面积900m2，体积约2500m3。

- 3）3号废石堆放区域位于3号露天采坑东北部约100m处，废石堆放长约40-50m，宽约6m，最大堆高约6m，占地面积300m2，体积约1000m3。

上述三处废石堆放面积共计1700m2，废石体积共计5000m3。

3、三处废弃平硐口

根据开发利用方案，矿山原有的三处平硐（PD5、PD6、PD7）不再利用，平硐口截面净面积均为4.81m2，总面积约15m2，现状下未封堵。

4、现状下采空区

根据储量核实报告，现状下采空区位于Ⅲ号矿体上部，采空区地表长约180m，在1968m水平处长140m，采矿从地表到1968m水平最深处为65m，最低处深度约为23m，采空区面积4408m2，现状下未发生地面塌陷地质灾害。

现状下，矿山未进行开采。

4.3.2 矿山存在的环境问题

根据现场情况来看，主要存在的环境问题如下：

4.3-1各采区现存环保问题及整改措施

| 采区名称 | 现存环保问题 | 整改措施 | 整改时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ矿体采区 | 废石场现有废石约1500m3，下游未设挡渣墙，存在环境风险。 | 将所有废石集中堆放在本次新设的废石场。 | 待项目实施时予以落实 |
| Ⅲ矿体采区 | 废石场现有废石约2500m3，下游未设挡渣墙，存在环境风险。 |  |  |
| Ⅳ矿体采区 | 废石场现有废石约1000m3，下游未设挡渣墙，存在环境风险。 |  |  |

# 5  环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响分析与预测评价

5.1.1施工期存在的主要环境问题

#### 5.1.1.1施工期主要工程内容

本项目为铜矿石开采项目，施工期主要完成矿山的基础设施建设、辅助生产设施等工程建设，详见如下：

（1）修建矿区场内运输道路

（2）拓建工业场地及配套建筑设施

（3）地下井工工程及配套基础设施

（4）拓建废石堆场及相应防护设施

（5）矿区场内配套排水系统及场外输水管网的建设

#### 5.1.1.2施工期存在的主要环境问题

在工程实施过程中，地下井巷工程的实施产生的摒弃废石，地面建筑物的建设、场地平整、掘土、地基深层处理及土石方、建筑材料运输、设备装配等施工行为产生的噪声、扬尘、废石等在一定时期内都将会对周围环境造成一定的影响，这些污染贯穿整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同，且这种影响除永久占地外一般属于可逆的，在施工期结束后将一并消失，具体情况见表5.1-1。

表5.1-1    施工期环境影响因素

| 环境 要素 | 影响因子 | 产生源 | 源强 | 排放特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 扬尘 | 挖方、填方、弃土堆放、运输 | 风速1.7m/s，150m内影响明显 | 有风时影响下风向 |
|  | 粉尘 | 粉状物料装卸、运输、堆放 | 微小 | 散落、有风时对下风向有影响 |
|  | 尾气：HC、颗粒物、CO、NOx | 施工燃油设备、运输车辆 | 微小 | 面源、扩散范围有限且排放不连续 |
| 声环境 | 设备噪声 | 推土机、挖掘机装载机、翻斗车、载重汽车 | 90-110dB（A） | 无指向性，不连续 |
| 固体废物 | 废石 生活垃圾 | 井巷的开拓 施工生活垃圾 | 很小 | 废石部分用于修路和开拓工业场地，部分排入废石场，生活垃圾集中收集运往达坂城区柴窝堡乡垃圾填埋场 |
| 生态 | 水土流失 | 雨季地表径流对松动的土层冲刷带走泥沙，风蚀带走泥沙 |  | 对周围土地有微弱影响 |
|  | 土地占用 | 占地使土地使用功能改变 | 111122m2 | 道路、矿石堆场、建设用地 |
|  | 弃土 | 堆放占地，有扬尘、水土流失发生的可能 |  | 临时占地、弃土用于场地填方，影响可消除 |

施工期存在的主要环境问题有：

材料及土石方运输车辆噪声；

现场施工机械噪声；

运输车辆的汽车尾气及燃油机械排放的燃油废气；

施工中场内土方挖掘、平整场地以及装卸运输产生的二次扬尘；

施工作业过程产生的生活污水和矿井涌水；

挖掘土方、废石等产生的固体废物。

5.1.2施工期生态环境影响分析

项目建设的生态环境影响呈块状（如采矿区、废渣石场）、线状（如矿山公路）分布，在对生态环境各具体要素（如土壤、植被、野生动物等）产生影响的同时，也对矿区范围内原有的地表景观格局和生态体系完整性产生一定影响。

本项目的建设，使区域内景观的自然性程度降低，人文影响程度增强，土地利用格局转化为矿区用地。项目建设对区域内生态体系稳定性影响的主要途径是地表扰动，对区域景观的影响随着项目开发建设，挖毁原地貌、修建人工设施、废弃物堆置等，这种景观格局的变化，使矿区固有的自然生态功能完全丧失。同时，产生了水土流失、生态破坏等问题，而且随着时间的推移和开发规模的扩大，这种景观结构的变化还会不断延伸、扩大。总而言之，矿山的建设将导致矿体所在区域景观生态结构与功能的全面变化，并且采矿还会造成对矿区内环境质量的变化。

#### 5.1.2.1土地利用影响分析

项目建设对土壤的影响范围较广，包括永久占地、临时占地以及施工活动的所有区域，主要影响表现在：改变了土地的使用功能、地表覆盖层的类型及性质、土壤的坚实度、通透性和机械物理性质。

（1）临时占地

临时占地包括工程建设期间临时征用的所有土地，主要为临时运输道路等占地，施工结束后将恢复现有的使用功能。矿山生活区建筑面积744m2，占地面积6000m2。本项目临时占地为6000m2。

（2）永久占地

本项目占地面积为27000m2，其中废石堆场占地面积为4000m2，工业场地占地面积为4800m2，矿山道路占地18200m2，这些均为永久占地，因这部分破坏的土地长时间不能恢复，可视为长期影响。

在施工期矿区内矿区的土地利用结构开始发生变化，施工期结束后矿区由于主体工程和配套工程建设将使区域内的用地被铜矿建设用地和交通用地所替代。因此，总的来说项目在施工期将使区域土地利用格局发生了变化。

#### 5.1.2.2施工期土壤环境影响分析

（1）临时占地对土壤的影响分析

矿区内各种施工活动的临时占地如施工工业场地平整、矿区开拓、场内道路的修建、输水管网的铺设和辅助系统等工程施工占地，对实施区域的土壤环境造成局部性破坏和干扰，不同程度地破坏了局部区域土壤结构，扰乱地表土壤层。根据类比调查和有关资料，此类活动将使土壤有机质降低，影响土壤结构，降低土壤养分。此外，施工中机械碾压、人员践踏、土体翻出堆放地表等，也会造成一定区域内的土壤板结，使土壤生产能力降低。施工回填后剩余的土方造成土壤松散，易引起水土流失，导致土壤中养分的损失。

（2）永久占地对土壤的影响分析

项目永久占地，地表土壤在施工过程中将彻底清除或被覆盖，施工结束后被矿区配套的建构物等替代，从而根本上改变了所占区域地表覆盖层类型和性质，地表土壤永久不可恢复。

（3）对土壤侵蚀的影响分析

工业场地平整、矿区开拓、场内道路的修建、输水管网的铺设和辅助系统等工程，要进行开挖地表和地面建设，造成施工区域内的地表扰动，从而新增一定量的土壤侵蚀。除此之外矿区范围内其他临时占地也将不可避免的扰动原有相对稳定的地表，使土壤变得疏松，产生一定面积的裸露地面，造成新增水土流失。施工过程中产生的弃土也将导致新的水土流失。施工期对原生地表的扰动和破坏是不可避免的，引起一定程度的土壤侵蚀。

#### 5.1.2.3施工期对植被的影响

（1）临时占地对植被的影响

临时性占地会对占地范围内的植被造成影响，但在人工措施的辅助下可以逐步得到恢复。由于本项目区植被群落单一，结构单一，种类稀少，植被覆盖度较低，约1%～5%，临时占用土地对植被影响较小。

（2）人为活动对植被的影响

人为活动对植被的影响主要表现为施工人员和作业机械对草本植物的践踏、碾压等，主要由于施工过程中人类践踏形成的小面积局部地段的次生裸地，多集中在临时性占地外围50m范围内，这种影响一般为短期性影响，且强度不大，施工结束，这一影响也逐渐消除。

#### 5.1.2.4施工期对野生动物资源的影响分析

在施工过程中，由于各类机械产生的噪声和人为活动的干扰，会使野生动物如啮齿类动物（鼠类、兔类）向外迁移，使评价区周边的局部地区动物的密度相应增加；另外，施工人员滥捕乱猎等现象的出现，将直接影响到这一地区的某些野生动物种群数量。这种影响可通过加强对施工人员的宣传教育和管理得到消除。

由于评价区野生动物种类稀少，现有的野生动物多为一些常见的啮齿类及昆虫等。动物在受到人为影响时均可就近迁入周边地区继续生存繁衍，因此项目建设期不会使评价区内的野生动物物种数量发生较大的变化，其种群数量也不会发生明显变化。只要加强对施工人员的管理，矿区开发对区域野生动物资源不会造成毁灭性影响。

5.1.3施工期大气环境影响分析

（1）扬尘来源

扬尘是施工过程中的一个重要污染因素，施工扬尘的大小，随施工季节、施工管理、土壤类别情况等不同而差异很大。主要来自以下几个方面：

①场内运输道路基建和输水管网的开挖、工业场地的平整、清理施工现场过程中产生的地面扬尘；

②建筑材料、水泥、砂子等装卸、搅拌、堆放的扬尘；

③运输车辆与施工用车运行引起的扬尘；

④施工垃圾的堆放和清运过程造成的扬尘。

（2）扬尘影响分析及措施

扬尘的产生跟风力大小及气候有一定关系，项目区气候干燥，降雨不多，多风天气较多，项目扬尘的影响范围可能会大于150m。

施工和汽车通过矿区内部道路扬尘的源强大小与污染源的距离有关，根据类比资料显示：

无围档情况下，施工扬尘十分严重，扬尘范围在工地下风向200m内是对照点的1.87倍。

有围档施工扬尘有明显改善，扬尘污染范围在工地下风向200m内是对照点的1.4倍。

运输车辆在施工场地行使产生的扬尘占施工扬尘总量的60%，这与场地状况有很大关系。场地在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在100m以内。

为了抑制施工期间的车辆行使扬尘，通常会在车辆行使的路面实施洒水抑尘，每天定时适量洒水，可使扬尘减少70%，扬尘污染可缩小至20～50m范围。

施工现场物料、弃土堆积等过程也会产生扬尘，经类比分析扬尘量约为 0.12kg/m3物料。若使用帆布遮盖等措施，排放量可降至10%。

本项目施工期间会有扬尘产生，周围1.5km范围内无集中或分散居住区居民点，其施工扬尘的影响主要集中在施工材料运输产生的运输道路扬尘的影响上。由于本项目施工量小(即所需施工材料少)，因此材料运输量小，其道路运输扬尘产生量小，故施工期只要加强环境管理，对运输道路和施工场地及时洒水，影响范围可控制在100m范围以内，即可有效的抑制扬尘的产生，对区域大气环境影响甚微，且扬尘影响将随着施工期结束而消失。

（3）施工车辆尾气

施工期运输车辆、施工机械所排放的废气中含有 CO、NOx、THC等污染物，但项目施工机械量不多，预计排放源强不大，尾气排放对环境影响较小。

5.1.4施工期水环境影响分析

（1）水环境影响分析

施工期废水主要来源为三部分：一是井巷工程掘进产生的矿井涌水。据开发利用方案和地质报告提供矿井涌水量为160m3/d；二是施工过程中产生的建筑废水；三是施工生活污水，主要包括盥洗废水和粪便污水等。项目施工人数为20人，施工人员生活污水排放量为 30~60L/d，则1.2m3/d（300m3/a）。

（2）水环境防治措施

项目施工期间产生的废水量较大，但若不经处理或处理不当直接外排，对周围环境会造成一定影响。评价建议对施工废水采取以下污染控制措施：

①加强管理，注意施工废水和矿井涌水不可任意直接排放；

②项目所在地气候炎热少雨，属于严重缺水干旱区。在井巷工程掘进过程中产生的矿井涌水，经集中收集于防渗沉淀池，部分用于项目周边洒水降尘、施工用水等；剩余的涌水由洒水车运至矿区附近用于绿化。这样既能使水资源得到合理的利用，避免水资源的浪费，同时又能减轻对项目区水环境的影响；

③施工现场产生的建筑废水，主要来源于混凝土的搅拌、养护等，废水量不大，多为无机废水除悬浮物含量较高外，一般不含有毒有害物质，主要污染物为SS。建议施工单位应在施工现场设置一座临时废水沉淀池，收集施工中排放的各类废水，经沉淀后仍可作为项目施工生产用水，既可节约水资源，又可减轻对项目区水环境的污染；

（4）项目区施工生活污水经污水处理设施处理达标后，用于厂周边绿化。

本项目施工期废水量较大，水质成分简单，矿井涌水经沉淀澄清后回用于矿区降尘洒水、周边及附近绿化；施工废水经收集沉淀继续回用于生产，生活污水经污水处理设施处理达标后用于周边绿化及道路洒水降尘。

综上，项目施工期的生产废水和生活污水，均得到合理的利用和处置，因此对周围环境影响较小。

5.1.5施工期噪声影响分析

（1）施工期噪声评价标准

施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，具体标准限值见表5.1-3。

表5.1-3    建筑施工场界环境噪声排放限值        Leq[dB(A)]

| 实施阶段 | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 建筑施工 | 75 | 55 |

（2）施工期噪声污染源

施工期噪声主要来自地面建(构)物的土建施工、设备安装调试、材料运输等过程。施工机械在运行中产生的噪声对区域声环境产生一定影响。这种影响是间歇性的、局部的和短期的，随着施工的结束而消失。

各种施工活动声功率级见表5.1-4。

表5.1-4     施工期主要噪声源类比调查统计表        Leq[dB(A)]

| 序号 | 设备名称 | 声级dB(A) | 序号 | 设备名称 | 声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 90-100 | 5 | 混凝土搅拌机 | 80-90 |
| 2 | 挖掘机 | 90-120 | 6 | 空压机 | 90-95 |
| 3 | 装载机 | 90-100 | 7 | 冲击打桩机 | 105 |
| 4 | 各种车辆 | 70-95 | 8 | 凿岩机 | 95-105 |

（3）施工期噪声影响预测

①预测内容

施工期噪声影响预测内容为：施工场地边界噪声。

②工程施工噪声特点

施工过程发生的噪声与其它重要的噪声源不同。其一是噪声由许多不同种类的设备发出的；其二是这些设备的运作是间歇性的，因此所发出的噪声也是间歇性和短暂的；其三是一般规定施工应在白天进行。

③施工过程噪声源强的确定

项目施工噪声源强类比相近企业施工期间噪声源数据。

（4）施工期噪声预测模式

a、项目施工过程场地的Leq

项目施工过程场地的Leq预测模式如下：

式中：L ——第 i 施工阶段的L(dB)

Ti——第 I 阶段 延续的 总时间 ；

T  ——从开始阶段(i=1)到施工结束(i=2)的总延续时间；

N  ——施工阶段数。

b、在离施工场地x距离处的Leq(x)的修正系数。

在离施工场地x的距离处的Leq(x)的修正系数由下式计算：

ADJ=-lg(x/0.328+250)+48

式中：x—— 离场地边界的距离(m)，则：

Leq(x)=Leq-ADJ

c、点声源的几何发散衰减模式

L(r)=L(r0)-20lg(r/r0)

式中：L(r)——距声源r米处的施工噪声预测值dB(A)；

L(r0)——距声源r0米处的参考声级

（5）施工期噪声预测结果

施工时间共需1a，本次预测选取噪声高、运行时段较长的设备进行噪声衰减预测，距各种施工设备不同距离噪声预测结果见表5.1-5。

表5.1-5       距各种施工机械不同距离的噪声值        单位：dB(A)

| 施工机械 | 噪声强度 | 50m | 100m | 150m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 90～100 | 61 | 55 | 51 | 49 |
| 挖掘机 | 85～100 | 58 | 52 | 48 | 44 |
| 装载机 | 90～100 | 61 | 55 | 51 | 49 |
| 混凝土搅拌机 | 80～90 | 51 | 45 | 41 | 39 |
| 空压机 | 90～95 | 58 | 52 | 48 | 46 |
| 各种运输车辆 | 80～95 | 54 | 48 | 44 | 42 |

施工期噪声经过距离衰减后，施工场界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，产生噪声均为间歇性噪声，对区域声环境影响较小，随着施工期结束而消失。

由于项目区较为空旷，周围没有噪声环境敏感点，施工噪声影响对象主要为施工作业人员，随着施工期的结束而消失。

5.1.6施工期固体废物影响分析

（1）施工期固体废弃物影响

为形成240t/d的采矿生产能力，矿山必须完成提升运输、通风、排水、安全出口等开拓系统的基本建设工程，同时满足开拓、采准、备采等三级矿量的要求和场内道路的畅通。项目巷道开拓掘进废石、生活垃圾是施工期间产生的主要固体废弃物。

生活垃圾主要包括废弃的各种生活用品以及饮食垃圾。若不能有效及时清运处理，则会腐烂变质、孳生苍蝇蚊虫、产生恶臭、传染疾病，从而给周围环境和作业人员健康带来不利影响。

（2）施工期固体废物防治措施

①项目巷道开拓掘进废石，优先用于场地平整填方、道路建设等，剩余部分堆存在废石场内；

②矿区周边植被覆盖较低，约为1%～5%。为了减少废石堆场基建对矿区占地及生态的影响，结合项目特点及开采顺序，建议建设单位对废石堆场及配套防护设施应分期建设，做到在先开采矿体开采结束后，后面矿体开采产生的废石应送到硐内用于回填采空区，减少废石场堆存量和占地面积；

③生活垃圾不得随意丢弃，集中收集，设置垃圾收集装置，定期将生活垃圾运至达坂城区柴窝堡乡垃圾回收站。

经以上各项措施处理后，本项目施工产生的固体废物可得到妥善的处置，对周围环境影响较小。

5.1.7道路建设的影响分析

本项目不用修建道路，因此不分析道路建设影响分析。

5.2运营期环境影响分析与预测评价

5.2.1大气环境影响预测与评价

本次环评根据乌鲁木齐市气象资料，分析区域污染气象特征。根据区域污染气象特征设计相应的大气环境影响预测方案，进行项目厂址区域的大气环境影响预测

#### 5.2.1.1气象气候分析

本评价区域污染气象特征是根据乌鲁木齐市气象站近20 年气象数据进行统计、归纳、计算、整理获得。根据乌鲁木齐市气象站近20 年气象数据（云量、风向、风速、风频等观测资料）统计，乌鲁木齐市盛行西北风（NW），冬季以西南风（SW）为主，风向频率为9.34%；夏季以西北侧偏西风（WNW）为主，风向频率为12.77%,

静风出现频率较高，全年平均静风频率为11.82%，冬季出现频率最高，为15.93%；春季出现频率最低，为6.79%；多年平均风速2.3m/s, 春季、夏季平均风速最大，为2.3m/s 和2.01m/s，冬季平均风速最小，为1.33m/s。全年平均气温7.9℃，极端最高气温38℃，极端最低气温-35.2℃，全年总辐射6560.512 MJ/m2·a，全年可照时数4440.1 h，≥10℃积温为3401.2 ℃，无霜期平均175d，年平均降水量为38.4mm，年蒸发量为3164.2mm。

（1）风速

项目所在地区年季各风向平均风速统计结果见表5.2-1，年季各风向风速玫瑰图详见图5.2-1。

表5.2-1       年季各风向平均风速（m/s）统计表

图5.2-1     风向风频玫瑰图

（2）风向

该区全年盛行西北风（NW），出现频率为8.2%。静风频率较高，全年达

11.82%，其中冬季是静风频率最高的季节，频率为15.93%。详见表5.2-2。据此所绘项目区风向频率玫瑰图见图5.2-2。

表5.2-2     年季各风向频率（％）统计表

图5.2-2       项目区风频玫瑰分布图

#### 5.2.1.2大气环境影响分析

本项目矿区不设破碎和选矿设施，也不设采暖燃煤锅炉，矿区废气污染主要为采矿过程、矿石运输过程、废石堆放过程排放的粉尘以及柴油发动机排放的少量废气等。

（1）矿井废气影响分析

采矿凿岩、爆破过程中粉尘浓度约为30～40mg/m3，最高可达1000mg/m3， 对矿井空气有较大的污染。为使矿井内空气含尘量和有毒有害气体浓度达到国家标准，项目设计采用“风、水结合，以风为主”的综合防治措施。本工程除采用抽出式通风系统进行通风外，在掘进工作面和需要独立通风的硐室均采用局部通风。在凿岩时还采取湿式凿岩作业、巷道内采取洒水降尘等措施，坑道内粉尘平均含量≤1.0mg/ m3以下，满足《铜镍钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）矿石采选颗粒物排放限值要求。在采取上述措施净化后，矿井废气由风井排出，污染物的排放浓度低源强小，对外环境影响小。

（2）矿区运输道路扬尘影响分析

项目建成后，将增加铜矿石和废石的运输，势必造成运输量增加。

根据各矿体资源分布的情况，依次对矿区6个主要矿体敷设为简易矿山道路，泥结碎石路面单车道，全长2.8km，路基宽4.5m，路面宽4m，最大纵坡8%，平均纵坡4%，最小转弯半径15m。

工业场地至废石场等运输道路，运输沿线无居民居住区等敏感目标，运输车辆产生的扬尘会对沿线区域内动植物及环境空气产生一定的不良影响，其道路运输扬尘为0.41t/a。为了减轻项目道路扬尘对矿区及周边环境的影响，建议企业必须加强运输车辆管理，采取限制车速、严禁道外行驶、加强道路日常维护，及时对坑洼路面进行修复平整，尽可能减少道路影响；要求驾驶员在运输过程中做到文明驾驶，运料车辆必须加盖蓬布；对矿区道路，定时洒水降尘，将物料运输过程中产生的扬尘降低到最低程度，减轻物料运输对环境的影响。通过采取上述措施后，道路运输扬尘量为0.062t/a，因此项目矿石运输道路扬尘对矿区及周边环境影响较小。

（3）废石场扬尘影响分析

废石场风蚀扬尘量是不断变化、非常复杂的 ，主要影响因素有：风向、风速、湿度等气象因素；废石粒级分布、表面湿度 、堆场几何形状、堆存标高、作业面大小等自然状态因素；作业机械种类、台数和工作强度等机械动力因素等。

本项目废石的颗粒较大、刚性较强、不易风化，颗粒沉降速度也较快，所以即使在大风条件下，废石场风面源扬尘也并不十分严重。对于废石场扬尘，采用洒水加湿的方法抑制粉尘，以阻止废石场的粉尘扩散。经采取治理措施后，可以抑制扬尘量约75%，有效的减少废石堆场扬尘，本项目有1座废石场，产生的粉尘为0.64t/a，采取措施后矿体废石场扬尘量为0.16t/a。

废石场无组织粉尘排放参数见表5.2-3。

表5.2-3                   无组织粉尘排放参数

| 项目 | 面源面积 | 面源长 | 面源宽 | 排放量 | 源强 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿体废石场 | 4000m2 | 80m | 50m | 0.16t/a | 7.7 g/s | 按堆满核算 |

①预测因子、预测范围和评价点的选择

预测因子：根据项目区环境特点及项目主要污染因子，确定预测因子为TSP。根据项目位置及工程规模，大气预测范围综合考虑到评价等级、自然环境条件、环境敏感因素、主导风向、人群密集度等，确定评价范围以废石堆场为中心、边长5km 的矩形区域，预测范围内的网格点以及区域内最大地面浓度点的影响。

②预测模式选取

本项目大气环境影响评价工作等级为二级，直接以估算模式进行大气环境预测工作。选取的模式为《环境影响评价技术导则   大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐的 AERSCREEN环境空气质量模式-点源和面源，预测结果见表5.2-4。

表5.2--4  粉尘排放源大气环境影响估算结果

| 矿体废石场 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 距离中心 下风向距离D/m | 下风向预测浓度 Ci1/（mg/m3） | 占标率 % |
| 100 | 0.08383 | 9.31 |
| 200 | 0.07275 | 8.08 |
| 300 | 0.05497 | 6.10 |
| 400 | 0.03815 | 4.24 |
| 500 | 0.02975 | 3.30 |
| 600 | 0.02144 | 2.38 |
| 700 | 0.01707 | 1.90 |
| 800 | 0.01399 | 1.55 |
| 900 | 0.01175 | 1.31 |
| 1000 | 0.01005 | 1.11 |
| 2000 | 0.003772 | 0.42 |
| 3000 | 0.002159 | 0.24 |
| 4000 | 0.001495 | 0.17 |
| 5000 | 0.001133 | 0.13 |
| 最大浓度 | 0.08598 | 9.55 |

从表5.2-4可知，污本项目污染物排放对周围近距离环境有一定影响，无组织粉尘污染最大地面浓度出现距离排放源122m处（矿区范围内），颗粒物浓度达到0.08598mg/m3，占到相应标准限值的9.55%，小于10%，对区域大气环境质量贡献较小，影响相对较小。

（4）燃油废气

矿区在停电情况下，自备的柴油发电机、柴油空压机等机械及运输车辆燃油，年用油量为60t，燃油废气中排放SO2 0.0.13t/a、NOx 0.17t/a、CO0.047t/a等，污染物排放量甚微，主要为地表无组织排放，项目所处区域空旷，环境容量较大，污染物较易扩散稀释，不会形成局部区域集中污染，即燃油废气对项目区环境空气质量不会形成明显的污染影响。

（5）爆破气体的影响分析

本项目产生的对人体有毒有害的气体主要是爆炸后所产生的烟气（含有CO、H2S、SO2、NO2等）。但由于该矿山是井工开采，污风井下风向1.5km范围内无人群居住，加上当地的大气环境有较好的自净能力，爆破后炮烟能很快随风扩散消失，不会长时间存留在开采作业场所。

按规定待到放炮60min后，气体残余浓度低于《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中对工作场所中先关污染限值规定，人员方可进入现场作业，必须保证现场作业人员的人身安全和健康。随着大气扩散、植被的吸附，有毒有害气体得到自然净化，对环境的影响甚微。

（6）小结

综上所述，本工程在运营过程中主要大气污染源为采矿扬尘、废石堆场扬尘及运输汽车的扬尘等。通过分析预测，各污染物的排放对环境空气的影响较小，项目建成后，项目区及周边环境空气质量变化不大。

（7）大气环境影响评价自查表

项目大气环境影响自查表见表5.2-5。

表5.2-5大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  | 边长5~50km |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |
| 评价因子 | PM10排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物颗粒物 |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准 |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 附录D |  |  |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |
|  | 评价基准年 | （2017）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□ |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  | 区域污染源 |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS□ | AUSTAL2000□ |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型□ | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |
|  | 预测因子 | 预测因子颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100% |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20% |  |  |  |  |  | K＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：颗粒物 |  |  |  | 监测点位数 |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | 颗粒物：0.16t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.2水环境影响分析

#### 5.2.2.1水文地质情况

项目区水位地质图详见附图5.2-1。

（1）矿区水文地质条件

杏树沟铜矿位于海拔高程1880-2170m的天山带南坡，区内年降雨量甚少＜100mm，而蒸发量远远大于降水量。岩石裸露，基本无植被。矿区地层为二迭系的沉积砂岩、泥岩、砂质泥岩的交互沉积，略有变质，含水甚微，应属于砂岩裂隙水的类型。无地表泾流水，仅在降雨时产生山谷汇集的泾流水。

从已开采的08＃矿体及多条探矿坑道看，1982水平(7号平硐)坑道内基本无水，仅局部地段见有3-5cm的积水。1966水平坑道内略有增加，但无需排水。1944水平坑道内，需隔日定时排水。1923水平坑道，在开采过程中，渗水明显增加，需定时排水。

在1923水平布置的5个钻孔，在施工中，有3个钻孔出现孔内涌水。ZK-2钻孔在30.90M-32.40M处遇孔内涌水，下钻时，钻杆内涌水水头高度5cm。ZK-3钻孔在37.90M-38.50M回次迂第一次孔内涌水，下钻时钻杆内涌水水头高度5cm，第二次涌水在122.50M-123.50M，下钻时钻杆内涌水水头高度为20cm，涌水量较大。ZK-4钻孔在54.90M-56.00M迂孔内涌水，下钻时钻杆内涌水水头高度5cm。

在对1923水平的坑道积水进行排水时，开始时排在7号平硐口附近的一处洼坑内，2天后，1923水平的水量反见增加，而洼坑内自一开始就不见水量增加，说明从1923水平排出的积水，又从地表沿裂隙回流至1923水平。

基于上述现象，可以确定：

1、大气降水可以沿裂隙渗入矿井，且渗透较快，渗透量亦较大。

2、影响矿山开采的水文地质条件主要为沿裂隙运移的地下裂隙水。由于矿区内小型断裂发育，推断裂隙已交织成网，相互联通。

3、随深度的增加，裂隙水在深部成为承压水，故能从钻孔中溢出。因而在矿山开采中，随开采中段的下移，应考虑增加排水方案及设备，保证不因地下水的原因而影响矿山安全和开采的顺利进行。

#### 5.2.2.2预测范围

据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为铜矿开采项目，同时结合其开采特点，确定本项目废石场属于Ⅰ类项目，其余场地属于Ⅲ类，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）6.2.2.3 当同一建设项目涉及两个或两个以上场地时，各场地应分别判定评价工作等级，并按相应等级开展评价工作。故本次报告书开展排土场及采矿区地下水评价等级划分及环境影响分析。本项目中排土场即为 废石堆场，为防止混淆，报告书均称为“废石堆场”。该项目废石场地下水评价等级为二级，采矿区及工业广场地下水评价等级为三级。

环评选取废石场为预测范围，废石场在暴雨条件下淋溶水可能对地下水影响分析。

#### 5.2.2.3预测因子及预测思路

本项目采用地下水溶质运移解析法中的一维稳定流动一维水动力弥

散模式进行预测及评价，预测模型如下：

式中：x—预测点至污染源强距离（m）；

C—t时 x处的地下水浓度（mg/L）；

C0—废水浓度（mg/L）；

D—纵向弥散系数（m2/d）；

t—预测时段（d）；

u—地下水流速（m/d）；

erfc（）—余误差函数。

#### 5.2.2.4废石场地下水环境影响预测与评价

（1）影响途径

生产废水能否进入含水层取决于地质、水文地质条件和工程采取的防渗漏措施。对于承压水层由于上部有隔水顶板，只要废水不进入补给区，就不会污染地下水。对于潜水含水层，若其顶板为厚度不大的强透水层，废水则有可能通过隔水顶板进入含水层。由于潜水含水层的埋藏特点，导致其在任何部位都可接受补给，污染的危险性较大，其能否被污染取决于包气带的土壤性质和厚度，包气带中的细小颗粒可以滤去吸附某些污染物质。当废水分布于流域系统的补给区时，随着时间延续，污染物质将沿流线从补给区向排泄区逐渐扩展，最终可波及整个流动系统。当污染源位于排泄区，污染影响的范围比较局限，对地下水的影响较小。

本项目生产过程中有可能存在废水池发生渗漏等状况造成对项目区地下水的污染影响。本次评价仅对非正常状况下生产废水对地下水环境影响进行预测。

（2）污染因子及浓度确定

本次评价取废石样实测，其浸出试验结果见表3.6-1。从表3.6-1中可知，废石浸泡液中各种重金属的浓度不仅远低于《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中的浸出毒性鉴别标准值，而且pH值符合《危险废物鉴别标准-腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）中的规定即pH值＞2.0、＜12.5，不具腐蚀性，且废石不在《国家危险废物名录》（2016版）中，因此，不属危险固废。根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）中的规定，按照GB5086.1～2-1997规定方法进行浸出试验而获得的浸出液中任何一种污染物的浓度均未超过GB8978-1996最高允许排放浓度，且pH值在6～9范围之内的一般工业固体废物即为第I类一般固体废物。从表5.2-6中给出的数据可知，废石的浸液浓度符合一般固废的Ⅰ类固废要求，因此属一般固废的Ⅰ类固废。按Ⅰ类固废的处置方式，可以不做人工防渗直接集中堆存。

表5.2-6   浸出试验结果统计   单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 分析项目 | 试验结果 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| 1 | 六价铬 | <0.004 | 5 | 0.5 |
| 2 | 镉 | <0.0002 | 1 | 0.1 |
| 3 | 砷 | <0.0002 | 5 | 0.5 |
| 4 | 汞 | 0.00005 | 0.1 | 0.05 |
| 5 | 铜 | ＜0.02 | 100 | 2.0 |
| 6 | 铅 | <0.001 | 5 | 1.0 |
| 7 | 锌 | 0.005 | 100 | 5.0 |
| 8 | 总铬 | <0.02 | 15 | 1.5 |
| 9 | 铜 | <0.02 | 100 | 1.0 |
| 10 | 铍 | <0.0002 | 0.02 | 0.005 |
| 11 | 镍 | <0.04 | 5 | 1.0 |
| 12 | 氟化物 | 0.08 | 5 | 10 |

注：X表示《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）；Y表示《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的最高允许排放浓度限值；*表示《危险废物鉴别标准-腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）。

本次环评污染物源强采取最不利情况，即浓度较大的作为预测浓度，采用表5.2-6的监测数据类比分析，确定污染因子的浓度。

通过本项目废石浸出毒性结果分析，可以确定废石场的特征污染物取污染因子为铜（浸出实验结果值最大）作为污染源强的计算污染因子。

（3）相关参数确定

利用所选取的污染物迁移模型，能否达到对污染物迁移过程的合理预测，关键就在于模型参数的选取和确定是否正确合理。

由上述模型可知，模型需要的参数有：外泄污染物质量m；有效孔隙度n；水流的实际平均速度u；污染物在含水层中的纵向弥散系数DL；这些参数主要由勘察成果资料来确定：

含水层的厚度M：根据本次搜集的地勘资料和以往水文地质资料，可知项目区地下水类型为裂隙孔隙层间水，埋深大于20m；长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量mM。

含水层的平均有效孔隙度n：含水层密实程度为中密，根据《水文地质手册》，可取孔隙度为0.4，而根据以往生产中经验，有效孔隙度一般比孔隙度小10%～20%，因此本次取有效孔隙度n=0.4×0.8=0.32。

水流实际平均流速u：根据含水层岩性等相关资料，确定碎石粉土孔隙潜水含水层渗透系数为10m/d，水力坡度I=1.9‰，因此地下水的渗透流速：

V=KI=9m/d×0.0019=0.017m/d，

平均实际流速u=V/n=0.053m/d。

纵向x方向的弥散系数DL：

参考Gelhar等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，通常弥散度随着溶质运移距离的增加而加大，这种现象称之为水动力弥散尺度效应。其具体表现为：野外弥散试验所求出的弥散度远远大于在实验室所测出的值；即使是同一含水层，溶质运移距离越大，所计算出的弥散度也越大。将世界范围内所收集到的百余个水质模型中所使用的纵向弥散度αL绘在双对数坐标纸上，从图上可以看出纵向弥散度αL从整体上随着尺度的增加而增大（图5.2-1）。基准尺度Ls是指研究区大小的度量，一般用溶质运移到观测孔的最大距离表示，或用计算区的近似最大内径长度代替。

故本次参考以往研究成果，考虑距污染源下游厂界约1500m的研究区范围，因此，本次模拟取弥散度参数值取5m。

图5.2-1  lgαL—lgLs关系图

模型计算中纵向弥散度选用5m。由此计算项目区含水层中的纵向弥散系数DL==5×0.053m/d =0.265(m2/d)；

横向y方向的弥散系数DT：根据经验一般，

因此m，则DT=0.149(m2/d)。

（4）预测与评价

根据选用的预测模式，不同污染因子随时间和位置变化的浓度预测结果见表5.2-7。

表5.2-7   废石场不同时间点锌预测结果

| 预测时段 | 超标距离（m） | 铜最大浓度（mg/L） | 最大浓度处距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 天 | 0 | 0.0000471 | 11 |
| 1000 天 | 0 | 0.0000214 | 16 |
| 2600 天 | 0 | 0.000005 | 26 |

由表5.2-7可知，废石浸出液分析指标浓度均未超过鉴别标准值。本项目的矿石不属于危险废物，本项目的废石性质为第Ⅰ类一般工业固体废物。从预测结果可以看出，废石淋溶水的预测结果超标范围为0，超标范围离开废石场距离为0。污染物运移到下游污染浓度满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

项目区域周围5km范围内无集中或分散居住区，本矿区所在区域平均降水量为38.4mm，年平均蒸发量为3164.2mm，降水量远小于蒸发量，废石处置过程中淋溶水量极少，且废石为一般固废，对环境影响较小。

环评要求在生产过程中废石按规划合理堆放，且在采石场四周，尤其是在废石场四周修建截排水工程，以确保洪水发生时，废石场外洪水全部外排至废石场下游，不进入废石场。

综上所述，只要对固体废物做到合理处置，其对区域环境的影响不大，但从资源利用角度看，应对废石加以综合利用，如可用于井口场地拓展、场内道路路基修筑、维护的填料等，可减少废石堆存，减轻对环境造成的影响。

#### 5.2.2.5地表水环境环境影响评价

（1）生活污水对地表水的影响分析

矿区定员约42人，生活用水定额按《新疆生活用水定额》中南疆地区每人85L/d·人计算，生活用水量每天预计为3.57m3/d（892.5m3/a），污水按80%的排放量计，生活污水排放量为2.9m3/d（725m3/a）。在生活区内修建污水处理设施，废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后，用于洒水降尘和绿化。项目生活污水经处理后综合利用不外排。

（2）矿井涌水对地表水的影响分析

项目正常矿井涌水量为50m3/d，经沉淀处理后全部回用于井下生产及矿区周边绿化等，综合利用不外排。

项目区属于缺水地区，矿井涌水均被合理处置综合利用不外排，一定程度上缓解矿区及周边生态用水短缺的局面，因此矿井涌水是不会对项目区周边水环境造成不利影响。

（3）非生产期矿井涌水对地表水的影响分析

项目铁矿开采周期为250d。停产期间，委托选矿厂留守值班人员，定期用洒水车将矿井涌水运至项目区周边绿化用水，即可合理利用水资源，又能有效的避免了矿井涌水漫流而影响到周边。

（4）废石堆场淋液对地表水的影响

废石露天堆放，在自然气候等因素影响下将会发生一些变化，废石经降水淋洗后，淋液可能影响水环境和土壤环境。由于本矿区干旱少雨，降水量远小于蒸发量，废石处置过程中淋溶水量极少，且废石为一般固废，通过在废石堆场拦渣坝外修建淋溶液收集池，经收集后用于废石堆场洒水降尘不外排，因此不会产生不利影响。

#### 5.2.2.6矿山运营期暴雨洪流对矿区水环境的影响

矿山开发及正常生产条件下，废石的临时堆置场由于其相对松散，在雨季易受洪水冲刷，同时也是诱发泥石流的重要因素。另一方面，堆置在矿山仓库、生产区范围的各类物料，如出现灾害性的滑坡、地基沉陷，也极易受到冲刷，汇入表流或泥石流，成为影响下游水环境的污染隐患。

根据项目区的气象资料，矿区年降雨量38.4mm，年蒸发量为3164.2mm，降雨量小，蒸发强烈，降水历时短，降雨强度不大，不具备形成泥石流灾害的水源条件，矿区山洪的发生几率很小，不易引发泥石流等地质灾害，对矿区水环境影响较小。另外，由于矿区内采矿工业场地、废石场等分散布置，汇水面积小，可降低洪水造成的影响。

5.2.3声环境影响分析

#### 5.2.3.1噪声源

本项目采取地下开采方式，井下主要是爆破、凿岩机、水泵，地面主要有空压机、风机、提升绞车以及运输车辆等产生的噪声，主要噪声源详见表5.2-10。

表5.2-10     噪声影响预测分析                单位：dB（A）

| 环境要素 | 污染物种类 |  |  |  | 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染源 |  |  | 污染物 |  |
| 噪声 | 场外 | 原矿运输 | 地表（露天） | 噪声 | 80-85 |
|  | 采场 | 爆破 | 地下 |  | 120 |
|  |  | 提升机 | 地表（室内） |  | 85 |
|  |  | 空压机 | 地表（室内） |  | 100 |
|  |  | 通风机 | 地表（室内） |  | 90 |

此外，爆破振动也会带来不良影响，炸药爆破时先后产生冲击波、应力波和地震波，爆破震动的危害主要是使爆区周围的建筑物受损坏，并使人产生烦躁不安等不良影响。

#### 5.2.3.2交通运输噪声影响分析

建设项目所产矿石全部采用汽车外运。按年工作制度250d 计算，矿石日运量约240t/d。运输车辆按平均载重20t，共4辆矿车，日运矿时间以4h，夜间不运输计。根据类比资料，时速为20km/h 的运输车辆平均噪声级在75.6dB(A)左右。

（1）预测模式

本评价次预测模式选择《环境影响评价技术导则  声环境》(HJ2.4-2009)所列预测模式：

Ⅰ第i类车灯脚升级的预测模式：

式中：Leq(h)i——第i类车的小时等效声级，dB(A);

(LoE)i——第i类车速位Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)；

Ni——昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

r——从车道红心先到预测点的距离，m，(r＞7.5)；

Vi——第i类车的平均车速，km/h；

T——计算等效声级的时间，1h；

、—预测点到有限长路段两段的张角，弧度；

△L——由其他因素引起的修正量，dB(A)。

Ⅱ总车流等效声级为：

Leq(T)=10lg(100.1Leq（h）大+100.1Leq（h）中+100.1Leq（h）小)

（2）预测内容

本次噪声预测包括运输道路旁的10m和50m处在车速20km/h的噪声值。

（3）预测结果

根据上述公式计算得到运输公路噪声预测结果见表5.2-11。

表5.2-11    噪声影响预测分析              单位：dB（A）

| 项目 | 预测范围 | 昼间噪声预测值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感点等效声级（20km/h） | 公路中心线两侧10m（运矿路旁） | 48.1 | 昼间 |
|  | 公路中心线两侧50m（运矿路旁） | 41 | 60dB |

*夜间按不运输计算。

在不考虑高程差的情况下，从预测结果来看，在没有设置减速路障，行车速度在20km/h的情况下，公路两侧10m距离昼间可以满足2类区标准要求。

#### 5.2.3.3工业场地噪声影响预测

本项目对周边声环境的影响主要来自空压机、提升机、通风机等地表设备的作业噪声，本次环评重点针对地表设备进行预测，分析其对矿区周边区域的环境影响。

（1）预测模式

本次环评采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4—2009）中预测点的预测等效声级计算公式，分别预测各声环境保护目标的噪声值（Leq）。

①声级的计算

a、建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时间段内的运行时间，s。

b、预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb—预测点的背景值，dB（A）。

②室外单个点声源在预测点的A声级LA(r)按下式估算：

LA(r)=LA(r0)-A

A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc

A——倍频带衰减，dB；

Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，Adiv=20lg(r/r0)，dB；

Aatm——大气吸收吸收的倍频带衰减，dB；

Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

③室内声源等效室外声源声功率级计算方法

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。

设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。声源所在室内声场为近似扩散声场，其室外的倍频带声压级可按以下近似公式计算：

Lp2=Lp1-(TL+6)

式中：TL——隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB；

Lp1——室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB。

④预测参数的确定

本项目噪声源衰减量包括遮挡物衰减量、空气吸收衰减量、地面效应引起的衰减量，其中主要为遮挡物衰减量。空气和地面引起的衰减量与距离衰减相比很小，故预测只考虑设备降噪和厂房围护结构引起的衰减量，其衰减量通过估算得到。

（2）预测结果及评价

利用以上预测公式，使噪声源通过等效变换成若干等效声源，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，再与现状监测值叠加，得出设备运行时对矿界噪声环境的影响状况，计算结果见表5.2-13。

表5.2-13  设备噪声对环境的影响距离预测         单位：dB（A）

| 与矿区噪声源距离（m） | 10m | 25m | 50m | 70m | 100m | 200m | 300m | 500m | 1000m | 1300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响值 | 71.6 | 63.6 | 57.6 | 54.7 | 51.6 | 48.1 | 42.1 | 39.6 | 31.6 | 29.3 |

从上表预测结果可以看出，本项目建成后，各声源噪声经叠加衰减后，其影响值昼间在50m范围内，夜间在200m范围内低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，项目区周边无声环境敏感目标，项目生产设备噪声对矿区及周边环境影响较小。受运营期噪声影响的主要为工业场地作业人员，由于强噪声源均位于室内，工人一般不近机操作，因此受影响不大。

#### 5.2.3.4声环境影响评价结论

由噪声源影响预测结果可知：本项目通过对各装置采取降噪减振措施后， 正常工况下工业广场内部产生的噪声经过房屋屏蔽、距离衰减以及消声器作用，使矿界的昼夜噪声叠加值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类功能区标准限值，对矿界外声环境影响不大。

项目区周边1.5km范围内无集中或分散居住区，本项目建成前后受影响人口没有发生显著变化。

#### 5.2.3.5机械振动环境影响分析

本项目所用风机及泵均为功率较大的设备，运行时机械振动将对周围区域产生影响，另外运输车辆在装、卸过程中将会出现振动影响。为减轻振动影响，对风机、水泵等设备的基座加装减振垫，减少对周围环境的影响。风机的振动还和风扇的轴平衡性有关，应调整到最佳程度。加强设备的维护保养，使其处于最佳工作状态。这样不仅可减少振动对设备的损害，节约能源，还可以减少噪声及振动对周围的影响。运输车辆在装卸矿石时应轻装、轻卸，避免不文明装卸，造成振动过大。

本项目机械振动影响范围有限，振动源30m处人们基本不能感知。同时，本项目周围1.5km无人群集中居住区，因此，本工程机械振动对环境影响很小。

#### 5.2.3.6爆破振动对环境影响分析

项目生产爆破主要为采矿爆破，爆破存在于矿山的整个服务期限内，频繁的采矿爆破作用形成的振动对岩体结构及边坡稳定有一定影响。爆破作用在振动区内所导致的现象和后果，称为爆破地震效应。爆破作用在振动区内所引起的振动强烈程度，随着一次爆破炸药量的多少而不同。大的振动将带来较大的危害，小的振动一般影响较小，若十分频繁亦将造成损害。这些危害包括：矿区内的建筑物、构筑物可能遭致破坏；诱发边坡崩塌、滑动等。

爆破振动安全允许距离（m）

根据公式：R=（）1/a× （单位：m），

式中R—爆破地振安全允许最小距离（m）；

Q—单段最大装药量（kg），此处Q=50.54（kg）；

K、a—参照《爆破安全规程》（GB6722-2014）规定，此处取k=200，a=1.5；

v—保护对象所在地质点振动安全允许速度，单位为厘米每秒（cm/s），此处取v为5；

R=（）1/a×=（）1/1.5×≈43.9（m）

经计算，爆破地振安全允许最小距离不小于43.9m，爆破点距厂生活区直线距离0.5km，爆破振动对其影响较小。

#### 5.2.3.7爆破振动评价

矿山开采爆破时，在距爆源43.9m以外的构筑物，其质点振动速度小于安全允许标准，而生活办公区距矿界直线距离500m，所以爆破地震波对选矿厂生活办公区内的建筑物设施没有影响。

为了降低爆破带来的振动影响，矿山爆破需采取以下防治措施 ：首先，减少每次爆破的用药量，每次爆破用药量应控制在50kg以下，且在采场四周多点爆破，增长爆破移管引爆间距；禁止在夜间进行爆破；采用小孔径钻机穿孔，多钻孔，少装药的微差爆破，靠帮时采用预裂爆破，以减小爆破地震波对边坡的影响。

5.2.4固体对环境影响分析

#### 5.2.4.1固体废弃物的种类及数量估算

项目运营期间主要的固废为废石、生活垃圾和废机油。

（1）生活垃圾

生活垃圾的产生量按0.5kg/d·人计，矿区劳动定员为42人，则生活垃圾产生量约为0. 021t/d（5.25t/a）。

（2）废机油

项目运营过程会产生废机油，属于危险废物（HW08），来源于工程机械和大型设备润滑，产生量约为0.5t/a。环评要求在矿区内建危废暂存池（1m×1m×1m，1m3），位于机修间内，用于临时存放废机油，废机油暂存最长不得超过1年。项目废机油须定期委托具有危险废物经营资质的专业队伍自带专业工具清理运走，严禁外排。

（3）废石

项目开采期废石量为36t/d（9000t/a），废石密度为2.7t/m3，松散系数均为1.4，则废石体积为3333.3m3/a，项目服务年限为4.38a，在整个服务年限内废石量为14599.9m3。本项目建一座废石堆放场，废石堆放场布置在矿部生活区东部约200m处，项目开采期废石量为36t/d（9000t/a），废石密度为2.7t/m3，松散系数均为1.4，则废石体积为3333.3m3/a，项目服务年限为4.38a，在整个服务年限内废石量为14599.9m3。废石堆放场规格为80m*50m，占地面积4000m2，容积1.8万m3，可满足废石堆放需要。

#### 5.2.4.2固体废弃物对环境的影响分析

（1）废石场占地

由项目废石监测报告可知，项目废石浸出液分析指标浓度均未超出《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度，可以确定项目废石为第Ⅰ类一般工业固体废物，应按照第Ⅰ类一般工业固体废物处置方式处理。

项目区域周围5km范围内无集中或分散居住区，废石场符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)及环境保护部公告2013年 36号文中第Ⅰ类一般工业固体废物的有关规定。

（2）固体废物占地对生态环境的影响

废石场永久性占用27000m2的土地，使占用范围内土地永久丧失其原有的使用功能，使得占地范围内的局部地形地貌、地表土层土壤结构、透气性等发生改变，生产力降低，导致占地蓄水保土功能降低。

项目闭场后，对废石场采取压实、绿化等工程措施，会使本区景观有一定程度的改善，可将其对环境造成的影响降低到最低程度。

（3）固体废物堆放对景观的影响

废石场占地改变了原有地表形态，导致矿山地貌和景观发生改变，由于废石场距开采区近，在可视范围之内，对景观影响较为显著。要求在废石堆放过程中严格按照设计要求进行堆存，尽可能减少占地，减少对区域景观影响，减轻水土流失。

项目闭场后，要求对废石场分层、压实、覆土、播撒适宜当地生长的草种进行绿化，使地表植被得到恢复，恢复原有景观，将对生态环境影响降低到最低。

（4）废石扬尘对区域大气环境的影响

固体物料起尘条件主要取决于其粒度、表面含水量和风速的大小。废石在堆场存放的过程中，表面水分逐渐蒸发，遇到刮大风的天气就易产生风蚀扬尘。有关资料表明，废石比重较大，废石堆不易起尘；能使废石堆表面颗粒起尘的最低风速即启动风速为 4.0m/s，只有当环境风速大于此风速时才会产生扬尘。

根据气象站统计资料，该地区全年平均风速为1.7m/s，说明一年中多数时间里的风力不会对废石产生影响。在具备起尘风速时，废石堆尘粒会对其周围局部地区产生影响。根据多个矿区环评类比废石排放场的扬尘影响预测，影响范围约在废石场下风向170m以内，影响范围将随着废石含水率的增加而缩小，可以通过向废石堆洒水，提高废石的含水率来有效控制废石扬尘对环境空气的影响。

（5）废石对水环境的影响

废石露天堆放，受风吹、日晒、雨淋和温度变化等影响，将发生物理化学变化，废石经降水淋洗后，不仅表面的细颗粒会随降水迁移，而且其中的可溶性组分也会进入淋溶液中，可能影响水环境和土壤环境。

项目所在区域气候特征为干旱、少雨、多风，属典型的大陆干旱气候，年平均降水量为38.4mm，年蒸发量为3164.2mm。据此推测，矿石堆存过程中淋溶水量极少，并且废石不属于危险废物，废石淋溶水对环境影响甚微。

废石淋溶水渗透到地下水的可能性极小，固体废弃物淋溶液通过垂直渗透或补给方式污染地下水环境的可能性几乎没有。因此，生产过程中产生的废石按规 划合理堆放，废石淋溶水对区域地下水环境影响甚微。

（6）生活垃圾排放影响分析

矿区生活条件简陋，相应的日常生活垃圾量也很少，生活垃圾按0.5kg/人·d计，职工产生生活垃圾的总量为5.25t/a。矿区生活办公区的生活垃圾进行集中收集，定期统一运至达坂城区柴窝堡乡垃圾收集站。

（7）废机油

项目运营过程会产生废机油，属于危险废物(HW08)，来源于工程机械和大型设备润滑，产生量约为0.5t/a。环评要求在矿区内建废机油暂存池(1m×1m×1m，1m3)，位于机修间内临时存放废机油。按照危险废物贮存管理要求，对废机油临时贮存时间提出要求，最长不得超过1年，须定期委托具有危险废物经营资质的专业队伍自带专业工具清理运走，严禁外排。

本评价要求项目在建设阶段，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18957-2001)中有关规定，危险废物在矿内机修间存放期间，使用完好无损容器盛装；用以存放装置危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。储存容器上必须粘贴该标准中规定的危险废物标签；容器材质与危险废物本身相容( 不相互反应)；厂内设置临时安全存放场所，基础做防渗，防渗层为至少1m粘土层(渗透系数小于等于10-7cm/s)。

综上所述，本项目在生产过程中产生的固体废物主要是废石；废石扬尘与外界气象条件有关，通过定期对废石堆场进行洒水降尘，增加废石含水率，减少废石扬尘对周边环境的影响；固体废弃物产生的淋溶液对水环境的污染贡献很小，影响甚微；因此，只要采取相应措施控制扬尘，固体废弃物堆放对环境的污染影响不大。但从资源利用角度看，应对废石加以综合利用，用于回填，减轻对环境造成的影响。

5.2.5土壤环境影响评价

（1）土壤影响评价工作等级

①项目类别

本项目属于铜矿开采类。依据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别中“采矿业——金属矿、石油、页岩油开采项目为Ⅰ类项目”。因此本项目为Ⅰ类项目。

②评价工作等级判定

根据污染影响型敏感程度分级表（表2.5-12）本项目属于较敏感。

项目占地面积约0.42km2，占地规模为小型，根据污染影响型评价工作等级划分表（见表2.5-13），本项目评价等级为二级。

- （2）土壤评价范围

污染影响型二级评价调查范围为项目占地范围及占地范围外0.2km范围内，预测方法参见导则附录E或进行类比分析，占地范围内应根据土体构型、土壤质地、饱和导水率等分析其可能影响的深度。

（3）识别建设项目土壤环境影响类型与影响途径

根据表2.5-11土壤环境影响类型与影响途径表（附录 B 表 B.1）识别，该项目土壤环境影响类型识别为污染影响型。

（4）土壤环境现状调查与评价

根据当地土壤资料及现状调查，项目区内的土壤类型为淡栗钙土+粗骨土，详见土壤类型图4.2-5。

（5）土壤环境影响分析

①废石堆场对土壤的影响

根据废石浸出数据，矿山废石不属于具有浸出毒性特征的危险废物，属无毒 一般固废。对照《危险废物鉴别标准》（GB5085.3-2007）和《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）第一类污染物最高允许排放标准，围岩废石浸出试验 8 项

水质指标中，所有污染因子均可满足排放标准要求。矿区废石属于Ⅰ类一般工业固废。废石堆存在废石场。

本项目区夏季炎热干燥，常年多风，年平均降水量38.40mm，年均蒸发量3164.2mm，蒸发量远大于降水量，在该地区特殊的气候条件下废石淋溶水产生的量极小，很快通过自然蒸发消失，本矿区废石属于Ⅰ类一般工业固废。

本项目无大气沉降、地面漫流以及盐、酸、碱类等物质进入土壤环境引起的土 壤盐化、酸化、碱化等，项目废石堆场对土壤的酸化、碱化、盐化影响不大。

②废水对土壤的影响分析

1）生产废水产生量及去向

采矿废水在井底经收集，采用水泵输送至地表，地表建有高位水池，经高位水池沉淀处理后水质目标行《城市污水再生利用城市杂用水水质》 （GB/T18920-2002）的降尘洒水水质标准要求，回用于井下生产、井下降尘、运输降尘等，矿井水全部回用无外排，不会对环境造成影响。

2）生活污水影响分析

本矿区新建生活污水处理设施，处理后的生活污水灌溉季节全部回用于项目区绿化、非灌溉季节用于项目区降尘及道路喷洒等用途。矿区内无常年地表径流，生产废水和生活污水的处理回用方式有效解决了废水外排问题。

3）事故状态对水环境的影响

矿区新建事故调节池，污水处理设施 事故情况下排水将暂存于事故调节池中。防治事故状态下矿区废水对水环境造 成影响。 项目废水处理措施较为完善。综上所述，本工程运营过程中废水对土壤酸 化、碱化、盐化影响不大。

（6）土壤环境影响评价自查表

项目土壤环境影响自查表见下表5.2-13。

表5.2-13  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型；两种兼有 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地☑；农用地；未利用地 |  |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （0.42）km2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（ / ）、方位（ / ）、距离（ / ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流；垂直入渗☑；地下水位；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 汞、铅、镉、总铬、铬（六价）、铜、锌、铍、钡、镍、砷、氟化物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 铜 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类☑；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感☑；不敏感 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级；二级☑；三级 |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）；b）；c）；d） |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | / |  |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  |  | 深度 | 点位 布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 柱状样点数 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测因子 | 砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍 |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618；GB36600☑；表D.1；表D.2；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 项目所在区域土壤背景值良好 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E；附录F；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） 影响程度（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）；b）；c） 不达标结论：a）；b） |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  |  | 监测指标 | 监测频次 |  |  |
|  |  | 一个 |  |  | 铜 | 每五年 监测一次 |  |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3生态环境影响分析

（1）矿井开采对当地生态环境的典型影响因素

根据现场调查及类比分析，矿井开采对当地生态环境造成的典型生态影响主要表现在以下方面，详见表5.3-1。

表5.3-1   矿山开采活动对生态的典型影响

| 活动方式 | 影响方式 | 有害 | 有利 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清理场地 | 破坏地表覆盖物和植被层 | √ |  |
|  | 破坏栖息地 | √ |  |
|  | 丧失本地动植物 | √ |  |
|  | 降低物种的多样性 | √ |  |
|  | 破坏自然排水坡度 | √ |  |
| 道路和公路 | 增加边界效应 | √ |  |
|  | 妨碍动物的迁徙 | √ |  |

（2）生态环境影响特征

本项目建设的生态环境影响组分呈块状（工业广场等）、线状（如矿山公路等）分布，在对生态环境（如土壤、植被、野生动物等）产生影响的同时，也对区内原有景观结构产生影响。

本工程的建设，使区域内景观的自然性程度降低，人文影响程度增强，土地利用格局转化为矿区用地。工程建设对区域内生态体系稳定性影响的主要途径是地表扰动，如果生态破坏程度过大或者得不到及时修复，就有可能导致区域生态环境的进一步衰退。

（3）建设项目生态环境影响因素变化预测

①生物群落变化

矿山开发前，区域基本保持着原有天然生态特征，随着矿山开发利用，矿区内部分土地将被开发利用为场地建筑物、运输道路用地。

②改变土地利用功能，加重土壤侵蚀和水土流失

工程的建设和采矿生产改将变区域的岩土体力学性质，使局部突然侵蚀能力加强，暴雨可造成一定程度矿山型水土流失。

③生态景观变化

矿山的开发，使土地使用功能发生转化，在景观上将发生根本性的变化，由原来戈壁砾幕景观变为开采区、运输道路、废石场等。

④污染增加，环境质量下降

矿山在运营过程中排放的污染物给原生态环境会带来一定污染。运营期随着废矿石的排放等污染物，给局部区域环境带来一定的污染影响。

5.3.1对土壤影响分析

（1）工程占地对土壤的影响

工程占地主要发生在建设期，其影响上文已述，不再赘述。运营期的影响主要是随井下产生废石量的增加，废石堆场的面积会逐渐扩大，直至最终达到设计面积4000m2；其次是由于井下开采引起地表错动，其最终影响范围0.082km2，合计33399m2，这部分土地在未恢复治理前将失去一切使用功能。

（2）工程运行对土壤环境的影响分析

矿区具有水土保持功能的地表砾幕、植被被铲除，地面裸露，即使没有被冲刷，表土的温度变幅将增加，对土壤的理化性质即会有不利影响。其中，最明显的变化是有机质分解作用加强，使土壤内有机质含量降低，不利于植物生长。另外，因施工破坏和机械挖运，可能使土壤富集过程受阻，破坏了部分土壤结构，使局部土壤生产能力和稳定性受到一定影响，使原有自然生态系统的所有功能完全损失或削弱，导致蓄水保土功能降低或丧失。

5.3.2对动植物的影响分析

（1）对动物的影响

根据本项目的特点，各种施工机械的噪声及施工人员的活动干扰，都将使原来栖息在项目区附近的各种野生动物受到惊吓而迁移别处安身，且活动范围减小。矿区总面积0.42km2，相对于当地野生动物的栖息地来说，比例很小，因此对于野生动物的栖息地来说不会产生大的影响，不会导致野生动物因丧失这部分栖息地而灭绝。矿区运营过程中应加强拉运矿石的司机及矿区工作人员的环保教育，在矿区设立警示标志，禁止猎杀野生动物。

（2）对植物的影响

①对生物多样性的影响

本矿的开发，使矿区内的用地被工业用地所代替。已有的地表植物被清除，附近植被受到人为活动不同程度的影响。在矿区建设初期，由于植被的减少、退化，野生动物的栖息地遭到破坏，动物将转移到区内其它地方或暂时迁移出本地，区域中的野生动植物的整体数量将有减少的趋势。

②植被面积减少，生态结构改变

由于矿石开发，直接占用了一定面积的土地，使现有植被面积减少。系统中现有土地变为了工业用地，其土地使用功能发生了变化。现有植被资源的减少，土地的超载负荷，将新增加水土流失量，影响现有生态系统的稳定发展。

5.3.3自然景观影响分析

矿山的开发将原来的荒山景观变为开采作业区、废石场、运输道路等，使原地表形态发生直接的破坏，将使施工区域内的自然景观遭受一定程度的破坏；使局部地区由单纯的稀疏植被生态景观向着人工化、工业化的方向发展，使原来的自然景观类型变为容纳工业厂房、道路、供电通讯线路等人为景观，而且会对原来的景观进行分隔，造成空间上的非连续性和一些人为的劣质景观 ，造成与周围自然环境的不相协调。

矿山的开发将原来的景观变为开采作业区，将使施工区域内的自然景观遭受一定程度的破坏，这些都将改变矿区的原有的自然景观。

根据本矿山特点，要求在矿山服务后期，拆除所有建筑物、构筑物等，对地表进行清理，对废石场整理、固化等，对危险地带设置围栏等保护措施。

5.3.4对地质结构影响分析

对地质结构的影响主要表象在废石场、井下工程。

废石场、矿井的建设势必造成对周围的地质地貌、地面植被、地质构造和其它自然环境的影响和破坏。这种影响和破坏的程度与废石场、井下工程所处的地理位置相关；规模越大，对自然景观的影响和破坏越严重。

项目的建设，引起局部区域地应力的不平衡，使地质构造遭受破坏。可能引发地面沉降、滑坡、水土流失、地表及地下水流向改变等地质灾害。

拟建项目矿体顶底板均属坚硬岩石，开采不易塌落，并且项目设计采取了应有的预防措施，诱发地质灾害的影响因素得到抑制，项目区原生地质结构虽然发生改变，但发生地质灾害的可能较小。

5.3.5生态环境影响综合分析

（1）生态系统稳定性及完整性分析

项目占地对土壤环境的影响主要是堆积、挖掘、碾压、践踏等开发活动对土壤结构的影响。整个评价区域，由于人为的活动影响和改造，生态系统结构的稳定性将发生一定的变化，虽然改变了局部地带生态系统的完整性，但就整个区域来说 ，对生态系统的稳定性和完整性产生影响不明显。

废石场占地为永久占地，改变了土地使用功能及地表覆盖层类型和性质。废石的堆积对堆积区的土壤结构产生一定程度的影响。废石堆放改变了表层土壤的性质和土地的使用功能。

（2）生态系统异质性影响分析

生态系统异质性是指一个生态系统区域内对一种或者更高级生物组织的存在起决定作用的资源在空间或时间上的变异程度。由于异质性组分具有不同的生态位，给动物物种和植物物种的栖息、移动以及抵御内外干扰提供了复杂和微妙的相应利用关系。

本项目对局部自然生态环境造成一定的破坏，但对整个评价区域自然体系的稳定性不会造成明显影响，仅使局部区域植被铲除、动物迁徒、水土流失侵蚀度增加，使局部生物量减少，局部自然生态环境遭到一定的破坏。但由于影响面积小，对评价区域内自然生态体系的稳定性和对外界环境干扰的阻抗和恢复功能影响不大，对整个评价范围内区域自然体系恢复稳定性不会产生明显的影响，评价区域内自然体系可以承受的；同时，工程建设和施工使区域生态环境局部动植物物种的移动和抵御内外界干扰受到了一定的影响，但对植被分布的空间影响不大。因此，项目实施与运行对区域自然体系中生态环境自身的异质化程度影响不大，对评价区域自然体系的稳定性不造成影响。

（3）生态环境影响评价结论

综上所述，由于人为活动的影响和改造，使生态系统结构的稳定性发生了一定的变化，虽然改变了局部地带生态系统的完整性，就整个区域来说，对生态系统的稳定性和完整性不产生明显的影响。

5.4爆破对环境的影响分析

本项目在矿石开采过程中有爆破作业，井下爆破对环境的影响相对较小，主要为项目开采过程中产生的影响，分析如下：

矿石爆破过程影响环境的除了粉尘、瞬间噪声和爆破废气外，还包括爆破引起的地震、空气冲击波、个别飞散物等影响。

（1）爆破引起地震影响

爆炸能量引起爆区周围介质质点相继沿其平衡位置发生振动而形成的地震波，地震波向外传播途中造成相关介质质点振动过程的总和，称为爆破地震。爆破地震引起介质特定点沿其平衡位置作直线的或曲线的往复运动过程称为爆破振动。项目地下爆破，炸药用量小，爆破地震效应小。

（2）空气冲击波影响

根据《爆破安全规程》(GB6722-2014)规定，地下爆破时，对人员和其他保护对象的空气冲击波安全允许距离由设计确定。

本矿山爆破方式是多个药包爆破时以毫秒级时间间隔控制药包，按一定顺序先后起爆的爆破技术，较之多药包齐发爆破它具有许多优点：改善破岩质量；控制爆破方向，有利于添加一次爆破量，减少爆破次数；另外，对于环境保护尤为重要的是，它能减弱爆破地震效应。这是因为先爆深孔所产生的地震波消失之前，后爆深孔又产生新的地震波，则先后产生的地震波会互相干扰，减弱地震波强度 。此外，把全部深孔分组先后起爆，每组的炸药量比总药量减少很多，也减弱了地震效应。

项目井下爆破时矿区人员撤离安全地带，飞散物对环境影响不大。爆破过程安全防护措施得当，开采工程的爆破活动造成的爆破地震、冲击波以及以及个别飞散物的影响很小。况且地面建筑物极少，因此，爆破产生的震动，对采场建筑影响较小，对地面影响较小。

项目为地下开采，为井下爆破，对地面影响较小。

5.5道路运输对环境影响分析

本项目开采的矿石(开采矿石6万t/a，240t/d) ，不进行破碎、筛分等工序，全部由矿石运输车直接运至外售地点。

连接矿区与场外运输道路，为简易硬结碎石土路，道路路基宽5.0m，路面宽4.5m。矿石运输道路沿线无环境敏感目标，为了减轻矿石运输过程中产生的扬尘对沿线环境的影响，环评要求对运输车辆进行限速、限载、加盖防尘篷布，夜间禁止运输，同时定期对运输道路进行洒水降尘，在采取以上措施后对区域环境影响不大。

5.6社会环境影响分析

5.6.1项目建设可能产生的社会环境影响

社会环境影响评价包括征地拆迁、移民安置、人文景观、人群健康、文物古迹、基地设施（如交通、水利、通信）等方面的影响评价。

本项目建设不存在拆迁、移民安置、人文景观、文物古迹等方面的影响，主要的社会影响从人群健康、基础设施方面进行分析评价。

（1）对人群健康的影响分析

根据项目污染排放特点，对人群健康产生影响的主要废气污染物，主要为粉尘，项目落实各项环保措施后，矿厂粉尘可达标排放，少量无组织排放的粉尘对厂区工作人员的健康影响及危害程度较小。

（2）对基础设施的影响分析

在今后项目生产运营，物料、产品的运输将使区域内运输量增大，带动区域交通、物流及通信行业的发展，起到积极的正面效应；同时也带来一定的负面影响，如交通量的增加，运输车辆产生的扬尘、噪声等使区域大气环境、声环境质量发生变化。

项目建设，可以为地方带来更多的经济效益，提高就业率，带动周边第三产业发展，在一定程度上促进地方经济发展，提高居民收入。

本项目实施不涉及移民搬迁安置工程，因而不会对周边居民生活习惯造成大的改变。

5.6.2降低社会环境影响的对策措施

（1）做好企业职工的职业卫生防护工作；

（2）采取第三方面环境管理，要求运输车辆加盖篷布、禁止沿途抛撤等措施，同时制定洒水计划，定期对运输道路进行洒水，减缓对道路沿线及周边环境的影响。

5.6.3服务期满后环境影响分析

按照边开采边恢复、终止采矿活动时必须恢复治理的原则，要做到预防为主，针对存在的问题，制定出预防措施，对生产中出现的问题要及时采取相应的措施予以解决，达到防灾、减灾的目的。

（1）资金筹集

闭矿后的资金问题是该期环境影响的关键，其资金因来源于开发利用该区域的生产企业，因此，企业对闭矿后的环境保护承担完全义务，在项目运营阶段，应对闭矿后的环保资金预提，留足环保治理费用，具体额度应委托设计部门作详细预算。预留资金应设立专用账户，由相关部门监督使用。

（2）服务期满后大气环境影响分析

服务期满后项目矿区停止开采，生产期矿石的装卸及运输等产尘工序不再产生粉尘，生产性粉尘影响将消失，各类设备及建构筑物的拆除将产生一定的扬尘影响，但因工期不长，其影响是短期的，对大气环境造成的影响不大。

（3）服务期满后地下水环境影响分析

闭矿后矿井涌水及生产生活污水均不再产生，不会对环境产生不利影响；废石进行回填，并对废石堆场进行复垦，复垦后的本项目的废石堆场对水环境影响很小。

（4）服务期满后声环境影响分析

服务期满后采矿场停止生产活动，各类机械环境噪、车辆产生的噪声将消失，噪声较运营期将大幅降低，并逐渐恢复到环境背景值，因此，噪声对项目区及周围环境影响较小。

（5）服务期满后固体废弃物环境影响分析

①各类设备的分拆会产生一定量的废弃物，这些废弃物主要为各设备的零部件、破损的设备碎块等，如不这些废弃物进行妥善处理，将对项目区环境产生影响，故建议工作人员在工作过程中，注意被遗弃的设备零部件、破损的设备碎块等的收集，委托回收公司进行回收再利用，减少废弃设备零部件等对周边环境的影响；

②建构筑物在拆除的过程中，会产生一定量的砖、石、渣土等建筑垃圾，建议拆除下来的建筑垃圾用于场地平整。

（6）服务期满后生态环境影响分析

采矿区潜在地面塌陷土地恢复：对土地资源的破坏程度较严重，破坏方式为塌陷坑，破坏了原有的完整岩体（不易恢复），该区域无灌溉条件，土壤母质为砂砾质，无剥离土方量，从地形地貌与周边环境分析，不适宜复垦为耕地、林地及草地，土地复垦方向为恢复为与周边地貌景观基本相适宜。

生活区、废石场、工业广场、尾矿库等区域恢复：破坏的方式为压占（易恢复），土地未污染，地形平坦，区内无灌溉条件，土壤母质为砂砾质，有机结合量少，从地形地貌与周边环境分析，不适宜复垦为耕地、林地。确定土地复垦方向：恢复原有的地形地貌景观、恢复原土地利用状态。

土地复垦工作进度安排：根据项目建设及运行工艺、矿区服务年限、开采顺序及进度和土地破坏程度等，按照土地复垦方案，制定出土地复垦工程进度，以保证尽快及时复垦被破坏土地。

5.7环境风险影响分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。

5.7.1评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险评价等级判别确定见表5.7-1。

表5.7-1    评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

建设项目环境风险趋势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表5.7-2确定环境风险趋势。

表5.7-2  建设项目环境风险趋势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害 （P2） | 中度危害 （P3） | 轻度危害 （P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

项目区周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，因此按照表5.7-3，本项目大气环境敏感程度分级为E3。

表5.7-3     大气环境敏感程度分级表

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

本项目工艺废水“闭路循环，不外排”，按照表5.7-4、表5.7-5和表5.7-6，本项目地表水环境敏感程度分级为E3。

表5.7-4  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表5.7-5  地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水源环境功能为II类及以上，或海水水质分类第一类；或以上发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水源环境功能为III类及以上，或海水水质分类第二类；或以上发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表5.7-6   环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体；集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等海滨湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体；水产养殖区；天然渔场；森林工园；地质公园；海拔风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水留下）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目区不属于集中式饮用水源准保护区和补给径流区，按照表5.7-7、表5.7-8和表5.7-9地下水功能敏感性为G3，厂区内包气带最小厚度H为291m，包气带垂向平均渗透系数4.66×10-5cm/s，包气带防污性能为D2，因此地下水环境敏感程度分级为E3。

表5.7-7    地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表5.7-8   地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a 除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 低敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| A“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

表5.7-9   包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带盐土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m， 1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：盐土层单层厚度。 K：渗透系数。 |  |

本项目涉及的主要危险性物质主要为炸药。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，硝酸铵临界量为50t，本项目所用炸药由专业爆破公司定时定量配送并且即时用于爆破作业，矿区不建炸药库，本项目一日使用量约为127.3kg （0.1273t），本项目所涉及危险物质的临界量见表5.7-10。

表5.7-10   本项目危险物质辨识一览表

| 序号 | 危险物质 名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸铵 | 6484-52-2 | 0.1273 | 50 | 0.002546 |
| 项目Q值 |  |  |  |  | 0.0025 |

项目所属行业及生产工艺特点，评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表5.7-11  行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按战场、管线分段进行评价。 |  |  |

本项目为铜矿开采项目，按照表5.7-11行业及生产工艺，本行业及生产工艺属于M4。

危险物质及工艺系统危险性等级判定情况见表5.7-12。

表5.7-12   危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目危险物质数量与临界量比值（Q）为0.0025，行业及生产工艺属于M4，因此本项目危险物质及工艺系统危险性等级判断为P4。

本项目大气环境敏感程度分级为E3，项目属于轻度危害（P4），建设项目环境风险趋势为Ⅰ，因此采选环境风险为简单分析。

5.7.2风险因素识别

事故风险分析的目的就是通过分析运营期可能发生的事故及其影响程度和范围，为工程设计提供反馈意见。

本项目实施后，其生产过程在带来效益的同时也会产生一定的负面影响，尤其是在发生事故或遇到突发自然灾害时，其影响不容忽视。根据本项目采矿生产特点及所处地理环境，其事故风险主要表现为采矿场炸药在运输、储存、使用过程中遇明火易发生爆炸；矿山开采过程中遇暴雨，造成矿床充水；因矿体属于地下开采，采空区面积大，易造成采空区地表塌陷；又因其所在环境植被稀少导致水土流失，地表形态改变给环境带来危害。

（1）开采风险分析

矿山采用上向水平分层干式充填采矿法、浅孔留矿采矿法和留矿全面法开采。各专业在矿井运输、提升、排水、矿井供电、通风防尘、井巷断面尺寸、安全设施等方面都按有关规程和技术规范设计，但在矿井各生产工艺实施过程中仍存在一些不安全因素，生产中应引起高度重视。风险因素如下：

①巷道冒落及顶板危石坠落对人员的伤害。

②爆破产生的震动波、冲击波等危害；早爆、迟爆和盲炮等不安全因素：爆破器材的储存、运输和使用过程中也存在危险因素。

③通风条件不好时，炮烟中毒、粉尘对人员的伤害。

④由于道路条件和天气的影响，运输车辆运输过程中存在的危险因素。

⑤山洪灾害危险因素。

⑥坑内采场工人在生产过程中受到物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、高处坠落等伤害。

⑦矿山开采中必须时刻注意采矿巷道和采空区的威胁。

⑧矿山开采中用电安全、工业场地的防火安全等。

（2）危险品风险分析

本项目所使用的化学危险品包括炸药、导爆管雷管、火雷管、导火线。本项目物料运输、存放、使用过程中从客观条件上存在一定的事故风险。

由于有危险品的存在，可能造成人员身体损伤或者死亡。炸药、导爆管雷管、火雷管在运输、贮存、使用过程中如果发生意外，对人体将造成伤害。

危险品运输过程对沿途生活区等敏感目标存在一定风险。

（3）危险物质

对照《危险化学品名录2012版》，硝铵炸药属于第1类炸药品中的第1项具有整体爆炸危险的物质和物品（危险货物编号为11084），矿石及废石等不属于危险化学品。

硝铵炸药性质见表5.7-13。

表5.7-13   硝铵炸药性质

| 理化 性质 | 外观与形状：白色颗粒状结晶 |
| --- | --- |
|  | 熔点（℃）：169.6 |
|  | 沸点（℃）210 |
|  | 溶解性：易溶于水、乙醇、丙酮、氨水，不溶于乙醚。 |
|  | 主要用途：硝铵炸药是粉状的爆炸性机械混合物，是应用最广泛的工业炸药品种之一。 |
| 危险性概述 | 具有中等威力和一定的敏感性。它具有吸湿性与结块性，受潮后敏感性和威力显著降低，同时产生毒气。起爆药在较弱外部激发能（如机械、热、电、光）的作用下，即可发生燃烧，并能迅速转变成爆轰的敏感炸药。纯硝酸铵在常温下是稳定的，对打击、碰撞或摩擦均不敏感。但在高温、高压和有可被氧化的物质存在下会发生爆炸。 |
| 操作处置与储存 | 操作处置注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂、酸类、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与易（可）燃物、还原剂、酸类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。禁止震动、撞击和摩擦。 |

5.7.3事故风险分析

#### 5.7.3.1采矿事故风险分析

本项目为井下采矿工程，建设及运行过程中存在以下环境风险：

（1）地质灾害风险；

（2）井下安全事故风险。

#### 5.7.3.2风险表征

矿井突水、崩塌安全隐患灾害对人体和环境的损害见表5.7-14。

表5.7-14       风险表征表

| 风险类型 | 对人体与环境损害 |
| --- | --- |
| 地质灾害 | 山体滑坡、塌方危及坡下建（构）筑物的安全。地表裂缝会使影响范围内的建（构）筑物及天然地物受到破坏；行人、机械及车辆等误入错动区会受到损害；暴雨洪水汇入会危及井下安全。 |
| 矿井突水 | 对井下人员和内、外环境造成损害，发生率较大，瞬间会发生淹井，造成人员伤亡，改变地下水环境原有状况、补给径流、排泄途径，局部影响地表水与地下水的水力联系，并增加了排水量。 |

#### 5.7.3.3地质灾害风险

（1）地表塌陷危害

本项目营运期至服务期满时，根据开发利用方案可能发生地表塌陷或沉降，影响范围内除出现裂缝、地表沉降、塌陷坑，当暴雨洪水汇入塌陷区后，会通过裂缝渗入采区，会发生淹井事故，危及井下人员生命安全及造成财产损失。

由于矿体位于中～低山山间地带，地表塌陷主要表现为地形高度的改变、地裂缝、塌陷坑，主要危及地表和井下作业人员生命和生产设备，需采取一定的防范措施，降低危害

（2）地震

在设计中应考虑防震因素，以避免地震造成井下设备、设施损害引发的一系列严重事故。

（3）崩塌危害

巷道顶板冒落突然崩塌，主要危及井下作业人员生命，毁坏井下生产设备，对地表环境影响不大。

（4）滑坡、滑塌或泥石流

滑坡是因边坡开挖后，破坏了岩体内部初始应力的平衡引起岩体大规模位移的现象。按破坏形式，滑坡可分为塌落和倾倒式破坏。滑坡发生时对处于危险区的设备、设施可能造成破坏，对处于危险区人员可能构成伤亡。

引起滑坡的主要原因有：不良地质条件；地压过高；凿岩爆破不当；降水影响；维护加固不当；边坡过高过陡等。

废石在重力的作用下，有可能出现滑坡、塌方事件；废石场选址为相对低洼地带，占地非泄洪通道，且上游修建截排水沟，可有效避免遇洪水对废石场的浸泡和冲刷，降低引发滑坡、泥石流的概率；废石场周边修建挡土墙，可有效避免出现滑坡、塌方事件；本矿不形成废石山，也不堆入沟谷阻挡泄洪通道，但因废石为松散的堆积物，在震动、地表径流冲刷等外力作用下存在发生废石堆体滑塌及泥石流的可能性，造成人民生命财产损失，污染下游土壤。

项目废石场非废石山、非泄洪通道，在采取设计、可研和本环评中提出的防范措施后，可降低废石场发生滑坡和泥石流的可能性。

（5）机械性危害

机械性危害主要指运动的机械部件对人体的挤压、撕裂、切割、碰撞等形式的伤害。在井下作业时，处于运行状态的机械设备，如空压机、提升机、风机、凿岩机等，都可能对人体构成伤害。

机械性伤害是可能导致事故的隐患之一。

（6）洪水

矿区位于中～低山区域，在春季融雪期和多雨季节容易形成洪流，根据对本矿的现场调查，在修建截排水渠、等防洪措施的前提下，不会对本矿工业场地、矿井构成严重威胁。

为确保工业场地、矿井安全，设计在矿区（上游）设置截排洪沟，井口修筑围堰等防洪设施来防治洪水威胁。

#### 5.7.3.4矿井开采的风险事故分析

本矿井下安全事故一般有顶板冒落、矿井突水等。灾害发生后会造成井下人员伤亡，对井下工人的人生安全造成危害。

（1）矿井突水危害

井巷施工时，岩层中的地下水和与井下相通的地表水突然大量涌入井下，就可能发生水灾事故。

当矿井发生突水事故时，排水量急聚增大，约为正常排水量的5～10倍，水质比正常排水差，主要是悬浮物高。突水情况发生后，不仅会造成淹井事故，同时排出的大量涌水会对地面设施造成破坏，并产生污染事故。

（2）崩塌危害

巷道突然崩塌，主要危及进下作业人员危害，对地表环境影响不大。

5.7.4事故风险防范措施及应急预案

#### 5.7.4.1地质灾害防患措施

（1）矿井设立地测机构，对采矿后地表的形态变化进行及时测定及预报。

（2）在开采过程中及时清理危岩，预防山体垮塌。

（3）对已确定的错动范围及时标识。

（4）按设计方案做好工业场内的防洪工作，按地质环境评价要求，做好工业场地山体的防塌方工程。场外道路辟山修路段的两侧要完善维护工程，消除危石。

#### 5.7.4.2井下事故风险防范措施

①井下各采掘工作面设置指示警报器。

②所有下井人员需配备自救器，并考虑了10%的备用量，所有下井人员必须携带自救器。

③采矿、掘进工作面按要求配备相应的风量，为各用风点供风，并按设计要求设置各种通风构筑物，对井下通风设施应定期检查、维修，并能保证当井下发生灾害矿井反风时，各通风设施处于正常使用状态。

④配备粉尘观测仪器，定期在运输巷道内测定含尘量，井下每个月测定两次，井上每个月测定一次。

⑤井上、井下设消防洒水系统，对容易产尘的地点进行洒水降尘。

⑥主要进、回风巷道设置隔水棚。

⑦在相关巷道中设置有风门和调节风门，各主要通风巷道中设有测风站，加强井下各种通风设施的管理，发现问题及时维修，保证主要扇风机反风时，通风设施处于正常工作状态，以便矿井发生事故时能迅速有效地进行反风。

⑧矿井配备集中监测监控系统一套，随时掌握井下各类动态，发现问题及时解决。

⑨掘进工作面必须坚持有疑必探、先探后掘的原则。掘进时应密切注意观察探水孔中涌水量变化情况，并采取可靠的预防措施。

⑩留设隔离保护矿柱。

⑾采空区上部的错动坑及裂隙带周围必须设截洪沟等防洪措施，防止冰雪消融期及暴雨形成的洪水进入井下采空区。

项目区域平均年降水量33.72mm，蒸发量2838mm，蒸发量远大于降水量，矿区内水系不很发育，除夏秋两季下阵雨有间歇性流水和3～4月份少量冰雪融化水形成临时性地表迳流外，其它时间段多为干沟。水文地质类型属裂隙含水层充水为主的矿床，水文地质复杂程度属简单类型。

矿区为较典型的中～低山区地形地貌，地形切割较强烈，坡度一般在15°～25°之间，个别可达30°以上，地形有利于自然排水。

结合项目水文地质资料及地形资料，上游设置截洪沟工程可行。

#### 5.7.4.3井下事故风险应急预案

a.应急拯救方案

预防是防止事故发生的根本措施，但一旦发生事故，处置是否得当，关系到事故蔓延的范围，损失大小，因此，也应有应急措施。

b.应急处置措施

事故处置的核心是及时报警，正确决策，迅速补救。为采取有效行动，应有充分的处理措施。

①除装备有矿井安全监测、监控系统外，应设立事故处理领导指挥体系。

②事先制定有效处理事故的行动方案，方案要经有关部门认同，并能与矿山、救护队、医务室、消防队充分配合，协调行动。

③应有制止事故蔓延，控制和减少影响范围的程序救护的具体行动计划，包括救护措施，保护矿工、国家财产及周围环境安全必须采取的措施和方法。

④矿区安全部门工作人员和富有事故处置经验的人员，要轮流值班，监视事故现场及其处置实施直至事故结果。

⑤训练事故处置人员（包括事故发生时的处置和补救）。

小结：本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，在设计中严格执行有关规范中的安全条款，对影响安全的因素，均采取了措施予以预防，正常情况下能够保证安全生产和达到工作场所有害因素职业接触限值的要求。

通过采取以上措施，项目在建成后能有效的防止突水、崩塌、炸药爆炸等事故的发生，一旦发生事故，依靠矿区内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延，矿区防灾减灾问题基本得以解决。

因此，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，本项目完工后，其生产是安全可靠的。要求厂内主要负责人、主要安全管理人员经安监部门培训，考核合格后持证上岗；各种作业人员必须经过有关部门专业培训持证上岗。其他从业人员均应经过三级安全教育，持证上岗。该项目（工程）建成后，除了进行必要的工程质量、施工等方面的验收外，还必须经公安消防部门审核合格，具有国家安全评价资质的评价机构进行安全验收评价，报请国家主管部门审批后，方可投入正常生产。

5.8环境风险评价结论

（1）修建防洪设施防止暴雨洪水及地质灾害对尾矿库的影响，对尾矿库坝底采取加固、防洪等措施，避免尾矿库坍塌、外溢造成的环境影响。

（2）在选矿厂尾矿泵站附近修建1000m3事故池，在尾矿输送管线沿途加强巡检，及时启用事故池。

（3）认真落实环境风险预防措施和应急预案，将环境风险概率降到最低。

（4）根据《尾矿库环境风险评估技术导则(试行)》（HJ740-2015）的有关要求，在该项目尾矿库运行后对尾矿库进行环境风险评估，编制该项目尾矿库环境风险评估报告。

# 6 环境保护措施及其可行性论证

矿山开采是对生态环境影响较大的行业，由于矿体的形态及分布不同，开采后可形成采空区、地表形态变化等，矿山开采对生态破坏的具体表现为植被破坏、扰动土壤、表土破坏、水土流失等问题。采矿生产活动中噪声、扬尘的产生，对周围动、植物也产生不良影响。

矿山的生态恢复过程是一个渐进过程，也是一个逐年改善的过程，随时间推移，不仅可消除由采矿所造成的影响，还会使当地区域生态环境得到一定改善，除了植被和生物量的增加，一些鸟类、爬行动物、哺乳动物将在这里活动、栖息和繁衍。

6.1生态保护与减缓措施

6.1.1生态环境影响减缓措施

#### 6.1.1.1施工期生态环境影响减缓措施

（1）充分利用区域内自然地形地貌 ，尽可能减少占地面积，减小对植被的破坏面积；减少挖方、填方量，尽量做到工程自身土石方平衡；

（2）各施工场地施工时，在各开挖场地周围应采取临时拦挡措施。挖方及时回填，不能立即回填的，堆放在指定场所，并做好临时防挡措施；

（3）道路建设过程中必须将道路两侧的绿化同时考虑，种植当地易活耐旱、寒植被，并且要做好施工场地的防护措施，减少扬尘对周围环境的影响；

（4）制定严格的施工操作规范，严禁施工车辆随意开辟施工便道；

（5）对因项目建设过程中形成的裸露地表，应及时采取绿化措施，选择适宜当地生长的植被品种。

#### 6.1.1.2运营期生态环境影响减缓措施

运营期生态环境影响减缓措施如下：

（1）被剥离的岩石必须排卸至废石场，禁止随意排弃废石，避免在矿区内增加新的地表扰动和水土流失；

（2）进行绿化形成隔离带，减少扬尘、噪声、水土流失等的影响程度，岩石与矿石的装卸应严格控制在倒装场范围内，严禁占压外围土地。

#### 6.1.1.3矿山服务期满后采取的措施

为减轻矿山开采对区域生态环境的影响，要求按照边开采边恢复、终止采矿活动时必须恢复治理的原则，要做到预防为主，针对存在的问题，制定出预防措施，对生产中出现的问题要及时采取相应的措施予以解决，达到防灾、减灾的目的。

（1）预留矿山恢复资金，闭矿后的资金问题是该期环境影响的关键，其资金因来源于开发利用该区域的生产企业，因此，企业对闭矿后的环境保护承担完全义务。在采矿运营阶段，应对闭矿后的环保资金预提，留足环保治理费用，用以矿山开采期满后的生态工程建设工作，使被挖损的和堆填的土地恢复其本来功能，使矿山开发对区域生态的影响控制在一定的范围内，保持区域生态环境的平衡。具体额度由设计部门核审。预留资金应设立专用账户，由相关部门监督使用；

（2）开采结束即闭矿后的主要影响为采空区和废石场，区域地形地貌发生较大变化，同时也存在采空区地表塌陷、废石场泥石流等隐患，为减缓矿区闭矿后的影响，提出如下措施：

①项目闭场后，要求对废石场进行压实，对危险的边坡进行堆砌加固，表层用保存的表层剥离物覆盖等，加固废石场稳定性，防止滑塌伤人、畜或野生动物；

②在采空区和废石场等可能诱发的坍塌、塌陷、滑坡、泥石流的区域外围设立多文字的警示标志和防护网，禁止靠近；

③在矿区范围入口处设置标识，提示进入矿区的危险性；

（3）建筑物、构筑物拆除

①拆除后期不需要的建筑物、构筑物；

②保留集水池等设施，以便生态管理人员能加以利用；

③将拆除产生的建筑垃圾等用于回填矿井；

④拆除矿山所有生产、辅助设施，全场整理，自然恢复植被。

闭矿后及时进行环境恢复治理和土地复垦工作尽可能恢复矿区环境和土地使用功能，保持矿山环境与周边生态环境相协调。

6.1.2生态恢复措施

#### 6.1.2.1施工期生态恢复

施工队伍撤离现场后及时清理建筑垃圾和一切非原始自然地貌的所有物品。施工结束后，道路路基两侧应及时采用片石、块石等工程措施，确保边坡的稳定，同时起到防风固沙的作用。

开挖路基及取弃土工程，应根据道路施工进度有计划进行表土剥离保存，必要时应设置截排水沟、挡土墙等相应保护措施。矿区专用道路使用期间，取弃土场应及时回填、整平、压实，并利用堆存的表土进行恢复。道路建设施工结束后，临时占地应及时恢复，与原有地貌和景观协调。

采场、矿区专用道路等各类场地建设前，应视土壤类型对表土进行剥离，厚度不少于20cm。剥离的表层土壤不能及时铺覆到已整治场地的，应选择事宜的场地进行堆存，并采取围挡等措施防止水土流失。

#### 6.1.2.2运营期生态恢复

（1）坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。必须做到生产期间尽可能不断地恢复被破坏的土地，消除各种污染源的危害，在采矿结束后（即矿山服务期满后）对被遗弃的土地进行全面的恢复工作，恢复工作应在服务期满后两年内完成；

（2）根据采矿地质条件、发展远景及当地具体情况，制定矿山土地复垦计划。该计划要纳入本项目矿山中的开采、排弃计划，其内容包括利用土地的方式、采矿复垦方法等，且与生产建设统一规划；

（3）项目废石堆场应采取相应的环保措施防止二次污染，控制废石堆场对周围环境的污染；

（4）建设单位必须留有足够的资金用以矿山开采期满后的生态恢复工程的建设工作，使矿山开发对区域生态的影响控制在一定的范围内，保持区域生态环境的平衡；

（5）制定出生态补偿方案、实施计划和进度等，并给予资金上的保证。其次是建立相应的监督管理制度，负责生态恢复计划的落实，对生态恢复的效果及时进行检查和总结；

（6）《土地复垦规定》第十六条指出：基本建设过程中破坏的土地，土地复垦费用和土地损失补偿费从基本建设投资中列支；生产过程中破坏的土地，土地复垦费用从企业更新改造资金和生产发展基金中列支；

（7）矿山在开采过程中尽量做到边开采边恢复，在开采作业面有恢复条件时应及时选种适宜当地生长的草种进行复绿；

（8）按照边开采边恢复、终止采矿活动时完成恢复治理的原则，要做到预防为主，针对存在的问题，制定出预防措施，对生产中出现的问题要及时采取相应的措施予以解决，达到防灾、减灾的目的；

（9）建设用地的生态恢复

建设用地的生态恢复只有在服务期满后实施，要求矿井在服务期满后及时拆除地表一切无用的建（构）筑物，清除固废，平整场地，恢复地貌，恢复原有景观及土地使用功能。按有关技术要求封闭矿井平硐口，即严格执行《矿山安全规程》中规定的矿山报废的操作规程：报废的平硐应填实，或在平硐口浇注 1 个大于井筒断面的坚实的钢筋混凝土盖板，并应设置栅栏和标志；封填报废的平硐时，必须做好隐蔽工程记录，并填图归档。

工业广场占在开拓运输道路和必要的工作带以外的区域进行覆土植草，覆土厚度为0.4m，种植方式采取人工撒播草籽，草籽选用适于当地生长的草种。

废石场在底部设置浆砌块石重力式挡渣墙，在墙前铺设铅丝笼护底。在废石场上游及两侧修建排水渠，渠道采用浆砌块石衬砌矩形断面。最后在废石堆覆土种草，种植方式同工业广场一样。

#### 6.1.2.3闭矿期生态恢复

（1）闭矿后必须按照矿山安全、水土保持、地质恢复、环境保护工作的有关规定拆除无用的地面建筑物，将破坏的地表推平，对受破坏的地表恢复原貌等工作。

（2）闭矿期废石场的废石堆积高度应低于4.5m时，每一台阶宽度应在2m以上，台阶边坡坡度小于35º，形成有利于原地貌恢复的地表条件。按要求对废石场进行分层、压实，覆土、播撒草籽绿化，对危险的边坡进行堆砌加固，防止滑塌伤人、畜或野生动物。

（3）在可能诱发的崩塌、塌陷、滑坡、泥石流的区域外围设立多文字的警示标志和防护网，禁止靠近。在矿区范围入口处设置标识，提示进入矿区的危险性。

（4）闭坑后及时进行环境恢复治理和土地复垦，应尽可能恢复矿区原有环境和土地使用功能，保持矿山环境与周边生态环境相协调。

采取以上措施后，矿区生态环境将逐步得到改善和恢复。

6.1.4土地复垦

#### 6.1.4.1土地复垦分区

本矿山共分为三个土地复垦区，分别为潜在地面塌陷土地复垦区（Ⅰ）、规划工业广场土地复垦区（Ⅱ）、规划废石堆场土地复垦区（Ⅲ）。

潜在地面塌陷区、规划工业广场待复垦土地总面积29000m2。矿山道路留作为区域交通便道，不进行土地复垦，面积约55900m2。土地复垦率78%。

#### 6.1.4.2土地复垦可行性评价

根据实地调查，地面塌陷区、规划工业广场、废石堆放场土地现状及利用类型均未利用地，预测地面塌陷土地复垦区的土地复垦限制因素主要是地形坡度、覆土厚度、排灌条件、土壤母质及土壤有机质，结合地形地貌及周边环境状况，土地复垦的适宜性评价为适宜复垦为草地。结合地形地貌及周边环境状况，确定复垦为适宜当地的植物。

#### 6.1.4.3土地复垦方向

参照土地复垦的适宜性评价结果，根据采矿工程建设对场地的损毁方式及损毁程度，并结合周边水文气象条件、土壤条件、水文工程地质条件、地形地质、社会经济等条件，确定各区域的土地复垦方向。

根据当地的自然条件，确定本矿山开采损毁土地复垦方向为裸地，自然复绿。各单元评价结果见表6.1-1。

表6.1-1   矿山复垦对象各评价单元的评价因子表

| 复垦单元分区 | 损毁土地方式 | 损毁土地面积（m2） | 适应性评价 | 复垦方向 | 复垦时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面塌陷区 | 塌陷 | / | 适宜植物 | 适宜植物 | 2029.3-2029-9 |
| 工业场地 | 压占 | 55900 | 适宜植物 | 适宜植物 |  |
| 废石堆场 | 压占 | 0.8 | 适宜植物 | 适宜植物 |  |

#### 6.1.4.4土地复垦技术标准

（1）潜在地面塌陷土地复垦区（Ⅰ）

矿山正常生产后对矿体进行地下开采，矿体随着采矿活动的进行，开采过程中大量放矿后，岩、矿应力平衡将发生变化，受爆破、机械振动等因素影响，易引起间柱之间顶部及周边岩体失稳，导致地表岩体移动，在地表岩体移动影响范

围易发生地面塌陷，损毁土地类型为草地。

矿山开采期间预测出现地面塌陷地质灾害，矿体开采后地面塌陷表现为地表变形和沉降，在局部地区出现塌陷坑，预测塌陷区面积8.2公顷。

复垦标准

a、首先应保证塌陷区安全，杜绝地质灾害的发生。防护工程要求满足《滑坡防治工程设计与施工及时规范》（dz/t0240-2004）；

b、应对预测采空塌陷区进行封闭隔离和设置警示牌，预防危害的发生；

c、表面覆土，播种草籽，复垦后应与当地地形、地貌及周边环境相协调；

d、有控制污染和水土流失的措施。

（2）工业广场（Ⅱ）

工业广场压占损毁土地损毁面积29000m2。

①复垦技术标准

a、工业广场首先应保证安全，杜绝地质灾害的发生。防护工程要求满足《滑坡防治工程设计与施工及时规范》（dz/t0240-2004）；

b、有控制污染措施，保证安全，复垦后无废弃物和污染物；

c、拆除建筑物，并对场地进行平整，整治后恢复至原地形坡度，禁止形成局部凸起或凹陷；

d、表面覆土，播种草籽复垦后应恢复至原地形地貌及土地利用功能。

②复垦工程技术措施

矿山开采期间工业广场矿石严格按设计堆放，矿山闭坑后拆除工业场地地面矿建设施，对场地进行平整，坡度基本达到原有地形坡度。平整场地后利用其对应的内堆放的剥离土对场地进行覆土播种草籽，恢复原地形地貌及土地利用功能。

（3）废石堆场（Ⅲ）

废石堆场压占损毁土地损毁面积26222m2。

①复垦技术标准

a、有控制污染措施，保证安全，复垦后无废石和污染物；

b、表面覆土，进行土地平整，平整后地形坡度与原地形坡度保持一致，禁止形成局部凸起或凹陷；

c、表面覆土，播种草籽，复垦后应恢复至原地形地貌及土地利用功能。

②复垦工程技术措施

矿山闭坑后废石场表面覆土，播种草籽，恢复原地形地貌及土地利用功能。

#### 6.1.4.5生态恢复措施的适宜性分析

矿区生态恢复主要是土地复垦，因此生态恢复措施的适宜性以土地复垦方案的适宜性进行分析。按矿井对土地占用和破坏的工程内容、占用及破坏特征、占用及破坏土地类型共可分为三个土地复垦区，分别为潜在地面塌陷土地复垦区（Ⅰ）、规划工业广场土地复垦区（Ⅱ）、废石堆场土地复垦区（Ⅲ）。

矿区由于当地降水量少且不均衡，矿区地下水类型主要为基岩裂隙水，埋深较深，含水层富水性弱，地下水资源不能被植被生长所利用。因此，本矿区对破坏了的土地资源复垦为原地貌，此复垦方向是基本可行的，比较适宜。

潜在地面塌陷土地用表面覆土、播种草籽，恢复其土地原貌。为了安全起见，应在其周围设围栏、标识、截排洪工程等设施，比较适宜。

地面各建（构）筑物，包括工业场地的各种建（构）筑物、废石堆场等，此区域土地复垦只能在闭矿后实施，其方向是无用的全部拆除，清除固废、表面覆土、播种草籽，恢复其土地原貌。比较适宜。

#### 6.1.4.6实施与监督的保证措施

（1）组织领导措施

按目前国家规定，土地复垦工作由克州的国土管理部门负责，同级环保、水政、草原、林业等管理部门参与监督与协调，形成一个齐抓共管的社会氛围。环保部门的主要责任是：通过环评、环保工程验收、日常的环境监测与管理，监督建设单位按国家有关规定及环评中经批准的方向、方法、要求完成其以土地复垦为中心的生态保护工作。该矿区的土地复垦工作应由矿长负责具体监督及主持工作。

（2）管理措施

①抓好资金落实；

②按经国土部门批准的土地复垦方案由建设单位负责，逐地、逐块落实，对土地复垦实行计划管理；

③坚持全面规划、分期实施、治理一片、见效一片；

④加强复垦后的土地利用，保护工作。

（3）经费措施

土地复垦的措施费用按国家规定标准，从开采矿的成本中扣出，存入银行，专门用于土地复垦；

（4）时限要求

对于矿井的原有生态保护工作，主要是土地复垦工作要求矿井建设期完成，在工程竣工验收时予以检查。

对于矿井建设期造成的土地挖损、占用等的土地复垦工作，必须在建成投产前与主体工程同步完成的项目，如临时占地必须在建设期完成。永久性占地的复垦可按不同情况要求在运营期及闭矿后完成，具体为：

①要求矿井形成的塌陷区运营期逐步恢复，闭矿后最终完成土地复垦工作；

②地面各建（构）筑物占地的生态恢复及土地复垦工作要求闭矿后完成；

③矿区道路占地土地的复垦方向为恢复地貌及原使用功能，闭矿后完成。

6.2环境污染防治及减缓措施

6.2.1施工期污染防治措施

#### 6.2.1.1大气污染防治措施

（1）作好施工组织规划工作，加强工地管理，严禁将建设施工材料乱堆乱放，尽量减少施工材料的临时堆放地，以减少施工扬尘；

（2）加强运输调度管理，禁止车辆在非工作道路上到乱跑和到处碾压，尽可能保护原始地貌地面状态。对进入场区的交通要道路面经常清扫、修整，以保证道路畅通，减小扬尘污染；

（3）科学合理地进行施工组织设计，尽量少挖方，少填方，最大限度地保持原有地貌。施工结束后恢复施工迹地，对施工迹地和弃方进行合理平整、利用、清运，减少水土流失；

（4）加强物料转运与使用过程中的管理，运输散装粉末状材料和清运建筑垃圾时使用专用车辆，进出施工场地的车辆应限速，机动车辆排放的尾气应满足标准要求；

（5）在施工工作面，应制定洒水降尘制度，配套洒水设备；设置专人负责保洁工作，定期洒水，在大风日要加大洒水量和洒水次数；

（6）工程在建设施工时，施工场界设置围挡，辅以现场洒水防尘，能有效地减小施工扬尘的影响范围。扬尘影响主要在下风向距离200m范围内，超标范围在下风向 100m 范围。

采取上述措施后，施工扬尘对当地空气环境影响是可接受的，随施工结束而消失。

#### 6.2.1.2水污染防治措施

（1）加强管理，注意施工废水不可任意直接排放；

（2）施工现场产生的建材洗涤废水主要来源于石料等建材的冲洗，主要污染物为 SS。在施工现场设置一座临时废水沉淀池，收集施工中排放的洗涤废水，经沉淀后仍可作为冲洗水和洗涤水的复用水，循环使用不外排，这样既可节约水资源，又可减轻对地表水环境的污染；

（3）在施工时，生活污水集中收集，经污水处理设施处理达标后，用于周边绿化及道路洒水降尘；

（4）在施工期开拓修建巷道时产生的矿井涌水，经沉淀处理后部分用于施工生产、洒水降尘等，剩余涌水由洒水车运至项目周边及附近用于绿化。

#### 6.2.1.3噪声污染防治措施

施工中应注意合理安排施工场地，科学的布局施工现场，合理安排施工作业时间；

对施工机械设备噪声，施工方要采取有效的降噪措施，严格执行《建筑施工场地噪声排放标准》（GB12523-2011），控制施工噪声。同时，施工场地使用的机械应尽量满足表5.1-5所列的噪声达标控制距离。

#### 6.2.1.4固体废物防治措施

（1）根据施工产生的工程垃圾和渣土的量，分类管理，可利用的渣土尽量在场内周转，就地利用，以防污染周围水体水质和影响周围环境卫生，具体为：井巷施工产生的废石可以作为井口工业场地平整及场内道路、外部道路路基的填料。地面场地平整、基础开挖产生的挖方可用于填方，不设取土场。多余弃方可集中排入设计划定的废石场内集中堆存，严禁乱排；

（2）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定时间内，按指定路段行驶；

（3）生活垃圾与建筑垃圾分开，在项目区设置生活垃圾箱进行集中收集，以免污染环境。将生活垃圾收集后，定期清运至距项目区25km的哈拉峻乡垃圾收集站。

（4）在项目竣工以后，施工单位应立即拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净。

经以上各项措施处理后，本项目施工产生的固体废物可得到妥善的处置，对周围环境影响是可以接受的。

6.2.2运营期污染防治措施

#### 6.2.2.1大气污染防治措施

本项目大气污染源及污染物主要有：采场排风井废气、矿山运输道路产生的汽车扬尘等。

（1）采场排风井废气

本工程井下凿岩、钻孔、爆破、装运作业产生的粉尘等由回风井以废气的形式排出地表。为使井下作业环境满足卫生标准，项目采用湿式凿岩，爆破后矿岩的装载、运输、卸矿等生产过程和地点均采用洒水降尘。矿尘被水润湿后，尘粒间互相粘附凝聚成较大颗粒，增大尘粒与物体表面间的粘附力，从而在矿岩装运过程或受到振动和高速风流作用时，粉尘不易扬起。

用水除尘在我国矿山已经获得了广泛应用，具有设备简单、使用方便、费用小、效果好等优点，是综合防尘的重要措施。

本项目采取的措施可使采场空气含尘浓度控制在1.0mg/m3以下，确保作业点有良好的空气环境，保证矿工的健康与安全。上述措施在各矿山广泛采用，效果显著，措施切实可行。

井下抽出的废气经风井排放到大气，由前面工程分析的内容可知，矿井废气中的主要污染物浓度符合《铜镍钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中的限值要求，可以直接排放，且对环境影响不大。

（2）道路扬尘

据有关资料统计，影响矿山运输路面起尘量与风速、路面岩土、汽车行驶速度等多方面，其中路面含湿量大小主要决定着道路扬尘量。

有试验表明，在一般气象条件下，道路每天实施洒水抑尘作业4～5次，可使扬尘量减少70%左右，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内。

项目对运输道路扬尘的防治选用了洒水抑尘，设计配备1台洒水车对运输道路进行洒水，以抑制路面扬尘产生，视天气状况适当调整洒水频率和洒水量，使路面保持湿润。

洒水抑尘简单易行、效果显著，但在设计和生产运行管理上必须对以下问题予以落实：

①建立合理的洒水抑尘管理制度。项目实施后设专人负责组织这项工作，要随着气象条件的变化调整洒水频率，即在干燥炎热的天气适当增加洒水次数。

②加强路面清扫，使路面保持清洁。

③限制车速，车速在20km/h以下，可有效抑制粉尘的产生。

#### 6.2.2.2水环境污染防治措施

项目涌水主要来自裂隙渗水和湿式凿岩废水，用水量为50m3/d，其主要污染成分为SS，浓度约为340-500mg/L，且不含任何有毒物质，经沉淀澄清即可满足矿井生产用水综合利用及矿区周边绿化用水。

项目设计在矿体井口附近设计建设容积为200m3防渗高位水池。矿井涌水由水泵送至高位水池，经高位水池沉淀处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后，全部回用于矿井生产用水、洒水降尘综合利用，剩余的涌水由洒水车运至矿区周边绿化。

（1）矿井涌水

①项目正常涌水量为50m3/d，经沉淀处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后，全部用于井下生产、爆破降尘等及矿区周边绿化等，进行综合利用不外排；

②矿井涌水回用可行性分析：项目矿井涌水主要污染物为悬浮物和岩屑等，浓度为300～500mg/L，且不含其它有毒物质。根据相关资料，矿井涌水经沉淀12小时后，悬浮物去除率可达50%，即可满足涌水水质的悬浮物含量≤300mg/L（《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准的要求），因此本项目设计矿井涌水由水泵送至高位水池沉淀10-12小时后，可达到（《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准限值要求。

项目所在区域为干旱少雨，矿井涌水水质简单其主要污染物因子为SS，经沉淀处理后即可满足矿井的生产用水、及矿区周边绿化用水的水质要求。

项目矿井涌水经沉淀处理后回用于采矿生产、道路降尘等，既可实现节约水资源的开采量，提高水资源的综合利用率，又能降低运行费用，经济合理可行。

③防排水安全措施：

a、根据矿山各矿体的实际情况，设计各矿体中段平巷设3‰坡度，并在巷道一侧设排水沟，坑内涌水及凿岩废水经1630m平硐内所设排水排至地表集中水仓。

b、对地面可能通向井下的裂缝、洞穴等均应及时地用泥浆、粘土或水泥砂浆等堵塞，对报废的井巷也必须妥善封闭；

c、泵房和配电室的位置应高于水仓标高0.45m 以上。

④非生产期矿井涌水

非开采停产期间，委托采矿厂留守人员，定时用洒水车将矿井涌水运至项目区周边用于绿化。

a、矿区年降雨量38.4mm，年蒸发量为3164.2mm，降雨量小，蒸发强烈，属于干旱缺雨区，矿井涌水用于项目区周边绿化，可改善项目区周边生态缺水现象，促使项目区生态环境良性发展；

b、项目区内到选矿厂为15km，周边绿化可完全消纳项目区开采及非开采期间的矿井涌水量。

（2）生活污水

项目区设生活办公区，项目的生活污水经污水处理设施处理达标后，用于周边绿化及道路洒水降尘。

项目矿井涌水经沉淀处理后综合利用，不外排；生活污水经污水处理设施处理达标后，用于厂区周边绿化及道路洒水降尘，因此项目的矿井涌水、生活废水不会对矿区及周边水环境产生影响。

（3）防洪措施

在废石场四周设置截排水沟，可对雨洪水进行导流，避免造成对废石场的冲刷，对防治雨洪水的冲刷防治是较为适宜的。工业场地上游及两侧设排洪沟，保证工业场地安全。

（4）地表水污染防控措施

本项目主要生产废水为矿井涌水，用水量50m3/d。项目矿井涌水经沉淀处理后，进行综合利用不外排，因此不会对项目区水环境产生影响。

#### 6.2.2.3声环境污染防治措施

本工程设备主要噪声源为空压机、凿岩机、装载机、运输车辆等运行时产生的噪声，井采生产设备设置在矿井内部 ，产生的噪声经地层隔声后，不会影响到地表的声环境。

（1）设备噪声

在满足生产工艺要求的前提条件下，从设备选型上尽量选用质量好、技术先进低噪声设备。

采用消声、隔声、减振等措施。如风机、空压机等应安装隔音罩、消音器等，使降噪效果 达到10～20dB(A)。设置隔声操作间，降噪效果约5～20dB(A)。

对凿岩机等气流噪声采用加装消声器等措施，禁止私下拆下消声器。

对设备及时保养和维修，使设备处于良好的技术状态。

在噪声传播途径上采取措施加以控制，在对强噪声源采用封闭式控制室。

对无法采取措施的作业场所又必须接触高噪声的人员必须佩戴隔声耳罩、耳塞、头盔等，并尽量减少接触强噪声的时间，加强个人防护。

（2）爆破噪声

爆破噪声的声级较高，瞬时源强高达115dB(A) 左右，井下开采爆破时，由于有岩层阻隔，传到地表后的声级也降低到55dB(A)左右，再经距离衰减、空气吸收等的衰减作用后，对矿区边界的声环境影响较小。通过合理安排放炮时间，采取定时集中爆破，对周边环境影响较小。

（3）交通噪声

为减轻交通噪声对企业员工的影响，应将运输安排在白天进行，禁止夜间运输，运输时应慢行、禁止鸣笛，以减少交通噪声影响。

本项目所采取的噪声污染防治措施为目前通用的、易操作、效果较好的措施，经济合理可行。矿区边界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2类标准的限值要求。

#### 6.2.2.4固体废物污染防治措施

（1）废石防治措施

①废石

项目开采期废石量为36t/d（9000t/a），废石密度为2.7t/m3，松散系数均为1.4，则废石体积为3333.3m3/a，项目服务年限为4.38a，在整个服务年限内废石量为14599.9m3。本项目建一座废石堆放场，废石堆放场布置在矿部生活区东部约200m处，项目开采期废石量为36t/d（9000t/a），废石密度为2.7t/m3，松散系数均为1.4，则废石体积为3333.3m3/a，项目服务年限为4.38a，在整个服务年限内废石量为14599.9m3。废石堆放场规格为80m*50m，占地面积4000m2，容积1.8万m3，可满足废石堆放需要。

综上，项目废石的综合利用率＞20％。

②废石堆场污染防治措施

a、废石场周围设置完整的排水系统，上游及两侧完善截排洪工程，堆放时要控制高度；

b、在废石场四周修筑拦石坝。拦石坝采用浆砌块石砌筑；

c、采用自上而下逐层放缓台阶形边坡。各平台还应有2%～3%的逆坡，使场内雨水流向坡脚处（平台眉线与山坡交汇线）的排水沟，然后汇入场外沟渠一并外排。在场地地势较陡的地段要局部挖出台阶，以利于废石的稳定安息。

（2）针对生活垃圾，本环评要求生活垃圾应进行集中堆放，统一处置，要做到减量化，生活垃圾经收集后定期清运至达坂城区柴窝堡乡垃圾收集站。生活垃圾不得任意丢弃，影响矿区的环境。

（3）项目运营过程会产生废机油，属于危险废物(HW08)，来源于工程机械和大型设备润滑，产生量约为0.5t/a。

本评价要求项目在建设阶段，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18957-2001)及修改单中有关规定，危险废物在矿区机修间内存放期间，使用完好无损容器盛装；用以存放装置危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。储存容器上必须粘贴该标准中规定的危险废物标签；容器材质与危险废物本身相容(不相互反应)；厂内设置临时安全存放场所，基础做防渗，防渗层为至少1m粘土层（渗透系数小于等于10 -7cm/s）。

危险废物贮存容器应满足：

①使用符合标准的容器盛装危险废物；应定期对暂时贮存危险废物包装及设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换；

②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

③装载危险废物的容器必须完好无损；

④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容，不相互反应。危险废物堆放场所选址、平面布置、设计原则及危险废物的堆放要求等，必须满足 (GB18597-2001) 的要求。危险废物贮存仓库必须按(GB15562.2)的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其它防护栅栏，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。对于危险废物的运输和转移，应根 据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》以及《危险废物转移联单管理办法》(国家环境保护总局令第5号)等：

①企业应按国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续，并在贮运过程中严格执行危险化学品贮存、运输和监管的有关规定。产废单位在转移危险废物前，应当向克州环保局及自治区环保厅报送危险废物转移计划；经批准后，领取并填写危险废物转移联单。产废单位应当在危险废物转移前3日内报告移出地环保部门，并同时将预期到达时间报告接受地环保部门；

②从事收集、利用处置危险废物 经营活动的单位应当具备与其经营活动相应的资格，禁止产废单位将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位；

③所有危险废物均应按类在专用密闭容器中储存，并按规定贴标签。不得混装，废物收集和封装容器应得到接收企业及当环保部门的认可。收集的危废应详细列出数量和成分，并填写有关材料；

④应指定专人负责危废的收集、 运管理工作，运输车辆的司机和押运人员应经专业培训。

落实上述固废处置措施后，固废对环境影响很小，固废处置措施可行。

#### 6.2.2.5地质灾害事故的预防与治理

根据矿山地质灾害产生机制、发展演化规律、危险性、危害方式、危害对象和危害程度以及矿山开采活动特点，针对矿区可能出现的崩塌、滑坡、泥石流和地面塌陷灾害，提出如下防治方案。

（1）崩塌治理方案

在对崩塌威胁区边较陡处进行削坡减重、清理危岩，在采场境界外设置截水沟，消除其崩塌隐患。崩塌威胁区周围设置永久性铁丝围栏和警示牌，严禁人员、车辆靠近采场边缘地段，禁止人员进入采场内活动。

（2）泥石流治理方案

由于矿区山坡地形较为开阔易于排泄，岩层倾向与山坡倾向相反，岩层中软弱结构面不发育，由此矿区内滑坡、泥石流不发育。为了降低滑坡泥石流发生的可能，应定期对沟谷中的松散堆积物进行分层压实，同时在废石堆下方修建拦石坝，并且在雨季加强对冲沟的监测，避免泥石流的发生危及项目区及工作人员。

（3）废石场滑坡防治方案。

矿山开采期间采取措施增强废石场坡脚稳定性，设计在其下方修建拦渣坝；在其上方修建截水沟。拦渣坝、截水沟的具体设置方案，建议矿方请专业队伍进行勘查、设计、施工，以确保拦石坝、截水沟设计的科学合理、施工质量安全可靠。并且严格控制其堆放坡度在30°之内。闭矿期废石场的废石进行分层（形成台阶状）、压实、平整、覆土、绿化，恢复植被，使其与周围地貌相协调。

（4）地面塌陷防治方案

项目矿山为地下井工开采，在开采过程中将形成采空区。针对可能出现的地面塌陷灾害，在预测地面塌陷危险区外围设立铁丝围栏和警示牌，严禁人员、车辆靠近地面塌陷危险区，严禁在其上修建工程设施，严禁在其上堆放废渣石、机械、材料等物资。除采取上述措施外，对地面塌陷危险区暂不采取其他治理措施。

采矿过程中建立地面塌陷变形监测网，定期对采空区进行监测。

闭矿后用水泥或废石封闭所有井巷及平硐口，并且对铁丝围栏及警示标志进行加固处理。

（5）制定地质灾害监测方案

①地面塌陷隐患区监测

a、每个月1次对地下开拓采矿巷道及采矿工程的进展情况进行监测。监测的项目包括采空区范围、开采深度、采空区顶底板状况等；

b、每个月1次对地面塌陷隐患区进行巡视监测。检查地表的变形情况，若发生地面塌陷，还需对塌陷的变化发展情况进行监测；

c、每个月1次采取人工巡视检查的方式，对围栏、警示牌的完好情况进行监测，发现问题及时上报，作好设施的维护工作。

②塌隐患点监测

雨季时或地震、爆破后加强监测崩塌隐患点危岩体的移动情况，及时预警避绕、清除坡面危石。

6.2.3闭矿期污染防治措施

为减轻矿山开采对区域生态环境的影响，要求按照边开采边恢复、终止采矿活动时必须恢复治理的原则，要做到预防为主，针对存在的问题，制定出预防措施，对生产中出现的问题要及时采取相应的措施予以解决，达到防灾、减灾的目的。

（1）预留矿山恢复资金，闭矿后的资金问题是该期环境影响的关键，其资金因来源于开发利用该区域的生产企业，因此，企业对闭矿后的环境保护承担完全义务，在采矿运营阶段，应对闭矿后的环保资金预提，留足环保治理费用，用以矿山开采期满后的生态工程建设工作，使被挖损的和堆填的土地恢复其本来功能，使矿山开发对区域生态的影响控制在一定的范围内，保持区域生态环境的平衡。具体额度由设计部门核审。预留资金应设立专用账户，由相关部门监督使用。

（2）开采结束即闭矿后的主要影响为采空区和废石场，区域地形地貌发生较大变化，同时也存在采空区地表塌陷崩塌流等隐患，为减缓矿区闭矿后的影响，提出如下措施：

①项目闭场后，要求对废石场进行压实，对危险的边坡进行堆砌加固，防止滑塌伤人、畜或野生动物，表层用保存的表层剥离物覆盖播种草籽进行复绿；

②在采空区和废石场等可能诱发的坍塌、塌陷、滑坡、泥石流的区域外围设立多文字的警示标志和防护网，禁止靠近；

③在矿区范围入口处设置标识，提示进入矿区的危险性；

④闭矿期合理控制好废石堆场的堆高，超高的应采取削坡处理，同时实行分台阶堆存，每一台阶宽度应在2m以上，台阶边坡坡度小于35º。

（3）建筑物、构筑物拆除

①拆除后期不需要的建筑物、构筑物；

②保留集水池等设施，以便生态管理人员能加以利用；

③拆除矿山所有生产、生活设施，全场整理，自然恢复植被；

闭矿后及时进行环境恢复治理和土地复垦工作尽可能恢复矿区环境和土地使用功能，保持矿山环境与周边生态环境相协调。

# 7 环境经济损益分析

7.1目的和意义

环境影响经济损益分析主要是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益，建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断改善。由于属于黑色金属采选行业，本项目是一个污染型及生态影响型兼有的工程，它的建设在一定程度上给周围环境质量带来一些负面影响，特别是对生态环境所造成的影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与改善。

7.2经济效益

该项目设计采矿规模6万t/a。设计地下开采。

项目建设期1年，理论生产期为8.97年（前期处理氧化矿2.74年，后期处理原生矿6.23年），在项目计算期内，盈利能力指标详见表7.1-1。

表7.1-1                  项目盈利能力指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指 标 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投资净利润率 | % | 15.68 |  | 平均 |
| 2 | 总投资收益率 | % | 20.90 |  | 平均 |
| 3 | 资本金净利润率 | % | 15.68 |  | 平均 |
| 4 | 融资前（全部投资） |  | 所得税前 | 所得税后 |  |
| 4.1 | 财务内部收益率 | % | 21.96 | 13.99 | ≥10% |
| 4.2 | 财务净现值（Ic=10%） | 万元 | 6528.72 | 1767.49 | ＞0 |
| 4.3 | 投资回收期 | 年 | 5.50 | 6.25 | 含建设期1年 |

本项目的各项经济指标均佳，投资收益率20.9%，税后投资回收期仅为5.5 年，可以满足矿井开采基准投资回收期的要求，表明该项目有良好的盈利能力；财务净现值为1767.49万元。可见该项目经济效益良好，生产经营期具备较强的抗风险能力，企业财务评价可行。

7.3环境效益分析

7.3.1环境效益分析

尽管本项目采取了比较完善的环境保护措施，但投入运行后仍然存在“三废”和噪声排放，因此，对周围环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境质量会带来一定程度的负面影响。但在采用设计和环评提出的完善的污染治理方案、生态恢复措施和资源综合利用方案后，项目开发建设对生态环境、声环境和局部环境空气的影响较小，实现了环境效益、社会效益和经济效益的统一。

7.3.2环保投资估算

根据本项目提出的环境保护措施、环境污染防治对策措施、环境管理计划、施工期环境监理计划及环境监测计划等，估算本工程在基建期和生产期预防、治理生态破坏、污染有关的植被恢复工程、环保设施等，具体估算结果见表7.3-1。

表7.3-1                  本项目环保投资估算表

| 工程类别 | 污染 类别 | 污染源 | 环保措施 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 扬尘 | 道路运输粉尘 | 运输车辆加盖篷布、并对运输道路定时定量洒水 | 3 |
|  |  | 工业场地基建、道路建设、网购开挖 | 定期洒水，严禁大风天气施工作业 | 2 |
|  |  | 临时堆场 | 定期洒水，及时清运，严禁露天堆放，加盖防尘设施 | 5 |
|  | 噪声 | 切割设施 | 设置简易声屏障 | 2 |
|  |  | 水泵等 | 加装减震材料等 | 2 |
|  | 固废 | 废石 | 优先将废石用于工业场地及道路基建，剩余废石暂存于废石堆场 | 5 |
|  |  | 建筑垃圾 | 定期清运至项目区附近采矿场，用于平整废弃矿坑 | 3 |
| 运营期 | 废气 | 道路运输粉尘 | 运输道路配备洒水车，定时定量洒水 | 25 |
|  |  | 矿石装卸粉尘 | 装卸场地洒水 | 5 |
|  |  | 井下开采粉尘 | 井下湿式凿岩、机械通风、喷雾洒水、洗壁等抑尘措施 | 17 |
|  | 废水 | 地下涌水 | 通过防渗沉淀池，地下涌水全部回用用于生产。 | 30 |
|  | 噪声 | 风机 | 安装消声器，放置于专有设备间 | 3 |
|  |  | 空压机 | 设置隔声罩、消声器、房间隔声等措施 | 3 |
|  | 固废 | 废石场 | 周围设拦渣坝、排水沟 | 15 |
|  |  | 废机油 | 设置废机油收集池 | 1 |
| 闭矿期 | 生态保护与恢复措施 |  | 设立警示标牌，禁止围、追、捕、猎野生动物 | 35 |
|  |  |  | 井口工业场地两侧及上游设截排水沟，防止水土流失和地质灾害的发生；设置截排水沟 |  |
|  | 生态保护与恢复措施 |  | 井口封堵完整，采取遮挡和防护措施，设立警示牌；错动区使用废石充填，设置围栏、警示牌及修筑相应截排洪工程； 废石场进行削坡开级，坡面平整、压实； 所有地面建筑拆除，清除固废，平整场地，恢复其土地原貌。 | 38 |
| 合计 |  |  |  | 196 |

对于表7.3-1的环境保护投资，本项目的环境保护一次性投资为196元，本项目建设投资为2699.13万元，环保投资比列为1.8%。

7.3.3社会效益分析

本项目建成后，产生的社会效益主要表现为以下几个方面：

（1）项目建成后，可充分利用当地矿物资源，有利于带动当地相关企业的发展，符合国家的产业政策和环保政策，能促进当地经济的可持续发展。

（2）项目投产后，对临时性劳动力的需求增加，可解决当地部分人员就业，提高居民收入，有利于改善人民生活质量，维护社会稳定，也为当地发展交通运输和第三产业提供了商机。总之，从长远的角度来看，本项目将资源优势转化为经济优势，具有较好的社会效益。

# 8  环境管理与环境监测

8.1环境管理工作

根据《 中华人民共和国环境保护法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，建设单位必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防止环境破坏。

建立环境管理和环境监控机构，其目的就是贯彻执行有关环境保护法律、法规。根据建设项目的特点，以及相应的环保措施，制定相应的环境监测计划，以便及时发现和解决问题，尽可能减少其不利的环境影响。通过监测可以得到反馈信息，及时修正设计中环保措施的不足，防止环境质量下降，确保工程的环境、经济和社会效益的统一。

8.1.1环境管理制度

#### 8.1.1.1环境管理机构设置

（1）施工期环境管理机构

施工期的环境管理应由建设单位、施工单位负责，组建环境管理机构，并由地方生态环保局负责监督。

主要内容包括：依照国家环境保护法律、法规，对施工中可能产生污染的环节进行规范管理，定期或不定期的检查；督促建设单位、施工单位采取相应的污染防治措施，以减轻对环境的污染。

（2）生产期环境管理机构

项目应成立“环保工作领导小组”，由2~3名兼职管理人员组成，负责项目环保管理工作和处理环保日常事务。

#### 8.1.1.2环境管理工作计划和方案

建设单位在矿山生产过程中必须确实落实本环评提出的各项环境保护措施，严格环境管理，确保对环境的影响降到最低限度。根据矿山的生产特点和本项目的污染源分析结果，确定矿山环境管理工作的具体内容如下：

(1)监督落实矿山道路、废石场等洒水抑尘，且在干燥、大风天气状况下，增加洒水抑尘频次，雨雪、潮湿天气下可适当调整洒水频率。

(2)严禁将矿井涌水乱排，要做到集中收集经沉淀处理后，有组织有计划用于施工生产用水、洒水降尘及矿区周边绿化。

(3)确保采出废石有序送废石场堆存，严禁随处堆弃。

此外，根据本工程的具体情况，本次对建设项目的环境保护管理计划

和主要环境管理方案提出以下建议，详见表8.1-1和表8.1-2。

表8.1-1                   环境管理工作计划

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 项目建设前期 | 1、参与项目建前期各阶段环境保护和环保工程设计工作； 2、制定企业环境保护工作计划； 3、可研阶段，委托专业单位开展项目环境影响评价、水土保持、土地复垦和地质环境保护与治理方案等工作； 4、设计阶段，委托设计单位按照《建设项目环境保护设计规范》编制初步设计及其环保篇章，具体落实环境影响报告书及其审批意见确定的各项环保工程措施和投资概算。 |
| 建设期 | 1、在施工招标文件、施工合同、环境监理招标文件和监理合同中明确施工单位、环境监理单位的环境保护责任和目标任务； 2、委托专业单位开展建设期的环境监理工作，加强施工过程的环境监理和环保设施建设的环境监理，定期向自治区、地区和市生态环保部门备案； 3、结合环境监理报告，自查环评报告、批复文件及设计中规定的环保设施和生态保护措施建设及进展情况；严格落实环保投资和执行建设项目环境保护“三同时”制度； 4、自觉接受当地生态环保行政主管部门在建设期的环境监督与管理； 5、设立矿山环保机构，建立健全环境管理、环保资料档案等制度。 |
| 生产期 | 1、贯彻执行国家和地方环境保护法律法规和标准； 2、严格执行环境管理规章制度，确保环保设施正常稳定运行； 3、按照环境管理监测计划开展环境与污染源监测，发现问题及时处理； 4、开展矿山清洁生产审核，优选采掘清洁生产工艺； 5、结合本矿生产计划和当地生态保护规划要求，制定矿区生态恢复综合整治规划，规划内容包括资源开发利用、生态环境保护、地质灾害防治、水土保持、土地恢复等；制定采矿～排石～造地～恢复一体化技术规程，并组织实施； 6 加强国家和地方环保法律法规和政策宣传，提高员工环保责任意识，提升企业环境管理水平。 |
| 退役期 | 1、依照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单有关规定，应制定工业场地等关闭或封场计划，并报当地市级以上生态环保部门核准，并采取污染防治措施。 2、制定矿山退役期土地恢复与生态恢复计划； 3、制定关闭或封场后排石场等环境管理和监测计划。 |
| 环境管理工作重点 | 1、强化矿山环境管理，重点应加强污染源、环境监控以及废石场建设、运行及闭矿等的环境管理； 2、制定矿山污废水资源化利用方案，要求污废水全部综合利用，不外排； 3、制定矿区生态恢复综合整治规划实施细则，并组织实施。 |

表8.1-2                   主要环境管理方案

| 项目 | 防治措施 | 经费 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺设计 | 选用先进工艺和设备；合理利用资源和能源； 降低能源消耗，提高水资源利用率。 | 基建资金 | 设计阶段 |
| 总图设计 | 加强绿化工程，严格按设计、批复的环境影响 报告书要求进行绿化、种植。 | 基建资金 | 设计、施工阶段 |
| 废气排放 | 严格按照国家和行业标准控制污染的排放 | 基建资金 | 运行阶段 |
| 废水排放 | 严格按设计、批复的环境影响报告书要求对废水进行处理，并实现稳定达标排放。 | 基建资金 | 设计、施工、运行阶段 |
| 噪声控制 | 对机械设备、风机等主要噪声源要严格按环境 工程对策要求安装隔声、减震设施。 | 基建资金 | 设计、施工、运行阶段 |
| 固废排放 | 废石有序堆存，并考虑综合利用。 | 基建资金 | 运行阶段 |
| 复垦 | 按环评及水保要求，落实拟建矿山采取的植被措施及工程措施。 | 自筹 | 矿山服务期及退役后 |

#### 8.1.1.3人员培训

随着 ISO18000系列标准在国内的推行，必须对环保管理人员进行专门的业务培训，要求如下：

a)了解国家有关环境保护方面的方针政策及国家或地方的有关环境保护法规、准等；

b)掌握环境科学的基础知识；

c)具备环境管理的综合分析能力；

d)具备一定的组织和业务联系能力；

e)掌握国内外有关环境保护的动态。

8.1.2环境监测计划

#### 8.1.2.1监测目的

环境监测是企业环境管理必不可少的一部分，也是环境管理规范化的重要手段，对企业主要污染物进行监测分析、资料整理、编制报表和建立技术文件档案非常重要，也为上级生态环保部门进行环境规划、管理及执法提供依据。

根据建设项目的影响分析认为：项目在生产过程中会引发一系列的环境问题：生态破坏、水土流失、废石场排放、噪声污染、废气污染以及事故发生后引发的问题，都会对当地环境造成一定影响，所以，营运期进行定期环境监测是很有必要的。

#### 8.1.2.2监测计划

环境监测包括自身管理性环境监测及当地环境监测站的监督性监测。按本矿的生产规模和自身环保工作的实际情况，不自建环境监测站，委托有监测资质的单位代为执行，项目具体监测工作开展内容及方法详见表8.1-3实施。

表8.1-3                     环境监测内容及行动计划

| 监测内容 | 监测因子 | 监测点 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放的颗粒物 | TSP的排放浓度 | 采矿场边界处100m处 | 每年两次 |
| 固废 | 废石、生活垃圾 | 废石堆场 | 每年一次 （是否集中处理） |
| 噪声 | Leq | 废石场、工业场地外1m处 | 每年两次 |
| 土壤 | GB15618和GB36600 | 矿区及矿区外 | 每5年监测一次 |
| 生态 | 植被种类、盖度、占地面积 | 矿山范围及周边 | 每年秋季一次 |

#### 8.1.2.3竣工验收监测

拟建项目完工后，必须根据“三同时”要求进行环保设施设备竣工验收，建设项目环境保护设施“三同时”见表8.1-4。

表8.1-4                 环境保护实施“三同时”验收内同

| 类别 | 项目 | 验收内容 | 数量 | 治理对象 | 效果及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 开采废气 | 湿式凿岩作业、作业面洒水降尘、通风 | / | 粉尘 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》 (GB2661-2012) |
|  | 汽车运输二次扬尘 | 洒水抑尘 | / | 无组织扬尘 |  |
|  | 废石堆场 | 洒水抑尘 | / |  |  |
| 废水 | 矿井涌水 | 絮凝、沉淀池 | 1个 | 废水 |  |
|  | 生活污水 | 一体化污水处理设施 | / |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准值 |
| 噪声 | 空压机、风机、水泵 | 基础减震 | / | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪 声 排 放 标 准 》GB12348-2008)2 类标准 |
| 固废 | 废石堆场 | 废石场上游修建截水沟，废石及时推平、压实。 | 4座废石堆场，占地面积26222平方米。 | 废石 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制 标准》(GB18599-2001) 及修改单中Ⅰ类场标准 |
|  | 生活垃圾箱 | 设置垃圾箱 | 设置垃圾收集装置，定期清运至达坂城区柴窝堡乡垃圾收集站 | 生活垃圾 | / |
|  | 废机油储油池 | 暂时存放 | 1个 | 废机油 | 交由回收资质单位处理 |
| 生态 | 土地复垦 | 平整场地、覆土绿化 | / | / | / |

8.2排污口规范化管理

根据《环境保护图形标志-排放口(源)》等技术要求，企业须设置环境保护图形标志，根据本工程实际，主要包括以下内容：

环境保护图形标志牌由国家环保总局统一定点制作，并由环境监察部门根据企业排污情况统一向环保局订购。

规范化的有关环保设置(如图 形标志 牌、计量装置、监控 装置等)属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监察部门同意并办理变更手续。

排污标志见图8.2-1。

图8.2-1            排污口图形标志

环境保护图形标志的形状及颜色见表8.2-1。

表8.2-1             环境保护图形标志的性质及颜色

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌的设置高度为其上缘距地面约 2m。

主要排污口标志具体位置见表8.2-2。

表8.2-2              主要排污口标志具体位置

| 序号 | 图形 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污水排放口 | 污水沉淀池 |
| 2 | 废气排放口 | 通风井口 |
| 3 | 噪声排放源 | 空压机、通风机、提升机等 |
| 4 | 一般固体废物 | 废石场 |
| 5 | 危险废物 | 废机油池 |

# 9 评价结论

9.1结论

9.1.1项目概况

乌鲁木齐北天山欣欣矿业有限公司新疆达坂城柴窝堡杏树沟铜矿位于乌鲁木齐市115°方位、直距44km处，距达坂城区柴窝堡乡约31km，行政区划属乌鲁木齐市达坂城区管辖。

（122b+332+333）矿石资源量26.80万t，铜金属量3559.55t、伴生银金属量5249.03kg、伴生硫13891.59t，矿石平均品位铜1.33%、银19.59g/t、硫 5.18%（其中，采矿许可证限采标高以内（1920m水平以上）（122b+333）矿石资源量13.64万t；采矿许可证限采标高以外（1920m水平以下）（332+333）矿石资源量13.16万t）。

该矿山投资2699.13万元万元，设计生产规模为6万t/a（240t/d）铜矿，服务年限为4.37a，采用地下开采方式，生产周期为250天。

本项目总投资2699.13万元，全部由建设单位自筹解决。

9.1.2环境质量现状评价结论

#### 9.1.2.1环境空气

根据《2017年新疆维吾尔自治区环境状况公报》：2017年，乌鲁木齐市环境空气质量优良天数为241天，占全年天数的66.0%，轻度、中度、重度、严重污染比列分别为14.8%、5.8%、9.6%、3.8%。空气可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化氮年均浓度超过国家二级标准，二氧化硫、一氧化碳、臭氧年均浓度达到国家二级标准。与2016年相比，优良天数比列减少1.2个百分点，可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳年均浓度分别下降7.8%、5.4%、7.1%、7.5%和6.7%，臭氧浓度同比上升19.7%。

#### 9.1.2.2地下水环境

项目区地下水井监测指标中所有监测指标符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表中Ⅲ类标准，说明项目区地下水质较好。

#### 9.1.2.3声环境

由噪声现状监测及评价结果可知，矿区昼夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准限值，说明评价区域声环境质量较好。

#### 9.1.2.5土壤环境

项目区域内土壤各项指标均能满足《土壤环境指标  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的相关限值要求

9.1.3环境影响分析

#### 9.1.3.1大气环境影响分析

（1）本项目采用湿式凿岩作业方式、井下机械通风、喷雾水幕降尘等一系列措施，可有效降低矿区开采粉尘无组织排放的影响，同时降低对职工身体健康的危害。在爆破作业区的含尘废气扩散后，工作人员方可进入作业区开始工作；同时，工作人员必须在劳保用品配备齐全后，方可上岗作业。采取上述措施后，主要污染物浓度和排放速率满足《铜镍钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中颗粒物无组织排放限值要求，当地环境空气可维持现状水平。

矿石运输车辆采取限速或低速行驶以减少扬尘；矿山运输矿石的道路经常洒水，即用水预湿运输道路、借助压力水将水雾化成40～200µm 左右的细小颗粒喷雾可大大降低铲装、清碴、卸矿、运输等工序的产尘量，以防粉尘的产生和扩散。根据同类矿山的类比调查分析，采取有效的降尘措施后粉尘排放量将降低70%左右。

废石在废石场堆放过程中和表土堆放过程中在有风情况下会产生一定量的扬尘，借助压力水将水雾化成40～200µm 左右的细小颗粒洒水可大大降低扬尘产尘量，以防粉尘的产生和扩散。根据同类矿山的类比调查分析，采取洒水降尘后粉尘排放量将降低85%。

本项目开采过程中地面产生的粉尘通常颗粒大、比重大，比较容易降落，其影响范围仅限于矿区产尘点设施附近局部区域，影响时间短，在采取了积极的粉尘防治措施后，排放量有限，影响范围明显缩小，矿区粉尘的排放对区域环境空气质量影响不大。

（2）汽车运输时由于碾压产生的扬尘对道路两侧一定范围会造成污染，在采取道路洒水降尘、压实路面、道路路面铺碎石等措施后，可有效抑制扬尘，对区域环境影响不大。

（3）柴油发电机燃油废气和汽车尾气排放量较小，对项目区空气环境影响小。

#### 9.1.3.2水环境影响分析

矿井涌水经沉淀处理后部分回用于采矿生产及矿区附近绿化，矿山开采对区域地下水环境的影响范围和程度不大。

项目区设生活办公区，生活污水经地埋式污水处理设施，处理达标后用于周边绿化及道路洒水降尘。

#### 9.1.3.3声环境影响分析

本项目设备噪声源强度较大，但是采矿作业主要声源于井下，处于井上地面的噪声源分布在各井口井场内，由于附近无居民区敏感点，对周围环境影响可以接受。采矿场噪声影响范围内无居民区敏感点，噪声影响主要是对矿区内工作人员，通过采取有效的隔声、降噪措施和对井下作业人员采取有效的劳动保护措施后可减轻对人员身体健康的影响，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求。

#### 9.1.3.4固废环境影响分析

本项目采矿废石排放量为9000t/a，一般工业固体废物的I类，废石可部分用于矿区内道路的硬化和加固，剩余部分堆存于废石场。由于废石为一般Ⅰ类固废，且项目区降水稀少，蒸发量大，废水堆放过程中淋溶水产生量少且不会有超标污染物，对环境影响也小。

项目区设生活办公区，项目区的生活垃圾经集中收集，定期将生活垃圾清运至达坂城区柴窝堡乡垃圾收集站，对周边环境影响较小。

#### 9.1.3.5生态环境影响分析

本项目实施后由于人为活动的影响和改造，使评价区域的生态系统结构的稳定性发生了一定的变化，虽然改变了局部地带生态系统的完整性，但通过生态补偿等措施增加了生态系统的异质性和物种多样性，就整个区域来说，对生态系统的稳定性和完整性产生的影响是可以接受的。

矿区生态环境综合治理方案主要是土地复垦。在矿区采取播种草籽，恢复为复垦方向较为适宜。

采矿活动及车辆交通噪声等对保护区内的野生动物会产生一些干扰。需要加强对施工人员的宣传教育，严禁施工人员在保护区内进行围、追、射猎野生动物等违法活动；设置好动物保护警示标牌并及时维护和更新，加强矿山人员对野生动物的保护意识。

对预测地面塌陷区周边设置铁丝围栏及警示牌。牌面用汉语及当地少数民族语言写有“地面塌陷灾害危险区”、“危险，禁止通行”等警示语，地下开采期间禁止车辆、行人进入。

9.1.4环境影响经济损益分析结论

企业建设完善的环境管理机构和相关的环境管理制度，日常管理中规范排污口。按照监测计划定期对项目实施监测，及时了解和掌握拟建项目施工期主要污染物的排放情况，严格按照环境管理措施和环保行动计划，加强对项目的环境管理。

9.1.5环境管理与环境监理计划结论

企业建设完善的环境管理机构和相关的环境管理制度，日常管理中规范排污口。按照监测计划定期对项目实施监测，及时了解和掌握拟建项目施工期主要污染物的排放情况，严格按照环境管理措施和环保行动计划，加强对项目的环境管理。

9.2总体结论

综上所述，拟建项目采矿工艺及生产规模与储量的匹配关系较合理。项目建设符合国家产业政策，选址较为合理。项目符合当地经济结构的调整要求，在促进地区经济方面具有一定的作用。在严格执行国家环保政策和各项规章管理制度，全面贯彻“清洁生产、总量控制”的原则，并切实落实本报告书中提出的各项环保措施，保证环保设施正常运转的条件下，从环境保护的角度来看本项目的建设是可行的。

9.3要求与建议

9.3.1要求

（1）根据《中华人民共和国水土保持法》中的有关规定，本项目应编制水土保持方案，并按方案做好水土保持工作。

（2）根据国家规定的“谁破坏谁复垦”的原则，服务期满后，将地表平整压实，并进行植被恢复；不具备植被恢复条件的区域，在地表覆盖一层可抗风蚀的砾石。

9.3.2建议

（1）认真贯彻生态保护预防为主，保护优先的原则，对现有矿山道路破损严重地段进行工程修复，最大限度地保持矿区生态系统的完整性；

（2）闭矿后，应拆除生产、生活设施。对废石堆场进行压实复绿，使生态环境自然恢复，保持生态平衡；

（3）加强废石场的管理，减少土壤侵蚀和水土流失；

（4）加强矿山处理设施的管理和维护，确保其正常运行；

（5）矿山必须对安全隐患给予高度重视，在实际生产中要加强管理，确保生产安全；

（6）建全并完善环境管理体系、规章制度，把污染预防、节能降耗贯彻到生产全过程中。要求对与环境影响密切相关的岗位，制定严格的操作程序和有效的监控机制，使各类清洁生产技术措施产生最佳效果，严格执行制度。