# 1.前言

## 1.1建设项目背景及特点

随着新疆维吾尔自治区国民经济“十三五”规划的实施，借助于国家对外实行的“一带一路”伟大战略，对建筑用碎石和块石有非常大的需求量，石料的价格也随之上扬。为此，和田瑞佳荣达商贸有限公司拟投资310万元于新疆维吾尔自治区和田地区于田县县城114°方向80千米处开展《于田县山节南建筑石料用石英闪长岩矿》，该项目计划年开采建筑石料用石英闪长岩矿40万立方米后外售。本项目投产后能够为企业带来经济效益，为区域经济发展和振兴当地基础设施发展起到积极作用。和田瑞佳荣达商贸有限公司于2019年11月14日取得新疆维吾尔自治区和田地区国土资源交易中心对《于田县山节南建筑石料用石英闪长岩矿采矿权挂牌出让成交确认书》，详见附件。

根据野外辨识及岩矿鉴定结果矿石矿物组成特征如下：

石英闪长岩：属浅成岩，呈浅灰绿色-灰白色，半自形中细粒结构，块状构造。斜长石61%， 柱粒状分布，柱状晶形较大的在0.3 mm×0.6mm左右，但大多晶体残缺不全，大部分以中长石为主，局部可见因钠的叠加而改造生成的更长石和拉长石。普通角闪石23%，不规则柱状，粒径在0.01-0.8mm之间，受动力作用影响较强，矿物光性不均匀，总体呈不规则的粒状分布，岩石中分布较均匀。石英12%，它形粒状，粒径在0.7mm以下，岩石中分布较均匀。榍石少量，不规则粒状，粒径在0.2mm以下，岩石中分布不均匀。磷灰石少量，不规则粒状，粒径在0.15mm以下，岩石中分布不均匀。

本项目采矿权范围由4个拐点圈闭组成，面积为2216000m2，项目建设内容为采矿场、废石堆放场、矿部生活区及矿山运输道路。全矿一个采矿场，采矿场最低台段标高+3050m，最高台段标高为+3395m，占地面积71480m2。废渣石堆放场占地面积30000m2。生活区占地面积500m2，生活区建办公室、宿舍、食堂等砖混结构房屋，为临时性建筑。在矿区简易道路基础上设计运输道路，长度为0.3km，路宽6m，占地面积为1800m2。

## 1.2环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，该项目应进行环境评价。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“四十五、非金属矿采选业”中“137.土砂石、石材开采加工，涉及环境敏感区的”，评价类别为环境影响评价报告书。

2020年1月，和田瑞佳荣达商贸有限公司委托新疆清风朗月环保科技有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作（见附件）。评价单位按照环境影响评价的有关工作程序，组织专业人员，对项目区现场实地踏勘、开展现状监测、收集资料及其他支撑性文件资料，对建设项目进行工程分析，根据环境各要素的评价等级及其相应评价等级的要求对各要素环境影响进行预测和评价，提出环境保护措施并进行经济技术论证，提出环境可行的评价结论，在此基础上，编制完成了《于田县山节南建筑石料用石英闪长岩矿项目环境影响报告书》。

图1 环境影响评价工程程序

## 1.3分析判定相关情况

（1）与《产业结构调整指导目录（2019年本）》的符合性分析

对照国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目建设不属于限制类、淘汰类项目，也不属于其鼓励类项目，则其属于允许类项目，符合国家当前产业政策。

- 与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的符合性分析

- 本项目选址不在水源涵养区、地下水源、饮用水源、各类自然保护区、自然生态良好区域、风景名胜区和人群密集区等生态敏感区域；生活污水和生活垃圾均可妥善处置；项目区设有专门的废石堆场，并采取了洒水抑尘和相应的边坡防护等措施；因此，项目符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的相关要求。

- 与《新疆生态环境功能区划》（征求意见稿）符合性分析

- 本项目位于环塔里木盆地山区于田县水土保持功能区内，所在区域为新疆水土流失重点治理区，环评提出建设单位在开采过程中必须做好保护和治理措施，加强监督管理工作，防止因生产建设活动造成新的水土流失。建设方在开采过程中将严格规范开发建设活动，不改变工程占地以外的地形地貌和破坏植被，不堵塞冲沟、改变地表径流，不向冲沟及外环境排放废水，并且对矿区范围内破坏的生态进行生态恢复，符合《新疆生态环境功能区划》（征求意见稿）的要求。

- 与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》相符性

- 本项目不在铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200m范围以内，距离最近的上山道路超过2km；不在重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域；距离最近的居民聚集区超过10km；矿区距离最近的地表水体无名小溪沟为矿区北侧季节性水体，年流量较小，主要靠高山积雪融化及夏季降雨补给，满足《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（新环发〔2017〕1 号）中“其它Ⅲ类水体岸边 200m 以内，禁止新建或改扩建非金属矿选矿工程” 的要求，该溪流经多次现场勘察及询问当地乡间居民，一年的大部分时间处于断流状态，通过废石场修建拦渣坝、对溪沟定期进行渣石清理并采取护坡工程后，工程对溪沟的水流和水质不会产生明显影响。

- 与《和田地区“十三五”矿产资源规划》及《非金属矿绿色矿山建设规范》的符合性分析

- 本项目采用洒水和湿式凿岩等措施处置采选、运输等过程中产生的粉尘；在采矿场附近设置废渣石场；在矿山开采前期主要进行环境保护和综合治理工作，在采矿后期采取充填采空区的方式，即边充填边开采，依次边开采，边复垦，减少废石堆放场占用大量土地，也能及时有效的保护地质环境，土地复垦部分工作在闭矿后进行。因此，项目符合《非金属矿行业绿色矿山建设规范》的相关要求。

- 与“三线一单”符合性分析

- 1、生态红线

- 本项目建设地点位于和田地区于田县，矿区距于田县城直距为80km，方位114°。四周均为空地，地形平坦，矿体裸露地表、岩石坚硬，项目区处南天山下的岩漠区，无可耕地、无草原。根据划定指南，本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源地保护区等生态保护目标，根据保护红线划定指南判定，本项目建设基本符合生态保护红线的要求。

- 2、资源利用上限

- 本项目运营期间会消耗一定量的电、水等资源，并占用土地资源进行开采活动。本项目占地212.6万m2，项目占地范围内土地利用类型矿山，属于石英闪长岩矿，在闭矿后做好土地重新调整及生态恢复工作，生态环境将得到进一步改善；建设过程中不涉及开采地下水；运营期间电源消耗主要用于生产、生活区照明，全部由柴油发电机供给，消耗柴油量较少；供水水源取自项目区北侧溪流取水量较小（7656m3/a）。综上项目消耗资源对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

- 3、环境质量底线要求

- 项目废气经洒水降尘、设置围挡等措施后，能够满足污染物排放标准中《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度标准。洗车废水用于厂区洒水降尘，生活污水经防渗化粪池收集处理定期运至于田县工业园区污水处理厂，均不外排，噪声经安装消音器、选择低噪声设备等降噪措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。污染物采取一定环保措施后，对周围环境影响较小，符合环境质量底线要求。

- 4、负面清单

- 本项目区不在《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》中限制类和禁止类区域和《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》

- 综上分析，项目的建设符合“三线一单”的要求。

## 1.4关注的主要环境问题

- 1、施工期

- 在施工阶段对环境空气的污染主要来自矿区清理表面岩土、装运等产生的机械设备废气和粉尘;建筑材料运输、卸载中的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘;临时物料堆场和裸露地产生的风蚀扬尘。施工过程中产生的“三废”对水环境、大气环境、噪声环境等方面会带来短暂的不利影响。

- 运营期

- 大气环境：项目运营阶段大气污染主要为矿石开采、爆破、矿石破碎加工等工序产生的污染，主要污染物为颗粒物。拟建项目大气污染分为有组织排放和无组织排放两种。

- 水环境：项目运营期无废水排放。采矿及加工过程中无生产废水产生，车辆清洗废水经三级沉淀池处理后循环利用，不排放。生活污水经化粪池处理后由吸污车运至污水处理站处理。

- 声环境：运营期噪声源主要来自各类采矿机械、破碎机、筛分机、风机等机械噪声及运输车辆对运输沿线环境敏感点的噪声影响。

- 固体废物：运营期产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般固体废物(表土及废石、收集粉尘、沉淀物、污泥及栅渣)、危险废物(废机油及机油桶)。其中表土及沉淀物暂存于临时堆土场，用于复垦及绿化；废石用于修路及场地平整;收集粉尘作为产品外售。厂区内设置危废暂存间，危险废物收集后交由有资质单位处置；生活垃圾收集后统一集中交由环卫部门处理。

- 生态环境:项目矿山开采及工业场地占地对区域生态环境的影响。

- 环境风险:项目加工过程污染物事故性排放等的潜在危险，是拟建项目的主要环境风险源。

- 3、退役期

- 矿山服务期满后，主要是地表土壤及植被的恢复工作。其主要的环境问题是植被破坏造成的水土流失、改变土地利用方式对地貌景观的破坏等问题。因此，退役期的环境保护措施和生态恢复是矿山环境保护的重要环节。

## 1.4环境影响评价报告书的主要结论

项目建设符合国家产业政策、资源利用规划，项目采用较先进的生产设备和成熟的生产工艺，符合清洁生产要求，项目开采区域不存在重大的环境制约因素。在认真落实评价提出的污染防治、生态保护、安全防范措施基础上，该项目各类污染物均可达标排放，并满足总量控制要求，不会降低评价区域地表水和大气环境质量的功能级别;风险防范及应急措施的风险水平在可接受范围内，本评价认为在认真落实环评报告中提出的各项污染防治措施和严格执行“三同时”的前提下，从环境影响角度分析，该项目建设是可行的。

# 2.总论

## 2.1评价目的与指导思想

### 2.1.1评价目的

本评价指导思想是:力求全面、客观地掌握工程所在区域的环境背景资料，分析本工程建成后可能造成的环境影响，做出定量分析及预测；在满足清洁生产和总量控制要求的原则下提出污染防治对策;从环境保护角度出发，论证工程建设的可行性，为项目的工程设计和环境管理提供技术依据：

（1）通过对地表水、地下水、噪声、大气、土壤等污染现状调查，了解建设项目所在地区的环境质量现状；

（2）通过对拟建项目进行工程分析，核实主要污染源及污染物排放情况，并预测建设项目投产后，“三废” 排放对环境可能产生的影响程度；

（3）分析建设项目拟采用的污染防治对策的合理性与可行性，提出污染物达标排放及排放总量控制要求及建议，为建设项目的环保治理和管理提供科学依据；

（4）分析项目建设对生态环境造成的影响，并提出有效防治措施;退役期的环境保护措施和生态恢复是矿山环境保护的重要环节。

### 2.1.2评价原则

本评价以实现发展经济，同时必须保护环境为指导思想，强调科学性、客观性与针对性、实用性的统一，使环境治理对策能直接用于指导工程设计。在评价过程中遵循以下原则：

（1）清洁生产：从生产物耗、能耗、污染物产生量分析该建工程的工艺先进性及清洁生产水平。

（2）总量控制：评价严格执行国家和地方环保法规、标准，生产营运期各类污染物排放量必须满足当地环保局下达的总量控制要求。

（3）达标排放：根据该建设项目特点，对工程的环保处理措施进行技术经济论证，并提出经济、实用、可行的环保治理措施，确保工程实施后，排放的各类污染物浓度、速率等符合相应的国家排放标准要求。

（4）环评报告书的编制力求纲目条理清楚、论据充分、重点突出、内容全面、客观、结论明确。

### 2.1.3评价指导思想

根据拟建项目的相关技术资料和污染物排放情况，依照国家相关法律、标准和有关规定，结合环境功能区划，分析工程排放的污染物能否达到排放标准，设计中是否采用了清洁生产工艺，主要污染物排放量是否满足总量控制要求，生态保护措施是否切实可行，并提出合理、可靠、可行的综合防治措施。评价中始终贯彻“达标排放”、“清洁生产”、“总量控制”、“污染物减量、资源再利用和循环利用”和“可持续发展”的原则。本评价将依据《环境影响评价技术导则》合理确定评价范围、监测项目，并根据工程特点，筛选出有代表性的监测和评价因子，选用适宜的预测模式，力求科学、公正、客观地给出评价结论。

## 2.2评价依据

### 2.2.1国家环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行)；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日起施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法（修订版）》（2017年6月27日修订）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）。

### 2.2.2国家相关法律

（1）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国水土保持法（修订版）》(2011年3月1日起施行) ；

（3）《中华人民共和国矿产资源法（修正案）》，（2009年修正）；

（4）《中华人民共和国草原法（修订案）》（2013修订）；

（5）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日起施行）。

### 2.2.3国家环境保护行政法规

（1）《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号，2017年8月1日)；

（2）《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》（2018年7月3日）；

（3）《水污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（中华人民共和国生态环境部令第一号2018年4月）；

（5）环发[2014]30号《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，2014年3月25日。

（6）《全国生态环境保护纲要》（国发[2000]38号，2000年11月26日）；

（7）《全国环境保护“十三五”规划》；

（8）《全国生态保护“十三五”规划》；

（9）国家环境保护总局、国家经济贸易委员会、科学技术部环发[2002]26号“关于发布《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》的通知”及附件，2002年1月30日；

（10）国家环境保护总局环发[2004]24号“关于加强资源开发生态环境监管工作的意见”，2004年2月13日；（11）

（12）环发[2001]4号《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》，2001年1月；

（13）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》(试行)(HJ651—2013)。

### 2.2.4政府部门规章及政策

（1）《产业结构调整指导目录（2019年）》；

（2）《土地复垦规定》（中华人民共和国国务院，1989年1月1日）；

（3国家发展改革委国发[2006]11号《国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》；

（4）国家发展改革委国办发[2006]44号《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加强固定资产投资调控从严控制新开工项目意见的通知》；

（5）《关于加强工业节水工作的意见》国家经济贸易委员会等国经贸资源〖2000〗1015号；

（6）环发〔2006〕182号《关于印发<二氧化硫总量分配指导意见>的通知》；

（7）环发〔2006〕189号《关于印发<主要水污染物总量分配指导意见>的通知》；

（8）国发[2006]28号《国务院关于加强节能工作的决定》；

（9）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》2013年7月；

（10）国家环境保护总局环发〔2007〕37号 《关于进一步加强生态保护工作的意见》；

（11）《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》环发[2011]150号，环境保护部文件；

### 2.2.5地方性法规和规章

（1）《新疆维吾尔自治区环境保护第“十三个”五年规划》；

（2）《新疆维吾尔自治区矿产资源管理条例》；

（3）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（修订）2012年2月1日；

（4）《新疆维吾尔自治区生态功能区划》（2005年8月）；

（5）《中国新疆水环境功能区划》（2003年2月）；

（6）《新疆维吾尔自治区重点行业准入条件（修订）》2017年1月；

（7）《新疆维吾尔自治区建设项目环境影响评价公众参与管理规定（试行）》；

### 2.2.6环境影响评价技术规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T 192-2006）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（9）《环境影响评价公众参与暂行办法》（部令第4 号，2019.1.1）；

（10）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）；

（11）《土地复垦技术标准》，国家土地管理局，1994年；

（12）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

(13)《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）。

### 2.2.7文件依据

（1）《于田县山节南建筑石料用石英闪长岩资源储量报告》（新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队，2019年6月）；

（2）其他相关技术文件

## 2.3环境影响识别及评价因子筛选

### 2.3.1主要环境影响因素识别

本建设项目环境影响在不同的工程行为中对环境各要素的影响是不同的，在此采用关联矩阵法进行识别，结果见表 2.3-1。

表2.3-1   环境影响识别矩阵分析表

| 环境要素 工程要素 |  | 生态 环境 | 环境 空气 | 水环境 | 声环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 施工扬尘 | △ | △ |  |  |
|  | 施工生产、生活废水 |  |  | △ |  |
|  | 施工噪声 |  |  |  | △ |
|  | 施工占地 | △△ | △ | △ |  |
| 运营期 | 生产、生活排水 | ○ |  | △ |  |
|  | 废石 | △△ | △△ | △ |  |
|  | 设备噪声 |  |  |  | △ |
|  | 工业场地扬尘 | △ | △△ | △ |  |
| 服务期后 | 地面沉降 | △△ |  | △ |  |
|  | 水土流失 | △△ |  | △ |  |
|  | 无用建（构）物 | △ |  |  |  |
|  | 生态恢复 | ○ |  |  |  |

注：上表中的符号“○”表示有利影响，“△”表示有一定的不利影响，“△△”表示有较明显的不利影响，“△△△”表示有很明显的不利影响。

从表 2.3-1 中识别结果可知：由于本项目环境影响主要存在于施工期、运营期及服务期满后，从表中可知，施工期对环境影响较大的因素为施工扬尘和施工 占地，运营期影响较大的因素主要为废石、工业场地扬尘，服务期满后对环境影 响最大的主要为地面沉降和水土流失，主要影响生态和环境空气，其中生态恢复 对生态环境可以产生有利影响。

### 2.3.2评价因子筛选

根据工程排污特征及厂址所在区域的环境状况，选择对环境影响较大以及本工程的特征污染因子，同时考虑区域环境质量状况及各类污染因子的相应控制标准，确定以下因子作为本项目的现状及影响评价因子，见表2.3-2。

表2.3-2   评价因子

| 项目 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 施工期污染源分析 | 施工扬尘 |
|  | 施工期环境影响分析 | TSP |
|  | 现状评价 | SO2、PM10、PM2.5、O3、CO、NO2 |
|  | 运营期污染源分析 | 颗粒物 |
|  | 运营期环境影响分析 | 颗粒物 |
| 地下水 环境 | 现状评价 | 区域水文地质情况 |
|  | 影响分析 | COD、氨氮 |
| 固体废物 | 运营期污染源分析 | 废石、生活垃圾 |
| 噪声 | 施工期与运营期污染源分析 | LAeq |
|  | 影响分析 |  |
| 生态环境 | 影响分析 | 占地、景观、土地利用、植被破坏和水土流失等 |

## 2.4环境功能区划

### 2.4.1生态功能区划

据《新疆生态功能区划》，本项目所在地属于帕米尔—昆仑山—阿尔金山荒漠干旱草原生态区，昆仑山高寒草原侵蚀控制生态亚区，中昆仑山高寒荒漠草原保护生态功能区，具体见表2.4-1。

表2.4-1         生态功能区划简表

| 生态功能分区单元 |  |  | 隶属行政区 | 主要生态服务功能 | 主要生态环境问题 | 生态敏感因子敏感程度 | 保护目标 | 保护措施 | 发展方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态区 | 生态亚区 | 生态功能区 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅴ 帕米尔—昆仑山—阿尔金山荒漠干旱草原生态区 | Ⅴ2昆仑山高寒草原侵蚀控制生态亚区 | 74. 中昆仑山高寒荒漠草原保护生态功能区 | 皮山县、墨玉县、和田县、洛浦县、策勒县、于田县、民丰县、 | 土壤保持、生物多样性维护 | 草原过牧退化、草场虫害鼠害严重、人畜饮用水缺乏、樵采破坏山地草场 | 生物多样性及其生境高度敏感 | 保护草地植被、保护野生动物 | 高寒草场退牧、对牧民实行生态搬迁 | 实施高山牧民生态搬迁和定居舍饲，保持草地生态平衡，发挥涵养水源作用 |

### 2.4.2地下水功能区划

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的地下水水质分类要求，“以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水为Ⅲ类水质”，矿区在区域地下水体为Ⅲ类地下水体。

### 2.4.3环境空气功能区划

按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的规定，现状该区域的环境空气质量功能区划属二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

### 2.4.4声功能区划

位于新疆维吾尔自治区和田地区于田县，矿区距于田县城直距为80千米，方位114°。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），执行2类声功能区。

所在区环境功能区划见表2.4-2。

表2.4-2             矿区环境功能区划

| 环境要素 | 区划依据 | 区划结果 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》 | 二类环境空气质量功能区 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》 | 区域地下水体为Ⅲ类地下水体。 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》 | 属2类声功能区 |
| 生态环境 | 《新疆生态功能区划》 | 中昆仑山高寒荒漠草原保护生态功能区 |

## 2.5评价标准

### 2.5.1环境质量标准

2.5.1.1  环境空气质量标准

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。见表2.5-1。

表2.5-1   环境空气质量标准

| 项目 | 标准值（μg/m3） |  |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1h平均 | 日最大8h平均 | 24h平均平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 500 | / | 150 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
| NO2 | 200 | / | 80 | 40 |  |
| PM10 | / | / | 150 | 70 |  |
| PM2.5 | / | / | 75 | 35 |  |
| CO | 10 | / | 4 | / |  |
| O3 | 200 | 160 | / | / |  |

2.5.1.2  地表水环境质量标准

项目区700m处的小溪执行《地表水环境质量标准》（GB3538-2002）Ⅲ类水质标准，具体标准限值见表2.5-2。

表2.5-2  地表水环境质量标准

| 序号 | 因子 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 |
| 2 | 氨氮 | ≤1.0 |
| 3 | 溶解氧 | ≥5 |
| 4 | 总氮 | ≤1.0 |
| 5 | 挥发酚 | ≤0.005 |
| 6 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 7 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 8 | 氯离子 | ≤250 |
| 9 | 硝酸盐氮 | ≤10 |
| 10 | 高锰酸盐指数 | ≤6 |
| 11 | 总磷 | ≤0.2 |

2.5.1.3  声环境质量标准

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2009）2类标准，其等效声级昼间为60dB（A），夜间为50dB（A）。

表2.5-3   《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准

| 声环境功能区类别 | 单位 | 时 段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | dB(A) | 60 | 50 |

### 2.5.2污染物排放标准

2.5.2.1 废气

粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)中颗粒物无组织排放浓度限值，详见下表。

表2.5-4     新污染源大气污染物排放限值

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度 |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0mg/m3 |

食堂油烟废气《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准表2中小型标准，详见表2.5-5。

表2.5-5 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 80 |

2.5.2.2 废水

废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；

表2.5-6  污水排放标准（单位：  mg/L ）

| 序号 | 污染物名称 | 污水综排标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 |
| 2 | 悬浮物（SS） | 400mg/L |
| 3 | 化学需氧量（COD） | 500mg/L |
| 4 | 氨氮 | / |
| 5 | BOD5 | 300 mg/L |

2.5.2.3噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）即昼间70dB(A)、夜间55dB(A)；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》中（GB12348-2008）2类标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。

表2.5-7  工业企业厂界环境噪声排放标准dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

2.5.2.4噪声

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（公告2013年第36号）有关规定；危险废物处置执行《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单。

## 2.6评价等级

根据环境影响评价技术导则中有关大气环境、地下水环境、声环境、生态环 境、风险等环境影响评价等级的划分原则，结合本项目工程特点和环境特征，本 次工作对各专题评价等级确定如下：

### 2.6.1大气环境评价等级

根据拟建项目的排污特点、评价地区的环境特征以及有关环境标准，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气评价工作等级的划分方法进行确定，其判据详见表2.6-1。

表2.6-1    大气环境评价工作等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作级别判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

本工程的大气污染物主要有无组织污染物颗粒物，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ 2.2-2018)中的推荐模式—AERSCREEN，选择颗粒物作为主要污染物，计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物)。

其中Pi定义为：Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出来的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

注：Coi一般选用GB3095-2012中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍这算为1h平均质量浓度限值。

本项目主要为面源污染，面源排放情况见表2.6-2。

表2.6-2   面源污染物排放情况一览表

| 废气来源 | 污染物名称 | 污染物排放量（kg/h） | 面源长度 | 面源 宽度 | 与正北夹 角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开采区 | 颗粒物 | 4.05kg/h | 1782 | 1209 | 8 |
| 废石堆料场 | 颗粒物 | 1.0468t/a | 150 | 200 | 8 |

污染物最大落地浓度的估算结果见表2.6-3。

表2.6-3  污染物最大落地浓度占标率一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准((mg/m3) | Cmax(mg/m3) | Pmax(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开采区(矩形面源)) | 颗粒物 | 1.0 | 0.7 | 7.31% |
| 废石堆料场 |  | 1.0 | 0.38 | 3.79 |

拟建项目为黏土及其他土砂石开采（行业代码B1019），不属于电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业。由表2.6-1的估算结果，本项目Pmax最大值出现为项目区无组织排放的颗粒物，Pmax值为7.31%，Cmax为0.7(mg/m3)，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

### 2.6.2地表水环境

拟建项目废水主要为车辆清洗废水、生活废水等。采矿过程中无废水产生，车辆清洗废水经三级沉淀池处理后循环利用，不外排。生活废水经化粪池收集后，经由吸污车运至玉田县工业园区污水处理厂处理，不排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定的分级依据，本项目地表水环境影响评价参考等级为三级B进行环境影响分析。

根据HJ2.3-2018要求，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测，主要评价内容包括：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；依托污水处理站处理的环境可行性评价。

### 2.6.3声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），噪声影响评价等级划分依据包括：

（1）建设项目所在区域的声环境功能区类别；

（2）建设项目前后所在区域的声环境质量变化程度；

（3）受建设项目影响人口的数量。

拟建项目位于玉田县，四周均为空地，地形平坦。项目所在地声环境功能区划属于（GB3096-2008）中的2类区，项目运营期噪声源主要为生产设备、风机等设备噪声。项目对主要设备噪声源采取了基础减振、消音等降噪措施后，厂区固定噪声源有较大的降低，项目周边200m范围内无环境敏感目标，经距离衰减及厂房墙体阻隔后，拟建项目建设前后在敏感目标噪声级增高量在3dB (A)以下，且受影响人口数量变化不大。因此,根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），拟建项目声环境评价工作等级确定为二级。

### 2.6.4地下水环境

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），拟建项目属于黏土及其他土砂石开采（行业代码B1019）。对照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A，拟建项目属于54土砂石开采—报告书，属于IV类项目。因此，本项目不开展地下水环境影响评价。

### 2.6.5风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一-级、二级、三级及简单分析。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，再确定评价工作等级。

1、建设项目风险潜势划分

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，确定环境风险潜势。

根据HJ169-2018分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，根据附录B项目涉及风危险物质数量与临界量比值（Q）见表2.6-4。

表2.6-4   危险物质数量与临界量比值

| 名称 | 主要成分 | 形态 | 包装形式 | 最大存在总量t | 临界量t | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机油 | 油类 | 液 | 桶装 | 0.04 | 2500 | 0.000016 |

由上表可知，拟建项目危险物质数量与临界量比值Q<1，该项目风险潜势为I。

2、环境风险评价工作等级划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，环境风险评价工作等级划分为一-级、二级、三级及简单分析。项目评价工作等级分级见表2.6-5。

表2.6-5  环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| A 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见附录A。 |  |  |  |  |

根据项目环境风险潜势划分，项目环境风险评价等级为简单分析。

### 2.6.6生态环境

生态环境影响评价等级工作划分依据如下：

表2.6-6   生态评价工作等级判据

| - 影响区域生态敏感性 | - 工程（占地）水域范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2～20km2 或长度50～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

项目采矿区面积为2.126km2，本项目位于环塔里木盆地山区于田县水土保持功能区内，所在区域为新疆水土流失重点治理区，为重要生态敏感区，根据上表本项目生态环境影响评价等级为二级。

### 2.6.7土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为非金属采矿业，属于“采矿业—其他”，为III类建设项目。根据气象数据，玉田县历年平均总降水45.1mm，年均蒸发量2479.8mm，建设项目所在地为非平坦区域，表层土土壤含盐量均值为8.88g/kg；根据现状监测，本项目表层土pH为8.12～8.35，属于8.5≤pH＜9.0，故项目区属于敏感区域。

表2.6-7   生态影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 盐化 | 酸化 | 碱化 |
| 敏感 | 建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域 | pH≤4.5 | pH≥9.0 |
| 较敏感 | 建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域 | 4.5＜pH≤5.5 | 8.5≤pH＜9.0 |
| 不敏感 | 其他 | 5.5＜pH＜8.5 |  |
| a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。 |  |  |  |

表2.6-8   生态影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 项目类别 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | — |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |

按照表2.4-8生态影响型评价工作等级划分表，本项目土壤评价工作等级应为三级。评级范围为矿区范围内。

## 2.7评价范围

拟建项目营运期评价范围见下表：

表2.7-1  项目营运期评价范围

| - 环境要素 | - 评价范围 |
| --- | --- |
| - 环境空气 | - 以项目厂址为中心区域，项目厂界外延边长5km的矩形区域 |
| - 声环境 | - 项目边界外1m区域 |
| - 环境风险 | - / |
| - 生态环境 | - 项目边界外500m区域 |
| - 土壤环境 | - 项目占地范围及占地范围外1km范围 |

## 2.8环境影响评价方法

本次评价的主要内容包括环境质量现状调查、工程分析、环境影响预测与评价、清洁生产分析、总量控制、风险分析和环境污染防治对策、环境经济损益分析、选址论证等。本次评价采用定量评价与定性评价相结合的方法，以量化评价为主。同时各单项因素污染影响预测皆采用各自导则推荐的预测评价方法进行预测评价。

## 2.9评价时段

根据拟建项目特点，确定其评价时段为施工期、运营期和退役期三个时段，主要以生产营运期环境影响评价为重点。

## 2.10保护目标

项目位于新疆维吾尔自治区和田地区于田县，矿区距于田县城直距为80千米，方位114°。矿区中心地理坐标经度：82°29′20"，纬度：36°33′30"。项目地500米范围无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象，根据该项目特点及周围环境调查，环境重点保护目标见下表。

表2.10-1   项目周边环境保护目标一览表

| 环境要素 | 名称 | 保护内容 | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界噪声 |  | 2类区 |
| 地下水 | 区域地下水环境 | 浅层地下水 | III类 |
| 土壤 | 区域土壤环境 | 区域土壤环境 | / |
| 生态 | 生态环境 | 水土流失 | 水土流失重点治理区 |

- 3.工程概况及工程分析

## 3.1建设项目工程概况

- 3.1.1项目基本情况

（1）项目名称：于田县山节南建筑石料用石英闪长岩矿

（2）建设单位：和田瑞佳荣达商贸有限公司

（3）建设性质：新建

（4）建设地点：项目位于新疆维吾尔自治区和田地区于田县，矿区距于田县城直距为80千米，方位114°。矿区中心地理坐标经度：82°29′20"，纬度：36°33′30"。经现场调查，项目拟建场址现状四周均为空地，地形平坦，矿体裸露地表、岩石坚硬，项目区处南天山下的岩漠区，无可耕地、无草原。详见图3.1-1项目区交通位置图，图3.1-2项目区地理位置图。

（5）周边环境：根据现场调查，项目区北侧、西侧、东侧、南侧均为空地。

（6）项目投资：项目总投资310万元。

（7）预计投产日期：2020年10月

（8）劳动定员与工作制度：本项目劳动定员共计20人，生活区位于亚勒克村附近较平坦场地，生活区建办公室、宿舍、食堂等砖混结构房屋，为临时性建筑，本项目年工作时间为240天，每日工作8小时。

- 3.1.2建设内容及规模

3.1.2.1生产规模

年开采建筑石料用石英闪长岩矿可利用矿石量40万立方米后外售。

3.1.2.2工程内容

本项目采矿权范围由4个拐点圈闭组成，面积为2126000m2，项目建设内容为采矿场、废石堆放场、矿部生活区及矿山运输道路。全矿一个采矿场，采矿场最低台段标高+3050m，最高台段标高为+3395m，占地面积71480m2。废渣石堆放场占地面积30000m2。生活区占地面积500m2，生活区建办公室、宿舍、食堂等砖混结构房屋，为临时性建筑。在矿区简易道路基础上设计运输道路，长度为0.3km，路宽6m，占地面积为1800m2，项目主要工程内容见表3.1-1。

表3.1-1  项目主要建设内容一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 采矿工程 | 露天采矿，潜孔钻机穿孔爆破、挖掘机采装、汽车运输的采矿工艺。采矿权范围由4个拐点圈闭组成，面积为2216000m2 ，开采标高从3050至3395m，开采矿种为建筑用石英闪长岩石料矿体，资源储量（333）134.7万m3，开采规模40万m3/a，服务年限3.36年。 |
| 辅助工程 | 炸药库 | 矿山生产爆破所使用的爆破器材，包括炸药及起爆器材，统一由爆破公司配送，矿山不设置炸药库，爆破剩余的爆破器材及时回收，矿山不许存放炸药或起爆器材 |
|  | 办公生活用房 | 占地面积500m2，生活区建办公室、宿舍、食堂等砖混结构房屋，为临时性建筑，位于厂区东部 |
|  | 废渣石堆放场 | 占地面积30000m2，位于厂区西侧 |
| 运输工程 | 车辆运输 | 场内运输挖掘机、装载机完成；场外运输采用汽车运输 |
| 公用工程 | 供电 | 太阳能发电或自备发电机，主要解决生产、生活区夜间生活照明用电 |
|  | 供水 | 供水水源取自项目区北侧溪流（环评提出建设单位需尽快办理取水证明） |
|  | 排水 | 生产废水经沉淀池处理后回用，食堂废水经隔油池预处理后暂存于化粪池，并定期拉运至于田县工业园区污水处理厂 |
|  | 供暖 | 矿山生产主要安排在春、夏、秋季节，冬季不生产，无需供暖 |
| 储运工程 | 矿山运输道路运输 | 在矿区简易道路基础上设计运输道路，长度为0.3km |
| 环保工程 | 生活污水 | 采场外围设置排土场截水沟；生产废水经沉淀池处理后回用，生活区生活废水暂存于化粪池，并定期拉运至于田县工业园区污水处理厂 |
|  | 扬尘治理 | 采场、运输道路洒水及硬化设施；厂界设置5米高的防沙抑尘网，项目区洒水降尘；废渣石堆放场四周设置全封闭围挡；食堂安装油烟净化器等 |
|  | 固废处置 | 垃圾收集箱；露天开采的固废，项目设排土场进行堆放废土，然后综合利用。废矿石可外售作为公路建设的道路基础渣石，其余废石用于矿区外运道路铺路、修补及回填采空区；机修产生的危险废物收集存放在危废暂存间，定期委托有危废处置资质的单位处置，柴油桶由供油单位回收。 |
|  | 噪声防治 | 噪声设备设置减振基础、使用消声、隔声材料等 |
|  | 生态保护 | 本工程建设结束后应完成相关区域原貌修复的建设，种植同类型植被，使项目区恢复原状 |

矿点探获资源储量核定以及主要技术经济指标见表3.1-2。

表3.1-2  主要经济技术指标

| ### 序号 | ### 指标名称 | ### 单位 | ### 数量 | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 地质部分 |  |  |  |
| ### 1 | ### 矿石类型 | ### / | ### 石英闪长岩 | ### / |
| ### 2 | ### 矿区范围 | ### km2 | ### 2126000 | ### / |
| ### 3 | ### 开采深度 | ### m | ### 345 | ### / |
| ### 4 | ### 资源储量 | ### 万m3 | ### 134.7 | ### 333 |
| ### 5 | ### 开采储量 | ### 万m3 | ### 40 | ### 333 |
| ### 二 | ### 采矿部分 |  |  |  |
| ### 1 | ### 开采方式 | ### / | ### 露天开采 | ### / |
| ### 2 | ### 采矿方法 | ### / | ### 分段浅眼爆破、料石用挖掘机采剥法 |  |
| ### 3 | ### 开拓运输方式 | ### / | ### 公路-汽车 |  |
| ### 4 | ### 最大开采标高 | ### m | ### +3050 | ### / |
| ### 5 | ### 最低开采标高 | ### m | ### +3395 | ### / |
| ### 6 | ### 矿山工作制度 | ### 天 | ### 240 | ### 8h/d |
| ### 7 | ### 矿山服务年限 | ### 年 | ### 3.36 | ### / |

### 3.1.3产品方案及主要原辅材料消耗

3.1.3.1产品方案

根据《于田县山节南建筑石料用石英闪长岩资源储量报告》可知，项目区建筑石料用石英闪长岩矿石资源量（333）134.7万立方米，年开采高速公路用石料石英闪长岩矿40万立方米。服务年限为134.7÷40≈3.36年，矿山服务年限约为3.36年。

根据产品方案要求，本项目主要开采石英闪长岩，年开采40万立方米石英闪长岩外售，由购买单位拉运至电路覆盖区进行后续加工（加工单位应根据要求办理相关环评手续）。

1.矿石矿物组成及结构构造特征

区内矿石由石英闪长岩组成，根据野外辨识及岩矿鉴定结果矿石矿物组成特征如下：

石英闪长岩：属浅成岩，呈浅灰绿色-灰白色，半自形中细粒结构，块状构造。斜长石61%， 柱粒状分布，柱状晶形较大的在0.3 mm×0.6mm左右，但大多晶体残缺不全，大部分以中长石为主，局部可见因钠的叠加而改造生成的更长石和拉长石。普通角闪石23%，不规则柱状，粒径在0.01-0.8mm之间，受动力作用影响较强，矿物光性不均匀，总体呈不规则的粒状分布，岩石中分布较均匀。石英12%，它形粒状，粒径在0.7mm以下，岩石中分布较均匀。榍石少量，不规则粒状，粒径在0.2mm以下，岩石中分布不均匀。磷灰石少量，不规则粒状，粒径在0.15mm以下，岩石中分布不均匀。

2.矿石的化学成分及物理性能

通过刻槽分别从TC0、TC2探槽中各取3件样品，做岩石化学成分分析，其结果见表3.1-3。

表3.1-3   矿区石英闪长岩岩石化学含量表

| 工程编号 | 样号 | 岩 性 | 氧 化 物 含 量 度 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe203 | CaO | MgO | K2O | Na2O | CO2 |
| TC0 | YG-1 | 石英闪长岩 | 51.07 | 0.18 | 11.89 | 3.63 | 7.42 | 4.15 | 0.66 | 3.78 | 0.26 |
|  | YG-2 | 石英闪长岩 | 50.26 | 1.54 | 13.22 | 2.87 | 9.6 | 6.79 | 0.89 | 3.08 | 0.2 |
|  | YG-3 | 石英闪长岩 | 49.26 | 0.28 | 13.48 | 1.89 | 4.55 | 3.08 | 0.16 | 5.5 | 0.16 |
| TC2 | YG-4 | 石英闪长岩 | 49.14 | 1.31 | 13.56 | 2.79 | 9.5 | 6.25 | 0.5 | 3 | 0.07 |
|  | YG-5 | 石英闪长岩 | 48.02 | 0.48 | 13.23 | 2.34 | 13.5 | 5.61 | 0.2 | 2.5 | 0.19 |
|  | YG-6 | 石英闪长岩 | 39.16 | 0.32 | 9.75 | 0.91 | 16.1 | 9.06 | 0.2 | 0.7 | 0.077 |

本次工作又分别在TC0、TC2探槽中，采用刻槽法按矿石类型进行取样，共采集5组样品（样品编号：196XYK-1、196XYK-2、196XYK-3、196XYK-4、196XYK-5），每组样品分为块石试样和碎石试样。主要对其物理性能进行检测，检测结果见表3.1-4。

表3.1-4   矿石物理性能检测结果表

| 洛杉矶磨耗率（LLA）% | 标准集料冲击韧度（IP） | 标准集料压碎率（CA）% | 道砟集料压碎率（CB）% | 渗透系数（Pm）10-6cm/s | 石粉试模件抗压强度（σ）MPa | 石粉液限（LL）% | 石粉塑液限（PL）% | 硫酸钠溶液浸泡损失率（L）% | 密度（ρ） g/cm3 | 容重(R) g/cm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2 | 170 | 5.9 | 17.4 | 7.8 | 0.04 | 18.9 | 12.6 | 0.1 | 2.88 | 2.83 |
| 16.8 | 157 | 5.2 | 17.6 | 3.87 | 0.18 | 21.0 | 14.0 | 0.4 | 2.69 | 2.64 |
| 16.2 | 162 | 4.7 | 17.9 | 4.1 | 0.23 | 21.6 | 13.6 | 0.3 | 2.74 | 2.87 |
| 15.4 | 159 | 5.0 | 18.0 | 3.8 | 0.01 | 20.9 | 12.7 | 0.2 | 2.81 | 2.79 |
| 15.1 | 169 | 5.1 | 18.1 | 3.3 | 0.11 | 20.1 | 12.3 | 0.2 | 2.82 | 2.71 |

根据以上矿石物理性能检测结果，矿区内石英闪长岩矿石的各项物理性能如下：洛杉矶磨耗率（LLA）15.1-16.8%，标准集料冲击韧度（IP）159-170、石料耐磨硬度系数（K干磨）17.9-18.5、标准集料压碎率（CA）4.7-5.9%、道砟集料压碎率（CB）17.4-18.1%、渗透系数（Pm）3.3-7.8、石粉试模件抗压强度（σ）0.04-0.01MPa、石粉液限（LL）18.9-21.6、石粉塑液限（PL）12.3-14.0%、硫酸钠溶液浸泡损失率（L）0.1-0.4、密度（ρ）2.69-2.88g/cm3、容重（γ）2.64-2.83g/cm3。

依据《铁路碎石道砟》标准（TB/T2140-2008），对矿区内采集的石英闪长岩矿石各项指标结果进行单项评定和综合评定，根据单行评定结果，除了样品196XYK-1石粉液限（LL）%达不到特级道砟石要求，其它各项指标均满足铁路用特级道砟石物理性能要求。矿石质量等级评定结果见表3.1-5。

表3.1-5  矿石质量等级评定结果表

| 性能 | 项目 编号 | 参数 | 特级 道砟 | 一级道砟 | 评定方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单项评定 |  | 综合 评定 |
| 抗抗耗、抗冲击性能 | 1 | 洛杉矶磨耗率（LLA）% | ≤18 | 18＜LLA＜27 | 特 | 特 | 特 级 |
|  | 2 | 标准集料冲击韧度（IP） | ≥110 | 95＜IP＜110 | 特 |  |  |
|  |  | 石料耐磨硬度系数（K干磨） | ＞18.3 | 18＜K干磨≤18.3 | 特 |  |  |
| 抗压碎性能 | 3 | 标准集料压碎率（CA）% | ＜8 | 8≤CA＜9 | 特 |  |  |
|  | 4 | 道砟集料压碎率（CB）% | ＜19 | 19≤CB＜22 | 特 |  |  |
| 渗水性能 | 5 | 渗透系数（Pm）10-6cm/s | ＞4.5 |  | 不合格 | 合格 |  |
|  |  | 石粉试模件抗压强度（σ）MPa | ＜0.4 |  | 合格 |  |  |
|  |  | 石粉液限（LL）% | ＞20 |  | 合格 |  |  |
|  |  | 石粉塑液限（PL）% | ＞11 |  | 不合格 |  |  |
| 抗大气腐蚀性 | 6 | 硫酸钠溶液浸泡损失率（L）% | ＜10 |  | 合格 |  |  |
| 稳定性能 | 7 | 密度（ρ） g/cm3 | ＞2.55 |  | 合格 |  |  |
|  | 8 | 容重（γ） g/cm3 | ＞2.50 |  | 合格 |  |  |

综上所述，该矿体中的石英闪长岩矿石质量性能均符合标准要求，可作为铁路用道砟石，综合评定为特级铁路用道砟石。

3.1.3.2原辅材料消耗

表3.1-6  项目原辅材料消耗一览表

| #### 项目 | #### 消耗量 | #### 来源及性质介绍 |
| --- | --- | --- |
| #### 耗水量 | #### 7480m3/a | #### 供水水源取自项目区北侧溪流（环评提出建设单位需尽快办理取水证明） |
| #### 耗电 | #### 160千瓦/月 | #### 需自备发电机，主要解决生产、生活区夜间生活照明用电 |
| #### 柴油 | #### 5m3/月 | #### 本矿区车辆等需耗柴油，本矿区柴油直接外购，不在矿区内设置柴油桶存放等 |
| #### 炸药 | #### 少量 | #### 爆破材料由当地民爆公司配送，本矿山爆破采用炸药为铵油炸药，铵油炸药指由硝酸铵和燃料组成的一种粉状或粒状爆炸性混合物，主要适用于露天及无沼气和矿尘爆炸危险的爆破工程。 |

### 3.1.4 主要设备

主要生产设备详见表3.1-7。

表3.1-7  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 台 | 2 |
| 2 | 装载机 | 台 | 1 |
| 3 | 自卸汽车 | 辆 | 6 |
| 4 | 铲车 | 辆 | 2 |
| 5 | 凿岩机 | 台 | 2 |

3.1.5总平面布置

矿山生产系统主要包括采矿场、废石堆放场、矿部生活区、采场道路等。根据矿山实际情况，露天采场位于划定的露天开采境界内；全矿一个采矿场，占地面积2126000m2，临时废石堆放场位于设计工业广场西部。待开采中及结束后，将开采时产生的废石回填采坑，矿山生产中产生废石总量可全部回填采坑。生活区位于亚勒克村附近较平坦场地，生活区建办公室、宿舍、食堂等砖混结构房屋，为临时性建筑，待矿区内其它砂石采完后，将生活区拆除，垃圾回填采坑，生活废水经隔油池预处理后暂存于化粪池，并定期拉运至于田县工业园区污水处理厂，矿山不设置炸药库区，所需的爆破材料由当地民爆公司配送，详见附图3.1-7：平面布置示意图

3.1.6矿区资源概况

3.1.6.1矿区范围及面积

设计开采范围为新疆维吾尔自治区和田地区国土资源交易中心对《于田县山节南建筑石料用石英闪长岩矿采矿权挂牌出让成交确认书》中批复的矿区范围，开采对象为矿区范围内的矿体。矿区位于新疆塔里木盆地南缘，属昆仑山山前地带，行政区划属新疆和田地区于田县，总面积2.126平方千米，矿区范围由4个拐点圈定。矿区范围及拐点坐标见表3.1-8。

3.1-8  矿区拐点坐标一览表

| 国家2000大地坐标系（3°带） |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| S1 | 4047747.55 | 27634116.38 |
| S2 | 4047719.87 | 27632325.48 |
| S3 | 4048922.16 | 27632307.00 |
| S4 | 4048919.02 | 27634098.13 |

3.1.6.2矿体特征

通过地质测量、探槽工程、采样分析等勘查手段，在矿区内圈定1条矿体，编号为Sy-1。

Sy-1矿体：位于矿区北西角，岩性为浅灰白色中细粒石英闪长岩，地表呈相对规则的脉状，北部被第四系更新统康苏拉克组覆盖。矿体走向近东西向，北东由于第四系更新统康苏拉克组覆盖未见露头、南西端延伸至矿区外，矿体倾向83°，倾角66°-73°，矿体在矿区内出露长620米，平均宽80米，出露面积0.08平方千米，底板为砂砾石覆盖，顶板为二长花岗岩。

综上所述，矿体产状稳定，形态简单，整体为向南东倾斜的脉状矿体，属相对稳定型脉状矿体。

1、第四系更新统卡苏拉克组; 2、长城系卡羌岩群; 3、二叠纪石英闪长岩;4、二叠纪二长花岗岩; 5、石英闪长岩矿体及编号; 6、地质界线；7、断层;8、地层产状;9、勘查线及编号;10、探槽位置及编号;11、矿区范围

图3.1-4  于田县山节南石英闪长岩矿体平面图

3.1.6.3矿山资源储量

根据《于田县山节南建筑石料用石英闪长岩矿资源储量报告》，矿区内初步查明闪长岩矿推断的内蕴经济资源量（333）134.7万立方米，矿山剥离量为40.41万立方米，矿床剥采比0.3(m3/m3)。该矿床为一小型建筑用闪长岩矿床。资源量估算结果见表3.1-9。

表3.1-9  闪长岩矿资源量估算结果表

| 块段编号 | 资源量 类别 | 资源量 （万立方米） | 资源量剥采比(m3/m3) | 总资源量（万立方米） | 剥采比(m3/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KD1 | 333 | 8.23 | 0.04 | 134.7 | 0.30 |
| KD2 |  | 106.02 | 0.33 |  |  |
| KD3 |  | 20.48 | 0.26 |  |  |

### 3.1.7公用工程

3.1.7.1供水

本项目为石料开采项目，用水主要为工作人员生活用水以及项目区洒水降尘用水，供水水源取自项目区北侧溪流（环评提出建设单位需尽快办理取水证明）。

3.1.7.2排水

（1）生产废水：本项目生产废水开采需要的降尘用水，这部分水经矿石吸收和蒸发全部消耗，不会形成废水流。

（2）生活废水：项目区设置生活区，包括食堂、宿舍等，环评提出生活废水暂存于化粪池，并定期拉运至于田县工业园区污水处理厂，不外排。

3.1.7.3供电

太阳能发电或自备发电机，主要解决生产、生活区夜间生活照明用电。

3.1.7.4供暖

项目区每年开采期为240天（3月-11月），厂区冬季不生产，故不考虑冬季供暖问题。

8.5消防

本项目消防设计严格贯彻执行国家颁布的现行各种消防规范，以防止和减少火灾危害，贯彻“预防为主，防消结合”的方针，积极采用先进的防火技术。做到使用方便，经济合理的要求。

## 3.2工程分析

- 3.2.1建设方案

3.2.1.1开采方式

由于矿体上部覆盖层较薄，剥离量较小，矿体厚度较大，开采方式采用浅眼爆破法阶梯式露天开采方式。

采矿工艺采用分段浅眼爆破，爆破采用分段多排孔微差爆破，采用微差延时电雷管起爆。崩解的料石用挖掘机、装载机采装。

3.2.1.2采矿方法

本矿为露天矿，按照安全生产的要求，必须采用台阶式开采。根据矿山地形、地质条件，确定本矿山采矿方法为自上而下、水平分台阶的露天采矿方法。遵循“采剥并举、剥离先行的原则”对矿体进行从上到下、分台段开采。

矿山生产工艺流程：采矿工作面潜孔钻机钻孔→中深孔爆破→液压挖掘机铲装→外售。

3.2.1.3开括运输方式

矿区排水条件较好，水文地质及工程地质条件简单，矿体上部覆盖层较薄，剥离量较小，矿体形态简单，规模不大等特点，设计选用投资少，基建工程量小，管理简单，技术可靠，作业机动灵活，适应性强的公路开拓汽车运输方案。

3.2.1.4防治水方案

根据矿山实际情况，矿体开采最低水平均在当地侵蚀基准面以上，矿床水文地质条件简单。因此矿山防排水工作的重点是防止大气降雨及地表迳流对矿山的影响。矿山开采为山坡露天开采，矿区地形西部高东部低，地形坡度较大，有利于大气降水从冲沟或斜坡排泄。矿山主要采取如下防排水措施：

（1）在采场顶部，为防止雨水渗透、冲刷对开采边坡产生不利影响，在开采境界以外的合适位置，根据地形条件设截水沟，将雨水排离采场。

（2）在开采时保证采场有一定的外斜坡度，可以将采场内的雨水排出采场，防止采场充水及水流往下渗透，以保护采场边坡的稳定。

图3.2-1   露天矿山台阶开采结构图

3.2.1.5综合利用方案

科学开采，减少资源损失，提高采矿回采率。该石英闪长岩矿在开采中产生的废料，可部分用于回填露天矿坑，以恢复植被、保护环境。

- 3.2.2项目水平衡分析

目水量平衡表见表3.2-1。水量平衡图见图3.2-2。

表3.2-1  用水平衡表   单位：m3/d

| 序号 | 类别 | 用水量 | 损耗水量 | 废水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产用水 | 3.22 | 3.22 | 0 | 蒸发下渗 |
| 2 | 降尘用水 | 27.6 | 27.6 | 0 | 蒸发下渗 |
| 3 | 生活用水 | 1.8 | 0.36 | 1.44 | 暂存于化粪池，并定期拉运至于田县工业园区污水处理厂处理 |

新鲜水

3.22

27.6

1.8

开采用水

降尘用水

生活用水

化粪池

定期拉运

水流向

3.22

1.442

0.36

水损耗

4.3

27.6

新鲜水

图2.2-2  用水平衡图（m3/d）

- 3.2.3产物环节分析

根据排污特征分析，确定项目主要污染源排污点见表3.2-2。

图3.2-3  采矿工艺流程及产污节点图

根据排污特征分析，确定项目主要污染源排污点见表3.2-2。

表3.2-2 主要污染源及排污点一览表

| 类别 | 污染源 | 主要污染物 | 产生规律 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 凿岩 | 粉尘 | 间歇性 | 无组织排放，直接排入大气环境 |
|  | 爆破 | 粉尘、CO、NO2 | 间歇性 |  |
|  | 装卸 | 扬尘 | 间歇性 |  |
|  | 运输 |  | 间歇性 |  |
|  | 堆场 |  | 连续性 |  |
| 废水 | 矿井排水 | SS、COD、氨氮 | 连续性 | 处理后利用 |
|  | 生活废水 | COD、氨氮 | 连续性 |  |
| 噪声 | 挖掘机械 | 机械噪声 | 连续性 | 进入环境 |
|  | 潜孔钻机 |  |  |  |
|  | 爆破 | 爆破噪声 | 间歇性 |  |
|  | 机修机械 | 机械噪声 | 间歇性 |  |
|  | 矿石运输 | 交通噪声 | 间歇性 |  |
| 固废 | 掘进、开采 | 采矿废石 | 间歇性 | 废石堆场 |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 间歇性 | 生活垃圾箱 |
|  | 机械设备 | 废机油 | 间歇性 | 废机油存储装置 |

- 3.2.4施工期污染源分析

本项目为石英闪长岩开采项目，施工期涉及土石方量工程主要有矿山道路建设、办公生活区场地平整与建筑基础建设等。

3.2.4.1废水

施工期废水产生量小，主要为施工人员（12人）生活污水（产生量约0.6m3/d，施工期5个月产生量约为90m3）及少量机械设备冲洗水，废水中主要污染为SS、CODcr、BOD5、NH3-N、石油类，若不处理直接排放，将对环境造成污染。

根据建设单位提供资料，施工期人员如厕自建临时旱厕处理，不外排。

3.2.4.2废气

1、大气污染源

项目建设期扬尘主要来自：土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；裸露的地表在干燥、大风的气象条件下产生扬尘；施工清理及堆放扬尘；道路扬尘，车辆运输产生的扬尘和尾气等。

2、大气污染防治方案

项目开采设计中未对建设期大气提出污染防治措施，环评提出对易产生扬尘的车流覆盖蓬布；对洒落的散装物料应及时清除；堆置的土石方及时回填，土石方临时堆放时采用蓬布覆盖以防止大风天气下产生的扬尘；定期对施工现场的裸露地面进行洒水抑尘，以减轻二次扬尘对区域环境空气质量的影响。

3.2.4.3固体废弃物

施工期的固体污染物主要来自场地平整、道路工程产生的废石及土方，以及施工人员产生的生活垃圾。

1、施工废物

施工期间产生的固体废物主要有施工及挖掘土石方产生的施工垃圾，开挖土石方优先用于场地平整填方，尽可能做到就地平衡处理，通过加强施工期间的卫生管理，严禁乱堆、乱倒垃圾，可以减轻施工期间产生的固体废弃物对环境的影响。

2、生活垃圾

施工期预计5个月，施工人员12人，生活垃圾按每人每天0.5kg计，则每天产生的生活垃圾约6kg，施工期间生活垃圾总产生量约0.9t。统一收集后送至当地垃圾填埋场进行填埋处理。

3.2.4.4噪声

1、噪声源

施工机械噪声是项目施工建设中主要污染因子。建筑施工的机械作业一般位于露天，其噪声传播距离远，影响范围大，是重要的临时性声源。主要的施工机械是挖掘机，空压机等，声级为75～105dB(A)。

2、噪声污染治理方案

——合理安排高噪声施工作业的时间，尽量减少其他施工机械对周围环境的影响。

——尽量选用低噪设备，尽可能减少设备噪声对环境的影响。

——定期维护保养施工机械设备，发现问题及时处理，避免施工设备因非正常运行产生异常运行噪声。

综上所述，通过合理布置噪声设备位置和合理安排施工时间，选用低噪声设备，噪声通过距离衰减后对矿区外环境的影响可降至低水平，达到建筑施工场界噪声限值要求。

3.2.4.5生态环境

（1）对土壤和植被的影响

工程施工对生态环境的影响主要是工程占地，新增的占地将永久破坏占地区域内的植被，对生态环境造成影响。从植物种类来看，在施工作业场地被破坏或影响的植物均为广布种和常见种，且分布也较为均匀。因此，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一植物种的消失。

（2）对动物的影响

工程建筑物的施工及施工人员的进入必将减少野生动物栖息与活动的范围，迫使一部分野生动物向四周迁移。

本评价区野生动物种类相对较少，只要加强对施工人员的管理，施工期不会使评价区野生动物物种数发生变化，。其种群数也不会发生明显变化。

（3）水土流失

本项目施工作业、树林的种植时会对土地进行开挖或耕翻，表土剥离将不可避免的破坏自然植被和原来相对稳定的地表，使土壤变的疏松，产生一定面积的裸露地面，有可能引起土壤侵蚀、水土流失等生态问题。不过这种影响待施工结束后基本能够清除，而且随着植树工作的进行，还能使原来的土壤侵蚀得到遏制。

- 3.2.5运营期污染源分析

矿山在剥离、穿孔、爆破及运输过程中，将产生废土石、粉尘、废水及地震波等。对矿山及附近的生态环境与人群生活有一定影响，根据矿山赋存条件、矿山开采方式及生产工艺流程，生产过程中将产生以下污染：

3.2.5.1废气

矿山开采在穿孔、爆破、采掘及运输过程中均有粉尘产生。若无除尘措施，粉尘会受自然风流扩散的影响，造成采场内、外环境的污染。同时本项目员工食堂会生产少量油烟。

（1）穿孔产生的粉尘

凿岩钻孔时钻头撞击岩石产生粉尘，根据候顺生《露天采矿湿式凿岩技术的试验与实践》，在未设防尘措施的条件下，长时间工作的作业场所空气中含尘量可达428mg/m3，无组织排放量为214kg/h，每天持续凿岩钻孔时间约3h，本项目年开采矿石40万立方，则本项目凿岩钻孔过程中粉尘产生量约514kg/d，123.3t/a。采用湿式凿岩钻孔机可以有效的减少扬尘的产生，湿式钻孔大部分粉尘随水流沉淀下来，少量呈面源形式排放。该项目在凿岩钻孔过程中拟采用湿法作业，大大降低了扬尘的排放量，起尘量降低约95%，采用湿法作业后产尘量为21mg/m3，排放量约25.69kg/d，6.16t/a，粉尘通过自然扩散沉降。

（2）爆破废气

爆破时炮烟中有NOx、CO 产生，据张兴凯等《露天矿爆破粉尘排放量的计算分析》类别分析知，每公斤炸药可产生NOx：28.75g/kg、CO：14.5g/kg。由于是爆破瞬间产生的污染物浓度，随着污染物在空气中扩散，而不断降低。本项目炸药使用量总共为225t/a，因此，NOx产生量约为6.49t/a，CO产生量约为3.27t/a。本项目每周进行爆破2次。爆破均在白天进行，且为间断性排放，可选择大气扩散条件较好的时间进行爆破，有助于废气尽快扩散。而且露天爆破，大气扩散能力很强，爆破范围内无敏感点，故运营期爆破作业废气对敏感点环境空气影响较小。

（3）爆破粉尘

爆破粉尘的产生浓度受岩矿的含水率、施工方式、环境湿度、岩矿成份、爆破量等诸多因素的影响，产生量难以准确计算，目前尚无成熟的计算公式。根展《金属矿山》( 1996， 第三期<露天矿爆破粉尘排放量的计算分析>)的相关研究表明，每吨炸药爆炸时产生的粉尘量为54.2kg。本项目用于爆破的炸药为225t/a，则爆破粉尘产生量约为12.16t/a，爆破后粒径大的粉尘在近距离内短时间沉降，根据以往爆破现场情况，由于爆破粉尘粒径较大，扩散范围有限，下风向影响距离--般在500m以内，且随距离的增加粉尘浓度迅速下降。

为减少粉尘危害，项目在爆破前、爆破后对爆破现场及爆堆采取洒水等降尘措施，采取以上措施后，粉尘抑制率约为80%，则爆破粉尘排放量为2.45t/a。

综上，本项目采矿区粉尘产生量为135.46t/a，采用湿法作业、洒水等降尘措施后粉尘排放量为8.61t/a。

（4）汽车运输扬尘

矿区运输过程中会产生一定量的扬尘。本评价矿石运输道路起尘量依据《无组织排放源常用分析与估算方法》中上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的汽车在有散状物料的道路上行驶的扬尘经验公式估算，计算公式如下：汽车道路扬尘量按经验公式估算：

式中：Qy——交通运输起尘量，kg/km·辆；

Qt——运输途中起尘量，kg/a；

V——车辆行驶速度，km/h；

P——路面状况，以每平米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2；

M——车辆载重，t/辆；

L——运输距离，km；

Q——运输量，t/a。

表3.2-3矿区内运输道路扬尘计算参数及结果

| #### 项目 | #### V（km/h） | #### P（kg/m2） | #### M（t/辆） | #### Q（t/a） | #### L（km） | #### 起尘量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 参数 | #### 15 | #### 0.01 | #### 15 | #### 1200000 | #### 1.0 | #### 3.46 |

项目每年运输1200000t，通过上述公式计算，项目道路扬尘量3.46t/a。运输道路采用石渣硬化，定期对矿区道路覆盖的浮土清理，配备洒水车进行洒水抑尘，运输车辆加盖苫布，可有效减小运输道路粉尘的无组织排放，其抑尘效率可达 80%以上。采取上述降尘措施后，项目矿区范围内运输道路粉尘排放量为0.69t/a。

（5）堆料扬尘

本项目堆场扬尘主要为堆场在大风条件下产生的风蚀扬尘，堆料场位于厂区范围内，堆放量以每天采矿石量的5%计，矿石堆放量240t/d（57600t/a）。类比试验数据，起尘量为总量的0.003%，则本项目堆料场起尘量为0.0072t/d（1.728t/a），因此，本评价建议对堆料场采用定时喷水的方法降尘，同时原料堆场四周设置全封闭围挡，其抑尘效率可达40%以上，则堆料场扬尘排放量为0.00432t/d（1.0368t/a），且本项目矿石堆放时间较短，可以得到较好的控制。

（6）食堂油烟

本厂区设有食堂，食堂厨房烹饪过程中会产生油烟，其是食用油加热到250℃以上，发生氧化、水解、聚合、裂解等反应，随沸腾的油挥发出来的烹调烟气。据调查，人均食用油用量约30g/人·d，本项目劳动定员为20人，年工作240d，按全部就餐计，则本项目食用油用量约0.144t/a。根据对餐饮行业调查，油烟挥发量一般占食用油用量的2~4％，由于职工食堂油烟挥发量低于餐饮行业油烟挥发量，故职工食堂油烟挥发量按3％计算，则油烟产生量为0.00432t/a（0.0018kg/h）。食堂安装食堂安装油烟净化器，处理效率达60%以上，风机风量为3000m3/h，油烟经处理后，排放浓度可降至0.6mg/m3，油烟排放量为0.001728t/a。

3.2.5.2废水

本项目矿山为露天开采，矿山地势较高，矿体部分出露地表，在侵蚀基准面以上。矿体围岩为角闪岩，属较坚硬岩石，其构造裂隙不发育，富水性较差。裂隙水是矿床充水的主要因素，也是矿床充水的水源，但渗透性较小，因此对露天开采影响不大，无矿坑涌水产生。

矿区污废水主要来自职工产生的生活污水和矿区的凿岩废水、抑尘废水等生产废水。矿区的废水除含悬浮物和有机物外，不含有毒物质。

（1）生产废水

采矿用水主要是穿孔机湿式作业用水。根据《露天采矿湿式凿岩技术的试验与实践》（候顺生，采矿技术，2012年11月），每钻进1m用水量为10kg，钻机用水量约为3.22m3/d（773.8 m3/a）。生产废水产生量较小，项目区气候干旱，蒸发量极大，钻机用水将全部蒸发或渗透入矿石中，不会对外环境产生影响。

（2）抑尘用水

项目为中深孔爆破，其粉尘产生量较少；项目二次破碎量较少，主要以液压锤为主，粉尘产生量也较小。因此抑尘用水量较少，用水量约9.6m3/d，2280m3/a，这部分水全部蒸发或渗透入矿石中。为减少铲装、卸载和运输工作时的扬尘，采取对道路和堆场洒水的抑尘措施，降尘用水量约18m3/d，4224m3/a，废水中主要污染物为SS。这部分抑尘水一般经尘土吸收蒸发和少量下渗，对周边环境影响并不明显。项目抑尘用水合计每天用水27.6m3（6504m3/a），且全部蒸发损耗不外排。考虑到矿区服务周期较长，本评价建议矿区生产设备中配备1台专用洒水车。

（3）采场初期雨水和堆场淋溶水

初期雨水，即降雨初期时的雨水。雨降落地面后，使得前期雨水中含有大量的悬浮固体等污染物质。根据气象数据显示，项目所在区域属大陆干旱气候，气候干燥，降水量少，多年平均降水量103.6mm，蒸发量2179.2mm。全年降水量主要集中在6-8月，因此初期雨水汇聚量很小。本项目属于大理石矿开采项目，初期雨水中所含有的污染物主要为颗粒物。本项目为应对春季冰雪消融水及夏季偶发性暴雨，拟设置2个三级沉淀池（长4m×宽3m×深2m），容积共为48m3。采场的四周建设排水沟，减缓了初期雨水在矿区内的流速。一般情况下雨水沉淀池的雨水通过蒸发及回用于生产的方式排空，若遇连续暴雨天气雨水收集沉淀池储满雨水，则由沉淀池上部排水沟排至矿区外矿山沟壑后蒸发。沉淀池中的颗粒物定期清掏至排土场并做好水土保持措施，沉淀后的水可作为洒水抑尘用水。

开采工作面、各堆场在正常天气条件下不产生废水，当在一定的降雨强度和降雨历时的条件下将形成堆场淋溶水（非正常情况），大理岩的主要成分是碳酸钙，堆场淋溶水污染因子为悬浮物。

在堆场四周修建截排水沟防止外围雨水汇入，避免淋溶水和雨水量增大，雨水和淋溶水经截排水沟收集后进入采场三级沉淀池蓄存，回用于生产或道路降尘，溢出部分排出。淋溶水和初期雨水的主要污染物为悬浮物，其平均浓度约为600mg/L，根据经验三级沉淀池对初期雨水和淋溶水中的悬浮物去除效率约为90%，则初期雨水和淋溶水经沉淀处理后的悬浮物浓度为60mg/L。

- 生活污水

- 根据自治区用水定额，生活用水按90L/人·班计。项目员工定员为20人，员工用水量为1.8m3/d（432m3/a）。污水量按用水量的80％计，生活污水量为1.44m3/d（345.6 m3/a）。生活污水暂存于化粪池，并定期拉运至于田县工业园区污水处理厂处理。

表3.2-4  	生活污水主要污染物产排情况一览表

| 污染物 | 产生浓(mg/L) | 产生量(t/a) | 排放浓度(m/L) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODCr | 500 | 0.173 | 500 | 0.173 |
| BOD5 | 300 | 0.103 | 300 | 0.103 |
| SS | 400 | 0.138 | 400 | 0.138 |
| 氨氮 | 30 | 0.010 | 30 | 0.010 |

3.2.5.3噪声

矿山开采过程中穿孔、装车、运输等环节都将产生不同程度的噪声。根据《矿山环评中噪声源强的确定》（化工矿山技术，翁建浩，1992），设备噪声级在 70-110dB(A)之间，采取选用噪声较小的设备，并采取设置消声器的措施尽量降低噪声，噪声不会对环境产生大的影响。本项目噪声源强及防治措施见表3.2-5。

表3.2-5   噪声源强参数、防治措施及效果

| 序号 | 污染源名称 | 源强 | 治理措施 | 治理后声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爆破 | -- | 控制药量 | 85-90（距爆破源20m处） |
| 2 | 潜孔钻机 | 95-100 | 安装消声器 | 75-80 |
| 3 | 挖掘机 | 70-80 | 选择低噪声设备 | 60-70 |
| 4 | 运输车辆 | 70-90 | 严禁超载，路过村庄禁止鸣笛 | 70-85 |

3.2.5.4固废

（1）矿区剥离表废石

依据地质勘查报告及分层矿岩量圈定结果，开采境界内体盖层的总剥离量为 3200m3。剥离表土一次性清理，60%的剥离量可以做为废石使用，如路基垫层，铁丝笼挡土坝材料等，剩下的 40%，剥离量约800m³，可以堆积在临时废石堆放场，作为矿区内临时场地植物覆土。废石堆放场设置在矿区西侧，可满足剥离正常废石工程，临时堆积的废石作为矿山地质环境恢复治理复垦使用。

（2）生活垃圾

运营期工作人员约20人，按每人每天产生生活垃圾1.0kg计，生活垃圾产生量为0.02t/d（4.8t/a），本项目生活垃圾由生活垃圾收集站暂存，集中收集后由运至当地生活垃圾填埋场处理。

（3）废矿石

根据有关地质资料，项目开采过程中需剥离的废石量为1.5962万m3，可外售作为公路建设的道路基础渣石，其余废石用于矿区外运道路铺路、修补及回填采空区，以达到综合利用目的。

（4）维修废机油

项目生产设备维修时会产生废机油，生产设备动力由外购的柴油供给，而柴油由油桶装运，其中废机油根据类比分析产生量约为1.44t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版）可知，废机油属于编号为HW08的危险废物，采用专门的密闭容器集中收集暂存，定期送至具有危险废物处理资质的单位进行处置。项目柴油年用量为312t，每个油桶的容积约为200L，则每年产生的废油桶为1560个，废油桶由供应商回收利用，根据环函【2014】126号文件可知，废油桶由原供应商回收仍用于盛装同样油脂的，不属于危废。矿区设置一座建筑面积约8m2危险废物暂存间。

3.2.5.5生态环境影响分析

建设项目在开采运营期间的主要生态环境影响是矿山开挖山体过程造成植被的破坏、水土流失和土壤层的破坏，减少了降水的下渗性，削弱了涵养水分的能力，降低了土壤有机质的积累以及开挖山体对地质构造的影响等。建设项目在开采期满后对生态环境的影响将会长久，废弃的场所、弃土石等产生不利生态平衡的影响，矿山开采对周围环境的影响主要体现在以下几个方面：

（1）土地利用类型改变

露天采场、排土场、堆料场、工业场地等占地，导致原有土地利用类型发生改变，由原有荒地变为工矿用地。

（2）植被破坏

矿石开采期在爆破、采装和运输过程中产生的粉尘落到植物叶面上，堵塞叶面气孔，光合作用强度下降。同时，覆尘叶片吸收红外光辐射能力增强，导致叶温增高，蒸腾速度加快，引起失水，植物生长发育不良。通过对矿区采取撒水抑尘等防护措施后可以减少开采期无组织粉尘的排放，减缓粉尘对植物的影响。

（3）景观影响

由于矿石开采，地表景观格局将不可避免产生变化。包括地表植被的损失，增加生产设施和生活设施，原地貌破坏、废弃物(废矿石、垃圾)的堆置。

矿山运输道路建设造成矿区自然景观的分隔，使景观的破碎度增加，整体性被破坏，景观的连通性降低。但区域景观生态水平与质量一般，并没有需要特殊保护的景观。

（4）水土流失

①矿区爆破引起局部地表松动，在遭遇洪水、大风天气将引发水土流失。

②矿区开采场地的矿石堆放、废石暂时的堆积场地，在雨水冲刷和风蚀作用下引发水土流失。

③矿体开采完毕形成一个人工采坑，受重力作用影响在遇到暴雨时将引发水土流失，使土随水流流至采坑内部低洼处。

④矿区简易运输道路在运输矿石时地表起尘，在风蚀作用下造成水土流失。

3.2.5.6开采期爆破震动影响

在均质、坚固的岩石中当有足够的炸药爆破能量并与岩石的爆破性能相匹配，而且还有相应的最小抵抗线等条件下，岩石中的药包爆炸后，首先在岩体中产生冲击波，对靠近药包的岩壁产生强烈作用，在药包附近的岩石会被挤压或被击碎，形成压碎圈和破裂圈。接着冲击波衰减成为应力波，当应力波通过破碎圈后，由于它的强度迅速衰减，再也不能引起岩石的破裂，而只能引起岩石质点产生弹性振动，这种弹性振动是以弹性波(即振动波)的形式向外传播，造成地面振动，振动波强度随着远离爆破中心而减弱，直至消失。爆破震动可造成爆破区周围建筑物和构筑物破坏，并使人产生烦躁不安等不良影响。爆破地震的效应取决于：同时起爆的炸药量、爆破约束条件、岩石特性、距爆破点的距离及地面覆盖物的特征等，条件不同差异很大，根据设计本矿山爆破开采境界外200m为爆破安全警戒线。

3.2.5.7闭坑期环境影响

本项目闭坑后，大气，水，噪声，固废影响随开采结束而消退，主要是生态影响仍将持续一段时间，主要影响如下：

（1）闭矿期空气环境影响

①设备在分拆的过程中，会产生一定量的扬尘。

②构筑物在拆除的过程中会产生扬尘，为瞬时无组织排放源。

（2）闭矿期水环境影响

①设备分拆过程中，泵类设备及其所附带管线中，会存在一定量的积水，但其存水量较小，不会对水环境产生影响。

②构筑物在拆除过程中不会产生大量的生产废水，生活污水处理方式同运营期，对当地水环境产生较小影响。

（3）闭矿期噪声环境影响

设备及构筑物在分拆的过程中，会产生瞬时的噪声，但其分拆过程在白天进行，且矿区周边没有声环境敏感目标，故对周围声环境影响较小。

（4）闭矿期固废影响

①设备分拆下来后，会产生一定量的废弃物，这些废弃物主要为各设备的零部件，油纱布、破损的设备碎块及一些小设备，故建议工作人员在工作过程中将遗弃的设备零部件、破损的设备碎块及废金属回收，出售给专门回收废物的回收站，使得这些放错地方的资源能够得到充分的利用。

②矿山开采结束后，对最终废石场表面剩余废石进行压实和整平处理，使其和周围地貌相协调。

（5）闭矿期生态环境影响

经过多年的采掘开发，采终期各项工程已形成了固定的框架，原有土地类型变成为工业用地或生活用地，土地使用类型及结构发生变化，各项工程用地成为采终期主要土地使用类型。采终期的矿区景观格局基本与运营后期是一致的，由于人为因素的干扰，增加了原有景观基质的异质性，导致景观格局破碎化程度增加，对生态过程会产生一定的负面作用，尤其在矿区这种小尺度范围情况下，所出现的工业场地，都会引起该区新的生态影响。

- 3.2.6污染物排放量汇总

本项目运营期污染物排放总量见表3.2-6。

表3.2-6  本项目污染物排放汇总表

| 污染物 | 项目类别 |  |  | 产生量 | 消减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 采矿区 | 粉尘 |  | 123.3t/a | 117.14t/a | 6.16t/a |
|  |  | 爆破 废气 | NOx | 6.49t/a | 0 | 6.49t/a |
|  |  |  | CO | 3.27t/a | 0 | 3.27t/a |
|  |  |  | 粉尘 | 2.45t/a | 0 | 2.45t/a |
|  | 运输 | #### 粉尘 |  | #### 3.46t/a | 2.77 | 0.69t/a |
|  | 堆料场 | #### 扬尘 |  | #### 1.728t/a | 0.6912 | #### 1.0368t/a |
|  | 食堂 | 油烟 |  | 0.00432t/a | 0.002592 | 0.001728t/a |
| 废水 | 生活区 | CODcr |  | 500mg/l，0.173t/a | 0 | 500mg/l，0.173t/a |
|  |  | BOD5 |  | 300mg/l，0.103t/a | 0 | 300mg/l，0.103t/a |
|  |  | SS |  | 400mg/l，0.138t/a | 0 | 400mg/l，0.138t/a |
|  |  | 氨氮 |  | 30mg/l，0.010t/a | 0 | 30mg/l，0.010t/a |
| 固体废物 | 生活区 | 生活垃圾 |  | 4.8t/a | 0 | 4.8t/a |
|  | 剥离表土 | 表土 |  | 3200m3/服务期 | 0 | 3200m3/服务期 |
|  | 废矿石 | 废矿石 |  | 1.5962万m3 | 0 | 1.5962万m3 |
|  | 设备维修 | 废机油 |  | 1.44t/a | 1.44t/a | 设备维修 |

- 3.2.7总量控制

总量控制因子包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等四种主要污染物。本项目冬季不生产，采矿作业不采暖，职工采暖和洗浴采用电热水器。生产废水循环利用，不外排。生活区生活废水暂存于化粪池，并定期拉运至于田县工业园区污水处理厂，不外排。故本项目不申请污染物排放总量指标。

- 3.2.8项目可行性分析

3.2.8.1与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的符合性分析

《新疆维吾尔自治区环境保护条例》中规定：“对水源涵养区、地下水源、饮用水源、各类自然保护区、自然生态良好区域、风景名胜区和人群密集区等生态敏感区域实行严格的环境保护措施，禁止进行任何资源勘探和开发。”、 “进行矿产资源勘探开发的单位，应当建立环境保护责任制；造成环境污染和生态破坏的，应当采取有效措施治理污染、修复生态……对采矿使用的有毒有害物质，形成的有毒有害废弃物，应当进行无害化处理或者处置，有长期危害的，应当作永久性防护处理。”

本项目选址不在水源涵养区、地下水源、饮用水源、各类自然保护区、自然生态良好区域、风景名胜区和人群密集区等生态敏感区域；生活污水和生活垃圾均可妥善处置；项目区设有专门的废石堆场，并采取了洒水抑尘和相应的边坡防护等措施；因此，项目符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的相关要求。详见图1：项目区矿石地质环境现状评估图。

3.2.8.2与《新疆生态环境功能区划》（征求意见稿）符合性分析

根据《新疆生态环境功能区划》（征求意见稿）可知，环塔里木盆地山区于田县水土保持区主要生态环境压力为矿山开采及其附属设施的建设，占用和破坏草地、毁坏地表植被、堵塞沟谷、改变地形地貌，造成崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害，引发水土流失。选矿废水、生产及生活污水，对土壤及水环境产生污染风险。部分选矿厂及尾矿库存在较大环境安全风险。滥挖药材，乱采沙石，以及部分道路、电力、水利水电等基础设施建设，改变地表状态，破坏植被，降低植被盖度，造成水土流失。针对该区域的主要生态保护措施为禁止在该区开荒、采挖砍伐植物、乱弃建筑废料、倾倒垃圾、建涉一类重金属尾矿库、危险废物处置填埋场。禁止在坡度大于10°和地质不稳定的区域建设污水库。严格规范开发建设活动。在开发建设中，不得改变工程占地以外的地形地貌和破坏植被，不得堵塞冲沟、改变地表径流，不得向冲沟及外环境排放废水。实施退牧、禁牧和退耕还草、还林，退出25度以上坡耕地，恢复自然植被。对沙化、水土流失区域实施修复工程。进行矿山、水利、道路等项目区的生态环境恢复。进行尾矿库、垃圾、废水排放企业整治，消除环境安全隐患。详见图2 ：项目区域生态功能区划图。

本项目位于环塔里木盆地山区于田县水土保持功能区内，所在区域为新疆水土流失重点治理区，环评提出建设单位在开采过程中必须做好保护和治理措施，加强监督管理工作，防止因生产建设活动造成新的水土流失。建设方在开采过程中将严格规范开发建设活动，不改变工程占地以外的地形地貌和破坏植被，不堵塞冲沟、改变地表径流，不向冲沟及外环境排放废水，并且对矿区范围内破坏的生态进行生态恢复，符合《新疆生态环境功能区划》（征求意见稿）的要求。

3.2.8.3矿产资源规划符合性分析

根据《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》（国土资发[2004]2008号），本项目生产的玉石矿与《通知》中列举的宝石矿相近，生产规模40万m3/a，属于小型矿，但没有规定最低生产规模，符合《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》（国土资发[2004]2008号）要求。本项目的生产规模和采用的技术不是国家限制建设的矿山。

3.2.8.4与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》相符性

（1）选址与空间布局相符性

根据《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》的规定，选址与空间布局的要求为：

① 铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200m范围以内（禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采），重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域，居民聚集区1000m以内禁止建设非金属矿采选项目。

② 伊犁河、额尔齐斯河等重要河流源头区、水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类和具有饮用功能的Ⅲ类水体岸边1000m以内，其它Ⅲ类水体岸边200m以内，禁止新建或改扩建非金属矿采选工程，存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施的，可根据实际情况，在确保不会对水体产生污染影响的前提下适当放宽距离要求。

本项目不在铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200m范围以内，距离最近的上山道路超过2km；不在重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域；距离最近的居民聚集区超过10km；矿区距离最近的地表水体无名小溪沟为矿区北侧季节性水体，年流量较小，主要靠高山积雪融化及夏季降雨补给，满足《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（新环发〔2017〕1 号）中“其它Ⅲ类水体岸边 200m 以内，禁止新建或改扩建非金属矿选矿工程” 的要求，该溪流经多次现场勘察及询问当地乡间居民，一年的大部分时间处于断流状态，通过废石场修建拦渣坝、对溪沟定期进行渣石清理并采取护坡工程后，工程对溪沟的水流和水质不会产生明显影响；

环评提出，距离水体岸边 200m范围内，禁止从事开采类等活动，建设单位将临时旱厕等设施远离矿区北侧季节性水体。

综上，本项目选址和空间布局符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》的相关要求。

（2）污染防治相符性

根据《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》，污染防治有以下规定：

① 矿石开采须采用湿式凿岩作业方式。矿石、废石堆场须采用洒水降尘、设置围挡等措施防治无组织粉尘排放。其大气污染物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297）要求，有行业排放标准的执行行业标准。

② 在干旱缺水地区，鼓励将外排矿坑水处理达标后用于农林灌溉，生活污水处理达标后尽量综合利用。

③ 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）中的2类标准。

④ 采矿活动产生的固体废物，推广利用采矿固体废物加工生产建筑材料及制品技术，固体废物综合利用率≧30%，无法利用的必须使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害，固体废物处置率100%。废石堆场按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）要求建设，矿区废石场集中设置、避免同一矿区设置多处废石场。废石按GB5086规定的方法进行浸出及腐蚀性鉴别试验，其结果确定为Ⅱ类一般工业固废的，其堆场采取防渗技术措施。生活垃圾实现100%无害化处置。

⑤ 新建、改（扩）建矿山应在矿山开采前完成《矿山生态环境保护与恢复治理方案》编制工作。对位于荒漠和风沙区矿产资源开发应避开易发生风蚀和生态退化地带；排土场、料场等场地应采取围挡和覆盖等防风蚀措施。水蚀敏感区矿产资源开发应科学设置露天采场、排土场及料场，并采取边坡防护、工程拦挡等水土保持措施。矿山生产过程中应采取复垦措施，对露天坑、废石场等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。历史遗留矿山开采破坏土地复垦率达到45%以上，新建矿山应做到边开采、边复垦，破坏土地复垦率达到85%以上。

本项目矿石开采采用湿式凿岩作业方式，采矿场、废石场设置洒水降尘设施，在矿区内水量充足条件下对采矿场和废石堆场进行洒水降尘，其大气污染物排放标准满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放要求；生活废水经隔油池预处理后暂存于化粪池，并定期拉运至于田县工业园区污水处理厂；废石堆存于废石场内，待矿体开采完毕，闭坑后，用废渣石回填到采坑，剩余的废石就地平整压实堆放；废石场建设挡石墙、排水沟等措施，防止废石滚入季节性冲沟，对滚入冲沟的废石及时清理，保证冲洪沟畅通无阻；项目生活垃圾暂存于垃圾箱，定期拉运至当地生活垃圾填埋场；本项目已经完成《于田县山节南建筑石料用石英闪长岩矿产资源开发利用、矿山地质环境保护与土地复垦方案》，矿山生态环境保护和恢复按此方案可达到《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651）及其他有关环保法律法规的相关要求；矿区周围评价范围内无常住居民、无特殊需要特殊保护的野生动物和其他牲畜，矿石爆破及采装等产生的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)。

因此本项目污染防治符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》的规定。

3.2.8.5与《和田地区“十三五”矿产资源规划》及《非金属矿绿色矿山建设规范》的符合性分析

和田瑞佳荣达商贸有限公司于2019年11月14日取得新疆维吾尔自治区和田地区国土资源交易中心对《于田县山节南建筑石料用石英闪长岩矿采矿权挂牌出让成交确认书》，详见附件。

《非金属矿行业绿色矿山建设规范》中规定：“矿山应采用喷雾、洒水、湿式凿岩、加设除尘装置等措施处置采选、运输等过程中产生的粉尘”、“矿山尾矿、废石等固体废物应有专用贮存、处置场所”、“根据非金属矿资源赋存状况、生态环境特征等条件，因地制宜选择合理的开采顺序、开采方式、开采方法”、“应贯彻边开采、边治理、边恢复原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山压占和损毁土地”、“按照矿山地质环境保护与土地复垦方案，建立责任机制，将治理与复垦与生产建设活动统一部署，统筹实施，制定年度计划，及时完成地质环境治理和土地复垦”、“矿山宜对废石、尾矿等固体废物开展回填、筑路、制作建筑材料等资源综合利用工作。”本项目采用洒水和湿式凿岩等措施处置采选、运输等过程中产生的粉尘；在采矿场附近设置废渣石场；在矿山开采前期主要进行环境保护和综合治理工作，在采矿后期采取充填采空区的方式，即边充填边开采，依次边开采，边复垦，减少废石堆放场占用大量土地，也能及时有效的保护地质环境，土地复垦部分工作在闭矿后进行；因此，项目符合《非金属矿行业绿色矿山建设规范》的相关要求。

3.2.8.6产业政策符合性分析

本项目不属于《中华人民共和国矿产资源法》、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》等国家、省规定禁止和限制勘察、采矿的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹据在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区、港口、码头、机场、军事禁区、地质灾害危险区、水库、重要水源地及主要交通干线两侧等。

对照国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目建设不属于限制类、淘汰类项目，也不属于其鼓励类项目，则其属于允许类项目，符合国家当前产业政策。

3.2.8.7三线一单符合性分析

中华人民共和国环境保护部环环评[2016]150 号文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，见表3.2-7。

表3.2-7  	“三线一单”符合性分析

| 内容 | 符合性分析 | 整改措施建议 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 本项目位于新疆维吾尔自治区和田地区于田县，矿区距于田县城直距为80千米，对照《生态红线红线规划指南》本项目不在自然保护区、风景名胜区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。 | 矿区距离最近的地表水体无名小溪沟为矿区北侧季节性水体，该水体为主要保护目标，要求建设单位在施工期及运营期严格落实各项防治措施，防止对该小溪的污染。 |
| 资源利用上线 | 本项目运营期消耗一定量水资源、电源等，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 | / |
| 环境质量底线 | 由环境质量现状监测可知，项目区域环 境质量能够满足相应标准要求，本项目 实施后预测结果表明，项目营运期排放 的污染物能够满足相应标准要求，不会 改变区域环境功能 | / |
| 负面清单 | 本项目属于非金属矿采选项目，不属于《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》和《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》中准入负面清单内。 | / |

根据环评[2016]150号要求，本项目的建设将在落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)的硬约束进行开发建设。

4.环境质量现状调查与评价

## 4.1自然环境概况

- 4.1.1地理位置

于田县位于和田市东部，距和田市中心180km。东经81°9′~82°51′，北纬35°14′~39°29′。东临民丰，北邻塔克拉玛干大沙漠与沙雅县接壤，西与策勒县相毗邻，南与西藏自治区改则县、日吐县相接。南北长约466km，东西宽30-120km。面积3.95万km2。

于田县阿羌乡位于县城南面50km处，东与民丰也亦克乡相接，南靠西藏，西与策勒县的奴尔乡相连，北与奥依托格拉克乡、阿热勒、阿热希和兰干乡毗邻。南北长170kn，东西宽122kn，总面积10247.26km2。

项目位于新疆维吾尔自治区和田地区于田县，矿区距于田县城直距为80千米，方位114°。矿区中心地理坐标经度：82°29′20"，纬度：36°33′30"。经现场调查，项目拟建场址现状四周均为空地，地形平坦，矿体裸露地表、岩石坚硬，项目区处南天山下的岩漠区，无可耕地、无草原。详见图3.1-1项目区交通位置图，图3.1-2项目区地理位置图。

- 4.1.2地形地貌

于田县地形为南高北低的牛腿形状。南部与西藏自治区的北部相连，北部延伸至塔克拉玛干大沙漠腹地，南北两端高差3500m，整个地形呈斜坡型。由于受严格的地质构成的控制，鲜明的形成高山、山前倾斜平原、沙漠等地貌单元。县域内有典型的冰川、冻土、黄土、风沙、火山、高山、河谷、平原绿洲和戈壁沙漠等多种地貌类型。

于田县可分为五个地形单元：

① 南部昆仑山地槽褶皱带：位于北纬36°30´，普鲁、喀拉布拉克、皮什盖、玛勒滚一经以南海拔3300m以上的昆仑山，由强烈的早古生代地槽型沉积物组成，是古生代末期海西运动的结果而形成最早的一条横向山脉。县境内的昆仑山属中昆仑山脉，由两列横向排列的山脉组成。南面的一列称为乌斯滕塔格山，是昆仑山的主轴，山体平均高度5500~6000m，北面的一列称为喀什塔什塔格山，克里雅河穿越其间分成东西两部，东部呈北东东走向，西部呈北西西走向。山体的横剖面极不对称，北坡陡而长，以巨大的高差（海拔5500~6000m）俯临着于田绿洲。两条山脉海拔5500m以上，终年积雪，分布着冰雪带，冰川总面积为913.17km2，是县境内主要河流的发源地。

② 山腰起伏拗陷带：位于北纬36°40´~36°40´，海拔2000~3300m，属年轻褶皱的山地，新构造运动十分活跃，地壳上升，河谷下切，克里雅河出山口处，下切深度可达117m。在地质上属于一个自古生代起持续活动的弧形构造带。

③ 山前缓坡砾石戈壁带：位于北纬36°40´~36°48´之间，海拔1500~2000m。也台墩-阿克萨依一线北部，为山腰起伏丘陵区向绿洲沙漠区过渡地带。由第四纪盐碱化淤泥、粗沙砾石和巨大的冲积卵石组成，构成山前戈壁地带，坚戈壁埋藏较深为6至7m，此区地域大都是由南向北、由东向西倾斜。

坡地为1/56~1/150度。本区内河滩甚多，并夹有一些小干沟，局部地方有沙包，一般地形平坦，为荒漠和半荒漠地带。

④ 中部冲积—洪积扇带：位于北纬36°48´~37°15´之间，海拔1300~1500m，由于克里雅河是以冰川和积雪融化补给为主，集水面极大，流程长，流量大，所携带的泥沙多。出山口后，在山前造成南北宽4~15km，东西长23km洪积-冲积平原，借河水灌溉而成为于田克里雅河灌区绿洲。东部土米亚河、皮什盖河、阿羌河等均为以季节性融雪水补给的河流，流程短、水量小、所携带泥沙也少，冲积而成的奥依托格拉克平原较小。

⑤ 北部沙漠带：位于北纬37°15´以北，海拔1100~1300m，属塔克拉玛干大沙漠，沙质松软，荒无人烟。

矿区属昆仑山柳什塔格隆起带高山区，海拔3680-4360m，总体地势南高北低。地形坡度约20~40°，基岩裸露，岩石表层风化比较强烈。矿区西部发育一条沟谷，呈“U”型，近东南-北西向展布，沟谷长约1400m，沟谷宽约8m-40m，切割深度20-30m，纵向坡度约15°左右，沟谷中卵石交积，部分地段难以通行。

- 4.1.3水文

#### 4.1.3.1地表水资源

于田县境内地表水资源量为 9.518亿m3。主要河流有：克里雅河、苏克塔克河、阿羌河、皮什盖河、土米亚河。河流年径流量 9.51亿m3，径流主要形成靠高中山带的冰雪融水所补给。其中最为重要的河流为克里雅河，它发源于昆仑山海拔 6000多米的克里雅山口，全长438km，汇水面积7358km2，多年平均径流量 6.99亿m3，占全县可利用地表水资源的72.73%。

矿区属西昆仑山主脊高寒山区，海拔4280～4645m，高差365m，山势高峻，沟谷纵横，地形切割强烈，终日云雾缭绕。矿区内无泉水和常年性地表流水，仅在雨后或融雪期在沟谷内形成一些季节性（6月、7月、8月）溪流，由东南流向西北，流入苏克代牙河。

#### 4.1.3.2地下水资源

于田县境内地下水综合补给为 6.73亿m³，可开采量为2.28亿m³，全县地下水径流的总规律是：由南向北，南部山区的水大致以北偏西方向流入沙漠区。

① 山区：用基流分割法估计地下水补给量为19亿m³；

② 平原区：根据00924水文地质部队普查后所提供的资料，地下水动储量按河道径流量的平均渗漏率的30%，估算得：2.88亿m³。自治区水利厅提出的地下水开采量为2.4亿m³，按有效利用系数 0.8计算为1.92亿m³。

矿区内地表水体不发育，地下水补给主要来自大气降水和侧向补给，因该区降水量极少，且地形有利于自然排泄，下雨时来不及渗透即被蒸发，夏季形成短暂洪流，但很快流出矿区并消失，地下水径流通道主要为基岩裂隙和构造破碎带，由于通道不畅，径流滞缓，因此区内地下水的补给来源十分贫乏。其排泄方式为沿基岩裂隙及层面缓慢向下游运移排泄。

矿区侵蚀基准面以上的地下水来自于大气降水，本矿区所在地的汇水面积不大，山势陡峻，自然排水条件好，地下水主要为构造裂隙水，水量小，分布无规律。

矿区内已发现的矿体均位于侵蚀基准以上，地表水、地下水易于排泄，对未来矿床开采影响较小。

- 4.1.4气象、气候

于田县属典型的暖温带大陆性干旱沙漠气候，主要特征是：四季分明，温差较大，降水稀少，光照充足，热量条件好，生长季的无霜期长。但是，春季的春旱、倒春寒，春夏季的大风、夏季的干热风和秋季的霜冻等自然灾害，对农牧业生产的发展，起到了抑制作用。于田县平原农业区平均气温11.6℃，最热月(七月)平均气温24.9℃，最冷月(一月)平均气温-5.5℃。历年平均总降水45.1mm，年均蒸发量2479.8mm，是降水量的55倍，年平均相对湿度42%。全年盛行风向为西风，平均风速1.6m/s，最大风速16.90m/s。

根据新疆于田县气象站资料，矿区属高寒大陆性气候，非常寒冷，年平均气温-6℃，1月份平均气温-11.3℃，7月份平均气温9.8℃，极端最高气温25℃，极端最低气温-31℃。每年6月中旬开始解冻，9月中旬封冻，冰冻层厚度达2～3m。7～8月多为降雨降雪及洪水季节，年降雨量36.6mm，大风日数123.5天。而紫外线强度高。因气候严寒干燥，蒸发强烈，年平均蒸发量大于1000mm。风向以东北风为主，风速为5～10m/s。

- 4.1.5水文地质条件

矿区位于昆仑山北缘的山前地带，其北为塔里木地盆地。矿区东部有一条地表水体，为间歇性河流，流量较小。区内未见地下水天然露头。矿区海拔2291-2641米，高差在50-300米，最大相对高差350米，地形坡度一般10°～35°；矿区地势总体为东低西高、北低南高，地形起伏不大，总体为侵蚀切割中低山地貌。矿区东、中、西各有一条河沟，雨水易于排泄，不易渗透，矿区不会形成大量积水。

矿区内地下水类型为基岩裂隙水，富水性弱且不含水。地下水主要接受大气降水的下渗补给，补给量较小。本次资源量估算最低标高2322米，位于矿区最低侵蚀基准面（2294米）以上，地下水对矿体开采基本无影响。

矿区水文地质条件属简单类型。

- 4.1.6工程地质条件

根据矿区地形地貌及环境水文气候条件，结合岩石的工程地质特点和岩石结构性质，以及岩石强度性能，基本划分为一个工程地质岩区。

矿区岩石主要以坚硬侵入岩为主，岩石结构致密，硬度较高，且厚度大，构造简单。区内未发现大的构造破碎带，发育的小型裂隙或节理，对矿床露天开采影响不大。仅在局部地段风化强烈处距矿体距离安全厚度减小，易引发塌陷、跨落等工程地质问题。当露天剥采到此处时，应采取相应的防护措施，确保施工安全。

总体矿床开采工程地质条件属简单型。

- 4.1.7环境质量现状评价

4.1.7.1地震及区域稳定性

据于田县地震资料表明，1900年以来区域上曾发生5级以上地震7次、包括4次7级以上地震。其中7级以上地震包括1924年民丰2次7级地震、2008年3月21日于田-策勒7.3级地震、2014年2月12日于田7.3级地震。7级以上地震的震源均在海拔4000米以上的无人区，无人员伤亡情况。地震以主余型和孤立型地震为主，断错类型以走滑为主。震源位于阿尔金断裂附近，阿尔金断裂走向近NE向，全长1600km，为左旋走滑断层，断裂附近为地震多发地区。靠近震中山区乡村抗震安居房基本全覆盖，房屋出现破坏可能性较小。

根据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18306—2015)，矿区地震动峰值加速度为0.15g，对应抗震设防烈度为Ⅶ度区。历史地震对矿区地形地貌及岩石构造未造成破坏。矿区内未见新的构造活动，矿区属基本稳定区。

4.1.7.2地质灾害

（1）滑坡、崩塌

矿区地表现状未发现滑坡、崩塌等斜坡变形地质灾害。但区内局部地段地形较为陡峻，开采过程中发生滑坡、崩塌等地质灾害可能性较大，在矿山的开采过程中，应注意监测采空区上部斜坡的稳定状况，以确保矿山的安全生产。

（2）泥石流

区内冲沟发育，但规模较小，流程短，但地表第四系坡残积层较发育，坡谷堆积物较多，多由粘土质、粉砂质、碎石角砾及有机质组成，松散堆积。而且使围岩松动，产生陷落、裂缝和岩体移位，为泥石流的爆发提供固体物质。局部地段地形较为陡峻，地形高差较大，有利于泥石流的发生。综上所述，本区已具备了矿山泥石流的形成条件，应及时采取相应的防护措施，以确保矿山的安全生产。

（3）大气与水污染

现今矿山处于勘查评价阶段，尚未进行正式开采，区周边无开发的矿山。无重要交通要道及建筑设施；远离自然保护区及旅游景区；矿区南5公里为吐米亚村5小队，居民以维吾尔族为主。石英闪长岩不含放射性及有毒有害物质，故不会对周围环境造成危害。矿山露天开采工艺简单，矿石采出后装车运输，因此基本不会产生污水和污物，仅产生少量的粉尘会对环境造成轻度污染。矿山采矿活动对地表形态造成破坏，预计将形成小规模的露天采坑和陡峭的边坡，矿山在开采时应注意环境保护。

（4）环境地质条件综述

区内尚未发生过地质灾害和重大环境地质问题，环境地质现状未见不良地质作用引发的地质灾害问题。但将随着矿山的开发，或多或少的会对当地环境产生污染与破坏。对此应采取相应的措施。

## 4.2环境质量

- 4.2.1大气环境质量现状调查与评价

#### 4.2.1.1所在区域环境空气质量达标判断

本项目位于新疆维吾尔自治区和田地区于田县，矿区距于田县城直距为80千米，根据《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》要求，应对区域环境空气质量进行达标判断。为了解项目区域环境质量情况，本项目委托新疆玉泽环保科技有限公司于2019年11月24日对项目区进行的现状监测，监测布点图见附图4.2-1。

#### 4.2.1.2监测项目和频率

大气环境质量现状监测时间为2019年11月24日，监测频率为一天一次，连续7天，单次24小时。

#### 4.2.1.3评价标准

根据功能区区划，本次大气环境质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，见表4.2-1。

表4.2-1  大气环境质量标准 单位:mg/m3

| - 污染物 | - 标准值（24小时平均） |
| --- | --- |
| - PM10 | - 0.15（24小时平均） |
| - 二氧化氮 | - 0.08（24小时平均） |
| - SO2 | - 0.15（24小时平均） |

#### 4.2.1.4评价方法

本次大气环境质量现状评价采用单因子评价指数法进行评价。

Ii,=CiCoi

式中：Ii,——i污染物的分指数；

Ci,——i污染物的浓度，mg/m3；

Coi——i污染物的评价标准，mg/m3。

#### 4.2.1.5监测结果统计

各监测点污染物SO2、NO2、PM10现状监测结果日均值浓度结果汇总见表4.2-2。

表4.2-2    现状监测各点位结果汇总

| 样品编号 | 检测项目及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO2(mg/m³) 24小时监测 | 二氧化氮(mg/m³) 24小时监测 | PM10(mg/m³) 24小时监测 |
| Q1-1-1 | 0.015 | 0.046 | 0.140 |
| Q2-1-1 | 0.014 | 0.042 | 0.137 |
| Q3-1-1 | 0.015 | 0.042 | 0.138 |
| Q4-1-1 | 0.016 | 0.039 | 0.138 |
| Q5-1-1 | 0.014 | 0.043 | 0.132 |
| Q6-1-1 | 0.015 | 0.043 | 0.129 |
| Q7-1-1 | 0.016 | 0.042 | 0.133 |
| 排放限值 | 参考环境空气质量评价标准（GB3095-2012）二级标准 |  |  |
| 年平均 | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
| 24小时平均 | 0.15 | 0.08 | 0.15 |
| 1小时平均 | 0.5 | 0.2 | / |

#### 4.2.1.6评价结果

区域SO2、NO2、PM10日均浓度监测结果均符合《环境空气质量标准（GB3095-2012）中二级标准要求，项目区空气质量较好。

- 4.2.2地表水环境质量现状调查与评价

#### 4.2.2.1概述

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本次地表水环境质量现状评价委托新疆玉泽环保科技有限公司于2019年11月27日对项目区直线最近距离约700m处的无名小溪进行的监测。

#### 4.2.2.2监测项目及分析方法

监测项目：pH值、氨氮、溶解氧、总氮、挥发酚、氟化物、硫酸盐、氯离子、硝酸盐氮、高锰酸盐指数、总磷共计11项，见表13。

分析方法：采样分析方法依照国家环保局《环境水质监测质量保证手册》与《水和废水监测分析方法》的规定进行。

#### 4.2.2.3评价标准

本次地表水环境质量现状评价标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

#### 4.2.2.4评价方法

评价方法采用水质指数法进行评价。公式如下：

Si，j= Ci，j / Csi

式中：Si，j——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

Ci，j——评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

Csi——评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。

DO的标准指数计算公式：

SDO，j=DOsDOj      DOj≤DOf

SDO，j=DO−DOjDO−DOs      DOj＞DOf

式中：SDO，j——溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；

DOj——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DOs——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf ——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf =468/（31.6+T）（T为水温，℃）。

pH值的指数计算公式：

SPH,j=pHj−7.0pHsu−7.0

式中：SpH，j——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；

pHj ——pH值实测统计代表值；

pHsd ——评价标准中pH的下限值(6)；

pHsu ——评价标准中pH的上限值(9)。

#### 4.2.2.5评价结果与结论

地表水环境质量现状监测及评价统计结果见表4.2-3。

表4.2-3  监测及评价统计结果一览表  单位：mg/l（PH除外）

| 序号 | 监测项目 | 监测数据 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 7.32 | 6～9 | 达标 |
| 2 | 氨氮 | 0.10 | ≤1.0 | 达标 |
| 3 | 溶解氧 | 10.55 | ≥5 | 达标 |
| 4 | 总氮 | 0.47 | ≤1.0 | 达标 |
| 5 | 挥发酚 | ＜0.003 | ≤0.005 | 达标 |
| 6 | 氟化物 | 0.55 | ≤1.0 | 达标 |
| 7 | 硫酸盐 | 82.53 | ≤250 | 达标 |
| 8 | 氯离子 | 33.52 | ≤250 | 达标 |
| 9 | 硝酸盐氮 | 0.11 | ≤10 | 达标 |
| 10 | 高锰酸盐指数 | 1.35 | ≤6 | 达标 |
| 11 | 总磷 | 0.01 | ≤0.2 | 达标 |

上述监测结果表明：地表水各项监测指标的污染指数中各项监测指标的污染指数均小于1，能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准限值。

- 4.2.3地下水环境质量现状调查

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“J-非金属矿采选及制品制造-54-土砂石开采”地下水环境影响评价中IV类建设项目，且本项目不取用地下水，且施工期人员如厕自建临时旱厕处理，运营期生活区生活废水暂存于化粪池，并定期拉运至于田县工业园区污水处理厂，矿区人员如厕自建临时旱厕处理，不与地下水产生关联，故本次评价不对地下水进行评价。

- 4.2.4声环境质量现状调查

本次评价声环境现状采用新疆玉泽环保科技有限公司于2019年11月30日对场界边界进行了现状监测。

#### 4.2.4.1调查范围

为了解项目所在地声环境质量现状，对项目区进行了昼间噪声背景值的监测，在拟建项目场界四周各布设了1个噪声监测点。

#### 4.2.4.1监测布点

在项目区场界外各设1个监测点。

#### 4.2.4.3监测方法和时间

监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定执行。监测仪器为HS-6288噪声分析仪，监测前后均用AWA6221型噪声级计进行校准，测量项目四周界外昼夜间噪声等效声级。

#### 4.2.4.4评价标准

项目区监测点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

#### 4.2.4.5监测及评价结果

该项目噪声现状监测结果见表4.2-4.

表4.2-4  评价区环境噪声现状监测及评价结果

| 区域 | 监测地点 | 监 测 结 果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 间 | 夜 间 |
| 本项目 | 项目区东侧 | 42.2 | 34.3 |
|  | 项目区南侧 | 36.8 | 33.8 |
|  | 项目区西侧 | 36.1 | 33.2 |
|  | 项目区北侧 | 37.1 | 38.7 |

由表4.2-4可知，评价区域现状噪声环境等效声级均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准限值，表明评价区域声环境质量较好

- 4.2.5生态环境质量现状调查

本项目位于新疆维吾尔自治区和田地区于田县县城114°方向84千米处，行政区划归属于田县阿羌乡管辖。根据《新疆生态功能区划》，本项目所在地属于帕米尔—昆仑山—阿尔金山荒漠干旱草原生态区，昆仑山高寒草原侵蚀控制生态亚区，中昆仑山高寒荒漠草原保护生态功能区，具体见表4.2-5。

表4.2-5         生态功能区划简表

| 生态功能分区单元 |  |  | 隶属行政区 | 主要生态服务功能 | 主要生态环境问题 | 生态敏感因子敏感程度 | 保护目标 | 保护措施 | 发展方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态区 | 生态亚区 | 生态功能区 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅴ 帕米尔—昆仑山—阿尔金山荒漠干旱草原生态区 | Ⅴ2昆仑山高寒草原侵蚀控制生态亚区 | 74. 中昆仑山高寒荒漠草原保护生态功能区 | 皮山县、墨玉县、和田县、洛浦县、策勒县、于田县、民丰县、 | 土壤保持、生物多样性维护 | 草原过牧退化、草场虫害鼠害严重、人畜饮用水缺乏、樵采破坏山地草场 | 生物多样性及其生境高度敏感 | 保护草地植被、保护野生动物 | 高寒草场退牧、对牧民实行生态搬迁 | 实施高山牧民生态搬迁和定居舍饲，保持草地生态平衡，发挥涵养水源作用 |

#### 4.2.5.1土地利用

根据国土资源部国土资发[2001]255《关于印发试行《土地分类》的通知》、参照全国土地利用现状调查技术规程、全国土地利用现状分类系统，根据实地调查和TM影像数据的解读分类，通过ArcGIS地理信息系统软件处理得到项目区域及周边地区的土地利用类型，矿区及周边地区土地利用类型以裸岩石砾地为主。

#### 4.2.5.2土壤类型特征及评价

区域土壤类型主要有高山寒漠土，高山寒漠土是寒冻高山土（亚纲）中的一个土类，为本项目矿区主要土壤类型。它发育在极端干旱、极端寒冷、年内冻结时间较长、解冻时间较短、冻层深厚的高山寒冻荒漠地带，是新疆海拔最高的一个土类。

地表面龟裂，直径约35—40cm，裂缝深约30-45cm，沿裂缝有碎石聚集的“石环”构成图案式的花纹，引人注目。局部有少量盐霜，星散分布而不成层。成土母质均为冰碛物，地表有冰碛碎石块。其形态如下：

0-8cm浅灰棕色，轻壤上，夹有碎石，近地表有1-1.5cm厚的弱孔状结皮，下有鳞片状层次的锥形，干而脆，有裂隙，石灰反应强烈，颜色微带青灰，与下层过渡明显。

8-29cm浅棕色，轻壤土，干，稍紧，夹有碎石，有裂隙，沿裂隙有由表层掉入的碎石及植物残体，块状结构，少量盐分，石灰反应强烈。

29-56cm轻壤上夹有较多的碎石，紧实，块状结构，少量细孔，少量根系，石灰反应强烈。

56-83cm砂壤到轻壤上，夹较多的碎石，背面有少量石灰膜和石膏晶体，无结构，润，其下尚未完全解冻，紧实，未见根系，石灰反应强烈。

#### 4.2.5.3植被环境现状调查及评价

本项目位于中昆仑南部，地貌基本为高原微丘，海拔较高，但海拔起伏较小，植被以高原高寒荒漠植被为主。主要建群种有风毛菊、红景天、垂头菊稀疏植被等植被类型，无国家和自治区保护植物，矿区植被类型主要为风毛菊、红景天、垂头菊稀疏植被，本项目不占用草场，项目区域高等植物名录见表4.2-6。

表4.2-6             项目区高等植物名录

| 序号 | 植物名称 | 拉丁名 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风毛菊 | Saussurea japonica (Thunb.) DC. |
| 2 | 红景天 | Rhodiola rosea L. |
| 3 | 垂头菊 | Cremanthodium reniforme (DC.) Benth. |

矿区及附近地标植被稀少，但分布极为稀疏，覆盖度极低，在3%以下。

#### 4.2.5.4野生动物现状调查及评价

根据新疆动物区划草案，本项目所在区域属于哈萨克斯坦区天山山地亚区的帕米尔高原小区和青藏区羌塘高原亚区的昆仑~阿尔金山小区，在河谷草甸带长尾旱獭数量较多，帕米尔田鼠、大耳鼠种、蒙古兔数量也不少，在牧业区内的主要牲畜有帕米尔大尾羊、黄牛、耗牛、山羊等，在绿洲农田区分布有紫翅椋鸟、树麻雀、家燕、喜鹊、小嘴乌鸦、灰斑鸠等。地处海拔4000多米的高原地带，分别着适应高原环境的野生动物，主要有藏羚羊、狐狸、狼、藏野驴等哺乳动物及老鹰、乌鸦等鸟类。

表4.2-7         野生动物名录

| 序号 | 动物名 | 拉丁名 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 藏羚羊 | Pantholops hodgsonii | 国家I级 |
| 2 | 狐狸 | Vulpes | / |
| 3 | 狼 | Canis lupus Linnaeus | 国家II级 |
| 4 | 西藏野驴 | Equus kiang | 国家I级 |
| 5 | 老鹰 | Aquila | / |
| 6 | 乌鸦 | Corvus sp. | / |

根据现场勘查及查阅相关资料，矿区范围内无国家级及省级特殊保护动物分布。

# 5.环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

- 5.1.1施工期大气环境影响分析

5.1.1.1土方施工产生的粉尘对大气环境的影响

在施工运输中，由于开挖土方后，致使土地裸露和土方堆放以及运输车辆产生粉尘，这些粉尘随风扩散造成施工扬尘。施工扬尘的大小随施工季节、施工管理等不同差别甚大，影响可达150～300m。

通过类比调查，在一般气象条件下，建筑工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍；建筑工地扬尘影响为下风向150m处，被影响地区TSP平均浓度为0.49mg/m3（标态）左右，相当于大气环境质量标准的1.6倍；生活区、爆破器材库等临时构筑物建设设置围栏对减少施工扬尘污染有一定作用，风速为0.5m/s时，可使影响距离缩短40%左右。

施工过程中少量的挖土堆置施工场地。矿山所在区域平均风速较小，但堆置的土较为疏松，容易引起扬尘，还会给周围大气环境带来一定的影响。

5.1.1.2矿山道路施工产生的粉尘

矿山运输道路为蓄力和手推车运输简易道路，土地类型为裸岩石砾地。道路平均纵坡10%，最大纵坡12%，路宽2m，设计全长300m，占地总面积约600m2。本次环评认为项目施工期较短，且项目区环境本底值很低，产生的粉尘也易于扩散，对施工道路区沿线环境影响很小。

- 5.1.2施工期水环境影响分析

5.1.2.1水环境影响分析

施工期间的排水来源主要为车辆、设备清洗水和生活污水，排量甚微。经类比调查，同类工程施工场地生产废水和生活污水的排放现状，一般均未对产生的废（污）水进行妥善处理，超标废（污）水就地外排，给施工场地的环境影响造成了一定污染危害，也对工程所在地区的景观带来了不利影响。

5.1.2.2水环境防治措施

项目施工期间产生的废水量不大，但若不经处理或处理不当直接外排，对周围环境会造成一定影响。评价建议对施工废水采取以下污染控制措施：

加强管理，注意施工废水不可任意直接排放。

施工过程产生的生产废水经沉淀处理后回用于生产；生活废水量不大，施工期工作人员如厕自建临时旱厕处理。

- 5.1.3施工期声环境影响分析

本项目施工期为生活区、爆破器材库等构筑物的土石方、结构施工以及配套设施的建设、场地清理，噪声主要来源于推土机以及振捣棒等小型施工机械，噪声源强在75-105dB(A)之间，由于项目的建筑施工规模较小，施工位置较为分散，受自然环境限制，同时无大型建筑机械设备，主要以人工施工为主，施工噪声属瞬时噪声，另外矿区地处山区，附近无永久性居民点。项目区周围700m范围内无居民等声环境敏感点，受影响人口少，因此施工噪声仅对施工人员有一定的影响，随着施工结束，此影响也随之消失。根据《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ2.4-2009）中的预测模式对施工期部分噪声进行预测，距离主要施工机械不同距离处的噪声级见表5.1-1。

表5.1-1  主要施工机械的噪声影响范围一览表        单位：dB(A)

| 预测点 | 30m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 400m | 500m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测值 | 67.4 | 63.0 | 57.0 | 53.5 | 51.0 | 49.0 | 47.5 | 45.0 | 43.0 |

- 5.1.4施工期固体废物影响分析

建设期产生的固体废物弃渣一方面是占地、破坏植被，易导致水土流失。另一方面在大风天气下易产生扬尘污染周围大气环境。鉴于这些因素，要求对开挖弃渣进行妥善处置，开挖渣土可考虑就近用于场地平整和进厂道路建设路基垫料；工程竣工后，应尽快恢复被施工临时占用的土地，对临时性渣场占地应及早进行平整清理和迹地恢复。因此，本项目施工弃渣不会对工程所在区域的环境产生大的危害。

由工程分析可知，施工期施工人员预计12人，生活垃圾产生量约0.9t。生活垃圾如不采取妥善处理一方面由于会产生恶臭影响大气环境，另一方面在有风天气部分垃圾会四处吹散，影响景观。对施工人员产生的生活垃圾应集中收集后送至当地生活垃圾填埋场进行卫生填埋。

工程施工期间采取以上措施妥善处理，并进行严格管理，则产生的固体废弃物对环境的影响较小。

- 5.1.5施工期生态环境影响分析

项目建设的生态环境影响呈块状（如废石场、生活区）、线状（如矿山公路）分布，在对生态环境各具体要素（如土壤、植被、野生动物等）产生影响的同时，也对矿区范围内原有的地表景观格局和生态体系完整性产生一定影响。

本项目的建设，使区域内景观的自然性程度降低，人文影响程度增强，土地利用格局由裸岩石砾地转化为矿区用地。项目建设对区域内生态体系稳定性影响的主要途径是地表扰动，对区域景观的影响随着项目开发建设，挖毁原地貌、修建人工设施、废弃物堆置等，这种景观格局的变化，使矿区固有的自然生态功能完全丧失。同时，产生了水土流失、生态破坏等问题，而且随着时间的推移和开发规模的扩大，这种景观结构的变化还会不断延伸、扩大。总而言之，矿山的建设将导致矿体所在区域景观生态结构与功能的全面变化，并且采矿还会造成对矿区内环境质量的变化。

#### 5.1.5.1土地利用影响分析

矿山永久占地包括露天采矿场、矿山道路、废石场等，占地总面积1126000m2。据《土地利用现状分类》(GB/T21010－2007），占用土地类型为未利用地—其他土地—裸地，土地权属为和田县国有。本项目在施工过程中，这部分土地将永久丧失其原有的使用功能。根据现场调查矿区植被发育极少，因此占地对生态影响不大。

临时性占地是工程施工过程中施工人员活动，施工机械辗轧，施工材料堆放，施工料场开挖，施工临时设施建设，施工场地平整所占用的土地以及矿山服务期生活区、爆破器材库。其影响主要表现在二个方面：一是施工取土或弃土、弃渣等造成对地表形态的影响；二是施工期或服务期留下的临时设施即不利用又不拆除，影响景观的恢复。临时占地的影响性质是暂时性的，采取一定的措施和随着时间的推移，破坏的土地能够得以恢复，它未改变土地的利用形式，属可逆影响。但不采取文明施工和一定的恢复措施，对生态环境所造成的破坏，则往往需要很大时间才能恢复。

#### 5.1.5.2施工期土壤环境影响分析

（1）临时占地对土壤的影响

矿区内各种施工活动的临时占地如施工带平整、矿区开拓、作业道路的修建、站场和辅助系统等工程施工占地，对实施区域的土壤环境造成局部性破坏和干扰，不同程度地破坏了局部区域土壤结构，扰乱地表土壤层。根据类比调查和有关资料，此类活动将使土壤有机质降低，影响土壤结构，降低土壤养分。此外，施工中机械碾压、人员践踏、土体翻出堆放地表等，也会造成一定区域内的土壤板结，使土壤生产能力降低。施工回填后剩余的土方造成土壤松散，易引起水土流失，导致土壤中养分的损失。

（2）永久占地对土壤的影响

项目永久占地，地表土壤在施工过程中将彻底清除或被覆盖，从而根本上改变了所占区域地表覆盖层类型和性质，地表土壤永久不可恢复。

（3）对土壤侵蚀的影响分析

平整施工带、矿区道路建设等工程，要进行开挖地表和地面建设，造成施工区域内的地表扰动，从而新增一定量的土壤侵蚀。除此之外矿区范围内其他临时占地也将不可避免的扰动原有相对稳定的地表，使土壤变得疏松，产生一定面积的裸露地面，造成新增水土流失。施工过程中产生的弃土也将导致新的水土流失。施工期对原生地表的扰动和破坏是不可避免的，引起一定程度的土壤侵蚀。

#### 5.1.5.3施工期对植被的影响

（1）临时占地对植被的影响

临时性占地会对占地范围内的植被造成影响，但在人工措施的辅助下可以逐步得到恢复。由于本项目区基本为高原高寒荒漠植被（垫状驼绒藜高寒荒漠植被），植被稀少，临时占用土地对植被影响较小。

（2）永久占地对植被的影响

项目区不占用草场，损失的植物无国家和地方保护植物，以荒漠植被类型为主。这些植被均为区域的优势种，分布广泛，适应环境能力较强，因此拟建项目的建设不会造成该区段的生物量大量减少，亦不会造成物种丧失和生物多样性下降。

（3）施工活动中污染物对植被的影响

①扬尘对植被的影响

工程开发建设中的扬尘是对植物生长产生影响的因素之一，但由于该区域的自然条件使得大气中扬尘易扩散，因此在正常情况下扬尘浓度低，工期短，对植被影响很小。

②施工期废水对植被影响

施工期由于只产生少量生活废水，不会对植被产生大的影响。

（4）人为活动对植被的影响

人为活动对植被的影响主要表现为施工人员和作业机械对草本植物的践踏、碾压等，主要由于施工过程中人类践踏形成的小面积局部地段的次生裸地，多集中在临时性占地外围50m范围内，这种影响一般为短期性影响，且强度不大，施工结束，这一影响也逐渐消除。

#### 5.1.5.4施工期对野生动物资源影响分析

在施工过程中，由于各类机械产生的噪声和人为活动的干扰，会使野生动物如啮齿类动物和一些鸟类向外迁移，使评价区周边的局部地区动物的密度相应增加；开采爆破对周围地区产生噪声间歇性污染，爆破噪声源强值可达110dB(A)，会对野生动物产生驱赶和惊扰作用，另外，施工人员滥捕乱猎等现象的出现，将直接影响到这一地区的某些野生动物种群数量。这种影响可通过加强对施工人员的宣传教育和管理得到消除。

由于评价区野生动物种类较少，现有的野生动物多为一些常见的鸟类、啮齿类及昆虫等。动物在受到人为影响时均可就近迁入周边地区继续生存繁衍，因此项目建设期不会使评价区内的野生动物物种数量发生较大的变化，其种群数量也不会发生明显变化。只要加强对施工人员的管理，矿区开发对区域野生动物资源不会造成毁灭性影响。

## 5.2开采期环境影响分析

- 5.2.1大气环境影响分析

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表5.2-1   评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

（3）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表5.2-2  污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(mg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 二类区 | 24小时平均 | 120 | GB 3095-2012 |

估算模型参数见下表：

表5.2-3  评价因子和评价标准表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | 8000人 |
| 最高环境温度/℃ |  | 37.9 |
| 最低环境温度/℃ |  | -39 |
| 土地利用类型 |  | 未利用荒地 |
| 区域湿度条件 |  | 干旱 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 □√ 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | —— |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 □√ 否 |
|  | 岸线距离/km | 否 |
|  | 岸线方向/° | 否 |

（4）污染源参数

项目区无组织排放的大气污染源详见表5.2-4。

表5.2-5  本项目无组织排放参数

| 面源 编号 | 面源 名称 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 与正 北夹 角 | 面源 初始 排放 高度 | 年排 放小 时数 | 排放 工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Name | L1 | Lw | Arc | H | Hr | Cond | 颗粒物 |
| — | — | m | m | ° | m | h | — | -- |
| 1 | 开采区 | 1782 | 1209 | 8 | 0 | 1920 | 连续 | 4.05kg/h |
| 2 | 废石堆料场 | 150 | 200 | 8 | 0 | -- | 连续 | 1.0468t/a |

（5）评级工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax预测结果如下：

表5.2-6    Pmax预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准((mg/m3) | Cmax(mg/m3) | Pmax(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开采区(矩形面源)) | 颗粒物 | 1.0 | 0.7 | 7.31% |
| 废石堆料场 |  | 1.0 | 0.38 | 3.79 |

综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为项目区无组织排放的颗粒物，Pmax值为7.31%，Cmax为0.7(mg/m3)，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

建设项目大气环境影响评价自查表见表5.2-7。

表5.2-7  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级√ |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km√ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a |  |  |  |  |  | 500~2000t/a |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a√ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（ TSP ） 其他污染物（ / ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 附录D□ |  |  |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区√ |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （ 2017）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 |  |  |  |  | 主管部门发布的数据□ |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测□√ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□√ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源√ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目 污染源□ |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD√ |  | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  |  |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型□ |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km√ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ TSP ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （1）h |  |  |  | c非正常占标率≤100%√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（ 颗粒物 ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ PM10 ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（0）厂界最远（0）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（/）t/a |  |  |  | NOx：（ /）t/a |  |  |  |  |  |  | 颗粒物：（9.6568）t/a |  |  |  |  |  |  |  | VOCs：（ /）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.2.2水环境影响分析及评价

#### 5.2.2.1地表水环境影响分析及评价

①项目抑尘用水

据项目的生产工艺分析，生产过程中的产生粉尘环节需要加水抑尘。在抑尘过程中，水全部进入石料，并以各种方式蒸发、损失，无生产废水排放。

②初期雨水及淋溶水

开采工作面、排土场在正常天气条件下不产生废水，当在一定的降雨强度和降雨历时的条件下将形成堆场淋溶水（非正常情况），大理岩的主要成分是碳酸钙，堆场淋溶水污 染因子为悬浮物，项目需在矿区范围的地势低洼处建设沉砂池，淋溶水利用截排水沟缓坡 地形流入沉淀池将悬浮物沉降处理后回用于生产不外排，若遇连续暴雨天气或开春冰雪消融，雨、雪水收集沉淀池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排出矿区外沟壑蒸发。根据该矿《资源储量核实报告》，矿石中有害元素含量低（As低于检测限，Pb含量10×10-6），采场淋溶水水质与地表降雨自然径流水质差异不大，矿区距离最近的地表水体无名小溪沟为矿区北侧季节性水体，年流量较小，主要靠高山积雪融化及夏季降雨补给，满足《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（新环发〔2017〕1 号）中“其它Ⅲ类水体岸边 200m 以内，禁止新建或改扩建非金属矿选矿工程” 的要求，该溪流经多次现场勘察及询问当地乡间居民，一年的大部分时间处于断流状态，通过废石场修建拦渣坝、对溪沟定期进行渣石清理并采取护坡工程后，工程对溪沟的水流和水质不会产生明显影响。

③洗车废水

项目洗车废水排放较少，其污染物主要为石油类、SS。主要在矿区出入口设置完善的冲洗废水收集设施及废水沉淀池，冲洗废水经沉淀池沉淀后处理后可用于矿区或道路降尘用水，严禁向场外排放。采取以上措施后， 项目洗车废水对周边环境影响较小。

④生活污水

根据工程分析的结果，项目产生的生活污水主要为矿区员工产生的如厕废水，污水产生量小，为1.44m3/d。对于生活污水，食堂废水经隔油池预处理后暂存于化粪池（需用水泥做好防渗），并定期拉运至于田县工业园区污水处理厂处理。

#### 5.2.2.2地下水环境影响分析及评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“J-非金属矿采选及制品制造-54-土砂石开采”地下水环境影响评价中IV类建设项目，且本项目不取用地下水，且施工期人员如厕自建临时旱厕处理，运营期废水经暂存于化粪池，并定期拉运至于田县工业园区污水处理厂，不与地下水产生关联，故为简单分析。

矿区距离最近的地表水体无名小溪沟为矿区北侧季节性水体，年流量较小，主要靠高山积雪融化及夏季降雨补给，矿床位于山坡上，部分矿体位于当地最低侵蚀基准面及潜水面以下，水文地质条件简单。根据工程特点，本项目运营时堆土场淋溶水有可能对地下水水质产生一定影响。废石场对地下水的影响随降雨而发生，场中的废石经雨水冲刷浸泡，其部分融出物随雨水渗入地层。污染程度取决于淋滤水中污染物的浓度。

本项目开采矿石为石英闪长岩，因此采矿废石均不具有该标准中规定的腐蚀性和浸出毒性、不属于具有腐蚀性和浸出毒性的危险废物，属于一般固体废物。经类比于同类项目，淋溶水水质中污染物主要为SS，不含有有毒有害物质，各项指标也符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类标准的要求。

整个矿区岩石较致密，而且矿体赋存标高在当地侵蚀基准面以上，矿区渗透系数较低，因此，矿区的地层具有一定的防护作用，废石少量淋溶水也很难渗透到地下水水系中；此外，地下水含水层为岩基裂隙含水层，矿体位于地下水位线以上，因此本项目废石淋溶水不会对周围地下水产生污染。

- 5.2.3声环境影响分析及评价

矿山开采期间主要高噪声设备有挖掘、浅眼爆破、铲装运设备等；其中露天采场作业过程中除浅眼爆破外，其它噪声对周围声环境影响较小。

- 5.2.3.1矿山开采及生产过程噪声影响分析

①预测模型及方法

根据工程分析提供的噪声源参数，采用点声源等距离衰减预测模型，参照气象条件修正值进行计算，并考虑多声源迭加。

对单个噪声源距离衰减，预测公式如下：

式中：LA(r)为预测点声级，dB(A)；

LwA 为声源声级，dB(A)；

r 为噪声源到预测点的距离，m；

Q 为声源指向性因数；

a 为声波在大气中的衰减值，dB(A)/100m；

TL 为建筑物围护结构等其它因素引起的衰减量，dB(A)。

预测多个工业噪声源对预测点的叠加影响，按如下公式计算：

LpT=10lg(i=1n100.1Lpi)Lpi−该点背景的噪声值，dB

式中：Leq(T)为预测点几个噪声源的平均声级，dB(A)；

T 为评价时间；

Li 为第 i 个噪声源的影响声级，dB(A)；

ti 为在 T 时间内第 i 个噪声源的工作时间；

N 为噪声源个数。

- 5.2.3.2源强及参数

根据噪声污染源分析结果，项目的主要噪声设备源强情况见表5.2-8。

表5.2-8   采矿工艺设备噪声源

| #### 序号 | #### 源强所在区域 | #### 机械设备 | #### 使用类型 | #### 距厂界最近距离 | #### 控制措施 | #### 声级 Leq(dBA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### 采场 | #### 潜孔钻机 | #### 连续 | #### 30m(北界) | #### 安装消声器 | #### 75-80 |
| #### 2 |  | #### 挖掘机 | 连续 | #### 40m(西界) | #### 选择低噪声设备 | #### 60-70 |

- 5.2.3.3预测结果及评价

本次评价选择噪声监测点作为噪声预测评价点，根据噪声预测模式和设备的声功率进行计算，计算结果见表5.2-9。

表5.2-9  噪声值影响结果表 单位：dB （A ）

| 预测点方位 | 贡献值 | 达标标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东厂界1# | 48.6 | ＜65 | 达标 |
| 南厂界2# | 49.8 | ＜65 | 达标 |
| 西厂界3# | 50.2 | ＜65 | 达标 |
| 北厂界4# | 49.5 | ＜65 | 达标 |

注：项目每天一班，每班工作 8 ，晚上不进行生产

由上表可见，矿区边界噪声可控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的2类标准限值范围内，矿区周边无居民聚集区等环境敏感点，因此项目噪声对环境产生的影响不大。

- 5.2.3.4设备振动对环境影响分析

由于本项目所用空压机为设备中功率较大的设备，运行时振动将对周围区域产生影响。为减轻振动影响，空压机的振动应加装减振垫，这样不仅可减少振动对设备的损害，节约能源，还可以减少噪声及振动对周围的影响。

本项目振动影响范围有限，距振动源30m处人们基本不能感知。因此，可以认为，本工程振动对环境影响很小，对野生动物的影响也很小。

此外，本项目在运营过程中噪声影响对象还有工作人员，对工作人员应做好劳动防护。

- 5.2.3.5对矿区野生动物的影响分析

根据本工程的特点，各种施工机械噪声及施工人员的活动干扰，都将使原来栖息在工程区附近的各种野生动物受到惊吓而迁移别处安身。但是矿区范围仅为0.9557km2，相对于当地野生动物的栖息地来说，比例极小，因此对于野生动物的栖息地来说不会产生大的影响，也不会导致某类野生动物因为丧失了栖息地而灭绝。

- 5.2.3.6爆破和震动噪声影响分析

根据露天矿区周围环境特征、周围敏感点分布特征以及一次爆破所用炸药量，类比同类矿山工程爆破噪音影响预测可知，工程矿区爆破瞬间噪声在工业场地外200m处可达标，爆破为瞬时噪声，每周进行爆破两次，平均 3 天爆破 1 次，每次持续 3-5s。评价要求爆破活动应集中在下午 18 点~19 点进行，避开周边村民休息时段，并告知项目周围的村民，且噪声属偶发性噪声，次数有限，持续时间短，再经过灌木林地阻隔，对采区周围敏感点的影响较小，其他噪声排放不影响外界。根据噪声敏感点分布情况，预计运营期噪声对生产生活影响不大。矿山生产对周围环境的振动影响主要来自爆破。爆破振动的效应取决于同时起爆的炸药量、爆破约束条件、岩石特性、距爆破点的距离及地面覆盖物的特征等，条件不同差异很大。根据《爆破安全规程》（GB6722—2003），按照爆破地震对建筑物的安全距离来确定一次爆破量。

矿山不设爆破器材库，对矿山安全没有影响。根据《乡镇露天矿场安全生产规定》，爆破地点距人员的最小安全距离视爆破形式不同而有区别：“浅眼爆破、浅眼药壶爆破、深孔药壶爆破不小于 300m；深孔爆破不小于 200m；浅眼眼底扩壶和深孔孔底扩壶不得小于 50m”。项目爆破为瞬时噪声，3 天爆破 1 次，每次持续 3-5s。

根据设计本矿山爆破开采境界外300m为爆破安全警戒线，矿区建筑物应设置在爆破安全距离以外。本项目爆破作业均在白天进行，采用多孔微差中深孔爆破，持续时间很短，因此本矿山爆破作业产生的振动影响不大。

因此，采取以上措施后，本项目建设对区域声环境影响较小。

- 5.2.3.7运输声环境影响分析

本项目运输车辆噪声主要是表现在矿石外运过程中对运输道路两侧居民点的影响，项目主要运输量为矿石运输，运输方式均为汽车运输，汽车载重量约 15t/辆，运营期运矿石车辆运输总频次为 8 辆次/h，仅于昼间 8 小时进行。运矿道路等级为三级，行车速度≤15km/h，经预测计算，声环境质量超标的区域为道路两侧 40m 范围。但是由于区域内交通量较小，运输对区域内的交通影响不大。矿区作业也将对附近居民的日常生活和生产活动带来一定影响，如运输车辆频繁进出矿区和采掘作业对附近作业的居民出行交通将构成一定安全威胁。项目应采取一定的措施减少交通运输噪声对周边居民的影响。

- 5.2.4固体废物影响分析及评价

- 5.2.4.1 固体废物污染源

固体废物主要为剥离表土、废石以及生活垃圾等。

- 5.2.4.2 固体废物防治措施

（1）废土石影响分析

项目服务年限内的年开采总量为40万m3，开采出的矿石全部运至碎石加工场加工以及堆料场。开采剥离表土部分回用于路基垫层，铁丝笼挡土坝材料等，剩余的表土暂存于堆土场，堆积的剥离土作为矿山地质环境恢复治理复垦使用。

项目开采过程中需剥离的废石可外售作为公路建设的道路基础渣石，其余废石用于矿区外运道路铺路、修补及回填采空区，以达到综合利用目的。

（2）员工生活垃圾

生活垃圾产生量为 4.8t/a，由当地环卫部门统一收集，不外排。

（3）危险废物

针对项目产生的废机油和废油桶，建设单位在工业广场东侧设置柴油储存间（包括墙体隔开的废机油危废暂存间）用来贮存，废油桶产生量为1560个/a，定期由供应商回收。同时建设单位还应落实下列环境管理要求：

危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存， 装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过 35℃，相对湿度不超过 85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应 急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃及其它禁配物混装混运。

运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公 里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

项目设置的危废暂存间应贴有危废标示。同时，根据《危险废物贮存污染控制 标准》（G18597-2001）要求，危险废物堆放场地相关要求如下：

①基础必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层（渗透系数≤10-7 厘米/秒）， 或 2 毫米厚高密度聚乙烯，或至少 2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 厘米/秒。

②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

③衬里放在一个基础或底座上。

④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

⑤衬里材料与堆放危险废物相容。

⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。

⑦应建造径流疏导系统，保证能防 25 年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮 存在按上述要求设计的废物堆里。

评价要求的危险废物暂存污染防治措施如下：

危险废物应尽快送往委托有资质单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点：

ⅰ贮存场所应符合GB18597-2001规定的贮存控制标准，有符合要求的专用容器。

ⅱ 贮存区内禁止混放不相容危险废物。

ⅲ 贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。

Ⅳ 贮存区符合消防要求。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，项目产生的危险废物收集后委托有资质的单位处置，需特别重视的是，企业在送项目固废进行处置时应一并交付固废所含主要成分清单。

①危险废物的收集、暂存和转运措施

建设单位项目区设置一座危废暂存间，建筑面积8m2。危废暂存间的建设必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013年第[36]号文）的要求建造专用的危险废物贮存和储存设施，评价要求矿区内危险废物要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）贮存，暂存室要全封闭，地面要硬化、防渗，地面防渗层采用2毫米厚高密度聚乙烯材料。有机溶剂油渣委托有资质的单位进行统一处置。

②环评建议危废运输中采取以下防治措施：

ⅰ.危险废物的运输单位必须具备相应条件和能力，委托处置单位要与其签订安全环保责任状，保证分工明确，责任到位。

ⅱ.运输时应采取密闭、遮盖、捆扎等措施；

ⅲ.对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用；

ⅳ.不能混合运输性质不相容而又未经安全性处置的危险废物；

ⅴ.危险废物的转移，必须按规定到环境保护行政主管部门开具危险废物转移“七联单”或“五联单”，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告，以避免和减缓其转移过程中的环境风险；

ⅵ.禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运；

ⅶ.运输危险废物的车辆应尽可能避开城市、城镇等人群居住区、闹市区等；

ⅷ.运输危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作；

ⅸ.应制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施；

ⅹ.若发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。

综上所述，项目固体废物处理处置符合国家相关标准，采取上述措施后，项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响较小。

- 5.2.5生态影响分析

- 5.2.5.1对生态的影响因素

石英闪长岩开采活动对区域生态的影响主要表现在土地占用扰动地表、景观影响、水土流失等方面，随着项目开发建设，地表开挖、修建人工设施、破坏项目区地貌、破坏自然景观等影响，这种生态格局的变化，使项目区固有的自然生态功能部分丧失。同时，造成水土流失、生态环境质量下降等问题，而且随着时间的推移和开发规模的扩大，这种景观结构的变化可能延伸、扩大。

拟建项目的开采活动将导致项目区所在区域生态结构与功能发生变化，还会造成一定环境质量的破坏和干扰。

本项目工程建设的生态环境影响组份呈块状（采场）、线状（如上山公路等）分布，在对生态环境各具体要素（如土壤、野生动物等）产生影响的同时，也对区内原有景观结构和生态体系完整性产生一定影响。

本工程的建设，使区域内景观的自然性程度降低，人文影响程度增强，工程建设对区域内生态体系稳定性影响的主要途径是对地表的扰动和破坏，同时造成水土流失。

根据现场调查及类比分析，开采对当地生态环境造成的典型生态影响主要表现在以下方面，详见表5.2-10。

表5.2-10  开采活动对生态的典型影响

| 活动方式 | 影响方式 | 有害 | 有利 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开采场地 | 破坏地表覆盖土层 | √ |  |
|  | 干扰动物栖息地 | √ |  |
|  | 丧失部分动、植物 | √ |  |
|  | 降低物种的多样性 | √ |  |
|  | 破坏自然排水坡度 | √ |  |
| 道路和公路 | 增加边界效应 | √ |  |
|  | 妨碍动物的迁徙 | √ |  |
| 复垦和生物修复 | 临时占地实现复垦 |  | √ |
|  | 恢复物种的多样性平衡 |  | √ |
|  | 促使生态系统恢复平衡 |  | √ |

- 5.2.5.2生态环境影响特征

本项目以开发利用矿产资源为目标，建设项目对生态影响特征表现在以下方面：

①土地利用格局发生改变；

②短期矿山型水土流失，局部土壤资源处于不平衡状况；

③改变地面生物生存环境；

④生态景观发生改变。

- 5.2.5.3对土壤环境的影响分析

本项目工业广场（含开采、输送工序）占地面积为2.216平方千米，在石英闪长岩建设和生产过程中将不可避免地会占用和破坏一定量的土地，对占用土地土壤造成不良影响。

石英闪长岩开发中采矿对地表进行剥离，扰动地表土层，破坏土壤结构，使土壤生产能力下降；石英闪长岩开采过程中各种机械设备、运输车辆排放废气，机械漏油随降雨下渗进入土壤，造成局部土壤污染；各种机械设备、车辆对地面的碾压，人员踩踏造成土壤板结，降低土壤生产能力；开采、装载、运输过程中产生扬尘，将沉降在区域土壤表面，会改变土壤理化性质，影响植物生长。

- 5.2.5.4对动植物的影响

矿区地表极度干旱，地表为砂砾及裸岩覆盖，地表植被不发育，开采活动对植被的破坏影响较小。受矿区人为活动影响，区域无大型野生动物，区域野生动物活动稀少。石英闪长岩开采对野生动物的影响主要表现在：区域野生动物数量由于开采挖掘受到惊吓而下降，引起部分动物的近距离迁移，由于项目区野生动物极少，石英闪长岩开采对野生动物的影响也较小。

开采活动会使某些野生动物远离矿区，使区域内野生动物种群和数量减少，使局部生物量减少。随着矿区生态绿化工程的建设，部分低等的小型动物可逐渐适应，总体上项目建设对野生动物影响有限。

- 5.2.5.5植被破坏

工程实施后，露天采场、堆料场等，将破坏占地区域内的植被，造成生物量损失。本项目毁坏的植被是矿区及附近地区植物区系中常见种或广布种，矿区内未发现有列入国家公布保护的野生植物种类。

- 5.2.5.6对自然景观的影响分析

石英闪长岩的开发建设将原来的景观变为开采作业区、运输道路甚至是采坑、坍塌等，使原地表形态、地层层序等发生直接的破坏，将使施工区域内的自然景观遭受一定程度的破坏；使局部地区由单纯的荒漠生态景观向着人工化、工业化、多样化的方向发展，使原来的自然景观类型变为容纳工业厂房、道路、供电通讯线路等人为景观，而且会对原来的景观进行分隔，造成空间上的非连续性和一些人为的劣质景观，造成与周围自然环境的不相协调。生产期采砂错动带的形成，将使矿区范围内部分地区地表的完整性与平整性发生变化，进而对地表造成影响和破坏，使评价区的景观属性发生变化。

在石英闪长岩建设和开采过程中由于地表扰动使区域内原有的自然景观受到影响，在项目实施过程中，必须采取措施使原有的自然景观得到一定的恢复或改善。根据本矿区建设特点，要求在采矿服务期满后，拆除所有建筑物、构筑物等，对地表进行清理，实施复垦方案，对危险地带设置围栏等保护措施，保护区域自然景观。

石英闪长岩开发利用在很大程度上改变了矿区的自然景观，使原有地表形态发生变化。采砂剥离使原有连通性较好的自然景观出现斑块，改变了原有矿区自然景观。

本矿区内的工程建设和开采活动，对原生的地貌景观影响和破坏程度较小。矿区及其影响范围内无各类自然保护区、人文景观、风景旅游区，远离市区和主要交通干道。

综上所述，就整个评价区域来看，由于人为活动的影响和改造，使生态系统结构的稳定性发生了一定的变化，虽然改变了局部地带生态系统的完整性，但在项目后期的土地复垦活动中，会对被占用的土地及被改变的景观和地貌进行恢复，有增加生态系统的异质性和物种多样性的可能，整体来看本工程对生态环境的影响能够控制在可接收范围之内。

- 5.2.6闭矿后环境影响分析

本项目闭坑后，大气，水，噪声，固废影响随开采结束而消退，主要是生态影响仍将持续一段时间，闭坑期环境影响分析如下：

- 5.2.6.1闭矿期空气环境影响分析

（1）设备在分拆的过程中，会产生一定量的扬尘，其属于无组织排放，但工期短，故产生的扬尘对大气环境较小。

（2）构筑物在拆除的过程中会产生扬尘，为瞬时无组织排放源，故应在拆除过程中，采用洒水降尘，可降低扬尘瞬时排放对大气环境的影响。

- 5.2.6.2闭矿期水环境影响分析

（1）设备分拆过程中，泵类设备及其所附带管线中，会存在一定量的积水，但其存水量较小，不会对水环境产生影响。

（2）构筑物在拆除过程中不会产生大量的生产废水，生活污水处理方式同运营期，对当地水环境产生较小影响。

- 5.2.6.3闭矿期噪声环境影响分析

设备及构筑物在分拆的过程中，会产生瞬时的噪声，但其分拆过程在白天进行，且矿区周边没有声环境敏感目标，故对周围声环境影响较小。

- 5.2.6.4闭矿期固废影响分析

（1）设备分拆下来后，会产生一定量的废弃物，这些废弃物主要为各设备的零部件，油纱布、破损的设备碎块及一些小设备，故建议工作人员在工作过程中将遗弃的设备零部件、破损的设备碎块及废金属回收，出售给专门回收废物的回收站，使得这些放错地方的资源能够得到充分的利用。

（2）矿山开采结束后，对最终废石场表面剩余废石进行压实和整平处理，使其和周围地貌相协调。

- 5.2.6.5闭矿期生态环境影响分析

经过多年的采掘开发，采终期各项工程已形成了固定的框架，原有土地类型变成为工业用地或生活用地，土地使用类型及结构发生变化，各项工程用地成为采终期主要土地使用类型。采终期的矿区景观格局基本与运营后期是一致的，由于人为因素的干扰，增加了原有景观基质的异质性，导致景观格局破碎化程度增加，对生态过程会产生一定的负面作用，尤其在矿区这种小尺度范围情况下，所出现的工业场地，都会引起该区新的生态影响。

根据项目生态整治规划，制定生态恢复方案，在营运过程中将采取边开发边治理措施，确保土地恢复规划、水土保持工程和生物措施的逐步实施，采取以上措施后，矿区生态环境将逐步得到改善和恢复。

- 5.2.7环境风险评价

- 5.2.7.1环境风险分析目的

环境风险指在自然环境中产生的或通过自然环境传递的，对人类健康和幸福产生不利影响同时又具有某些不确定性的危害事件，环境风险评价就是评估事件发生概率及在不同概率事件后果的严重性，决定采取适宜对策，主要特点是评价环境中不确定性和突发性风险问题及关心的风险事故发生的可能性及其产生的环境后果。

环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险和有害因素，建设项目运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆等物质的泄漏、爆炸和火灾，评估所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率达到可接受水平，损失和环境影响达到最小。

- 5.2.7.2环境风险评价依据

（1）风险调查

项目所涉及的危险物质主要为易燃液体柴油，柴油为高沸点成份，故使用时由于蒸汽所致的毒性机会较小。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。项目可能发生的环境风险事故为柴油储存设施泄漏引发火灾，采矿场和废石场发生崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等事故，对事故区域及下游环境质量及人员健康安全产生影响。

（2）风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、II、IV/IV+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表43确定环境风险潜势。

表5.2-11   建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P1） | 中度危害（P1） | 轻度危害（P1） |
| 环境高度敏感（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算改物质的总量与其临界量的比值，即为Q。

本项目所涉及的危险物质为柴油，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中其他危险物质，推荐临界量2000t，本项目柴油最大存储量为9.6t，因此Q＜1，当Q＜1时，该项目风险潜势为I。

（3）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ T169-2018）中的规定，环境风险评价工作等级划分表见表5.2-12。

表5.2-12 环境风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

根据风险潜势初判，该项目风险潜势为I，因此环境风险评价工作等级为简单分析。

- 5.2.7.3环境敏感目标概述

项目涉及环境敏感目标分布见表5.2-13。

表5.2-13  环境敏感目标一览表

| 环境 要素 | 环境敏感点 及保护目标 | 方位 | 距离 (m) | 受影响 人数 | 性质 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 矿区职工 | / | / | / | / | 二级 |
| 地下水 | 项目所在区域地下水 | / | / | / | / | Ⅲ类 |
| 地表水 | 矿区北侧季节性冲沟 | 北侧 | 700m | / | / | Ⅲ类 |
| 声环境 | 厂界 | / | / | / | / | 2类 |
| 生态环境 | 扰动范围内的土壤、植被、野生动物 | / | / | / | / | 植被生态恢复，控制水土流失、保护野生动物 |

- 5.2.7.4环境风险识别

本项目为石英闪长岩开采项目，生产过程中使用的主要物料不涉及有毒有害危险物质，其所涉及的易燃、易爆物质主要为柴油，存在着潜在危险和有害因素。生产过程中涉及的主要危险物料性质见表5.2-14。

表5.2-14  建设项目主要危险物料性质一览表

| 物质名称 |  | 柴油 |
| --- | --- | --- |
| 理化 性质 | 分子式 | 烷烃、环烷烃和芳香烃混合物 |
|  | 熔点 | ＞-50℃ |
|  | 沸点 | 180℃～370℃ |
|  | 闪点 | 45℃～55℃ |
|  | 相对密度 | 0.84～0.86 |
|  | 外观 | 白色或淡黄色液体 |

柴油为液态易燃物质，发生事故时液体的泄漏量和泄漏范围是有限的，多渗漏在油桶的周围，可得到及时控制，杜绝外排，不致对外环境造成事故性污染危害。柴油事故泄漏应作为风险防范的主要对象。本项目最大柴油储存量为12t。柴油储存环境风险主要是柴油泄漏导致的环境风险。柴油泄漏导致油品泄漏到环境中，一部分自然挥发进入大气环境，造成局部范围内烃类浓度升高；若遇明火燃烧，则会危及储油桶和运油车辆的安全，酿成风险事故。

- 5.2.7.5环境风险识别

- 露天采场爆破风险分析

爆破产生的危害主要表现在：①飞石伤人及建（构）筑物；②震动（包括地震及冲击波）伤害建（构）筑物；③巨大的声音损伤人的听觉器官；④烟（粉）尘污染环境空气。

（2）采矿场地质灾害风险分析

根据地质灾害危险性预测评估，本矿主要地质灾害为崩塌；矿山在开采过程中，受采矿活动、爆破、震动、风化，降雨等因素影响下，在采矿场及其影响范围内引发小型崩塌灾害，主要威胁采矿设备及施工人员安全，矿山建设可能遭受崩塌灾害的危害程中等，预测评估崩塌灾害危险性中等。综合评估该区为危险性中等，面积约1428m2。

（3）废石场灾害风险分析

废石堆场是露天矿组织生产不可缺少的附属工程，它作为露天矿山存放废石的场地，是以人工排入形式把大小各异、形状不同的废石块堆积在一起，这些杂乱无章、离散分布的废石块又承受着上方堆体荷重。废石堆场基底与废石块之间接触是不连续的、离散的蜂窝状，刚性与塑性体之间呈嵌合式接触。特殊的结构极易使岩土体依附于其内在或潜在的软弱结构面（带），在重力、雨水等综合因素作用下，失去原有的平衡条件，长期堆放累积形成的废岩边坡失稳，致使松散废岩弃土整体大规模错动、滑移，造成滑坡。

规划矿区内于项目区西部布置临时废渣石场，土地类型为未利用土地（裸岩石砾地），占地面积3000m2，废石场场地岩性为基岩，地形坡度25°~30°，在每层废渣石堆放高度小于3m，边披角小于30°的情况下，坡面稳定性较好，发生滑坡条件不充分，因此，废渣石堆放不易引发滑被灾害的发生，危害程度小，预测评估滑坡灾害危险性小。

（4）柴油储存环境风险影响分析

本项目在矿区最大柴油储存量为9.6t。柴油储存环境风险主要是柴油泄漏导致的环境风险。柴油泄漏导致油品泄漏到环境中，一部分自然挥发进入大气环境，造成局部范围内烃类浓度升高；若遇明火燃烧，则会危及储油桶和运油车辆的安全，酿成风险事故。

本项目使用期间发生泄漏事故的概率极小，原因如下：①进出油品的数量较少；②油品的桶装、输出是在工作人员的监视管理下进行的；③油品的桶装、输出是在常压下进行的，所以基本不可能发生泄漏事故。通常情况下，油品的桶装、输出不是密封的，仅有极少量的烃类挥发，但不构成泄漏事故。所以，分析储油罐在使用期间发生泄漏事故的概率极小，是可以被接受的。

在发生柴油泄漏的情况下，除影响大气环境外，还有一部分柴油会向地下渗漏，污染土壤。石油类物质进入土壤，会破坏土壤结构，分散土粒，使土壤的透水性降低，同时石油碳氢化合物污染的土壤会产生严重的疏水性，导致不能正常吸湿和储存水分，从而阻碍植物生长。柴油泄漏事故一般为卸油时泄漏，此为一般性事故，参照同行业油品泄漏事故统计数据，发生概率为0.05次/年，发生油品泄漏的概率较小，另外采取营运中加强生产安全管理，杜绝人为操作失误而引起环境风险事故的发生；制定完善、有效的环境风险突发事故应急预案，一旦发生事故能采取有效的措施及时控制，防止事故蔓延，可将事故影响控制在一定范围内，可避免对周围土壤环境的影响。

- 5.2.7.6环境风险防范措施

（1）采取公共安全防范措施

矿区应在总体规划布局时，对危险物品储存场所和运输管理建立健全各项规章制度，加强管理，尤其是要严格对储存危险物品的设施的管理和安全检查，保证安全运行。

（2）危险化学品风险防范措施

①制定储运管理措施

根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）、《作业场所安全使用化学品的规定》的要求，贮存和使用危险化学品，应使有关人员熟知不同危险品的性质，制定相应的使用管理措施。

②规定危险化学品储存要求

根据《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）的要求，对在矿区储存危险化学品的储存地点、储存设施和储存量规定具体要求，尤其是对储存数量超过临界量构成重大危险源的，其与环境保护目标和生态敏感目标之间的防护距离，应严格符合国家有关规定的要求。

③在危险化学品库设置明显醒目的危险警示标志。

④柴油油桶底部地表作水泥防渗处理；设禁烟禁火标识；配备灭火设备。

（3）采矿场事故防范措施

①加强对职工安全知识和风险防范措施的教育，明确做好安全工作的重要性。

②严格按照矿山安全规程的规定和要求进行作业，杜绝违章现象发生。

③配备必要的检测仪器，定时对采矿区进行动态监测、预报，防止各种风险事故的发生。

（4）废石场环境风险分析及防范措施

为了确保废石场的安全运行，建议采取以下措施：

①废石场地基进行工程地质勘探，对地形条件不利于废石场稳定的区域及时提出治理措施。

②做好废石场防排水措施，必要地段在废石堆积之前修建一定的导水构筑物，以避免发生泥石流。

③在废石场周边设置挡渣墙，以起到拦截滚石、防范泥石流和反压坡角的作用。

④在堆积过程中，对地基较差的地段，控制废石的堆积速度。

⑤废石场排弃作业时，须圈定危险范围，并设立警戒标志，严禁人员入内。

⑥按照GB16423-2006 《金属非金属矿山安全规程》和AQ2005-2005《金属非金属矿山排土场安全生产规则》等有关规定进行严格管理。

⑦废石场应制订相应的应急预案。

⑧废石场停止使用后尽快进行土地复垦，恢复地表植被。

采取上述措施后，本项目废石场的环境风险可以接受。

- 5.2.7.7运输过程中风险防范措施

（1）驾驶员应当随身携带相关证件，开车过程中不得抽烟、接打电话，严禁疲劳驾驶，严禁超速和酒后驾驶。

（2）在车辆行驶过程中驾驶员要严格控制车速，并做到礼让三先，避免一切事故的发生。

（3）运输中非特殊情况，车辆不得擅自停靠或者改变运输路线。

- 5.2.7.8事故应急预案

和田瑞佳荣达商贸有限公司应建立一套事故风险应急管理组织机构，制定安全规定、事故防范措施及应急预案。本评价根据项目地面环境风险特点，制定相应的应急预案作为建设单位参考。应急预案大纲见表5.2-15。

表5.2-15  应急预案大纲

| 序号 | 项 目 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划 | 危险目标：崩塌、废石场泥石流，滑坡。 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 和田瑞佳荣达商贸有限公司应建立应急组织机构、设专职应急人员负责应急工作。 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 将应急预案分成几级，根据相应的级别分类，采取相对应的程序，进行应急措施。 |
| 4 | 应急救援保障 | 应购置应急设备、如消防灭火、救援器材等。 |
| 5 | 报警、通讯联系方式 | 规定应急状态下的报警、通讯联系方式、通知方式和交通保障管制等。 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 应由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、应急计量控制、撤离组织计划 | 事故现场、矿区邻区、受事故影响的区域人员及公众对应急计量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序事故现场善后处理、恢复措施、邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，定期安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育培训和发布有关信息 |

- 5.2.7.8风险评价结论

本项目风险评价结论见表5.2-16。

表5.2-16  建设项目环境风险简单分析内容一览表

| 建设项目名称 | 于田县山节南建筑石料用石英闪长岩矿 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （新疆）省 | （和田）地区 | （/）区 | （于田）县 | 阿羌乡库那斯村 |
| 地理坐标 | 经度 | 81°49'24.48" | 纬度 | 36°21'10.23" |  |
| 主要危险物质及分布 | 柴油 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 柴油对人体侵入途径：皮肤吸收为主、呼吸道吸入。柴油为高沸点成份，故使用时由于蒸汽所致的毒性机会较小。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 1. 柴油风险防范措施：制定储运管理措施；规定危险化学品储存要求；在危险化学品库设置明显醒目的危险警示标志；柴油油桶底部地表作水泥防渗处理；设禁烟禁火标识；配备灭火设备。 2. 采矿场事故风险防范措施：加强对职工安全知识和风险防范措施的教育，明确做好安全工作的重要性；严格按照矿山安全规程的规定和要求进行作业，杜绝违章现象发生；配备必要的检测仪器，定时对采矿区进行动态监测、预报，防止各种风险事故的发生。 3. 废石场事故风险防范措施：做好废石场防排水措施，在废石场下游设置挡渣墙，以起到拦截滚石、防范泥石流和反压坡角的作用；在堆积过程中，对地基较差的地段，控制废石的堆积速度；废石场排弃作业时，须圈定危险范围，并设立警戒标志，严禁人员入内；按照GB16423-2006 《金属非金属矿山安全规程》和AQ2005-2005《金属非金属矿山排土场安全生产规则》等有关规定进行严格管理；废石场应制订相应的应急预案；废石场停止使用后尽快进行土地复垦，恢复地表植被 4. 制定风险事故应急预案。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出相关信息及评价说明） / |  |  |  |  |  |

针对本项目可能发生的事故，企业需成立安全负责小组，并制订风险应急预案，企业如果认真贯彻并层层落实预案中提出的应急措施，可将事故风险降低至可接受水平内，本项目的风险是可以接受的。

# 6.污染防治措施及其可行性论证

## 6.1大气污染防治及治理措施论证

本项目运营期废气主要为矿山开采在穿孔、爆破、采掘及运输过程中均有粉尘产生，同时本项目员工食堂会生产少量油烟。环评提出建设单位需落实以下措施：

（1）爆破废气

爆破时炮烟中有NOx、CO 产生，由于是爆破瞬间产生的污染物浓度，随着污染物在空气中扩散，而不断降低。本项目爆破均在白天进行，且为间断性排放，可选择大气扩散条件较好的时间进行爆破，有助于废气尽快扩散。当岩石较干燥或表面有较多浮土时应适当浇水保持岩石湿润，减少因爆破产生的扬尘量。

（2）为减少爆破粉尘危害，项目在爆破前、爆破后对爆破现场及爆堆采取洒水等降尘措施。

（3）汽车运输扬尘

矿区运输过程中会产生一定量的扬尘。运输道路采用石渣硬化，定期对矿区道路覆盖的浮土清理，配备洒水车进行洒水抑尘，运输车辆加盖苫布，可有效减小运输道路粉尘的无组织排放，采取上述降尘措施后，项目矿区范围内运输道路粉尘对周围环境影响较小。

（4）堆料扬尘

本环评提出对堆放场及时填平压实，适当洒水，同时原料堆场四周设置全封闭围挡，减少二次扬尘。通过以上措施，能够有效减少堆料场及排土场扬尘。

（5）施工机械和汽车燃油废气

本项目施工区的燃油设备主要是施工机械和运输车辆，其排放的尾气在施工期间对施工作业点和运输道路附近的大气环境会造成一定程度的污染，产生NOx、CO、THC等污染物。运输车辆的废气是沿交通路线排放，施工机械的废气基本以面源形式排放。

综上，在采用湿式作业，厂界设置5米高的防沙抑尘网，矿区的外围喷水降尘运输道路洒水、运输场地的硬化、运输车辆篷布遮盖；废石堆放场四周设置全封闭围挡等措施后，项目区运营期无组织废气（颗粒物）能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度限值（1.0mg/m3）。

（6）食堂油烟

食堂安装油烟净化器后油烟废气满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准，对周围环境影响较小。

本项目施工场区空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化。另外合理规划运输路线，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，限制车速都能减少废气的产生。加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响不大。

## 6.2废水治理措施及论证

评价建议的水污染防治措施如下：

①采取“防、治、管”相结合的方法，严格控制废水的形成和排放，是控制和减少水污染的主要措施。

②在采矿区修建排水沟和截洪沟，减少矿区降雨和冰雪消融水的汇流面积，保证雨季和开春冰雪消融的导水通畅；

③矿石废石堆放场设置截水沟，将雨水引出，尽量减少与石料和废土石的接触；

④在项目区设置沉砂池，将雨水及冰雪消融水统一收集到沉砂池内，经处理后上层清水用于矿区抑尘，在采取相应措施后，对环境影响可以承受。

⑤项目开挖的排水沟及沉砂池需进行水泥硬化防渗处理。

⑥当矿坑雨水过多时，可经沉淀池沉砂后直接排入矿区西侧的自然沟。

综上所述，项目产生的废水经以上措施处理后对周围水环境影响较小。

## 6.3噪声治理措施及论证

建设单位采取如下措施：

①加强对运输车辆的管理，保持良好的车况，禁止病车上路；

②禁止车辆超载运输，以降低噪声级；

③运输车辆在途径敏感点时，减速慢行，并禁止鸣笛；

以上措施都是成熟可靠的，只要严格管理即可达到预期的降噪效果，可有效的减轻噪声源强，防治措施可行。

## 6.4固废收集、贮存、运输措施

6.4.1一般固废收集、贮存措施

厂内一般工业固体废物应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)设置-般工业固体废物临时贮存场所，并专人负责固体废物的收集、贮存，同时配合地方要求进行集中处置。

（1）临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。

（2）临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。

（3）临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。

（4）为了便于管理，临时堆放场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。厂区内新建一般固废暂存库，面积100m2，地面采取一-般防渗处理。可满足厂区一般固废暂存要求。-般固废暂存库满足《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单中有关要求，一般固废按照不同的类别，分别存放于专门的区域和容器中。

6.4.2危险废物收集、贮存、运输措施

建设单位应严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的相关规定，对项目产生的危险废物进行妥善管理和处置。

项目在厂区设危险废物暂存场库50m2，该位置地质结构稳定，设施底部高于地下水最高水位，场界外800m内无居民区、150m内无地表水域，故危险废物暂存库选址可行。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中《第四章危险废物污染环境防治的特别规定》，该项目应执行以下规定：对危险废物的容器和包装以及收集、贮存、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；必须按照国家有关规定申报登记:必须按照国家有关规定处置，不处置的，由所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令限期改正，逾期不处置或者处置不符合国家有关规定的，由所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门指定单位按照国家有关规定代为处置，处置费用由产生危险废物的单位承担。

对危险废物的收集、暂存按国家标准有如下要求：

- 危险废物的收集包装

- ①有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备；

- ②危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。所有收集容器必须密闭。

- ③危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。

④液体、半固体的危废必须用包装容器(桶装)进行装盛，固态危险废物用包装容器或包装袋进行装盛。

⑤包装容器必须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其包装效能减弱的缺陷。已装盛废物的包装容器应妥善盖好或密封，容器表面应保持清洁，不黏附任何危险废物。

⑥同一包装容器、包装袋不能同时装盛两种以上不同性质或类别的危险废物。包装容器和包装袋应选用与装盛物相容(不起反应)的材料制成，包装容器必须坚固不易破碎，防渗性能良好。

⑦危险废物的盛装应足够安全，并经过周密检查，严防在转载、搬移或运输过程中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。在危险废物收集、密封和移动等过程中，一定要小心操作，避免包装物损坏或割伤身体。

- 危险废物的暂存要求

- 危险废物堆放场应满足GB18597-2001 《危险废物贮存污染控制标准》有关规定：

- ①按GB15562.2《环境保护图形标识一固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。

- ②必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。

- ③要求必要的防风、防雨、防晒措施。

- ④要有隔离设施或其它防护栅栏。

- ⑤应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。

- 危险废物的运输要求

- 危险废物应交由有资质单位处置，危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，危险废物转移运输途中应采取相应的污染防范及事故应急措施，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。

- 根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

- ①做好每次外运处置废弃物的运输登记，按照危险废物转移规定开展网上申报。

- ②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

- ③处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

- ④危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

- ⑤一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大:针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

6.4.3生活垃圾的处置

- 项目应在采矿区及工业场地设置垃圾箱，集中收集生活垃圾，并委托环卫部门定期清运，不得随意丢弃以免对环境造成污染。

## 6.5地质环境保护

6.5.1矿山地质环境保护

- 矿山地质环境保护与恢复治理措施主要安排在矿山地质环境影响严重的采坑和加工区，其他区域受采矿活动影响一般，不需要特别的保护与恢复治理措施。矿山业主在生产过程中要始终贯彻边开采边治理的理念，对生产过程中采场的高陡边坡及危岩体要及时进行修整清理。矿山闭坑后主要采取场地平整、植树绿化的方式，为实现该目标，本治理工程分二个阶段进行，在开采阶段，以防治矿山开采所引发的采坑边坡崩塌、滑坡地质灾害，以及防止人、畜进入矿区采场，矿体开采过程中做好采坑边坡崩塌防治工程，预防安全事故的发生及地质灾害危害，在采坑四周竖立安全警示牌、采坑外围高陡边坡设置保护带防止人、畜进入矿区采坑。

6.5.2复垦方案

本项目运营期满后，必须对采矿场进行封场，采取一定的环境保护工程，进行环保治理，详见图6.5-1：矿石土地利用现状及复垦规划图。

- 6.5.2.1土地复垦分区

根据《土地复垦技术标准》（试行），结合本矿实际情况，针对矿业活动破坏土地类型、规模、程度等，划分本矿山待复垦土地单元类型（复垦分区）。

（1）土地复垦重点区

采场区域对地形地貌景观破坏较严重，对土地资源破坏较轻。闭坑后对高陡边坡进行削坡处理，利用废渣石进行了回填。

采场设计开采标高+3050-+3395米，地表境界：长649米，宽62～131米，面积约71480平方米，土地类型属未利用地的裸地。

（2）土地复垦次重点区

包括：废渣石堆放场及矿山道路，废渣石堆放场压占破坏土地面积30000平方米，对土地资源破坏较轻。矿山闭坑后，废渣石堆放回填采坑，对场地及时清理、平整。矿山道路占地总面积为3000平方米，对原有地形地貌景观及土地资源的破坏较轻，主要防治措施为：矿山开采期间保持矿山道路及其它区域整洁，闭坑后矿山道路基本保持原有地形地貌格局，作为土地复垦工作的交通主干线，留待后用。

（3）其它区域

- 除土地复垦次重点、一般区以外的区域，面积2203754平方米，该区域无其它建设设施，人员活动较少，为未破坏的区域，对土地及植被基本无破坏或污染。采矿期间不随意破坏其原生地质环境，确保不出现新的地质环境问题，不存在复垦问题。

- 6.5.2.2土地复垦标准

根据《土复垦技术标准（试行）》中的规定，本矿山土地复垦后达到的标准综合见表6.5-1。

表6.5-1     矿山土地复垦分区综合评价表

| 复垦单元分区 | 破坏土地方式 | 破坏土地面积 （平方米） | 土地类型 | 复垦标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采坑 | 挖损 | 71480 | 裸地 | A、B、C |
| 废渣石堆放场 | 压占 | 30000 |  | A、B、C、D、E |
| 土地复垦标准如下： A、应与当地地形、地貌及环境相协调；B、待复垦场地及边坡稳定性可靠，原有工程设施稳定； C、复垦场地有满足要求的排水设施，防洪标准符合当地要求，复垦场地有控制水土流失的措施； D、复垦场地有控制污染措施，包括空气、地表水、地下水等。E、复垦场地道路、交通干线布置合理。 |  |  |  |  |

本矿山土地复垦目标为：根据土地破坏情况结合土地复垦的适宜性，结合土地破坏成因及范围有针对性地进行治理工作，尽可能恢复原始地形地貌特征，恢复原有土地功能，对不能恢复至原有土地功能的破坏土地经复垦治理后使其保持与周边环境相协调。

- 6.5.2.3复垦工程设计及工程量

（1）采矿场复垦重点区

①工程设计：矿山闭坑后将生活区建筑拆除物及废石全部回填采坑，并进行清理、平整，对采坑边坡进行修缓压实，使其达到安全稳定状态。终止采矿时3个月内完成治理。

- ②工程量测算：采场地表面积71480平方米，全部复垦并恢复原有地形地貌工程量大，经费高，且采矿活动对周围的地形地貌和人文活动影响不大，因此考虑只将闭坑后废渣石回填采坑，然后对采坑边坡削缓、压实、平整场地，面积71480平方米，废渣石回填量40.41万立方米。

矿部生活区土地复垦次重点区

①工程设计：废渣石堆放场压占地面积30000平方米，矿山闭坑后将废渣石全部回填采坑，并进行清理、平整。

②工程量测算：平整场地面积30000平方米。

- 6.5.2.4土地复垦工作进度计划安排

根据矿山开采现状、施工工艺、服务年限、开采进度及土地破坏程度，制定土地复垦工程进度，以保证尽快及时复垦被破坏的土地。

矿山为新建矿山，服务年限3.36年（以主管部门下发采矿证之日起算）。

- 矿山现状无人员活动，除矿区道路外，其他设施均未建设，现状或近期无需复垦区域。今后需复垦的场地主要有：规划采场、废渣石堆放场等。以上各类设施场地在今后服务年限3.36年内，均要使用或利用，土地复垦工作因今后的矿业活动而无法开展，只能进行环境保护与综合治理工作，均为远期复垦区。

# 环境影响经济损益分析

- 环境影响经济损益分析以项目实施后的环境影响预测与环境质量现状进行比较，从环境影响的正负两方面，以定性和定量相结合的方式，对建设项目的环境影响后进行货币化经济损益核算，估算建设项目环境影响的经济价值。

## 7.1环境经济效益分析

该采矿项目建设与运营对环境造成的损失主要表现在：

（1）工程占地造成的环境损失

项目建成后采矿占地面积共计7745m2，占用土地从国有未利用土地转变为工业用地。生产和生活行为改变项目区内自然景观，山体上出现采矿平硐口，平硐口处布置了工业场地，项目区内形成运输道路，矿石和废石堆场设置，设立了地表建筑物。办公生活区成为人口密集活动区，采矿项目改变了区域内人文景观 现状，由人烟罕至变为人员、车辆往来频繁。

占地面积内植被破坏、土壤板结、野生动物迁徙、人工植被设立，建立起新的生态系统。

（2）突发事故状态造成的环境损失本项目突发事故状态包括环保设施失效、洪水冲刷、水土流失。

1）环保设施失效 生产废水循环利用系统损坏，生产废水无法回收利用，外排于项目区地表，

因本项目生产废水中主要污染物为SS和泥沙。外排的生产废水下渗不会造成土壤污染和地下水污染。

生活污水处理设施损坏，生活污水包括餐饮污水、洗涤用水、卫浴废水。此类废水中BOD5、COD、悬浮物、植物油、粪大肠菌群浓度较高，若直接排放，则会导致排放区地表土壤污染、渗滤液污染地下水质，排放区散发恶臭气体，影响项目区职工身体健康。

2）洪水冲刷

项目区夏季有短时暴雨，道路和堆场受暴雨影响增大，山体坡面集水下泄可能会引发道路边坡滑塌、堆场边坡滑坡、滚石坠落的危险。山坡集水携带泥沙和 碎石汇入沟谷冲向下游，形成短暂洪水，洪水中泥沙和碎石随着运距加长和流速减慢逐渐沉积下来，最终汇入下游河流的洪水较矿区初始洪水泥沙和碎石量少，导致受纳水体SS浓度较高，水质浑浊。

3）水土流失 水土流失主要发生在矿石、废石堆场，矿石、废石堆场未按设计设置、堆放，暴雨情况下可能发生水土流失。

（3）正常状态下环境损失分析项目施工期环境损失主要体现在临时占地和永久占地植被碾压、土层破坏上，以及施工扬尘和噪声污染。运营期环境损失主要体现在永久占地植被碾压、土层 破坏、堆场扬尘、装卸扬尘、运输扬尘上。

临时占地在施工结束后进行生态恢复治理，被破坏区域逐步恢复到项目建设前背景。永久占地在闭矿后进行生态恢复治理，根据具体情况恢复至适宜用地类 型。施工期和运营期扬尘、废水和污水按环评报告、可研提出的环保措施进行预 防和治理，污染物排放量和浓度可控制在对应质量标准限值内。

## 7.2环保投资估算

根据《建设项目环境保护设计规定》，凡属污染治理和保护环境所需的装置、 设备、监测手段和工程设施均核定为环保设施。另外还包括既是生产需要又为环 境保护服务的设施。项目环保投资合计为40.6万元，占总投资310万元的13.1%。环保投资见表7.2-1。

表7.2-1  环保投资一览表

| 序号 | 项目名称 | 工程名称 |  | 投资预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生态环境防治及生态修复 | / |  | 16.5 |  |
| 1 | 闭坑前环境治理 | 闭坑前环境治理 |  | 6 | 采坑防护 |
| 2 | 闭坑后环境治理 | 闭坑后环境治理 |  | 10.5 | 采坑场治理 |
| 二 | 矿山排水设施 | / |  | 6 | / |
| 1 | 矿区的四周修建截洪沟 | 矿区的四周修建截洪沟 |  | 4 | / |
| 2 | 废石堆放场修建截洪沟 |  | 废石堆放场修建截洪沟 | 2 | / |
| 三 | 废气设施 | / |  | 12.5 | / |
| 1 | 道路 | 运输道路洒水抑尘，车辆蓬 布遮盖等 |  | 3 | 洒水 |
| 2 | 矿区 | 洒水车 |  | 3 | 洒水 |
| 3 | 碎石加工及堆料区区 | 厂界设置5米高的防沙抑尘网；喷淋；洒水降尘；运输场地的硬化 |  | 6 | / |
| 4 | 食堂 | 安装油烟净化器 |  | 0.5 | / |
| 四 | 固废措施 | / |  | 0.4 | / |
| 1 | 生活垃圾 | 生活垃圾箱、委托当地环卫部门处理 |  | 0.2 | / |
| 2 | 危险废物 | 设危废暂存设施，交由有危废资质单位处理 |  | 0.2 | / |
| 五 | 其他环保投资 | / |  | 5.2 | / |
| 1 | 生活污水 | 化粪池、沉淀池、临时简易移动式旱厕 |  | 1.2 | / |
| 2 | 环境监测及管理费用 | 环境监测及管理费用 |  | 4 | / |
| 六 | 合计 | / |  | 40.6 | / |

## 7.3环境效益分析结论

通过以上的环保投资，实施后产生的环境效益大致如下：

（1）施工期尽可能做好矿区的生态恢复及水土保持防护工程。施工期产生的污水、固废等得到妥善处置，减少了对矿区及周边环境的影响。

（2）该项目运营期加强水土流失防治和对矿区动、植物资源的保护，对矿区的生态影响减到最小；生产废水循环使用，最终达到零排放；定期洒水、除尘，减少了无组织排放对大气环境的影响；生产固废可得到妥善，处置、利用；生活垃圾能得到有效收集和处置；采取隔声减震等措施后，可使矿区运营期的噪声得到有效控制。

（3）矿区闭矿后切实加强水土保持措施，利用废石回填采空区，然后覆盖表土、抚平，自然恢复；生活区内所有建筑物不可再利用的应全部拆除，并对场地进行恢复，裸露区应立即覆土压实，自然恢复。尽可能使其在闭矿期后恢复原貌。

# 环境管理与监测计划

## 8.1环境管理

- 8.1.1环境管理机构

根据我国有关环保法规的规定，企业内应设置环境保护管理机构，配备专职人员和必要的监测仪器。其基本任务是负责企业的环境管理、环境监测和事故应急处理。并逐步完善环境管理制度，以便使环境管理工作走上正规化、科学化的轨道。专职管理人员的主要职责是:

- 贯彻执行环境保护法规和标准。

- 组织制定和修改企业的日常环境管理制度并负责监督执行。

- 制定并组织实施企业环境保护规划和计划。

- 开展企业日常的环境监测工作、负责整理和统计企业污染源资料、日常监测资料，并及时上报地方环保部门。

- 检查企业环境保护设施的运行情况。

- 做好污染物产排、环保设施运行等环境管理台账。

- 落实企业污染物排放许可。加强对污染治理设施、治理效果以及治理后的污染物排放状况的监测检查。

- 8、组织开展企业的环保宣传工作及环保专业技术培训，用以提高全体员工环境保护意识及素质水平。

- 8.1.2环境管理制度

企业应建立健全环境管理制度体系，将环保纳入考核体系，确保在日常运行.中将环保目标落实到实处。

- 报告制度

- 企业应定期向当地政府环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，便于环保部门和企业管理人员及时了解企业污染动态，利于采取相应的对策措施。若企业排污情况发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须按《建设项目环境保护管理条例》等文件要求，向当地环保部门申报，并请有审批权限的环保部门审批。企业产量和生产原辅料发生变化也应及时向环保部门报告。

- 污染治理设施的管理、监控制度

- 拟建项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置尾气处理装置和污水治理设施等，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与生产经营活动--起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐。

- 固体废物环境保护制度

- （1）建设单位应通过“新疆固体废物动态管理信息系统”(新疆维吾尔自治区生态环境厅网站)进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。

- （2）明确建设单位为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

- （3）规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单有关要求张贴标识。

- 4、环保奖惩条例

- 企业应加强宣传教育，提高员工的污染隐患意识和环境风险意识：制定员工参与环保技术培训的计划，提高员工技术素质水平；设立岗位实责制，制定严格的奖、罚制度。建议企业设置环境保护奖励条例，纳入人员考核体系。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励;对环保观念淡薄、不按环保管理要求，造成环保设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律处以重罚。

- 5、环境管理台账制度

- 做好污染物产排、环保设施运行等环境管理台账。主要包括：主要污染源情况、环保设施及运行记录、环保检查台账、环境事件台账、非常规“三废”排放记录、环保考核与奖惩台账、噪声监测台账、固体废物台账等。

- 排污许可证制度

- 企业必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污。企业应及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。

- 环境公开制度

- 企业应依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账，安装在线监测设备的应与环境保护部门联网。企事业单位应如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。

- 8.1.3环境管理

1、施工期环境监测与管理

在拟建项目施工过程中，建设单位应采取以下环境监测和管理措施：

（1）工程项目的施工承包合同中，应包括环境保护的条款。其中应包括施工中在环境污染预防和治理方面对承包的具体要求，如施工噪声污染，废水、扬尘和废气等排放治理，施工垃圾处理处置等内容。

（2）建设单位应设置兼职环保员参加施工场地的环境监测和环境管理工作。重点关注施工过程中对地下管线的保护和避让;施工过程中储罐管线的铺设等操作。

（3）加强对施工人员的环境保护宣传教育，增强施工人员环境保护和劳动安全意识，杜绝人为引发环境污染事件的发生。

（4）施工过程中如发现原有项目遗留危险废物应及时与建设方联系，妥善处置并交由有资质单位处置

（5）定时监测施工场地和附近地带大气中TSP和PM10的浓度，定时检查施工现场污水排放情况和施工机械的噪声水平，以便及时采取措施，减少环境污染。

2、运营期环境管理

专职环境管理人员应熟悉拟建项目的工艺和操作方式、污染防治措施及运行情况，将拟建项目的环境管理工作纳入日常的管理工作中。

（1）加强固体废物在厂内堆存期间的环境管理;按照危险废物相关导则、标准、技术规范等要求，加强对危险固废的收集、储存、运输、利用、处置各环节的环境监管;要加强原辅材料在储存期间的管理，防止发生泄漏乃至大量挥发等事故。

（2）加强管道、设备的保养和维护。安装必要的用水监测仪表，减少跑、冒、滴、漏，最大限度地减少用水量。

（3）加强原料及产品的储、运管理，防止事故的发生。

（4）针对各工序建立污染源档案管理制度，具体包括以下内容：

①反应原理及操作步骤，操作条件；

②污染源的产生节点、种类、产生量及对应的产生方式、时间、具体的污染物成分及含量等内容；

③污染源治理措施、设计参数、运行条件，处理效率、排放方式；

④各治理措施的运行成本记录；

⑤治理措施的维修记录，不良运行记录及造成的原因；

⑥各污染源处理后的例行监测、验收监测等监测数据；

⑦各污染源及治理措施的风险事故、影响范围及应急措施、预案的落实情况，事故总结和后处理结果等内容；

（5）按照“三同时”的要求落实各污染防治措施，并定期进行维护，确保各项污染防治措施的正常运行和达标排放，防止发生污染防治措施的事故性排放。

（6）加强拟建项目的环境管理和环境监测。按报告书的要求认真落实环境监测计划。

（7）加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督、检查和排污申报等各项工作。

- 8.1.4排污口规范化设置

（1）排污口情况

本项目矿井水及生活污水处理后全部综合利用不外排，不设锅炉，因此不设排污口。

（2）规范化设置

排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号文件要求进行规范化管理，排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）与（GB15562.2-1995）的规定设置环境保护图形标志牌，污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

（3）建档管理

排污口应建档管理，应使用国家环保部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况纪录于档案。

## 8.2污染物排放清单

## 8.3环境监测计划

为了及时了解和掌握建设项目营运期主要污染源污染物的排放状况，建设单位应定期委托有资质的环境监测部门]对主要污染源的污染物排放情况和周边环境质量现状进行监测。

参照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，自行监测计划建议见下表。

- 8.3.1监测方案

环境监测内容及计划见表 8.2-2。

8.2-2  环境监测内容及计划

| 环境要素 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气污染源 | 无组织排放粉尘 ### （矿石堆场、废石堆场） | TSP | 每半年1次 |
| 噪声 | 厂界四周各1个监测点 | 等效连续A声级 | 每季度1次，每次监测2天，昼夜各一次 |

- 8.3.2监测结果处理

项目正常运行阶段，按照各项监测方案的具体要求开展监测工作，并对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级环境保护部门。

监测结果出现超标的，排污单位应加密监测，并检查超标原因。短期内无法实现稳定达标排放的，应向环境保护主管部门提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施等。

遇到非正常排放的情况，应增加监测次数，并及时将异常监测结果反馈给生产管理部门，结合生产状况，查找事故发生原因。同时，掌握生产非正常排放可能对周围环境造成影响的范围、程度和持续时间，为提高企业环境管理水平和生产操作水平提供依据。

- 8.3.3监测机构及监测信息保存

开展环境监测工作应配备相应的监测仪器，根据实际监测工作的需要，考虑到企业的经济承载能力，对于废水污染物、废气污染物、噪声及地下水环境的监测可委托有资质单位完成监测。拟建项目只需与有监测资质单位达成协议，委托其进行监测，项目无需配置相关监测仪器。委托其它有资质的监测机构代其开展自行监测的，排污单位不用建立监测质量体系，但应对监测机构的资质进行确认。项目应按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告，监测期间生产记录以及委托手工监测的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料(原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存3年)。监测分析结果由安全环保科统计汇总、编号、造册、存档，上报有关领导和上级环保主管部门。

- 8.3.4自行监测信息公开

项目自行监测信息公开内容及方式应按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）执行。并对自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确(环境保护部令第31号)执行。并对自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责。拟建项目应积极配合并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理。信息公开的具体方式和内容有以下几点：

1、对外公布方式：项目自行监测信息公开应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：

（1）公告或者公开发行的信息专刊；

（2）广播、电视等新闻媒体；

（3）信息公开服务、监督热线电话；

（4）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；

（5）其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

2、公布时限：

（1）手工监测数据：项目收到第三方检测单位出具的正式检测报告后次日公布；

（2）自动监测数据：自动监测数据与和田地区生态环境局信息中心联网，实时公布监测结果。

3、公布内容

参照《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部第31号令)的要求，建设单位应公开拟建项目的环境信息。

拟建项目建设单位向社会公开的信息内容如下：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和排放量、超标情况，以及执行的污染物排放标准等。

（3）防治污染设施的建设和运行情况。

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

（5）突发环境事件应急预案。

（6）其他应当公开的环境信息。

## 8.4环境环保设施竣工验收

根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目建成后应及时自主组织竣工验收调查，环保投资与验收清单见表8.4-1。

表8.4-1      建设项目三同时验收一览表

| 开采期 | 类别 | 污染物 | 治理程序 | 治理措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废气 治理 | 大气治理 | 矿区 | 采用湿式作业，矿区的外 围喷水降尘 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准要求（无组织排放浓度限值1.0mg/m3） |
|  |  |  | 运输道路 | 运输道路洒水、运输车辆 篷布遮盖、皮带输送采取密闭措施 |  |
|  |  | 厨房油烟 | 厨房安装油烟净化器 |  | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准 |
|  | 废水 治理 | 生活污水 | 化粪池、临时简易移动式旱厕 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
|  |  | 矿坑雨水 | 沉淀后用于降尘洒水 |  | 对环境无影响 |
|  | 噪声 治理 | 设备噪声 | 建设减振基础、使用消声、隔声材料等，并对员工配备个人防护工具 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
|  | 固废 治理 | 一般固废 | 表土废石合理利用，生活 垃圾由环卫部门清运 |  | 保持项目区内环境及周围环境的整洁，避免二次污染 |
|  |  | 危险固废 | 设危废暂存设施，交由有危废资质单位处理 |  |  |
|  | 生态环境 | 边坡治理、排水沟等 | 边坡治理、排水沟等 |  | 按有关复垦技术标准及 复垦工艺设施施工，减 轻矿区开采对环境的影 响 |
| 开采期满 | 生态环境 | -- | 拆除废弃建筑物 矿山生态修复 |  | 拆除废弃建筑物 矿山生态修复，场地整理 |

# 9.评价结论与建议

## 9.1结论

- 9.1.1工程概况

项目位于新疆维吾尔自治区和田地区于田县，矿区距于田县城直距为80千米，方位114°。矿区中心地理坐标经度：82°29′20"，纬度：36°33′30"。经现场调查，项目拟建场址现状四周均为空地，地形平坦，矿体裸露地表、岩石坚硬，项目区处南天山下的岩漠区，无可耕地、无草原。本项目采矿权范围由4个拐点圈闭组成，面积为2216000m2，项目建设内容为采矿场、废石堆放场、矿部生活区及矿山运输道路。全矿一个采矿场，采矿场最低台段标高+3050m，最高台段标高为+3395m，占地面积71480m2。废渣石堆放场占地面积30000m2。生活区占地面积500m2，生活区建办公室、宿舍、食堂等砖混结构房屋，为临时性建筑。在矿区简易道路基础上设计运输道路，长度为0.3km，路宽6m，占地面积为1800m2。

项目区建筑石料用石英闪长岩矿石资源量（333）134.7万立方米，年开采建筑石料用石英闪长岩矿40万立方米后外售。

项目总投资310万元，其中环保投资40.6万元，占总投资的13.1%。

- 9.1.2环境质量现状

（1）大气环境质量现状

由监测数据可知，区域SO2、NO2、PM10日均浓度监测结果均符合《环境空气质量标准（GB3095-2012）中二级标准要求，项目区空气质量较好。

（2）水环境质量现状

由地表水水质监测、评价结果分析，矿区沟底溪流水质各项指标均远满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准要求。说明山间溪水水质良好。

（3）噪声环境质量现状

项目区各监测点位噪声监测值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类限值，表明区域声环境质量现状良好。

- 9.1.3环境影响分析结论

（1）废气

矿山开采的主要废气污染源是露天开采过程中矿床表面剥离、凿岩、爆破、挖掘、装卸、运输等环节。为抑制和减少粉尘的产生，本项目主要采取以下措施：

（1）矿区开采

①凿岩防尘：需采用除尘效率高的湿式凿岩。

②爆破防尘：爆破矿石时产尘量最大，产尘时间集中。主要防尘措施有喷雾洒水和水封爆破。喷雾洒水常采用爆破波启动喷雾器、净化水幕和水风引射器等。

③装运防尘：矿石堆放、装岩机、装运机、铲运机、矿车、皮带机及溜井放矿、装车等作业均产生大量粉尘，可采用喷雾洒水、密闭抽风等措施防止粉尘散发。

④穿孔防尘：露天矿穿孔钻机作业时产生大量粉尘，可采用钻孔内风水混合湿式凿岩、孔外干式捕尘、湿式捕尘等措施。采用孔外干式捕尘由于初始含尘浓度高。

（2）道路扬尘

矿区道路运输过程中要在道路上洒水增加湿度；在矿区出入口设除尘池，以增加车轮湿度，减少粉尘的产生；碎石成品运输采取篷布遮盖加洒水的措施，根据路面状况对永久性道路采用石渣进行100%硬化，并及时对矿区内和乡村道路进行洒水抑尘及运输场地的硬化。在装卸车时，尽量降低落差，通过洒水抑尘减少无组织粉尘的排放量；避免大风天气卸车；建设方可根据实际情况对优化工艺尽量减少粉尘的产生。

（3）堆土场及排土场

本环评提出对堆放场及时填平压实，适当洒水，减少二次扬尘。通过以上措施，能够有效减少堆料场及排土场扬尘。

（4）食堂油烟

食堂安装油烟净化器后油烟废气满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准，对周围环境影响较小。

（2）废水

矿区废水主要来自厕所，主要是生活污水，另外，矿区的露采废水、生活污水、矿坑积水等处产生废水。

（1）采场天然降水：在雨季，项目会产生雨季排水，矿床充水因素主要为大气降水。在采矿场外围设置截水沟，以及修建一条截水沟和蓄水沉砂池。经沉砂池处理后的雨水回用于矿山开采生产抑尘及生态恢复植被浇灌用水。开挖的排水沟及沉砂池需进行硬化防渗。

（2）生活废水：项目产生的生活污水主要为矿区员工产生的如厕废水，污水产生量小，矿区设立简易移动式旱厕，对于生活污水，项目区冬季不生产，废水暂存于化粪池，并定期拉运至于田县工业园区污水处理厂，不外排。

（3）噪声

本项目选用低噪、减震效果较好的挖掘机、装载机，同时注意加强挖掘机、装载机和汽车等设备的保养和维修，使设备处于良好的工作状态；在道路两侧及矿区空地绿化，形成一定宽度的绿化带，既可降低噪声、阻留扬尘，又可绿化美化环境。通过采用以上措施以后，均可衰减噪声约 20dB(A)，再经过岩体和距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

（4）固体废物

项目服务年限内的年开采总量为40万m3，开采出的矿石全部运至碎石加工场加工以及堆料场，剥离的表土运至排土场暂存，部分可以作为建筑填方料，部分用于矿区复垦回填，实现废物的零排放。员工生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门统一收集，不外排。废矿石可外售作为公路建设的道路基础渣石，其余废石用于矿区外运道路铺路、修补及回填采空区。废机油和废油桶等危险废物暂存于危险废物储存间，委托有危废处置资质单位处置。项目固体废弃物对环境影响可以接受。

通过采取上述措施处理后，项目运营期固废对周围环境影响不大。

（5）固体废物

项目服务年限内的年开采总量为40万m3，开采出的矿石全部运至碎石加工场加工以及堆料场，剥离的表土运至排土场暂存，部分可以作为建筑填方料，部分用于矿区复垦回填，实现废物的零排放。员工生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门统一收集，不外排。废矿石可外售作为公路建设的道路基础渣石，其余废石用于矿区外运道路铺路、修补及回填采空区。废机油和废油桶等危险废物暂存于危险废物储存间，委托有危废处置资质单位处置。项目固体废弃物对环境影响可以接受。

通过采取上述措施处理后，项目运营期固废对周围环境影响不大。

（5）生态环境

项目主要生态环境影响是采场开挖山体过程造成植被的破坏、水土流失和土壤层的破坏，减少了降水的下渗性，削弱了涵养水分的能力，降低了土壤有机质的积累以及开挖山体对地质构造的影响等。

综上所述，只要按环保要求严格进行运营管理，项目开发建设对环境影响不大，本项目的建设和管 理在环境保护方面是可行的。

- 9.1.4政策符合性分析结论

本项目符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》（国土资发[2004]208号）、《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》、《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》、《新疆维吾尔自治区环境保护条例》、《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016-2020）》、《新疆维吾尔自治区和田地区矿产资源总体规划（2016-2020）》的相关要求。

另外，项目开采后将严格按照恢复治理方案对矿区进行复垦和生态，不会影响该区域主导生态功能和导致严重的水土流失。矿山在采取相应的生态保护措施后，满足《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中的规定要求。

- 9.1.5总量控制

本项目运营期大气污染物主要污染物为颗粒物，不属于总量控制因子，不需纳入总量控制范围。

本项目运营期废水不外排，无需申请总量。

- 9.1.5综合结论

本项目为矿石开采工程，项目符合国家和地方产业政策，项目运营期间在采取本环评及开发利用方案中提出的各种措施后，可做到污染物达标排放的要求。项目主要的影响是对区域生态环境的影响，在做到有效的防治措施后，可减少对周边环境的影响。项目生产工艺和环保措施先进，贯彻了“总量控制、达标排放、清洁生产”的环保方针，具有显著的经济效益、社会效益和环境效益，同时项目的建设符合当地经济结构的要求，符合当地环保管理的要求，在促进区域经济、改善区域居民生活条件等方面具有一定的作用。因此，只要认真落实好本工程在采取了防尘、降噪、生态恢复等环保措施后，从环境保护的角度分析，本项目是可行的。

## 9.2建议和要求

（1）定期进行环境保护教育，提高全矿职工的环保意识，制定严格的、可行的环境保护指标作为考核依据。

（2）全矿应设置专职人员负责矿山环保工作，保证各项环保措施得到落实。

（3）区域生态环境质量脆弱，建设方应充分考虑利用处理过的生活污水进行洒水降尘，减少水土流失。

（4）确保矿界范围内植被不因本项目矿山的开发利用而遭到人为破坏。

（5）矿山退役后进行生态恢复。