和田圣康欣畜牧科技有限公司

3600头种猪、8万头生猪养殖建设项目

环境影响报告书

（报批）

建设单位：和田圣康欣畜牧科技有限公司

二○二○年六月

目 录

1 概述	1

1.1 建设项目的特点	1

1.2 建设项目特点	2

1.3分析判定相关情况	3

1.4关注的主要环境问题	5

1.5环境影响主要结论	5

1.6 环境影响评价工作程序	5

2 总则	8

2.1 评价目的和评价原则	8

2.2 编制依据	9

2.3 环境功能区划及评价标准	14

2.4 环境影响识别与评价因子筛选	20

2.5 评价等级	22

2.6 评价范围	26

2.7 分析判定相关情况	27

2.8 主要环境保护目标	28

2.9 评价内容与重点	29

3 建设项目工程分析	30

3.1 项目概况	30

3.2 生产工艺流程	37

3.3 污染源强分析	40

3.4 清洁生产分析	48

3.5选址合理性分析	49

3.6政策符合性分析	50

4 环境现状调查与评价	57

4.1 自然环境现状调查与评价	57

4.2 环境质量现状调查与评价	61

5 环境影响预测与评价	75

5.1 施工期环境影响预测与分析	75

5.2 运营期环境影响预测与评价	79

6 环境保护措施及其可行性论证	118

6.1施工期污染防治措施	118

6.2运营期污染防治措施	121

7 环境影响经济损益分析	132

7.1 环保投资估算	132

7.2 拟建项目环境紧急损益指标分析	133

7.3 环境效益	134

7.4 社会效益	134

7.5 环境经济损益分析小结	134

8 环境管理与监测计划	136

8.1 环境管理主要职责及主要工作内容	136

8.2 建设期环境管理	137

8.3 运营期环境管理	137

8.4 污染物排放清单	138

8.5 环境监测	139

8.6 污染物排放总量	141

8.7 “三同时”竣工环保验收	142

9 环境影响评价结论与建议	144

9.1 结论	144

9.2 建议	147

附件1  委托书

附件2  备案证明

附件3  洛浦县政府会议纪要

附件4  用地预审文件

附件5  用地选址意见

附件6  县环境主管部门预审意见

附件7  县草原站预审意见

附件8  非禁养区证明

附件9  监测报告

# 1 概述

## 1.1 建设项目的特点

我国是世界上最大的猪肉生产国和消费国，生猪被赋予与粮食同具“安天下”的重要作用。标准化、规模化养猪是我国现代畜牧业发展的基本方向，是稳定生猪市场、保障猪肉安全的长效机制，尤其是在当前面对市场价格波动、成本持续上涨、疾病与环境压力越来越大的形势下，发展规模化养猪是规避各类风险的最佳途径。规模化养殖通过理性安排生产计划，推广科学饲喂技术、配套完善防疫设施、环保设施，提高饲养效益，对于稳定生猪供应、稳定价格、保证畜产品安全具有重要意义。

新疆饲料资源丰富，气候干燥、有利于疫病防治，具有发展生猪产业的优势。在全国生猪产业向北方粮食主产区转移的大趋势下，新疆已由猪肉调入省区转变为调出省区。国家和自治区相继出台了加快生猪产业发展的一系列政策和措施，根据指示精神和要求，各地紧紧抓住发展养猪业的契机，进行标准化养殖小区建设，增加良种猪和优质商品猪养殖规模和生产能力。新疆是全国五大牧区之一，畜牧业在国民经济中占有重要地位，但在形成产业化生产中，发展速度和商品化程度却落后于内蒙古、山东和河北等省区。迎接西部大开发、应对加入 WTO 以后的国际农产品市场竞争挑战，大力发展“两高一优一无”畜牧业已成为新疆的当务之急。畜牧业是自治区农业的重要组成部分，抓好畜牧业生产对于促进兵团经济发展，改善职工群众生活，增加出口等具有十分重要的意义。

在此背景下，和田圣康欣畜牧科技有限公司在周密的市场调研基础上，一方面着眼于企业自身发展，另一方面为了抓住市场机遇，拟在拜什托格拉克乡、洛浦县北京工业园区新建一系列规模化养殖、有机肥、饲料加工及屠宰项目，以规模和产业集群优势，更好的为市场提供优质的肉、蛋产品，从而加速区域经济发展、提高社会经济效益。本项目为和田圣康欣科技有限公司8万头生猪规模化养殖建设项目，其产业上游对应的是和田圣康欣科技有限公司拟新建的年产5万吨饲料厂建设项目，下游对应的是和田圣康欣科技有限公司拟新建的20万头生猪屠宰厂建设项目，本项目作为规模产业集群中的重要组成部分，地位和作用举足轻重。

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第 29 号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日实施），本项目属于“第一类 鼓励类”中“一、农林业”中“4、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，以及“五、新能源”中“8、以农作物秸秆、畜禽粪便、生活垃圾、工业有机废弃物、有机污水污泥等各类城乡有机废弃物为原料的大型沼气和生物天然气生产成套设备”，符合当前国家产业政策。

本项目已取得洛浦县发展和改革委员会投资项目备案证，备案证编号“洛发改备字653224201909”，项目选址位于洛浦县拜什托格拉克乡，根据洛浦县国土资源局“洛国土资预审[2018]30”《关于和田圣康欣畜牧科技有限公司拟建种猪场、蛋鸡场、屠宰场、深加工厂和有机肥厂项目用地的预审意见》，本项目符合洛浦县土地利用总体规划。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国家环保部令第 44 号《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第 1 号）和《建设项目环境保护管理条例》（国务院2017年第 682 号令）中的有关规定，本项目属于“一、畜牧业”中“1畜禽养殖场、养殖小区-年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上”，应编制环境影响报告书。为此，和田圣康欣畜牧科技有限公司委托新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司承担本项目环境影响报告书的编制工作。

接受委托后，我公司通过实地调查并根据该项目和当地环境实际情况，确定评价工作深度，根据环评导则和有关规范要求，在实施现状监测和环境影响分析的基础上，结合现场踏勘调查的实际情况，本着科学、求实、客观、公正的精神编写完成了《和田圣康欣畜牧科技有限公司8万头生猪规模化养殖建设项目环境影响报告书》。旨在通过环境影响评价，预测项目建设过程中和建成后对周围水环境、大气环境及声环境的影响程度和范围，并提出防治污染和减缓建设项目对周围环境影响的可行措施，从环境保护的角度分析该项目的选址及建设的可行性，为建设单位项目建设和环境保护主管部门项目审批时提供决策参考依据。

## 1.2 建设项目特点

施工期：厂房建设过程产生的施工扬尘、废水、噪声、建筑垃圾、生态环境影响等。

营运期：大气环境重点关注营运期养殖过程中产生的氨、硫化氢等恶臭气体对区域空气的影响；生产废水、生活污水对区域水环境的影响；固废和生活垃圾的临时储存以及处理方式；声环境影响主要为各类设备的机械噪声对周边声环境的影响。

通过对项目的环境影响分析评价，项目在运营过程中，将会产生废水、废气、噪声、固体废弃物等环境污染物。建设单位严格贯彻本评价中确定的各项污染防治措施，按照“三同时”的要求，全面落实项目各类污染物的治理设施的建设工作，确保各类污染物达标排放，则可以有效控制各类污染源及污染物对周围环境的影响，把项目对环境的影响降到最低程度。

## 1.3分析判定相关情况

（1）产业政策判定情况

本项目为畜禽养殖项目，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2020年1月1日实施），其中“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”属于鼓励类，养殖过程产生固废的综合治理亦符合“第一类 鼓励类-五、新能源-8、以畜禽养殖场废弃等为原料的大型沼气生产成套设备”。

本项目经洛浦县发展和改革委员会备案，备案证编号“洛发改备字653224201909”，表明本项目符合国家产业政策。

（2）规划、土地相符性

根据《新疆维吾尔自治区洛浦县人民政府县长办公室会议纪要（第三十四次）洛浦县人民政府2019年第二次土地资源会议纪要》，以及洛浦县人民政府住房和城乡建设局“洛建函[2019]042号”建设项目用地规划选址意见，项目建设符合洛浦县规划及土地利用规划，同意项目根据实际用地需求提供土地，用地面积以实际勘界为准。

项目选址位于洛浦县拜什托格拉克乡，洛浦县道班区域315国道以北、新建345国道至拜什托格拉克乡公路以东1km处，经洛浦县草原监理站核实及出具的用地预审意见，该区域不属于洛浦县基本草原。

项目选址符合洛浦县规划及土地利用性质。

（3）评价等级分析判定

①生态环境影响评价等级

本项目占地 439.68 亩，约合0.293km2（＜2km2、长度＜50km），选址区域为国有未利用地，生态敏感性为一般区域。根据 HJ19-2011中关于生态影响评价工作等级划分依据，确定本项目生态环境评价等级为三级。

②大气环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，选择相关的主要污染物，分别计算每种污染物的最大落地浓度占标率及对应的 D10%。评价采用估算模式计算项目排放的污染物在简单平坦地形、全气象组合情况条件下的最大影响程度和最远影响范围，经估算模式计算，本次环境空气评价等级确定为二级。

③声环境影响评价等级

本项目所处的声环境功能区为2类地区，厂界周围200m范围内无声环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009），评价等级确定为三级。

④地表水环境评价等级

根据工程分析，本项目生产工艺所产生的畜禽污粪水、冲洗废水、生活污水，一同进入项目自建沼气系统制备沼气，沼渣沼液属于有机肥，出售还田、综合利用，实现零排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中关于环境影响评价工作分级要求，评价等级确定为三级B。

⑤地下水环境影响评价等级

根据项目设计方案，分析项目对地下水环境影响的程度，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），明确本项目所属的地下水环境影响评价类别为Ⅲ类，结合分析项目选址的地下水环境敏感程度为不敏感，依此确定项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

⑥土壤环境影响评价等级

项目养殖规模为8万头生猪，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，项目类别为“农林牧渔业-年出栏生猪5000头及以上（10万以下）的畜禽养殖场或养殖小区”、属Ⅲ类项目。项目占地29.31hm2（439.68亩）、规模类型为中型，项目位于洛浦县拜什托格拉克乡道班区域315国道以北、新建345国道至拜什托格拉克乡公路以东1km处，距离北侧奴尔巴格村约3km，距离北侧奴尔巴格村分布的农田约1.6km，环境敏感程度为“敏感”，故确定本项目土壤环境评价等级为三级。

⑦环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则）（HJ 169-2018）》，本项目风险物质临界量比值 Q＜1，大气、地表水环境风险潜势为Ⅰ，地下水风险潜势为Ⅱ。因此，确定本项目大气、地表水环境风险评价等级为简要说明，地下水为三级。

## 1.4关注的主要环境问题

根据本项目的工程特点及周边环境特点，本项目的主要环境问题如下。

（1）本项目的选址与洛浦县现行养殖地划分的相符性；

（2）项目污染治理措施能否满足相关养殖技术规范的要求，污染物排放能否满足达标排放的要求。

## 1.5环境影响主要结论

和田圣康欣畜牧科技有限公司8万头生猪规模化养殖建设项目符合国家产业政策，该项目选址位于洛浦县拜什托格拉克乡国有未利用地，选址符合洛浦县规划要求；该项目采取的污染防治措施成熟可靠，各污染物均能实现达标排放或综合利用；全厂污染物排放对周围环境影响较小，对局部生态环境功能有所改善；环境风险在可接受范围内；当地政府及公众积极支持项目建设。因此，项目建设在认真执行“三同时”制度，落实工程设计及环评提出的各项污染防治措施和建议的基础上，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

## 1.6 环境影响评价工作程序

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号修订）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等文件的有关规定，本项目按照相关要求应编制环境影响报告书。为此，和田圣康欣畜牧科技有限公司委托新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司承担“8万头生猪规模化养殖建设项目”的环境影响评价编制工作，环评委托书见附件1。

本次环境影响评价工作分三个阶段完成，即前期准备、调研和工作方案阶段；分析论证和预测评价阶段；环境影响文件编制阶段。编制过程中进行网上公示及登报工作。

接受委托后，根据建设单位提供的相关文件和技术资料，评价单位组织有关环评人员赴现场进行实地踏勘，对评价区范围的自然环境、情况进行了调查，收集了当地水文、地质、气象以及环境现状等资料，开展环境现状监测，提出了相关的污染治理措施，对建设项目进行了认真细致的工程分析，根据各环境要素的评价等级筛选及其相应评价等级要求，对各环境要素进行了环境影响预测和评价，提出了相应的环境保护措施并进行了技术经济论证，在此基础上编制完成了“8万头生猪规模化养殖建设项目环境影响报告书”。并提交环境主管部门和专家审查。

按照环境影响评价导则的技术规范要求，本项目环评遵循如下工作程序图编制完成本项目环境影响评价报告书，见图1-1。

图1-1        环境影响评价工作程序图

# 2 总则

## 2.1 评价目的和评价原则

### 2.1.1 评价目的

（1）通过实地调查、现状监测、收集并分析当地环境质量现状资料，了解项目所在地的自然环境情况及特点，掌握项目所在区域的环境质量和生态环境现状。

（2）通过工程分析，明确本项目施工期、运营期主要污染源及污染物种类、源强、排放强度、排放方式及排放去向，分析环境污染的影响特征，预测和评价本项目施工期、运营期对环境的影响程度，提出相应的污染防治和生态保护措施，并对其进行论证。

（3）论述拟采取的环境保护措施的技术可行性、经济合理性、长期稳定运行和达标排放的可靠性、满足环境质量改善和排污许可要求的可行性、生态保护和恢复效果的可达性，并针对存在的问题，提出各个生产阶段不同的、有针对性的、切实可行的环保措施和建议。

（4）分析本项目可能存在的事故隐患，预测风险事故可能产生的环境影响程度，提出环境风险防范措施。

（5）根据国家和地方现行的环境法规、政策和预测评价结果，说明项目的环境可行性，为环境管理提供科学依据。

### 2.1.2 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

a）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

b）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

c）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.2 编制依据

### 2.2.1 相关法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号），2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令2018年第24号修订），2018年12月29日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令2015年第31号，2018年修订），2018年10月26日；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（主席令2018年第24号修订），2018年12月29日；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》（主席令2017年第70号修订），2018年1月1日；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（主席令2016年第57号修订），2016年11月7日；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（主席令2018年第8号），2019年1月1日；

（8）《中华人民共和国节约能源法》（主席令2007年第77号，2018年修订），2018年10月26日；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（主席令2012年第54号），2012年7月1日；

（10）《中华人民共和国城乡规划法》（主席令2007年第74号），2008年1月1日；

（11）《中华人民共和国循环经济促进法》（主席令2018年第16号修订），2018年10月26日；

（12）《中华人民共和国水土保持法》（主席令2010年第39号），2010年12月25日；

（13）《中华人民共和国土地管理法》（主席令2004年第28号），2004年8月28日；

（14）《中华人民共和国畜牧法》，2015 年 4 月 24 日修订；

（15）《中华人民共和国动物防疫法》，2013 年 6 月 29 日修订。

### 2.2.2 行政规范

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第44号）及其修改单（生态环境部令部令第1号）；

（3）《产业结构调整目录（2019年本）》（发改委第29号令）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（国务院令第284号）；

（5）《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）；

（6）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

（7）《国务院关于落实科学发展观，加强环境保护的决定》（国发[2005]39 号）；

（8）《国务院关于印发循环经济发展战略及近期行动计划的通知》（国发[2013]5号）；

（9）《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（中发[2015]12号）；

（10）《畜禽规模养殖污染物防治条例》（国务院令第643号）；

（11）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（12）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（13）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

（14）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）；

（15）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016年3月）；

（16）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）；

（17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（18）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98 号；

（19）《危险废物转移联单管理办法》（环保总局令第5号）；

（20）《国家危险废物名录》（环保部令第39号）；

（21）《关于建立健全环境保护和安全监管部门应急联动工作机制的通知》（环办［2010］5号）；

（22）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；

（23）《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发[2015]163号）；

（24）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发[2015]178号）；

（25）《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162号）；

（26）《关于支持新疆产业健康发展的若干意见》（国家发改委发改产业[2012]1177号）。

（27）《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017-2020 年）》（农牧发[2017]11号）；

（28）《畜禽规模养殖场污粪资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧[2018]2 号）；

（29）《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函[2014]789 号）；

（30）《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发[2017]48号）；

（31）《关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知》（环水体[2016]144号）；

（32）《关于切实做好大型规模养殖场畜禽粪污资源化利用工作的通知》（农牧办[2018]8 号）；

（33）《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》（环办土壤[2019]55 号）；

（34）《关于保障生猪养殖用地有关问题的通知》（自然资电发[2019]39 号）。

### 2.2.3 地方相关规章与规范

（1）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018.10.21）；

（2）《新疆自治区建设项目环境影响评价文件分级审批规定》；

（3）《新疆生态功能区划》，2006.8；

（4）《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，2016.5.18；

（5）《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》（新政发[2014]35号）；

（6）《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》（新政发[2016]21号）；

（7）《关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的公告》（新疆维吾尔自治区环境保护厅公告2016年第45号）；

（8）《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》（新政发[2017]25号）；

（9）《关于印发<新疆维吾尔自治区环境保护“十三五”规划>的通知》（新环发[2017]124号）；

（10）《新疆维吾尔自治区人民政府关于印发<自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（新政发[2018]66号）；

（11）《新疆维吾尔自治区加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用实施方案》（新政办发〔2018〕29 号）。

### 2.2.4 技术规范及标准

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2009）；

（10）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）；

（11）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（12）《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T 1169-2006）；

（13）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2012）；

（14）《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB 16548-2006）；

（15）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；

（16）《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151 号）；

（17）《畜禽养殖污染防治管理办法》；

（18）《畜禽养殖场（小区）环境守法导则》；

（19）《规模畜禽养殖污染防治最佳可行性技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；

（20）《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25 号）；

（21）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246-2010）；

（22）《畜禽粪便农田利用环境影响评价准则》（GB/T 26622-2011）；

（23）《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）。

### 2.2.5 与项目有关的其他文件

（1）《和田圣康欣畜牧科技有限公司3600头种猪、8万头生猪规模化养殖项目环境影响评价委托书》，和田圣康欣畜牧科技有限公司，2019年09月10日。

（2）《和田圣康欣畜牧科技有限公司3600头种猪、8万头生猪规模化养殖项目投资备案证》（洛发改备字653224201909），洛浦县发展和改革委员会，2019年4月12日。

（3）《新疆维吾尔自治区洛浦县人民政府县长办公室会议纪要（第三十四次）洛浦县人民政府2019年第二次土地资源会议纪要》，洛浦县人民政府办公室，2019年4月9日；

（4）《关于和田圣康欣畜牧科技有限公司拟建种猪场、蛋鸡场、屠宰场、深加工厂和有机肥厂项目用地的预审意见》（洛国土资预审[2018]30号），洛浦县国土资源局；

（5）《关于和田圣康欣畜牧科技有限公司新建种猪场、蛋鸡场、饲料厂、有机肥厂、办公楼建设项目选址用地规划选址意见》（洛建函[2019]042号），洛浦县住房和城乡建设局，2019年4月27日；

（6）《关于和田圣康欣畜牧科技有限公司新建种猪场、蛋鸡场、饲料厂、有机肥厂、办公楼建设项目的预审意见》（洛环预审[2019]12号），洛浦县生态环境局，2019年4月29日；

（7）《关于对和田圣康欣畜牧科技有限公司养猪场、养鸡场、饲料厂、有机肥厂、办公楼项目用地的预审意见》，洛浦县草原监理站，2019年4月30日；

（8）和田圣康欣畜牧科技有限公司提供的项目其他相关文件、图件资料。

## 2.3 环境功能区划及评价标准

### 2.3.1 环境功能区划

（1）环境空气功能区划

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能区分类方法，结合项目选址所在洛浦县拜什托格拉克乡的土地利用性质，本次评价确定项目所在区域为国有未利用地，属于环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。

（2）水环境功能区划

本项目位于洛浦县拜什托格拉克乡，项目附近没有地表水体，喀拉库勒水库位于项目以西约15km，其主要水环境功能为饮用、农业灌溉等，水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的地下水水质分类要求，项目所在区域地下水体列为Ⅲ类。

（3）声环境功能区划

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境质量功能区分类方法，结合项目选址所在区域情况，项目选址位于洛浦县拜什托格拉克乡国有未利用地，为2类声环境功能区，声环境质量执行中的2类标准。

（4）土壤环境功能区划

根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），本项目厂区属于第二类用地。

（5）生态环境功能区划

根据《新疆生态功能区划》，项目所在洛浦县属于塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区，塔里木盆地南和东部沙漠、戈壁及绿洲农业生态亚区，皮山-和田-民丰绿洲沙漠化敏感生态功能区。

确定本项目所在区域环境功能区划具体见表2.3-1。

表2.3-1        本项目所在地的环境功能区划情况

| 类型 | 功能区名称 | 保护级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 二类环境空气质量功能区 | 二级 | 国有未利用地 |
| 地表水环境 | / | Ⅲ类 | 泉沟水库 |
| 地下水环境 | / | Ⅲ类 | / |
| 声环境 | 2类功能区 | 2类 | / |
| 土壤环境 | 国有未利用地 | 第二类建设用地筛选值 和管制值 | / |
| 生态环境 | Ⅳ塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区，Ⅳ2塔里木盆地南和东部沙漠、戈壁及绿洲农业生态亚区，皮山-和田-民丰绿洲沙漠化敏感生态功能区。 | 保护绿洲农田、保护荒漠植被、保护荒漠河岸林、保护饮用水源 | / |

### 2.3.2 环境质量标准

本次环评工作采用的环境质量标准见表2.3-2。

表2.3-2             环境质量执行标准

| 项目 | 执行标准 | 标准分级或分类 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单 | 二级 |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D | / |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | Ⅲ类 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） | Ⅲ类 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 2类 |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） | 表1、表2中第二类用地 |

#### 2.3.2.1 环境空气

环境空气中基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其2018年修改单（生态环境部公告2018年第29号）中的二级标准，硫化氢、氨参照执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，、臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建限值。

表2.3-3                      环境空气质量标准

| 序号 | 污染物名称 |  | 取值时间 | 单位 | 标准限值 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 SO2 |  | 年平均 | μg/m3 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级 |
|  |  |  | 24小时平均 | μg/m3 | 150 |  |
|  |  |  | 1小时平均 | μg/m3 | 500 |  |
| 2 | 二氧化氮 NO2 |  | 年平均 | μg/m3 | 40 |  |
|  |  |  | 24小时平均 | μg/m3 | 80 |  |
|  |  |  | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |  |
| 3 | 颗粒物 | PM10 | 年平均 | μg/m3 | 70 |  |
|  |  |  | 24小时平均 | μg/m3 | 150 |  |
|  |  | PM2.5 | 年平均 | μg/m3 | 35 |  |
|  |  |  | 24小时平均 | μg/m3 | 75 |  |
| 4 | CO |  | 24小时平均 | mg/m3 | 4 |  |
|  |  |  | 1小时平均 | mg/m3 | 10 |  |
| 5 | O3 |  | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |  |
|  |  |  | 日最大8h平均 | μg/m3 | 160 |  |
| 6 | NH3 |  | 1小时均值 | μg/m3 | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 7 | H2S |  | 1小时均值 | μg/m3 | 10 |  |
| 8 | 臭气浓度 |  | 1小时均值 | 无量纲 | 20 | 参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建限值 |

#### 2.3.2.2 地下水环境

本项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，见表2.3-4。

表2.3-4       地下水质量标准

| 序号 | 监测项目 | 单位 | 标准值≤ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5～8.5 |
| 2 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 |
| 3 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 |
| 4 | 氰化物 | mg/L | 0.05 |
| 5 | 亚硝酸盐 | mg/L | 1.00 |
| 6 | 总硬度 | mg/L | 450 |
| 7 | 硝酸盐 | mg/L | 20 |
| 8 | 氨氮 | mg/L | 0.5 |
| 9 | 硫酸盐 | mg/L | 250 |
| 10 | 氯化物 | mg/L | 250 |
| 11 | 氟化物 | mg/L | 1.0 |
| 12 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 |
| 13 | 总大肠菌群 | mg/L | 3.0 |
| 14 | 砷 | mg/L | 0.01 |
| 15 | 汞 | mg/L | 0.001 |
| 16 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 |
| 17 | 铅 | mg/L | 0.01 |
| 18 | 锰 | mg/L | 0.1 |
| 19 | 锌 | mg/L | 1.0 |
| 20 | 铁 | mg/L | 0.3 |
| 21 | 镍 | mg/L | 0.05 |
| 22 | 镉 | mg/L | 0.005 |
| 23 | 铜 | mg/L | 1.0 |
| 24 | 苯 | μg/L | ≤10.0 |
| 25 | 甲苯 | μg/L | ≤700 |
| 26 | 二甲苯 | μg/L | ≤500 |

#### 2.3.2.3 声环境

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，见表2.3-5。

表2.3-5      声环境质量标准     单位：dB（A）

| 声功能区类别 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》（GB 3096-2008） |

#### 2.3.2.4 土壤环境

土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准限值，具体标准限值见表2.3-6。

表2.3-6     土壤环境质量标准     单位:mg/kg

| 序号 | 项目 | 筛选值 | 管制值 | 序号 | 项目 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 140 | 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
| 2 | 镉 | 65 | 172 | 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 78 | 26 | 苯 | 4 | 40 |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 | 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 | 28 | 1，2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 6 | 汞 | 38 | 82 | 29 | 1，4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 | 30 | 乙苯 | 28 | 280 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 | 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 | 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 9 | 100 | 34 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 5 | 21 | 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 66 | 200 | 36 | 苯胺 | 260 | 663 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 596 | 2000 | 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | 54 | 163 | 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 | 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 5 | 47 | 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 10 | 100 | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 | 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 | 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 1.5 | 15 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 840 | 840 | 44 | 茚并[1，2，3-cd] 芘 | 15 | 151 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 | 45 | 萘 | 70 | 700 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |  |  |  |  |

### 2.3.3 污染物排放标准

#### 2.3.3.1 废气

（1）大气污染物排放标准

项目生产过程产生的无组织臭气执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准，NH3、H2S无组织排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新扩改建标准；饲料加工过程中产生的粉尘废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；厂区生活区食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。具体标准值见表2.3-7。

表2.3-7                      大气污染物排放标准

| 序号 | 污染物 | 标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭气浓度 | 无组织厂界标准值 | 70(无量纲) | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |
| 2 | 氨 | 无组织厂界标准值 | 1.5 mg/m3 |  |
| 3 | 硫化氢 | 无组织厂界标准值 | 0.06 mg/m3 |  |
| 4 | 颗粒物 | 15m高排气筒排放浓度 | 120 mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 5 | 油烟 | 有组织排气筒 | 2.0 mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |

#### 2.3.3.2 废水

本项目运营期废水主要为养殖废水和职工生活污水。养殖废水主要包括猪舍污粪水、冲洗水，猪舍设计为全漏缝/半漏缝设计，配套排污沟渠及场区下水管道，养殖废水、生活污水全部进入沼气系统转化为沼气、沼液、沼渣，实现污染治理与资源转化同步，项目不排放废水，故本次评价不设项目废水排放标准。

#### 2.3.3.3 噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运行期执行《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表6中的限值，标准值见表2.3-8。

表2.3-8                       噪声排放标准

| 项目 | 类别 | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期场界 | - | 70 | 55 | GB12523-2011 |
| 运行期厂界 | - | 60 | 50 | HJ568-2010 |

#### 2.3.3.4 固体废物

项目污粪经收集制沼气后，沼渣用于生产有机肥，须符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 6 废渣无害化环境标准及《生物有机肥》（NY884-2012）标准要求，详见表2.3-9、2.3-10。

表2.3-9                畜禽养殖业废渣无害化环境标准

| 控制项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 蛔虫卵 | 死亡率≥95％ |
| 粪大肠菌群数 | ≤105个／kg |

表2.3-10                生物有机肥产品技术指标要求

| 控制项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 有效活菌数（cfu），亿/g | ≥0.2 |
| 有机质（以干基计），% | ≥40 |
| 水分，% | ≤30 |
| pH | 5.5 ~ 8.5 |
| 蛔虫卵死亡率，% | ≥95 |
| 粪大肠杆菌群数，个/g | ≤105 |
| 有效期，月 | ≥6 |

病死猪尸体处置采用卫生井安全填埋，并按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发［2017］25 号）中的要求执行。畜禽养殖业的病死尸体处置还需满足《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

《国家危险废物名录》（2016 版）中规定“为防治动物传染病而需要收集和处置的废物”划归为医疗废物。兽用医疗废物按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》规定，设置医疗废物暂时贮存库房，对医疗废弃物进行分类暂存。对于存在传染性的医疗固废，必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行收集管理，医疗废物最终交由有资质单位处置。

## 2.4 环境影响识别与评价因子筛选

根据本项目工艺特点、区域环境特征、项目运行对环境的影响程度以及国家大气、水污染物总量控制的指标规定，对项目建设的环境影响因子识别，初步识别见下表2.4-1。

表2.4-1       项目环境影响因子初步识别

| 影响程度开发活动 |  | 环境要素 |  |  |  | 生态环境 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境 空气 | 地面 水体 | 地下水体 | 声环境 | 植被 | 景观 | 水土 流失 |
| 施工期 | 挖填土方 | -1D |  | -1D | -1D | -1D | -1D | -1D |
|  | 材料堆存 | -1D |  |  |  | -1D | -1D | -1D |
|  | 建筑施工 | -1D |  |  | -2D |  | -1D |  |
|  | 材料、废物运输 | -1D |  |  | -1D |  |  |  |
| 运行期 | 产品运输 | -1C |  |  | -1C |  |  |  |
|  | 产品生产 | -2C |  | -2C | -1C |  |  |  |
|  | 辅助设施运行 | -1C |  | -2C | -1C |  |  |  |

注：1、表中“＋”表示正影响，“－”表示负影响；2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。

由表2.4-1可知，项目营运期对环境的影响主要是：废气对区域大气环境的影响，噪声对区域声环境的影响，生产废水可能对地下水体的影响。

评价因子确定见表2.4-2。

表2.4-2       评价因子确定一览表

| 影响因素 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 空气 环境 | 污染源评价 | 不做评价 |
|  | 环境现状评价 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧、氨、硫化氢、恶臭 |
|  | 影响分析与评价 | 氨、硫化氢、恶臭 |
|  | 总量控制 | 不做要求 |
| 地表水环境 | 污染源评价 | 不做评价 |
|  | 现状评价 | 评价等级为三级B、可不开展调查 |
|  | 影响分析 | 厂区沼气系统对污水处理的可行性分析 |
|  | 总量控制 | COD、氨氮 |
| 地下水 | 污染源评价 | 不做评价 |
|  | 现状评价 | pH、总硬度、耗氧量、氨氮、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、锰、铜、锌、砷、汞、镉、六价铬、铅、石油类、挥发酚、总大肠菌群等 |
|  | 影响分析 | pH、COD、BOD、SS、氨氮等 |
|  | 总量控制 | COD、氨氮 |
| 声环境 | 污染源评价 | 等效声级Leq |
|  | 环境现状评价 | 等效声级Leq |
|  | 影响分析与评价 | 等效声级Leq |
| 土壤 环境 | 环境现状评价 | 对照HJ964-2018本项目为Ⅲ类项目，土壤环境评价等级为三级，需对项目选址占地及占地范围外0.05km范围开展土壤环境调查，采用定性描述或类比分析法进行土壤环境影响预测与评价。 |
| 固体 废物 | 影响分析 | 一般固体废物、危险废物 |
| 风险 评价 | 影响分析 | 沼气设施风险及污水处理设施故障风险可能造成的事故污染影响 |

## 2.5 评价等级

### 2.5.1 大气环境

（1）判定依据

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。

其中Pi定义为：Pi＝（Ci/C0i）×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用导则5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h 平均质量浓度限值。

表2.5-1         评价工作等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

（2）评价等级确定

根据工程分析内容并结合项目特点，选择NH3、HS2共2种主要废气因子进行评价等级的确定计算。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式，本项目污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表2.5-2。

表2.5-2     废气污染物最大落地浓度及占标率估算结果（占标率单位 %）

| 预测因子 | 最大地面浓度 mg/m3 | 最大落地距源 距离m | 环境空气质量标准mg/m3 | 占地率 Pmax | 评价工作 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 （无组织） | 0.004132 | 196 | 0.2 | 2.07 | 二级 |
| H2S （无组织） | 0.0002952 | 196 | 0.01 | 2.95 | 二级 |

经采用大气估算模式进行预测，NH3无组织排放最大占标率为2.07%，H2S无组织排放最大占标率为2.95%，均属于 1%≤Pmax＜10%，因此按评价工作级别的划分原则，环境空气影响评价等级为二级。

### 2.5.2 水环境

#### 2.5.2.1 地表水

本项目生产工艺中有畜禽污粪水、冲洗废水、生活污水等产生，一同进入沼气系统制备沼气，副产品沼渣、沼液作为有机肥出售、还田、综合利用，实现零排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中关于环境影响评价工作分级要求，本项目按三级 B 评价，不进行预测评价，重点分析该污染治理措施可行性、达标性及合理性。

#### 2.5.2.2 地下水

根据建设项目对地下水环境影响的程度，参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分主要根据建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别以及地下水环境敏感程度两项指标确定，评价工作等级的依据如下。

（1）建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）附录 A，本项目行业类别为畜禽养殖场、养殖小区，地下水环境影响评价项目类别Ⅲ类。

（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度

建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，风机原则见表2.5-4，地下水环境影响评价工作等级划分情况见表2.5-5。

表2.5-4        地下水环境影敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水敏感程度特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分布式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

表2.5-5       地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表2规定的要求，本项目地下水评价等级为三级。

### 2.5.3 声环境

本项目场址属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类声功能区，周边无环境敏感目标，项目噪声级增高量在 3dB（A）以下，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中有关规定，确定本项目声环境影响评价工作等级为二级。

### 2.5.4土壤环境

按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染影响型建设项目占地规模分为大型（≥50 hm2）、中型（5～50 hm2）、小型（≤5 hm2），本项目永久占地面积29.31hm2（439.68亩），占地类型属于中型。

表2.5-6      污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土地环境敏感目标的。 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土地环境敏感目标的。 |
| 不敏感 | 其他情况 |

项目位于洛浦县拜什托格拉克乡道班区域315国道以北、新建345国道至拜什托格拉克乡公路以东1km处，该区域为规划的国有未利用地，选址及周边0.05km范围均呈戈壁荒漠状，距离北侧奴尔巴格村约3km，距离北侧奴尔巴格村分布的农田约1.6km，项目周边存在土地环境敏感目标，项目所在区域土壤环境敏感程度为“敏感”。

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级见下表。

表2.5-7     污染影响型土壤评价工作等级划分表

|  | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，项目属Ⅲ类项目，占地类型为中型，环境敏感程度为“敏感”，故确定本项目土壤环境评价等级为三级。

### 2.5.5 生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），依据建设项目影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地范围，对项目的生态影响评价工作等级进行划分。本项目占地 439.68 亩，约合0.293km2（＜2km2、长度＜50km），且项目位于国有未利用地，生态敏感性为一般区域。根据 HJ19-2011中关于生态影响评价工作等级划分依据，确定本项目生态环境评价等级为三级。

表2.5-8      生态影响评价工作等级划分判定表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 2.5.6 环境风险

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按下表确定环境风险潜势。

表2.5-9      风险评价工作等级划分表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统的危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危险（P1） | 高度危险（P2） | 中度危险（） | 低度危险（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中表 1、表 2 中规定危险化学品划分，分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参照导则附录 B 中相关危险物质临界量，定量分析危险物质数量和临界量比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录 C 对危险物质及其系统危险性（P）等级进行判断。通过计算项目Q＜1、M=3，危险物质及工艺系统危险性属于P4，大气环境敏感程度为E3、地表水环境敏感程度为E3、地下水环境敏感程度为E2，故项目的大气风险潜势为Ⅰ、地表水风险潜势为Ⅰ、地下水风险潜势为Ⅱ。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）评价工作等级划分办法对本项目风险评价工作等级进行划分。

表2.5-10                  风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |

本项目大气环境风险评价等级为简单分析，地表水环境风险评价等级为简单分析，地下水环境风险评价等级为三级。

## 2.6 评价范围

根据建设项目特征及污染物排放特点，结合所在区域空气、地表水、地下水、土壤、自然等环境要素，确定评价范围如下。

表2.6                    各环境要素评价范围表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 空气环境 | 以项目区为中心，边长为5km的矩形区域。 |
| 地表水环境 | 污水处理设施及依托设施环境可行性，以及环境风险影响范围所及水环境保护目标水域。 |
| 地下水环境 | 项目地周围6km2范围 |
| 声环境 | 项目厂界50m范围 |
| 土壤环境 | 项目永久占地及厂界外50m范围 |
| 生态环境 | 项目永久占地范围及影响区域 |
| 环境风险 | 无 |

项目评价范围示意见图2-1。

## 2.7 分析判定相关情况

（1）产业政策符合性

本项目为3600头种猪、8万头生猪规模化养殖项目，根据国家发展和改革委员会令第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日实施）条款可知，本项目属于“第一类 鼓励类”中“一、农林业”中“4、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，以及“五、新能源”中“8、以农作物秸秆、畜禽粪便、生活垃圾、工业有机废弃物、有机污水污泥等各类城乡有机废弃物为原料的大型沼气和生物天然气生产成套设备”。

综上分析，本项目的建设符合相关产业政策。

（2）规划符合性

洛浦县发展和改革委员会于2019年4月12日对该项目进行备案，备案证编号“洛发改备字653224201909”。项目选址位于洛浦县拜什托格拉克乡道班区域315国道以北、新建345国道至拜什托格拉克乡公路以东1km处，该区域为规划的国有未利用地，根据《新疆维吾尔自治区洛浦县人民政府县长办公室会议纪要（第三十四次）洛浦县人民政府2019年第二次土地资源会议纪要》、洛浦县人民政府住房和城乡建设局“洛建函[2019]042号”建设项目用地规划选址意见、洛浦县国土资源局《关于和田圣康欣畜牧科技有限公司拟建种猪场、蛋鸡场、屠宰场、深加工厂和有机肥厂项目用地的预审意见》（洛国土资预审[2018]30号）以及洛浦县草原监理站《关于对和田圣康欣畜牧科技有限公司养猪场、养鸡场、饲料厂、有机肥厂、办公楼项目用地的预审意见》，项目建设符合洛浦县规划及土地利用规划，选址不属于规划禁养区、不占用当地基本草原，项目选址符合洛浦县规划。

（3）选址合理性

本项目位于洛浦县拜什托格拉克乡国有未利用地，选址及周边不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、永久基本农田等环境敏感区以及人口集中区、城市建成区敏感目标。

从拟建场地周围情况看，厂址周围无特殊环境制约因素。因此，本项目选址合理。

（4）三线一单符合性

生态保护红线：本项目位于洛浦县拜什托格拉克乡国有未利用地，周围无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态红线保护要求。

资源利用上线：本项目营运过程中消耗一定量的水、电等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

环境质量底线：本项目区域地下水、地表水、声环境、大气环境、土壤环境均满足相应的标准要求，项目废水排入排入厂区自建的沼气设施，沼气作为能源副产品出售，沼液、沼渣作为有机肥出售、还田、综合利用；生产废气经收集处理后达标排放，对环境影响很小，符合环境质量底线要求。

## 2.8 主要环境保护目标

### 2.8.1 污染控制目标

（1）废气控制目标

确保项目无组织臭气排放满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准，NH3、H2S厂界无组织排放标准满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新扩改建标准，饲料准备过程中产生的粉尘废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

（2）废水控制目标

确保项目产生的养殖污粪、圈舍冲洗废水及生活污水全部进入厂区自建的沼气系统，变废为宝转化为副产品沼气、沼液、沼渣，确保项目污水有效治理与综合利用，不对周边地下水环境造成影响。

（3）噪声控制目标

严格控制设备噪声，保证厂界不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（4）固废控制目标

本项目固废与生活垃圾分类存放，病疫猪采用自建设施进行无害化处置；生活垃圾定期运至垃圾填埋场处理。

（5）环境风险保护目标

加强环境管理，制定环境风险防范措施与应急计划，完善相关实施方案，降低环境风险发生概率，保证环境风险发生时能够得到及时控制，不对区域环境产生不利影响，将环境风险控制在可接受的程度之内。

### 2.8.2 环境保护目标

本项目评价范围内不涉及自然保护区、饮用水源保护地、风景名胜区、文物保护区等环境敏感区域。

本项目评价范围内环境敏感目标分布见表2.8。

表2.8       主要环境保护目标列表

| 环境要素 | 序号 | 保护目标名称 | 方位 | 距厂界最近距离（m） | 规模 （人） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 1 | 奴尔巴格村 | N | 3000 | 200 | GB3095-2012中二级 |
| 声环境 | 2 | 厂界声环境 | 厂界 四向 | 1 | / | GB3096-2008中2类标准 |
| 生态环境 | 3 | 荒漠生态系统 | 厂区及周边 | / | / | 生态系统 不被破坏 |
| 地下水 | 4 | 厂区附近地下水 |  |  |  | GB/T14848-2017中Ⅲ类标准 |

## 2.9 评价内容与重点

本次评价的主要内容有：工程分析、建设项目周围地区环境概况、环境影响预测与评价、污染防治对策和措施、环境管理与环境监测、环境经济损益分析、项目建设合理性分析等。其中以工程分析、环境影响预测与评价、污染防治对策和措施作为本次评价的重点。

# 3 建设项目工程分析

## 3.1 项目概况

### 3.1.1 基本情况

（1）项目名称：和田圣康欣畜牧科技有限公司3600头种猪、8万头生猪规模化养殖项目。

（2）项目建设地点：洛浦县拜什托格拉克乡道班区域315国道以北、新建345国道至拜什托格拉克乡公路以东1km处，选址中心地理坐标：东经80°21′11.00″、北纬37°00′16.00″，项目东侧与和田圣康欣畜牧科技有限公司拟建2.21万吨有机肥厂相邻，目前为空地，厂区四周呈荒漠戈壁状，项目区周边1km范围内没有学校、医院、居民区、机关、风景名胜、饮用水源地、农田等环境敏感目标。项目地理位置见图3-1、区域位置关系见图3-2。

（3）项目建设性质：新建。

（4）建设单位：和田圣康欣畜牧科技有限公司。

（5）行业类别：A0313猪的饲养。

（6）建设投资：9960万元。

（7）占地面积：29.31万m2（439.68亩）。

（8）劳动定员及工作制度：项目劳动定员45人，年工作天数365天，采取三班8小时工作制，全年运行时间为8760h。

### 3.1.2建设规模与建设内容

（1）建设规模：按照3600头种猪、8万头生猪规模化养殖能力设计并建设养殖小区及配套设施。

（2）建设内容：按照建设规模建设养殖圈舍区、饲料加工及存储间、办公生活区、沼气工程等设施。项目厂区平面布置见图3-3，建设内容一览见表3.1。

表3.1                     项目建设内容一览表

| 类型 | 项目 |  | 数量 | 建筑面积（m2） | 规格（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 公猪舍 |  | 1栋 | 720 | 60×12×3 |
|  | 配种舍、妊娠舍 |  | 2栋 | 6930 | 110×21 |
|  | 产仔舍 |  | 2栋 | 6322 | 109×29 |
|  | 保育舍 |  | 2栋 | 6468 | 98×33 |
|  | 生长育肥成舍 |  | 30栋 | 45000 | 100×15 |
| 辅配工程 | 办公室 |  | 1间 | 2500 | 3层 |
|  | 门卫值班室 |  | 1间 | 80 | 包括消毒室 |
|  | 大门和消毒池 |  | 1个 | 20 | 4×5 |
|  | 卫生消毒室 |  | 1间 | 20 |  |
|  | 食堂 |  | 1间 | 200 |  |
|  | 饲料间 |  | 1间 | 500 |  |
|  | 兽医室 |  | 2间 | 60 | 各30平方米 |
|  | 宿舍 |  | 1栋 | 1800 | 3层 |
|  | 机井 |  | 眼 | 1 |  |
|  | 变频蓄水池 |  | 立方米 | 600 | 10×20×3，消防、生产共用 |
|  | 配电室 |  | 1间 | 40 |  |
|  | 装猪台 |  | 1间 | 20 |  |
|  | 地下排污管道 |  | 米 | 6500（m） | Φ160-250pvc管道 |
|  | 泡粪池 |  | 1套 | 20000（m3） | 混凝土结构，防渗漏， 15×20×3.5计19个。 |
|  | 沼气系统 |  | 1套 | 9800 | 5×1000m3/d，包括沼气发酵罐2座、储气柜、管理用房等 |
|  | 主道路 |  | 公里 | 1.8 | 宽5米 |
|  | 辅道路 |  | 公里 | 1.5 | 宽4米 |
|  | 绿化 |  | 亩 | 66 | 约占总用地面积的15%。 |
|  | 围墙 |  | 米 | 2500 |  |
| 公用工程 | 供水 |  | 采用区域供水站、管道供给辅以自备水井 |  |  |
|  | 排水 |  | 厂区排水按照雨污分流设计，建设下水管网及沼气设施 |  |  |
|  | 供暖 |  | 电采暖、空调采暖设施 |  |  |
|  | 供电 |  | 由区域电网接入厂区 |  |  |
| 环保工程 | 废气治理 | 恶臭防治 | 通风换气装置、冲洗及清粪设施 |  |  |
|  |  | 饲料加工粉尘治理 | 粉碎设备集气罩及布袋除尘器 |  |  |
|  |  | 沼气净化 | 沼气工程配套的阻火净化装置 |  |  |
|  |  | 食堂油烟 | 安装油烟净化器 |  |  |
|  | 废水治理 | 养殖污水、 生活污水 | 进入沼气发生工程 |  |  |
|  |  | 地下水防治工程 | 厂区进行分区防渗，圈舍、沼气工程、消毒池等进行重点防渗，办公生活区、饲料间、兽医室等进行普通防渗。 |  |  |
|  | 固废治理 | 沼渣 | 定期送往有机肥制造厂综合利用 |  |  |
|  |  | 病死猪 | 规范安全井填埋处理 |  |  |
|  |  | 防疫废物 | 集中收集定期由资质单位进行无害化处理 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 由垃圾箱、垃圾筒集中收集，定期清运至垃圾填埋场填埋处理 |  |  |
|  | 噪声治理 |  | 建筑隔声、设备基础减振等 |  |  |
|  | 风险防范 |  | 沼气工程及配套管道配置可燃气报警装置；场区按照功能分区实施硬化，养殖区污粪汇水下水设施网格化设计并配套应急阀门，泡粪池采取多池组设计并配应急泵 |  |  |

### 3.1.3 产品方案

（1）生猪：存栏种猪3600头，其中种公猪240头、种母猪3360头，年出栏生猪8万头；

（2）沼气：年产沼气10.4万m3，外售或利用；

（3）有机肥：沼液44059t/a、沼渣14691.2t/a。

### 3.1.4主要原、辅材料情况

（1）生猪来源

项目种猪均为企业多年自育，品种结构为：加系大白、长白原种母猪2160头，加系大白、长白原种公猪180 头；加系杜洛克原种母猪1200头；加系杜洛克原种公猪60头。

（2）饲料来源及用量

据建设单位提供的资料，各类猪群定量标准：每头种公猪年消耗饲料1200kg，每头种母猪年消耗饲料1000kg，每头哺乳仔猪补料5kg，每头培育仔猪消耗饲料20kg，每头生长育肥猪消耗饲料250kg。猪的配合饲料主要原料以自种及收购玉米为主，占比约45%，搭配麸皮、大豆、豆粕，按比例添加精饲料。项目饲料主要由和田圣康欣畜牧科技有限公司年产5万吨饲料建设项目供应，该饲料建设项目位于本项目东北方约1km处，运输便利，能够满足项目饲料需要。

项目养殖饲料、饮水用量定额情况见表3.2。

表3.2                养殖饲料、饮水用量定额情况表

| 序号 | 猪只类型 | 饲料日定额（kg/头） | 水日定额（kg/头） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公猪 | 3.3 | 10 |
| 2 | 后备公猪 | 2.28 | 10 |
| 3 | 后备母猪 | 2.28 | 10 |
| 4 | 空怀待配母猪 | 1.976 | 10 |
| 5 | 妊娠母猪 | 2.28 | 10 |
| 6 | 哺乳母猪 | 4.18 | 10 |
| 7 | 28日龄内哺乳仔猪 | 0.155 | 5 |
| 8 | 29-63日龄保育仔猪 | 0.988 | 6 |
| 9 | 63-175日龄成育肥猪 | 1.672 | 8 |

项目主要原辅材料及资源能源消耗情况见表3.3。

表3.3                原辅材料及资源能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖饲料 | 27040 t/a |  |
| 2 | 防疫药品 | 5.6t/a | 市场采购 |
| 3 | 消毒剂 | 16t/a | 市场采购 |
| 4 | 沼气脱硫剂 | 2.4t/a | 市场采购 |
| 5 | 水 | 74247m3/a | 全厂总合 |
| 6 | 电 | 938.4万kWh/a |  |

### 3.1.5主要设备

项目拟采用的主要生产设备见下表。

表3.4                    项目主要生产设备表

| 序号 |  | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.养殖区设备 | 1.1 | 高床分娩栏 | 2.1×1.85 | 套 | 648 | 国内 |
|  | 1.2 | 高床保育栏 | 2.1×1.85×0.7 | 套 | 648 | 国内 |
|  | 1.3 | 单体限位栏 | 2.1×0.65×1 | 套 | 1440 | 国内 |
|  | 1.4 | 围 栏 | / | m2 | 5400 | 国内 |
|  | 1.5 | 料饲输送系统 | / | 套 | 3 | 进口 |
|  | 1.6 | 自动饮水设备 | / | 套 | 36 | 国内 |
|  | 1.7 | 畜禽中央空调 | / | 套 | 2 | 国内 |
|  | 1.8 | 除粪设备 | / | 台 | 36 | 国内 |
|  | 1.9 | 机井 | / | 眼 | 1 | / |
|  | 1.10 | 畜牧兽医设备 | / | 套 | 1 | 国内 |
|  | 1.11 | 给排水及辅材 | / | 套 | 1 | 国内 |
|  | 1.12 | 供电及辅材 | / | 套 | 1 | 国内 |
|  | 1.13 | 供暖及辅材 | / | 套 | 1 | 国内 |
| 2.饲料准备设备 | 2.1 | 饲料仓 | / | 座 | 5 | 国内 |
|  | 2.2 | 饲料搅拌机 | / | 套 | 2 | 国内 |
|  | 2.3 | 饲料混合机 | / | 套 | 2 | 国内 |
|  | 2.4 | 提升机 | / | 套 | 1 | 国内 |
|  | 2.5 | 上料车 | / | 台 | 1 | 国内 |
| 3.沼气系统设备 | 3.1 | 切割泵 | WQ10-15-3 | 台 | 3 | 国内 |
|  | 3.2 | 进料泵 | G80/16KW | 台 | 2 | 国家专利 |
|  | 3.3 | 水力循环泵 | G80/16KW | 台 | 1 | 国家专利 |
|  | 3.4 | 浆式搅拌器 | JBJ22-1200/800-3/c | 台 | 3 | 国内 |
|  | 3.5 | 罐体搅拌器 | JBJ/W13-550-435-5.5/A | 台 | 2 | 国内 |
|  | 3.6 | 增压风机 | LSR-80 | 台 | 1 | 国内 |
|  | 3.7 | 固液分离机 | GYJ3-30C | 台 | 1 | 国内 |
|  | 3.8 | 脱硫罐 | KDT-800 | 座 | 2 | 国内 |
|  | 3.9 | 阻火器 | GYW-800 | 台 | 1 | 国内 |
|  | 3.10 | 脱水罐 | KDQ-800 | 套 | 2 | 国内 |
|  | 3.11 | 不锈钢隔栅 | 不锈钢 | 台 | 1 | 国内 |
|  | 3.12 | 正负压保护器 | KDT-800 | 台 | 2 | 国内 |
|  | 3.13 | 吊葫芦 | 3T | 台 | 3 | 国内 |
|  | 3.14 | CSTR厌氧发酵罐 | D×H：13×8 | 座 | 2 | 国内 |
|  | 3.15 | 双模式储气柜 | 直径12.8m | 座 | 1 | 国内 |
|  | 3.16 | 加热盘管（罐内） | DN50 | 套 | 1 | 国内 |
|  | 3.17 | 保温 | 保温罐体 | 套 | 1 | 国内 |
|  | 3.18 | 罐内管线 | 溢流、排污管、进料管 | 套 | 1 | 国内 |
|  | 3.19 | 罐体防雷系统 | 站内 | 套 | 1 | 国内 |
|  | 3.20 | 加热系统 | 暖气管、地暖管、加热盘管 | 套 | 1 | 国内 |
|  | 3.21 | 沼气报警系统 | JH-F08 型 | 座 | 1 | 国内 |
|  | 3.22 | 防爆排风扇 | APB25-93 | 套 | 6 | 国内 |
|  | 3.23 | 输电线路及电气控制 | 配电箱、电路、照明 | 套 | 1 | 国内 |
|  | 3.24 | 太阳能热水器 | 1000根 | 套 | 1 | 国内 |
|  | 3.25 | 沼气站管线、阀门 | 站内沼气输气官网 | 套 | 1 | 国内 |
|  | 3.26 | 仪表、仪器 |  | 套 | 1 | 国内 |

### 3.1.6公用工程

（1）供电

项目供电由洛浦县供电系统提供，由区域供电线路接入厂区，可满足本项目生产、生活用电需要。

（2）供水

养殖场给水分为猪只饮用水、猪舍冲洗用水、消毒用水、圈舍水帘降温补水、员工生活用水等，用水来自区域供水站管线及厂区自备水井，总用水量约为74247m3/a。

①猪只饮用水

根据企业养殖数据，项目母猪全年产崽出栏 2 次，根据猪只类别及饲养天数，结合养殖饮水定额，项目猪只饮用水量约45954m3/a。

②猪舍冲洗用水

项目采用水泡粪工艺，圈舍采用全漏缝/半漏缝地板，猪尿、猪粪经漏缝进入圈舍下方泡粪池内，仅在猪只转舍时使用高压清洗机进行一次清洗。根据建设单位提供相关信息，每个圈舍一年清洗 12 次，一次清洗用水约 120m3，共计 1440m3。

项目全部圈舍泡粪池面积约 24000m2，深度约 80cm，前期需注入 50cm 的水，根据泡粪池面积，总计一个饲养周期用水约 12000m3，年用水约 24000m3。

③消毒用水

根据企业消毒制度，圈舍每周进行消毒 2 次，用于制备消毒剂用水量约 3.33m3/次，总用水量约 346m3/a。

④水帘降温用水

本项目通风降温系统使用“负压风机+水帘”系统，循环用水量约 48m3/d，通风降温系统用水为循环使用，不排放，每天补充 15%的损耗用水量，约 7.2m3/d（864 m3/a）。降温水帘只在每年 6 月～9 月使用，每年降温天数按 4 个月计。

⑤员工办公生活用水

本项目职工定员 45人，均在场区内生活、办公和住宿，年工作日按全年无休考虑。生活综合用水定额按 0.1m3/人·d计，则员工生活用水总量约4.5m³/d（1643m³/a）

综上所述，项目用水情况见表3.5。

表3.5                  项目用水情况一览表

| 序号 | 用水类型 | 用水定额 | 年用水量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪只养殖饮水 | 根据不同猪只种类确定，详见表3.2 | 45954 | 365d |
| 2 | 泡粪池注水 | 12000m3/周期 | 24000 | 年饲养2周期 |
| 3 | 猪舍冲洗用水 | 120m3/次 | 1440 | 每年12次 |
| 4 | 猪舍消毒用水 | 3.33m3/次 | 346 | 每周两次 |
| 5 | 水帘降温用水 | 15%补充消耗 | 864 | 按4个月计 |
| 6 | 人员生活用水 | 100L/人·d | 1643 | 365d |
| 总计 | / | / | 74247 | / |

（3）排水

本项目圈舍猪粪便、尿液等进入泡粪池，会同圈舍冲洗废水、生活污水等一并进入沼气系统制备沼气，圈舍降温水帘无排水需求，消毒用水以雾状形态全部消耗，无排水。

①生猪污粪

根据建设单位提供的资料，不同类型的猪只产生污粪的情况略有不同，按照猪只性别、成长过程大致分类包括：母猪粪便量 3kg/d、尿液 5kg/d，公猪粪便 3.5kg、尿液 6kg/d，保育猪粪便 0.2kg/d、尿液 0.5kg/d，育肥猪粪便 0.75kg、尿液 1.5kg/d，哺乳猪可忽略，项目猪只污粪产生情况详见表 3.6。

表3.6                  项目猪只污粪排放情况估算表

| 序号 | 猪只类型 | 粪便产生量（t/a） | 尿液产生量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母猪 | 4905 | 8180 | 饲养周期365d |
| 2 | 公猪 | 410 | 700 |  |
| 3 | 生长育肥猪 | 6000 | 12000 | 饲养周期100d |
| 4 | 保育猪 | 560 | 1400 | 饲养周期35d |
| 5 | 哺乳仔猪 | / | / |  |
| 总计 | / | 11875 | 22280 | 粪便含水率60% |

②其他废水情况

项目泡粪池用水 24000m3/a，损耗约 10%，废水产生量约 21600t/a；圈舍冲洗水损耗按 15%计，废水量约 1224t/a；员工生活污水产生量按用水量 85%计，则生活污水产生量约 1397t/a。项目使用水泡粪工艺，污粪全部进入泡粪池，项目排水情况详见下表。

表3.7                  项目废水排放情况估算表

| 序号 | 产生环节 | 粪便（t/a） | 尿液（t/a） | 废水量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪只污粪 | 11875 | 22280 | 34155 | 全部进入泡粪池后进入沼气系统 |
| 2 | 泡粪池 | / | / | 21600 | 进入沼气系统 |
| 3 | 圈舍冲洗 | / | / | 1224 | 进入沼气系统 |
| 4 | 生活污水 | / | / | 1397 | 进入沼气系统 |
| 总计 | / | / | / | 58376 | 全部进入沼气系统 |

猪只饮水

损耗

泡粪池

损耗

圈舍冲洗

损耗216

圈舍消毒

损耗346

生活用水

损耗246

水帘降温

损耗864

新鲜水

74247

泡粪池

管道

沼气系统

循环48

45954

24000

1440

346

1643

864

34155

11799

21600

2400

1224

1397

1397

56979

58376

图3-4    项目水平衡图

（4）采暖与降温

本项目圈舍冬季采用电暖风炉采暖，夏季（6-9月）采用水帘降温，能够满足圈舍饲养温度的需要；办公生活区采用冷暖空调辅以电采暖设施，能够满足办公生活区的冬季采暖与夏季消暑需要。

### 3.1.7总平面布置

本项目总占地29.31万m2（439.68亩），占地范围内各建设单元总体分为五大部分。

第一部分为办公生活区及辅助生产区，包括门卫室、消毒室、办公区、食堂、宿舍等，总体位于养殖区西侧上风向；第二部分为养殖区，位于厂区中部，与办公生活区设置绿化带，依次布设生长育肥圈舍、保育舍、产舍、公猪舍、配种舍等；第三部分为沼气系统，位于厂区内东南角，便于向项目东侧相邻的田圣康欣畜牧科技有限公司2.21万吨有机肥厂运送沼渣进行制肥，单元内布设沼气池、沼气储罐、管理用房等；第四部分为有饲料存储与供应系统，位于厂区东北角，主要为饲料间，包括饲料存储仓、混合拌料设施、送料投料设施等；第五部分为产品展示区，位于西北部厂前区，主要用于当地养殖（农民专业合作社）企业进驻中心，开展宣产、展示、经营活动。

本项目充分考虑区域风向、地形高差、物流运输等条件，将办公生活区、产品展示与访客接洽区布置于上、侧风向，养殖区位于侧/下风向，有机肥原料堆场布设于下风向之外，沼气风险源远离办公生活区及养殖区，避免恶臭气体、噪声、风险等对人员的影响，项目平面布置较为合理。

## 3.2 生产工艺流程

### 3.2.1生猪养殖生产工艺流程

项目建成后规模为 3600 头种猪，种公猪240头、种母猪3360头，年出栏生猪8万头（部分淘汰更新），按计划全年进行均衡生产。项目生产工艺流程属于典型的农业养殖过程，按照猪只的成长周期具体包括配种、妊娠、产仔分娩、哺乳、保育、育成、出栏。

图3-5   生猪养殖工艺流程示意

项目生产技术指标参数详见下表。

表3.8                  生猪养殖生产技术指标参数表

| 项 目 | 参 数 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 妊娠期 | 114天 | 每头母猪年产活仔数（头） |  |
| 哺乳期 | 21天 | 出生时 | 30头 |
| 母猪断奶至再配 | 7-15天 | 21日龄 | 28.2头 |
| 繁殖周期 | 150天 | 63日龄 | 27.4头 |
| 母猪年产胎次 | 2.5次 | 156日龄 | 27头 |
| 母猪产仔数 | 13.5头 | 公猪年更新率 | 50% |
| 母猪产活仔数 | 12头 | 母猪年更新率 | 33% |
| 断奶仔猪成活率 | 94% | 母猪情期受胎率 | 90% |
| 育成仔猪成活率 | 98% | 公母比例 | 1：14 |
| 生长肥育猪成活率 | 98% | 圈舍冲洗消毒时间 | 6 |
| 出生至160日龄体重 |  | 母猪临产进产房时间 | 临产前6天 |
| 出生重 | 1.2-1.6千克 | 生长肥育猪料肉比 | 2.8 |
| 21日龄体重 | 6千克 | 全群料肉比 | 3.0 |
| 63日龄体重 | 25千克 | 繁殖节律 | 3天 |
| 156日龄体重 | 95千克 | 空栏维修时间 | 6天 |

### 3.2.2养殖污粪处理工艺

项目畜禽养殖污粪处理选取“能源生态模式”制备沼气，主要分为以下工序：

（1）畜禽污粪收集采用“水泡粪”工艺对畜禽污粪、冲洗废水等进行收集，项目圈舍水泡粪工艺剖面详见下图。

图3-6     水泡粪收集工艺示意

（2）将收集的粪污在调浆池进行调配，使其含固率（TS）为 8%，并进行自然沉淀去除粪便中的泥沙和悬浮物等大颗粒无机物后，静置 8～15 天；

（3）待物料充分混均后，粪污经提升泵提升至升流式固体厌氧反应罐进行厌氧处理；

（4）升流式固体厌氧反应罐产生的沼气经沼气管道进入脱水罐进行脱水处理；

（5）脱水后的沼气经沼气管道进入脱硫处理；

（6）沼气经沼气管道进入贮气柜；

（7）将升流式固体厌氧反应罐产生的沼液、沼渣进行分离，沼液排入调蓄池，沼液施用于无公害种植基地等综合利用，多余沼液回流至集水池中进行好氧处理；

（8）分离的沼渣定期清运至项目厂区东侧相邻的有机肥厂作为制作有机肥的原料，实现沼渣的综合利用。

项目养殖污粪总体治理工艺流程见下图。

图3-7    养殖污粪总理治理工艺流程

项目沼气制备工艺技术指标详见下表。

表3.9                  沼气制备工艺技术指标表

| 指标名称 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 总粪便物质含量 | 20% |
| 调浆池发酵液浓度（TS） | 8% |
| 水力滞留期 | 15d |
| 发酵温度 | 30-38℃ |
| 固液分离后沼渣含水率 | 65% |

### 3.2.3配套饲料准备工序

项目饲料由和田圣康欣畜牧科技有限公司年产5万吨饲料建设项目供应，该饲料建设项目位于本项目东北方约1km处，运输便利，能够满足本项目养殖生产对于基本饲料的需要。本项目建设饲料暂存、简单加工与投料喂料成套装备机组，包括饲料仓、提升机、搅拌机、混合机、气力上料车等。饲料将根据不同猪只对饲料营养成分的不同需求，对基础饲料和精制饲料进行计量配比、混合搅拌，获得针对不同类型猪只的饲料产品。

每栋圈舍外部设置料塔，由上料车气力输送至投料仓，使用链条式自动喂料机将饲料输送到圈舍内，保证料槽内一直有饲料。

饲料仓

计量配料

混合

上料车

料仓

喂料机

粉尘、噪声

粉尘、噪声

粉尘、噪声

图3-8  饲料准备流程

## 3.3 污染源强分析

### 3.3.1 施工期污染因素分析

本项目施工期 6 个月，主要工程内容包括基础工程、主体工程、装饰工程和设备安装等，施工工艺流程及产污环节见下图。

图3-9   施工期工艺流程及产污环节

（1）施工期废气污染源强分析

施工期大气环境影响因素主要是施工扬尘。

根据有关资料，一般气象条件、平均风速 2.5m/s 的情况下，建筑工地内 TSP 浓度为上风向对照点的 2.0～2.5 倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向 150m 左右，被影响地区的 TSP 浓度平均值为 0.49mg/m3 左右。洛浦县多年平均风速为 1.6m/s，常年主导风向为西风，项目区最近大气环境敏感点为西侧约3200m 的县第一中学，因此，施工期间在采取洒水抑尘、原料堆场覆盖等措施后，工程施工扬尘对厂区周围环境的影响不大，且随着施工期结束，扬尘造成的污染影响将消失。

（2）施工期废水污染源强分析

施工期的废水主要来自于建筑工人的生活污水以及施工机械冲洗产生的废水。

①生活污水

项目建设周期预计为 6个月。根据施工设计，平均每天的施工人员数量为 20 人，生活用水定额按 50L/人·d 计，则放工人员生活用水量为 1m3 /d。

生活污水的排放量按用水量的 80%计，则生活污水的排放量为 0.8m3 /d。施工期生活污水中污染物浓度分别为 COD 350mg/L、BOD5 约 200mg/L、SS 约 200mg/L、氨氮约 35mg/L。项目施工期生活污水由施工驻地排水设施进入防渗化粪池进行处理，处理后的出水用于区域绿化浇灌。

②设备清洗废水

施工期生产废水主要来自于施工机械和车辆冲洗。废水中的主要污染物为 SS 和石油类。根据国内外同类工程施工废水监测资料：其水质中悬浮物浓度 200mg/L～3000mg/L，石油类浓度 10mg/L～50mg/L。施工废水收集于场内沉淀池沉淀处理后用于施工区洒水降尘，不外排。

（3）施工期噪声污染源强分析

本工程施工期噪声主要来自施工机械如挖掘机、搅拌机、振动棒、吊车、升降机、切割机、焊机以及运输车辆等。据有关资料及类比，主要噪声源强度及不同距离处的噪声值见表 3.10。

表3.10      主要噪声源强度及不同距离处的噪声值   单位：dB（A）

| 设备名称 | 距施工机械点不同距离的噪声值 dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 源强 | 10m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m |
| 升降机 | 71 | 50 | 44 | 38 | 34.5 | 32 | 30 |
| 吊车 | 72 | 85 | 38 | 32 | 28.5 | 26 | 24 |
| 焊机 | 65 | 47 | 41 | 30 | 26.2 | 25 | 24 |
| 切割机 | 80 | 53 | 48 | 42 | 38 | 36.5 | 34 |
| 挖掘机 | 82 | 65 | 56 | 50.5 | 45 | 40.4 | 38 |
| 搅拌机 | 70 | 49.5 | 43 | 39 | 35 | 33 | 31 |
| 振动棒 | 85 | 68 | 57 | 42 | 38.5 | 34.1 | 32 |
| 重型卡车 | 80 | 60 | 46 | 40 | 36.5 | 34 | 32 |

从上表可以看出，白天施工时，主要施工机械在 10m 处即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准限值。施工期通过采用低噪声设备、设置隔声构件、控制作业时间、加强施工期环境保护管理等措施后，施工噪声对周围声环境的影响在可接受范围内。

（4）施工期固废污染源强分析

本项目施工阶段动土范围较小，土方可做到挖填平衡，产生的固体废物主要有建筑垃圾及施工人员生活垃圾等。

项目建筑垃圾主要为废石、混凝土块等。本项目新增建筑面积约75095m2，建筑垃圾产生量按每平方 0.05t 计，则本项目施工期建筑垃圾产生量约为3755t，须按照当地环卫部门要求清运至指定填埋场填埋处理。

项目施工人员平均每天 20 人施工，生活垃圾按每人每天 0.5kg 计，产生量为 10kg/d，施工期按6个月计，则生活垃圾产生量 1.8t，集中收集后定期清运至垃圾填埋场处置。

（5）施工期生态影响

根据现场调查，项目拟建区域地面已平整，地势平坦。项目施工区域及周边没有国家、自治区级重点保护动植物物种分布，项目施工过程对局部生态环境会造成轻微影响，主要是对施工区域部分地面进行开挖，建设相关工程设施会改变原有地表面貌，破坏原有生态环境，也会产生轻微水土流失现象。

评价要求建设单位尽量减少对原有地表环境的扰动和破坏，施工过程采取相关水土保持措施，完善建设场地内风蚀防控方案，及时对完工区域及时进行绿化、硬化，减少裸露土地面积；预计在采取上述措施后，随着施工期结束和厂区绿化到位，水土流失现象会得到有效控制。

3.3.2运营期污染源分析

3.3.2.1废气

本项目所产生的废气主要包括猪舍、沼气工程等产生的恶臭气体、饲料拌合粉尘及食堂油烟等。

（1）恶臭气体

猪舍 NH3和 H2S 的排放强度受到许多因素的影响，包括生产工艺、气温、湿度、猪群种类、室内排风情况等。经类比调查，养殖场恶臭排放源的源强特征见下表。

表3.11                  恶臭源强一览表

| 序号 | 排放源 | 排放速率（mg/s·m2） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | H2S | NH3 |
| 1 | 圈舍 | 0.000005 | 0.00006 |
| 2 | 沼气工程（调浆池） | 0.000007 | 0.00046 |

①猪舍臭气源强分析

项目圈舍面积 65440m2，经计算养殖区 H2S 产生量为 10.32kg/a，产生强度为0.001kg/h；NH3产生量为 123.82kg/a，产生强度为 0.014kg/h，属于无组织排放。

对于恶臭污染物的无组织排放，可以采取科学设计日粮，提高饲料利用率，合理使用饲料添加剂，加强场区、场界绿化等措施，使其对环境空气的影响降低到最小程度。

②沼气调浆池恶臭

项目区沼气调浆池占地面积 880m2，通过计算 H2S 产生量为 0.194kg/a，产生强度为 0.00002kg/h；NH3 产生量为 12.77kg/a，产生强度为 0.00146kg/h，属于无组织排放。

③恶臭影响

排放废气的主要污染因子为 NH3 和 H2S，同时是构成恶臭影响的主要污染物，据资料查询，NH3 和 H2S 嗅阈资料见表3.12、3.13。

表3.12      臭气强度分级表

| 强度等级 | 嗅觉判别标准 |
| --- | --- |
| 0 | 无臭 |
| 1 | 勉强可以干到轻微臭味（检知阈值浓度） |
| 2 | 容易感到轻微臭味（认知阈值浓度） |
| 3 | 明显感到臭味（可嗅出臭气种类） |
| 4 | 强烈臭味 |
| 5 | 无法忍受的强烈臭味 |

表3.13      恶臭物质浓度与臭气强度的关系

| 臭气浓度 | 氨（mg/m3） | 硫化氢（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 0.0005 |
| 2 | 0.5 | 0.006 |
| 2.5 | 1.0 | 0.02 |
| 3 | 2 | 0.06 |
| 3.5 | 5 | 0.2 |
| 4 | 10 | 0.7 |
| 5 | 40 | 8 |
| 臭气特征 | 刺激臭 | 臭蛋味 |

畜禽养殖恶臭气体排放特点为夏季比冬季强，昼间比夜间强，由于人的嗅觉具有对臭气的习惯性和适应性的特点，瞬时内（约 10 秒）的臭气强度的最大值及出现的频数才对于人的生活环境产生不利影响。为减轻饲养牲畜排泄物及其气味的污染，应从减小臭气强度及出现的频数着手。

项目养殖圈舍综合考虑保暖、通风等因素进行设计，配置了相应的冷暖通风系统，确保圈舍内温度适宜与空气洁净，此外主要采取以消灭恶臭污染源头为主的措施，圈舍设计配套的冲洗下水槽并于场区沼气设施连接，便于增加圈舍污粪的清扫频率，从而减少恶臭污染源滞留时间，减少恶臭气体的散发，在落实管理与执行的情况下，可大大减少恶臭气体排放强度和排放量。

经类比分析，畜禽养殖场所恶臭源产生的恶臭气体一般能明显感觉到，但并不强烈，项目恶臭气体中主要污染物最大落地浓度氨为 0.004132mg/m3、硫化氢 0.0002952 mg/m3，对照表3.12、3.13，臭气强度位于 1级之间，对区域环境空气的影响不大。

（2）饲料粉尘

项目使用饲料约 27040t/a，基础饲料由项目东北约1km处的和田圣康欣畜牧科技有限公司年产5万吨饲料建设项目供应，饲料进场后运至饲料间的饲料仓存储，根据不同猪只的不同成长阶段对饲料进行计量调配后混合搅拌得到精饲料，由料车气力输送至头料仓，再由自动喂料机将对应的饲料输送至相应的圈舍。其中饲料搅拌过程会产生少量粉尘，根据企业经营经验，每加工 1t 精饲料会产生约 2kg 粉尘，项目饲料加工粉尘的产生量约54.08t/a。项目饲料加工设备投料口、搅拌设备等节点设置集气罩与布袋除尘器，集气设备收尘效率 98%、布袋除尘器除尘效率99%，项目饲料加工粉尘排放约 1.61t/a，由饲料间15m高排气筒排放。

（3）食堂油烟

据调查，人均食用油用量约15g/人·餐，项目采取三班8小时工作制，厂区设有食堂，一日供应三餐，劳动定员45人，则本项目食用油用量约739kg/a。类比餐饮行业资料，油烟挥发量一般占食用油用量的2-4％，由于职工食堂油烟挥发量低于餐饮行业油烟挥发量，故职工食堂油烟挥发量按3％计算，则项目食堂油烟产生量为22.17kg/a，产生浓度约5mg/m3。食堂厨房配套安装油烟净化处理装置，油烟净化率≥60%，则项目油烟排放量约8.87kg/a，排放浓度2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）中最高允许排放浓度2.0mg/m3的排放标准，对区域环境空气影响不大。

3.3.2.2废水

项目采用新型全漏缝/半漏缝地板水泡粪工艺，可从源头控制养猪废水，养殖期污粪水、冲洗废水、生活排水等集中收集，集中进入沼气设施进行处治。

项目废水总计58376t/a（其中养殖区废水 56979t/a，生活区排水 1397t/a），废水主要污染物为 BOD5、CODCr、SS 和 NH3-N，各类污水混合后，其主要污染物产生浓度约为 CODCr 5000mg/L、BOD5 3000mg/L、SS 7000mg/L、NH3-N 500mg/L。

运营期项目产生的污水水质及污染物产生情况见表 3.14。

表3.14            运营期项目污水及污染物产生量一览表

| 排水区域 | 污染源 | 废水量 （t/a） | 产生情况 | 主要污染物 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N |
| 养殖区 | 养殖废水 | 56979 | 产生浓度 （mg/L） | 5000 | 3000 | 7000 | 1000 |
|  |  |  | 产生量 （t/a） | 284.90 | 170.94 | 398.85 | 56.98 |
| 办公 生活区 | 生活污水 | 1397 | 产生浓度 （mg/L） | 250 | 150 | 180 | 30 |
|  |  |  | 产生量 （t/a） | 0.35 | 0.21 | 0.25 | 0.04 |
| 合计 | / | 58376 | 产生量 （t/a） | 285.25 | 171.15 | 399.10 | 57.02 |

3.3.2.3固体废物

本项目固体废物主要来自职工生活垃圾、病死猪尸体、防疫废物、沼渣、沼气脱硫过程废脱硫剂和废包装物等。

（1）生活垃圾

职工45 人，按每人每天0.5kg 生活垃圾计算，项目生活垃圾产生量为8.21t/a，集中收集、定期清运。

（2）病死猪尸体

养殖场在饲养过程中有病、伤牲畜等产生死亡，牲畜病、死亡率与卫生防疫及管理水平等有密切的关系。根据企业相关信息可知，项目育肥猪死亡量约48头/年，平均重量以50kg/头计，共计2.4t/a，初生猪仔死亡率约为1%，约4t。建设单位拟建设安全填埋井5 座对病死猪进行无害化处理。

（3）防疫废物

本项目产生的医疗废物主要为牲畜免疫、诊疗活动产生的废注射器、废药品包装材料及过期药品。防治动物传染病而需要收集和处置的医疗废物属于《国家危险废物名录》编号：HW01 医疗废物，废物来源：非特定行业，动物防疫。另外过期变质的药物和药品（不包括HW01、HW02、900-999-49 类）属于《国家危险废物名录》编号HW03 废药物、药品，废物来源：非特定行业，动物防疫。

根据企业实际运营情况，该类医疗废物产生量约0.3t/a。

（4）沼渣

项目污粪、冲洗废水、生活污水总计58376t/a，全部进入沼气设施治理。根据《沼气池（厌氧消化器）采用技术分析和评价》中分析，每削减1kgCOD 可产生0.4m3沼气。项目沼气系统设计进水COD 浓度为5000mg/L，出水COD 浓度为400mg/L，沼气产生量以0.4m3/kgCOD 计算，沼气工程对COD 的削减比例为92%，即COD 削减262.43t，理论上沼气产量约104972m3/a （约12.8t/a）。

项目污粪水经沼气发酵、固液分离后，产生沼渣约14691.2t/a（含水75%），沼液约44059t/a（含水90%）。

（5）脱硫剂

沼气脱硫过程废脱硫剂产生量约2.4t/a，由供应商回收并进行无害化处置。

（6）废包装物

企业物资转运较大，会产生大量包装编织袋，总计约8t，根据其包装物材质进行分类回收出售、综合利用。

3.3.2.4噪声

本项目噪声主要来源于猪群叫声、猪舍排气扇、发电机和泵类等产生的噪声，经过类比调查，主要噪声源排放情况下表。

表3.15                   项目主要噪声源强表

| 种类 | 污染物来源 | 产生方式 | 声源强度dB（A） | 降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪只哼叫 | 圈舍 | 间断 | 70-80 | 供应足够的饲料和水，确保舒适的饲养环境，定期进行畜疫检查，从而避免不必要的猪只哼叫；采取建筑隔声措施屏蔽噪声。 |
| 风机 | 圈舍、沼气系统 | 连续 | 75-85 | 选用低噪设备，安装减振基础，设备间建筑隔声，进风、排风口消声。 |
| 水泵 | 圈舍、沼气系统 | 连续 | 80-85 | 选用低噪设备，安装减振基础，设备间建筑隔声。 |

### 3.3.3建设项目污染物排放情况汇总

项目运营期各种污染物的产生及排放情况见表3.16。

表3.16             项目各污染物产生及排放情况汇总表

| 类别 | 污染物 |  | 单位 | 产生量 | 排放量 | 拟采取的环保措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 圈舍 | NH3 | t/a | 0.12 | 0.12 | 及时清扫，加强通风 |
|  |  | H2S | t/a | 0.01 | 0.01 |  |
|  | 沼气 工程 | NH3 | t/a | 0.0128 | 0.0128 | / |
|  |  | H2S | t/a | 0.0002 | 0.0002 |  |
|  | 饲料间 | 颗粒物 | t/a | 54.08 | 1.61 | 集气设施-布袋除尘器-15m高排气筒 |
|  | 食堂 | 油烟 | kg/a | 22.17 | 8.87 | 油烟净化装置 |
| 废水 | 养殖 废水、 冲洗废水、生活污水 | 综合污水量 | t/a | 58376 | 0 | 全部进入沼气系统集中处治，最终转化为沼气、沼液、沼渣，综合利用 |
|  |  | COD | t/a | 285.25 | 0 |  |
|  |  | BOD | t/a | 171.15 | 0 |  |
|  |  | SS | t/a | 399.10 | 0 |  |
|  |  | 氨氮 | t/a | 57.02 | 0 |  |
| 固废 | 生活垃圾 |  | t/a | 8.21 | 8.21 | 厂区垃圾箱集中收集，定期清运至垃圾填埋场 |
|  | 病死猪 |  | t/a | 4 | 0 | 安全填埋井无害化处置 |
|  | 防疫废物 |  | t/a | 0.3 | 0 | 委托专业资质机构进行无害化处理 |
|  | 沼渣 |  | t/a | 14691.2 | 0 | 作为有机肥出售还田 |
|  | 废脱硫剂 |  | t/a | 2.4 | 0 | 供应商回收 |
|  | 废包装物 |  | t/a | 8 | 0 | 分类回收综合利用 |
| 噪声 | 圈舍猪只叫声 |  | dB（A） | 70-80 |  | 圈舍建筑隔声、加强饲养管理 |
|  | 风机、水泵等设备 |  | dB（A） | 75-85 |  | 设备间建筑隔声，落地基础减振，进风、排风口消声等 |

## 3.4 清洁生产分析

3.4.1项目清洁生产概述

本项目建设后，养殖工艺采用水泡粪工艺和饲养管理技术，大幅度降低污染物的产生量。场区合理绿化，可有效防治畜牧养殖场对空气的污染。建设稳定可靠的污水处理工程处理污水，粪便处理成有机肥，实现了畜牧养殖业无废物排放，资源再生循环利用，发展了绿色畜牧产业，保证了畜牧业的可持续发展。本项目清洁生产水平基本达到国内先进水平。

3.4.2清洁生产分析

本项目在粪便处理上采用“水泡粪”清粪工艺，养殖污粪水、冲洗水、生活污水进入沼气系统，沼渣沼液还田。

本项目粪污水处理方法较好的解决了规模化养殖的污染问题，达到粪便污染物的综合利用，实现了清洁生产。本项目形成 “养殖——能（沼气）——肥料——种植——养殖”的生态循环链，促进了种植业与养殖业之间的良性循环，提高了养殖效益，改善了人居环境，而生态系统和产业体系的良性互动循环，也实现了产业的最大增值和农民增收。

3.4.3清洁生产建议

综合以上分析，本项目清洁生产水平能够达到国内同类先进水平，建议建设单位贯彻清洁生产的指导思想，生产中研究出更多的清洁生产方案。

（1）建立节水计划，进行用水定额管理。

（2）进一步采用先进工艺，提高养殖废物转运效率与利用率。

（3）加强企业生产过程中的规范操作，确保安全生产与设施的良好运行。

（4）加强员工清洁生产意识，开展必要的企业清洁生产培训。

3.4.4小结

综上所述，项目生产工艺成熟可靠，通过采用一定的节能措施后能耗相对较低，废气处理措施有效，废水、固体废物实现综合利用与无害化处置。总的来看，项目的建设符合清洁生产的要求。

## 3.5选址合理性分析

3.5.1畜禽养殖选址要求

（1）根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定，畜禽养殖场场址的选择应符合下列要求。

①禁止在下列区域内建设畜禽养殖场

a.生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

b.城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；

c.县级人民政府依法划定的禁养区域；

d.国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的其它区域。

②新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开上述禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在上述禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于 500m。

③畜禽粪便储存设施必须远离各类功能地表水体（距离不得小于 400m）要求，并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向。

（2）根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的规定，畜禽养殖场场址的选择应符合下列要求。

①畜禽养殖业污染治理工程应与养殖场生产区、居民区等建筑保持一定的卫生防护距离，设置在畜禽养殖场的生产区、生活区主导风向的下风向或侧风向处。

②畜禽养殖业污染治理工程的位置应有利于排放、资源化利用和运输，并留有扩建的余地，方便施工、运行和维护。

③《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2017 年 1 月 1 日）中规定：森林公园、世界自然和文化遗产地、文物保护单位保护范围及其他历史、文化、自然保护地禁止建设畜禽养殖场。

3.5.2本项目选址情况及合理性分析

洛浦县发展和改革委员会于2019年4月12日对该项目进行备案，备案证编号“洛发改备字653224201909”。项目选址位于洛浦县拜什托格拉克乡道班区域315国道以北、新建345国道至拜什托格拉克乡公路以东1km处，该区域为规划的国有未利用地，根据《新疆维吾尔自治区洛浦县人民政府县长办公室会议纪要（第三十四次）洛浦县人民政府2019年第二次土地资源会议纪要》、洛浦县人民政府住房和城乡建设局“洛建函[2019]042号”建设项目用地规划选址意见、洛浦县国土资源局《关于和田圣康欣畜牧科技有限公司拟建种猪场、蛋鸡场、屠宰场、深加工厂和有机肥厂项目用地的预审意见》（洛国土资预审[2018]30号）以及洛浦县草原监理站《关于对和田圣康欣畜牧科技有限公司养猪场、养鸡场、饲料厂、有机肥厂、办公楼项目用地的预审意见》，项目建设符合洛浦县规划及土地利用规划，选址不属于规划禁养区、不占用当地基本草原、不在当地畜禽养殖禁养区，项目选址符合洛浦县规划。

综上所述，项目选址及周边区域不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、永久基本农田等环境敏感区以及人口集中区、城市建成区敏感目标，厂址周围无特殊环境制约因素，因此本项目选址合理。

## 3.6政策符合性分析

3.6.1产业政策符合性分析

本项目为3600头种猪、8万头生猪规模化养殖项目，根据国家发展和改革委员会令第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日实施）条款可知，本项目属于“第一类 鼓励类”中“一、农林业”中“4、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，以及“五、新能源”中“8、以农作物秸秆、畜禽粪便、生活垃圾、工业有机废弃物、有机污水污泥等各类城乡有机废弃物为原料的大型沼气和生物天然气生产成套设备”。本项目的建设符合国家产业政策。

3.6.2相关规划符合性分析

（1）与《全国生猪生产发展规划（2016-2020 年）》符合性分析

①全国生猪生产发展规划中相关要求

a.生产目标为，生产保持稳定略增，猪肉保持基本自给；规模比重稳步提高，规模场户成为生猪养殖主体；规模企业屠宰量占比不断提升。

b.区域布局中适度发展区，包括山西、陕西、甘肃、新疆、西藏、青海、宁夏等 7 省区。该区域地域辽阔，土地资源和农副产品资源丰富，农牧结合条件较好，但是生猪养殖基础薄弱，部分省区水资源短缺。主要任务是，积极引导大型企业集团建设养殖基地，推进适度规模养殖和标准化屠宰，推广先进高效适用养殖技术，提高生产水平；坚持农牧结合，推行生态养殖；突出区域特色，打造知名品牌，支持整合培育本土特色全产业链龙头企业，形成高效带动能力，发展优质高端特色生猪产业。

②主要任务

- a.建设现代生猪种业，深入实施全国生猪遗传改良计划，以国家生猪核心育种场为主体、区域性种公猪站为纽带、全国种猪遗传评估中心为中枢，同步推进企业集团育种和联合育种。支持企业持续开展种猪选育，加强生产性能测定，提升生猪种业自主创新能力，培育“华系”杜长大种猪品牌。增加良种工程项目资金投入，以提升种猪品质为重点，支持核心育种场、种公猪站、生产性能测定中心等基础设施建设，增强制种供种能力。建立种猪遗传评估评价体系和信息发布平台，推进种猪优质优价。继续实施生猪良种补贴，提高人工授精覆盖率。坚持保护和开发并重，扩大种质资源保护项目投入，以国家级保护品种为重点，建立资源动态监测机制，促进生猪遗传资源保护和开发利用。加强种猪质量监管，促进生猪种业健康有序发展。

- b.发展标准化规模养殖，坚持良种良法配套、设施工艺结合、增产增效并重、生产生态协调，建立健全标准化生产体系，大力发展生猪适度规模养殖，着力推进生态养殖、清洁养殖，提高规模养殖场自动化装备水平、标准化生产水平和现代化管理水平。继续实施标准化养殖扶持项目，完善生猪调出大县奖励政策，支持养殖场基础设施改造，改进养殖工艺，提高设施化装备水平。完善生猪规模养殖标准，推行精细化管理，加强高效适用技术集成创新与推广，提高母猪繁殖力和仔猪成活率，增强综合生产能力。加快推广散装饲料，鼓励养殖场改造提升散装饲料储存输送装备，降低生猪养殖饲料成本。继续开展畜禽养殖标准化示范创建活动，加强部省市县四级联创，切实发挥示范场的辐射带动作用。

- c.推动废弃物综合利用，开展畜牧业绿色发展示范县创建活动，突出重点水网地区和主产区，整县推进粪便综合利用和病死猪无害化处理，促进生猪生产与环境保护协调发展。做大做强生猪废弃物综合利用产业，建立与猪肉产量、废弃物综合利用率和无害化处理率相挂钩的财政补助机制。调整优化生猪养殖区域布局，总结推广经济适用粪便综合利用模式，积极探索PPP(政企合作模式)运行机制，打通粪便无害化还田利用通道，促进有机肥就地就近综合利用。完善有机肥生产、使用补贴政策，继续实施畜禽养殖废弃物资源化利用试点项目，支持规模养殖场配套建设粪便无害化处理设施设备，引导形成规模适度、农牧结合的废弃物综合利用机制。落实《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》，建成病死猪无害化处理体系，探索推广安全、高效、环保、低耗能、高附加值的无害化处理技术。加强病死猪无害化处理设施建设，落实病死猪无害化处理财政补助政策。

项目位于新疆和田地区洛浦县，属于生猪发展规划区域布局中的适度发展区，属现代化、规模化种猪养殖场，养殖废弃物综合利用，转化为沼气、沼液、沼渣资源，做到“无害化”处理，符合全过生猪发展规划要求。

（2）与《畜禽粪污资源化利用行动方案(2017—2020 年)》（农牧发[2017]11号）符合性分析

①畜禽粪污资源化利用行动方案中提出的行动目标

到 2020 年，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用制度，构建种养循环发展机制，畜禽粪污资源化利用能力明显提升，全国畜禽粪污综合利用率达到 75％以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95％以上，大规模养殖场粪污处理设施装备配套率提前一年达到 100％。畜牧大县、国家现代农业示范区、农业可持续发展试验示范区和现代农业产业园率先实现上述目标。

②重点任务

优化畜牧业区域布局：坚持以地定畜、以种定养，根据土地承载能力确定畜禽养殖规模，宜减则减、宜增则增，促使种养业在布局上相协调，在规模上相匹配各地农牧部门要在地方人民政府的统一领导下，按照《畜禽养殖禁养区划定技术指南》(环办水体[2016]99 号)要求，配合环保部门依法划定或调整禁养区，防止因禁养区划定不当对畜牧业生产造成严重冲击。

加快畜牧业转型升级：继续开展畜禽养殖标准化示范创建活动，大力发展畜禽标准化规模养殖，支持规模养殖场发展生态养殖，改造圈舍设施，提升集约化、自动化、现代化养殖水平，推动畜牧业生产方式转变。推行规模养殖场精细化管理，实施科学规范的饲养管理规程，推广智能化精准饲喂，提高饲料转化效率，严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，加强养殖环境自动化控制。

促进畜禽粪污资源化利用：开展畜牧业绿色发展示范县创建活动，以畜禽养殖废弃物减量化产生、无害化处理、资源化利用为重点，“十三五”期间创建200 个示范县，整县推进畜禽养殖废弃物综合利用。鼓励引导规模养殖场建设必要的粪污处理利用配套设施，对现有基础设施和装备进行改造升级。鼓励养殖密集区建设集中处理中心，开展专业化集中处理。印发畜禽粪污资源化利用技术指导意见和典型技术模式，集成推广清洁养殖工艺和粪污资源化利用模式，指导规模养殖场选择科学合理的粪污处理方式。各县(市、区)畜牧部门要针对本行政区域内不同规模养殖场的特点，逐场制定粪污资源化利用方案，做好技术指导和服务。

提高沼气和生物天然气利用效率：立足农村能源革命的总体要求，推动以畜禽粪污为主要原料的能源化、规模化、专业化沼气工程建设，促进农村能源发展和环境保护。支持规模养殖场和专业化企业生产沼气、生物天然气，促进畜禽粪污能源化。支持大型粪污能源化利用企业建立粪污收集利用体系，配套与粪污处理规模相匹配的消纳土地，促进沼液就近就地还田利用。

③区域重点及技术模式

西北地区：包括陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆 5 省(区)。该区域水资源短缺，主要是草原畜牧业，农田面积较大，重点推广的技术模式：一是“粪便垫料回用”模式。规模奶牛场粪污进行固液分离，固体粪便经过高温陕速发酵和杀菌处理后作为牛床垫料。二是“污水肥料化利用”模式。对于有配套农田的规模养殖场，养殖污水通过氧化塘贮存或沼气工程进行无害化处理，在作物收获后或播种前作为底肥施用。三是“粪污专业化能源利用”模式。依托大规模养殖场或第三方粪污处理企业，对一定区域内的粪污进行集中收集，通过大型沼气工程或生物天然气工程，沼气发电上网或提纯生物天然气，沼渣生产有机肥，沼液通过农田利用或浓缩使用。

项目污粪收集效率达到 100%，选址符合当地畜牧养殖区划分要求，污粪用于制备沼气，符合畜禽粪污资源化利用行动方案要求。

（3）与《畜禽养殖场（小区）环境守法导则》符合性分析

《畜禽养殖场（小区）环境守法导则》提出的以下相关要求。

①选址：畜禽养殖场（小区）的建设应坚持农牧结合、种养平衡的原则，根据本场区土地对畜禽粪便的消纳能力，确定新建畜禽养殖场的养殖规模，对于无相应消纳土地的养殖场必须配套建立具有相应加工处理能力的粪便污水处理设施或处理（置）机制。畜禽养殖场的设置应符合区域污染物排放总量控制要求，其选址要符合国家有关规定和地方规划；不得在生活饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区，城市和城镇中居民区、文教科研区、医疗区等人口集中区域，各级人民政府依法划定的禁养区域，国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域内建设养殖场；禁养区外养殖场要保证与居民点、水源、旅游景点有一定的保护距离；尽可能远离城市、工矿区和人口密集地方；尽可能靠近农业种植区。卫生防护距离应符合经审批的环境影响评价文件的规定要求。

②场区合理布局：生活管理区要和生产区隔离，建在主风向上风向并与生产区保持一定距离；粪便污水处理设施、贮存设施和畜禽尸体处理设施应设在养殖生产区内，位于生活区常年主导风向的下风向或侧风向处；畜禽废物贮存点的选择要有利于废物的排放、运输和施用。

③固体废弃物防治要求：畜禽废弃物应设置畜禽废渣贮存设施或场所，采取防渗漏、防溢流、防雨水淋失、防恶臭、水泥硬化等措施，不可将粪便、污物随意堆放和排放，防止畜禽废渣渗漏、散落、溢流、雨水淋失、恶臭气味等对周围环境造成污染和危害。

项目的建设及相关污粪处理方式符合《畜禽养殖场（小区）环境守法导则》相关要求。

（4）与《新疆维吾尔自治区畜牧业现代化“十三五”发展规划》符合性分析

《新疆维吾尔自治区畜牧业现代化“十三五”发展规划》提出“十三五”期间以供给侧结构性改革为主线，以变革创新、可持续发展和全产业链建设统揽全局，全面推进传统畜牧业改造提升和现代畜牧业开拓创新。遵循现代化发展规律，以结构调整和科技创新为动力，以培育发展大产业、大品牌、大市场为目标，加快构建新型畜牧业产业体系、生产体系和经营体系，强化生产保障体系建设。推进产业精准脱贫，把畜牧业提质增效和农牧民增收放到更加突出位置，尽快走出一条产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的具有新疆特色的畜牧业化现代道路，促进新疆畜牧业转型升级和民生持续改善，为新疆农牧区经济平稳健康发展和社会稳定和谐提供有力支持。

“十三五”期间，新疆畜牧业力争在畜产品市场保供、生态环境保护、畜牧生产基础保障、畜牧产业融合、畜牧业物质装备和提高动物防疫、畜产品质量安全水平等重点领域取得显著进展。到 2020 年，构建起更加健全的现代畜牧业产业体系、生产体系、经营体系，和强有力的生产保障体系。全区畜牧业产值达到800 亿元以上，年均增长 4.2%，农牧民来自畜牧业年均增收 400 元以上，全区畜牧业现代化发展水平明显提高。全区肉类总产量达到 200 万吨，奶类总产量达到200 万吨，禽蛋产量达到 50 万吨，分别较“十二五”末增长 28.34%、28.39%、53.19%。其他畜产品和特色畜产品增产 10%。主要畜产品结构优化，市场供给能力增强，质量和效益显著提升。

本项目属于畜禽标准化、规模化养殖，符合《新疆维吾尔自治区畜牧业现代化“十三五”发展规划》相关要求。

（5）与《新疆规模化畜禽养殖污染防治“十三五”规划》符合性分析

《新疆规模化畜禽养殖污染防治“十三五”规划》指出，各畜禽养殖单位应根据养殖种类、养殖规模、粪污收集方式以及当地的地理环境条件和废水排放去向等因素，因地制宜发展生态养殖模式，优先考虑资源综合利用，合理确定畜禽养殖污染防治措施。鼓励发展专业化集中式畜禽养殖粪污能源化利用和肥料化利用，加大对粪污水处理、有机肥加工和发酵产物综合利用产业政策的扶持和资金补贴力度，支持畜禽养殖粪污的社会化集中处理和规模化利用，加快建立循环经济产业链。

本项目属于集约化养殖项目，本项目粪污水最终转化为沼气、沼液、沼渣，均可作为副产品出售利用，实现无害化处置，形成“畜禽-粪便-肥料-农田”的良性循环，符合《新疆规模化畜禽养殖污染防治“十三五”规划》。

（6）与《新疆维吾尔自治区加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用实施方案》（新政办发〔2018〕29 号）符合性分析。

到 2020 年，全区建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物处理和资源化利用制度，构建种养循环发展机制，全区畜禽粪污综合利用率达到75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 95%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率提前一年达到 100%。全面实现病死畜禽无害化、规范化、常态化处理。畜禽养殖废弃物资源化利用科技支撑能力明显提升，有机肥使用量逐年增长，对农业可持续发展的支撑能力明显增强。畜牧大县、国家和自治区现代农业示范区、现代农业产业园率先实现上述目标。

项目畜禽污粪全部收集通过沼气工程转化为沼气、沼液、沼渣资源综合利用，病死畜可实现无害化处置，符合新政办发〔2018〕29 号相关要求。

# 4 环境现状调查与评价

## 4.1 自然环境现状调查与评价

### 4.1.1 地理位置

洛浦县隶属于新疆维吾尔自治区和田地区，位于昆仑山北麓，塔里木盆地边缘，地处东经79°59′-81°83′，北纬36°30′-39°29′。洛浦县东邻策勒县，南靠昆仑山，西以玉龙喀什河为界与和田县、和田市隔河相望，北伸延入塔克拉玛干大沙漠与阿克苏市、阿瓦提县为邻，南北长约337.5公里，东西宽约24.9公里至67.5公里，总面积14287平方公里。

项目建设地点位于洛浦县拜什托格拉克乡道班区域315国道以北、新建345国道至拜什托格拉克乡公路以东1km处，选址中心地理坐标：东经80°21′11.00″、北纬37°00′16.00″。

### 4.1.2地形地貌

洛浦县地形南高北低，整体成条形，分四个地貌单元：

①南部高山地区，海拔3500米以上，主要包括喀喇昆仑山与西昆仑山之间的阿克赛钦地区。

②山腰起伏带，海拔1500--3500米之间，由于昆仑山不断上升，玉龙喀什河、喀喇喀什河不断切削侵蚀，形成很深的河谷和深切河曲，河曲阶地形成不连续的小块绿洲。郎如乡和喀什塔什乡坐落其间。河谷两岸2700--3300米之间的中山带为山区干旱平原，属冬牧场；2700米以下地带多为光山秃岭，几乎无植被。

③山前冲积扇地带，海拔1300--1500米。其南部为砾石戈壁，中部和北部一部分为古老绿洲。

④北部冲积平原，该区南部为新开垦区，海拔1300米以下，基本平坦。塔瓦库勒乡、伊斯拉木阿瓦提乡、色格孜库勒乡及乡、镇经营的农牧场坐落其间，农、林、牧业及园艺业较发达。其北部是玉龙喀什河与喀喇喀什河会合为和田河之前的三角洲。

评价区位于塔里木盆地西南，昆仑山南麓冲洪积平原中部，地貌类型属于山前冲洪积平原，海拔高度为1324～1340米，地形坡降3-5‰；东部处于绿洲边缘地带，海拔1340-1384米，地形坡降5-9‰，现状以戈壁荒滩为主，南部主要分布有工业园区及少量农田、林地，大部分地区人类活动稀少，地表植被稀疏。

4.1.3地质环境

（1）地层

评价区位于山前冲洪积平原中下部，地表出露地层为上更新统一全新统冲洪积层（Q3-4apl），其岩性具有二元结构，上部主要由土黄色中细砂组成，局部夹细砾，颗粒松散干燥，厚度约0.5-1.5m；下部多由青灰色或灰黑色砂卵砾石构成，局部夹中细砂薄层，厚度约20-30cm；颗粒组成中砾石含量30%	，粒径一般2-10mm，卵石含量40%，粒径一般20-50mm，呈次棱角状或次圆状，分选性、磨圆度均较差，卵、砾石物质成分多为灰岩、砂岩碎屑等，据勘探资料厚度约100m左右。

（2）构造

评价区所在的一级大地构造单元为昆仑山地槽北部，二级构造单元属于塔里木板块，三级构造单元属于昆仑山前坳陷。评价区内 及附近褶皱、断裂构造不发育。

（3）新构造运动、地震及区域地壳稳定性

①新构造运动

评价区新构造运动强烈，在构造上为山前坳陷的腹部，一直处于相对的沉降，沉积有逾千米的第四系，为地下水的赋存创造了良好的条件。

②地震

评价区属于西昆仑地震带东部，地震活动较为频繁。据地震历史记载，近年来六级以上地震发生过两次，小的地震极为频繁。依据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015），评价区地震动峰值加速度为0.15g，相对应的地震基本烈度值为Ⅶ度。

③区域地壳稳定性

依据区域地壳稳定性分区和判别指标，评价区地壳稳定性属于“基本稳定区Ⅱ”，地壳结构为镶嵌结构，深断裂连续分布，间距大，地壳较完整，新生代地壳变形火山、地热存在第四纪断裂长度不大、地壳沉降速率0.1-0.4mm/a，缺乏第四纪火山，工程建设条件适宜但需抗震设计。

4.1.2 水文及水文地质

#### 4.1.2.1 水文及水文地质

洛浦县是灌溉农业区，有可利用的地表水资源7.365亿m3，自然水面主要分布在杭桂乡、多鲁乡和洛浦镇，境内水由河水、泉水和地下水构成。

全县有六条河流，玉龙喀什河、阿其克河、欧吐拉克河、萨格河、库兰木勒克河、帕合塔里克河等，其中地面径流主要为玉龙喀什河和阿其克河。玉龙喀什河流经洛浦县境190km，年径流量达到22.78亿m3，特别是夏季，来源于昆仑山冰雪融水极为丰富、水量大，水能资源丰富，但枯洪悬殊。水量分布大致为夏富（80.6%）、秋平（11%）、冬少（2.6%）、春缺（5.6%）。

县境内有泉水七处，合计泉水量为0.023-0.26亿m3，可利用泉水量为0.26亿m3，泉水在季节分配上与地表水由显著差异，秋季量大、春冬次之、夏季量少。地下水静储量560亿m3，补给量5.17亿m3，可开采量1.8亿m3，地下水利用潜力很大。有哈拉快力水库、布尔库木水库两座水库，总库容2270万m3，可利用水量1530万m3。

评价区地下水开发利用主要集中于西北部绿洲平原区及洛浦县北京工业园区，西北部绿洲平原区分布有洛浦镇、多鲁乡，是洛浦县农林牧副渔综合经济区，地下水开采主要用于农田灌溉，很少一部分用于农村生活用水及工业用水，居民生活饮用水主要由洛浦县自来水厂统一供水，因此该区无集中式、分散式饮用水水源地及保护区；南部北京工业园区为集生物医药、轻工纺织、农产品加工等产业，以及居住、教育等功能为一体的产业聚集区，地下水的开采主要用于工业用水，居民生活饮用水亦主要由洛浦县自来水厂统一供水，该区亦无集中式、分散式饮用水水源地及保护区。评价区地下水开发利用模式为分散式机井开采，据收集资料及本次初步调查统计，县区有机民井约30眼，地下水开采量600万m3/年，其中农业灌溉用水占85.44%，工业用水占12.83%，农村生活用水占1.73%。

项目所在区域无集中式、分散式饮用水水源地及保护区、敏感区，故本次评价中地下水保护目标为评价区地下水环境，确保项目废水全部进入厂区建设的沼气工程设施进行治理并实现综合利用。

### 4.1.3 气候、气象

洛浦县属极度干燥的大陆性气候，分四个气候区：一是南部中山寒冷区；而是中部温暖区；三是潜山带温凉区；四是北部温暖干旱区，农业区划在中部温暖区。其主要特征是四季分明，昼夜温差大，光能和热能资源丰富，空气干燥，蒸发量大，多沙暴、浮尘。

平均气温          7.8-12℃

最高温度           40.1℃

最低温度           -24.6℃

年均日较差         13.9℃

年无霜期           217天

年均降水量        35.2mm

蒸发量          2226.2mm

常年主导风向         西风

年均风速           1.6m/s

### 4.1.4 生态环境

区域土壤类型分灌淤土、棕漠土、盐土、草甸土、潮土、风沙土6个土类，下分8个亚土类、17个土层、17个土种。灌淤土广泛分布于城郊的农村、灌区地势较高位置；棕漠土分布于加玛达农场附近；盐土分布于潮土外缘低平的河阶地及湖滨洼地上；草甸土分布于昆仑山北坡，潮土外缘低平的河阶地及湖滨洼地；潮土分布于灌淤土外缘地形部位略地处，地下水位多，有盐化危险；风沙土分布于加玛达农场及军分区农场西部。

洛浦县从南到北地形复杂，地貌多变，依次分布着高山、戈壁、平原和沙漠。天然野生活树种主要分布在山区、戈壁和沙漠。这一带自然环境恶劣，长期自然选择保留下来的树种品种数量不多，绿洲平原地带气候温和，自然条件相对较好，适合乔灌木树种的存活与生长。

和田野生植物有53个科，193个属，348种。其中大部分为牧草饲用植物，也有部分特殊经济植物、固定植物、食用植物、工艺植物、农药植物等。如：管花肉苁蓉、甘草、党参、麻黄、大黄、红柳、皮山蔗茅、疏叶骆驼刺、沙拐枣、驼绒藜、沙蓬等。

“和墨洛”区域内属国家一类保护动物有野骆驼、野牦牛、野藏驴、雪豹4种；属国家二类保护动物有藏羚羊、马鹿、盘羊3种；属国家三类保护动物有石貂、鹅喉羚、北山羊、岩羊、青羊、雪鸡6种；还有狼、豺、喜马拉雅旱獭、灰尾兔、石鸡、野猪、赤狐、塔里木兔等常见小型动物。

项目所在区域属古北界、中亚亚界、蒙新区、西部荒漠亚区、塔里木盆地小区。规划区域内基本为裸地，少量农用地，植被覆盖度极低，仅可见一些人工绿化植被，景观单一。区域内常见野生动物为伴人种的常见鸟类和啮齿动物，数量少、种类单一，主要有家燕、椋鸟、乌鸦、麻雀、灰仓鼠、小家鼠和褐家鼠等。受人类活动影响，区域内目前野生动植物的生态分布和种群数量很低，不存在国家、自治区级野生珍惜保护动植物物种分布。

## 4.2 环境质量现状调查与评价

### 4.2.1 大气环境质量现状调查与评价

#### 4.2.1.1 项目所在区域达标判断

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价空气环境基本污染物情况根据相关网站发布和田地区的环境空气质量统计数据（2018年12月至2019年11月）进行分析评价。

（1）监测布点

监测点位于和田地区和田市，位于本项目西偏北方向约30km。

（2）监测因子

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。

（3）评价方法

评价采用单因子占标率法，单因子占标率法的数学表达式为：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面质量浓度，mg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。

（4）监测结果及评价

本项目所在区域基本污染物环境质量现状监测数据年评价指标统计结果见表4.2-1。

表4.2-1  项目所在区域基本污染物环境质量现状监测结果统计表

| 监测点位 | 污染物 | 年评价 指标 | 评价 标准 | 现状 浓度 | 最大浓度占标率 | 超标 频率 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和田地区 和田市 | SO2 | 年平均质量浓度 | 60ug/m3 | 14ug/m3 | 45% | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 40ug/m3 | 28ug/m3 | 75% | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 70ug/m3 | 318 ug/m3 | 941% | 99% | 不达标 |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 35ug/m3 | 102 ug/m3 | 540% | 99% | 不达标 |
|  | CO | 第95百分位数日平均质量浓度 | 4mg/m3 | 0.89 mg/m3 | 22.3% | 0 | 达标 |
|  | O3 | 第90百分位数8h平均质量浓度 | 160 ug/m3 | 82 ug/m3 | 72.5% | 0 | 达标 |

由统计结果可知，项目所在区域各污染因子中SO2、NO2、CO、O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM10年平均浓度超标、最大浓度占标率941%、超标频率99%，PM2.5年平均浓度超标、最大浓度占标率540%、超标频率99%，PM10、PM2.5最大浓度占标均出现在3月，项目所在区域PM10、PM2.5超标与区域气候干旱、降水少、蒸发量大、易起尘的自然环境有关。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域属于环境空气质量为不达标区。

#### 4.2.1.2其他特征污染物环境质量现状评价

本项目环境空气特征污染物为氨、硫化氢、臭气浓度，现状监测委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2019年9月22日至9月28日对项目区进行监测，作为本次环评大气环境现状的评价依据。

（1）监测点位

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），考虑评价区域地形情况，兼顾主导风向的原则，设置了2个现状监测点，分别为厂区及下风向区域，监测点位示意见图4。

（2）监测因子

其他污染物：氨、硫化氢、臭气浓度共3个监测因子。

（3）监测频次

采样频次按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，连续监测7天，每天采样4次。

（4）评价标准

氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建限值。

表4.2-2  环境空气质量标准

| 序号 | 污染物 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 10 μg/m3 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/T2.2-2018）附录D |
| 2 | 氨气 | 200 μg/m3 |  |
| 3 | 臭气浓度 | 20（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建限值 |

（5）评价方法

采用单因子污染指数法进行评价，其评价模式、计算公式与常规空气因子达标判定部分相同。

（6）监测结果与分析

环境空气监测结果见表4.2-3。

表4.2-3           特征空气因子监测及评价结果

| 采样地点 | 采样日期 | 采样时间 | 氨 （μg/m3） | 硫化氢 （μg/m3） | 臭气浓度 （无量纲） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#拟建项目区 中心点 （东经80°21′11.00″、北纬37°00′16.00″） | 2019年 9月22日 | 02:00-03:00 | 99 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 08:00-09:00 | 93 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 14:00-15:00 | 109 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 20:00-21:00 | 117 | ＜5 | ＜10 |
|  | 2019年 9月23日 | 02:00-03:00 | 115 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 08:00-09:00 | 102 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 14:00-15:00 | 139 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 20:00-21:00 | 123 | ＜5 | ＜10 |
|  | 2019年 9月24日 | 02:00-03:00 | 113 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 08:00-09:00 | 98 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 14:00-15:00 | 107 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 20:00-21:00 | 97 | ＜5 | ＜10 |
|  | 2019年 9月25日 | 02:00-03:00 | 112 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 08:00-09:00 | 107 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 14:00-15:00 | 99 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 20:00-21:00 | 103 | ＜5 | ＜10 |
|  | 2019年 9月26日 | 02:00-03:00 | 91 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 08:00-09:00 | 102 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 14:00-15:00 | 117 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 20:00-21:00 | 93 | ＜5 | ＜10 |
|  | 2019年 9月27日 | 02:00-03:00 | 103 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 08:00-09:00 | 111 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 14:00-15:00 | 108 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 20:00-21:00 | 102 | ＜5 | ＜10 |
|  | 2019年 9月28日 | 02:00-03:00 | 115 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 08:00-09:00 | 94 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 14:00-15:00 | 104 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 20:00-21:00 | 111 | ＜5 | ＜10 |
| 2#项目区下风向 （东经80°21′28.95″、北纬37°00′7.77″） | 2019年 9月22日 | 02:00-03:00 | 94 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 08:00-09:00 | 110 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 14:00-15:00 | 107 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 20:00-21:00 | 115 | ＜5 | ＜10 |
|  | 2019年 9月23日 | 02:00-03:00 | 120 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 08:00-09:00 | 104 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 14:00-15:00 | 121 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 20:00-21:00 | 101 | ＜5 | ＜10 |
|  | 2019年 9月24日 | 02:00-03:00 | 88 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 08:00-09:00 | 106 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 14:00-15:00 | 113 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 20:00-21:00 | 89 | ＜5 | ＜10 |
|  | 2019年 9月25日 | 02:00-03:00 | 103 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 08:00-09:00 | 98 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 14:00-15:00 | 132 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 20:00-21:00 | 122 | ＜5 | ＜10 |
|  | 2019年 9月26日 | 02:00-03:00 | 93 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 08:00-09:00 | 122 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 14:00-15:00 | 108 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 20:00-21:00 | 100 | ＜5 | ＜10 |
|  | 2019年 9月27日 | 02:00-03:00 | 91 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 08:00-09:00 | 87 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 14:00-15:00 | 101 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 20:00-21:00 | 108 | ＜5 | ＜10 |
|  | 2019年 9月28日 | 02:00-03:00 | 118 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 08:00-09:00 | 115 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 14:00-15:00 | 118 | ＜5 | ＜10 |
|  |  | 20:00-21:00 | 96 | ＜5 | ＜10 |
| 七日监测浓度范围 |  |  | 87~139 | ＜5 | ＜10 |
| 环境标准 |  |  | 200 | 10 | 20 |
| 最大占标率（%） |  |  | 69.5 | 50 | 50 |
| 最大超标率（%） |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 最大超标倍数 |  |  | 0 | 0 | 0 |

由表4.2-3可以看出：氨、硫化氢小时值满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准限值要求，臭气浓度小时值浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建限值要求，结果显示项目所在区域空气环境本底值中与本项目相关的特征空气污染物达标，空气环境本底值较好。

### 4.2.2 水环境质量现状监测与评价

项目废水排放方式为间接排放，厂区产生废水全部进入自建沼气工程进行综合治理与综合利用，项目废水排放与区域地表水体关联不大，对照《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018）有关评价等级确定的规定，地表水环境评价工作等级为三级B，故本次评价不对区域地表水环境情况开展调查与评价。

根据项目所在区域情况，主要对地下水质量开展现状评价，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及其附表A，结合建设项目特征，项目地下水评价工作等级为三级。本次评价委托新疆锡水金山环境科技有限公司对项目所在区域地下水环境质量开展监测，本次评价对检测数据进行分析进而对项目所在区域的地下水质量现状进行论述。

（1）监测点布设

本次监测点的布设主要分布在洛浦县拜什托格拉克乡的3口监测井，具体情况如下。

表4.2-4       地下水监测点分布一览表

| 点位 | 相对位置 | 距离 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | NW | 1.36km | 80°20′34.15″ | 37°00′48.80″ |
| 2# | NE | 1.65 km | 80°21′56.38″ | 37°00′54.98″ |
| 3# | NE | 0.5 km | 80°21′26.01″ | 37°00′25.63″ |

（2）监测因子

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的要求，结合《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），考虑项目潜在污染特征因子，地下水现状监测因子选取以下18项：pH、总硬度、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、硫酸盐、铜、锌、锰、铁、耗氧量、钠、镍、总大肠菌群、菌落总数。

（3）采样时间

2019年9月23日。

（4）评价依据和标准

本次采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准进行评价，地下水质量标准中没有的项目参照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）进行评价，评价标准见表4.2-5。

（5）评价方法

评价方法采用单因子标准指数法，单项指标的水质指数计算公式为：

式中：Sij—单项水质参数i在第j点的标准指数；

Cij—第i种污染物在第j点的监测结果，mg/L；

C0—第i种污染物评价标准，mg/L。

pH的标准指数公式：

pHj > 7.0

pHj ≤ 7.0

式中：SPH，j――pH值的单项标准指数；

pHj——j点pH值监测值上限；

pHsu——水质标准中pH值上限；

pHsd——水质标准中pH值下限。

评价时，水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准限值，水质参数的标准指数越大，表明该水质参数超标越严重。

（6）监测结果与评价

地下水水质现状监测结果表4.2-5，评价结果见表4.2-6。

表4.2-5                    地下水水质监测结果一览表

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 标准值≤ | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1# | 2# | 3# |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5～8.5 | 7.46 | 7.44 | 7.45 |
| 2 | 总硬度 | mg/L | 450 | 286 | 142 | 152 |
| 3 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 687 | 794 | 772 |
| 4 | 氯化物 | mg/L | 250 | 82.2 | 106 | 155 |
| 5 | 硝酸盐 | mg/L | 20 | 1.14 | 1.33 | 1.39 |
| 6 | 亚硝酸盐 | mg/L | 1.00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 7 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| 8 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.532 | 0.599 | 0.628 |
| 9 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 70.4 | 131 | 203 |
| 10 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 11 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 12 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 13 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 14 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 | 1.60 | 1.83 | 2.13 |
| 15 | 钠 | mg/L | 200 | 89.24 | 44.59 | 53.71 |
| 16 | 镍 | mg/L | 0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 17 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 3.0 | <2 | <2 | <2 |
| 18 | 菌落总数 | CFU/ml | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

表4.2-6                    地下水水质评价结果一览表

| 序号 | 项目 | 评价结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# |
| 1 | pH | 0.31 | 0.29 | 0.30 |
| 2 | 总硬度 | 0.64 | 0.32 | 0.38 |
| 3 | 溶解性总固体 | 0.69 | 0.79 | 0.77 |
| 4 | 氯化物 | 0.33 | 0.42 | 0.62 |
| 5 | 硝酸盐 | 0.057 | 0.067 | 0.070 |
| 6 | 亚硝酸盐 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 7 | 氨氮 | 0.08 | 0.12 | 0.10 |
| 8 | 氟化物 | 0.53 | 0.60 | 0.63 |
| 9 | 硫酸盐 | 0.28 | 0.52 | 0.81 |
| 10 | 铜 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 11 | 锌 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 12 | 锰 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 13 | 铁 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 14 | 耗氧量 | 0.53 | 0.61 | 0.71 |
| 15 | 钠 | 0.45 | 0.22 | 0.27 |
| 16 | 镍 | <0.25 | <0.25 | <0.25 |
| 17 | 总大肠菌群 | <0.67 | <0.67 | <0.67 |
| 18 | 菌落总数 | - | - | - |

注：“-”为未检出，不计算标准指数。

由表4.2-6中可以看出，各检出因子的标准指数均小于1，显示项目区地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质要求。

### 4.2.3 声环境质量现状监测与评价

（1）监测点位

本项目东、西、南、北四个厂界。

监测点位设置情况见表4.2-7。

表4.2-7         厂界声环境质量现状监测点位情况一览表

| 点位 | 位置 | 监测位置 | 设置意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 东厂界 | 厂界外1m | 厂界现状值 |
| 2# | 南厂界 | 厂界外1m | 厂界现状值 |
| 3# | 西厂界 | 厂界外1m | 厂界现状值 |
| 4# | 北厂界 | 厂界外1m | 厂界现状值 |

（2）监测项目：昼间等效声级Ld、夜间等效声级Ln。

（3）监测时间、频次：新疆锡水金山环境科技有限公司于2019年9月22日对厂区进行监测，监测时间1天，昼夜各监测一次。

（4）监测方法：按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中规定方法进行。

（5）监测结果

声环境质量监测统计结果见表4.2-8。

表4.2-8       噪声监测结果

| 测点编号 | 测点位置 | 检测结果（dB(A)） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 |  | 夜间 |  |
|  |  | 测量时段 | 测量值 | 测量时段 | 测量值 |
| 1# | 选址东侧 厂界外1m | 16:00-16:10 | 44.6 | 00:10-00:20 | 37.2 |
| 2# | 选址南侧 厂界外1m | 16:15-16:25 | 44.9 | 00:25-00:35 | 37.2 |
| 3# | 选址西侧 厂界外1m | 16:30-16:40 | 44.9 | 00:40-00:50 | 36.7 |
| 4# | 选址北侧 厂界外1m | 16:45-16:55 | 45.7 | 00:55-01:05 | 37.4 |

由以上监测结果可以看出，本项目四个厂界昼间、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准要求。

### 4.2.4 土壤环境现状监测与评价

对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，项目类别为Ⅲ类项目，选址距离北侧奴尔巴格村约3km，距离北侧奴尔巴格村分布的农田约1.6km，项目周边存在土地环境敏感目标，项目所在区域土壤环境敏感程度为“敏感”，土壤环境评价工作等级为三级，故本次评价对项目区土壤环境现状进行调查。本项目土壤现状监测新疆锡水金山环境科技有限公司于2019年9月22日采样。

（1）监测布点

占地范围内3个表层样。

（2）监测分析方法

土壤监测分析方法参照国家环保局《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166－2004）执行。

- （3）评价标准

本项目所在区域不属于农用地，采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准，对评价区域土壤环境质量现状进行评价。

（4）监测及评价结果

土壤环境质量评价结果见表4.2-9、4.2-10。

表4.2-9  土壤监测及评价结果（2#、3#）单位：mg/kg

| 点位 编号 | 点位坐标 | 样品 状态 | 检测项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 砷 | 铅 | 镉 | 铜 | 镍 | 六价铬 |
| 2# | 37°0′17.28″N、80°21′15.56″E | 黄棕色、无异味、块状固体、 黄褐色、干砂土、无根系 | 3.25 | 23.3 | 2.23 | 9.0 | 7.4 | 4.7 |
| 3# | 37°0′11.85″N、 80°21′15.55″E |  | 2.54 | 25.7 | 2.35 | 10.3 | 8.2 | 5.2 |
| 筛选值 |  |  | 60 | 800 | 65 | 18000 | 900 | 5.7 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表4.2-10  土壤监测及评价结果（1#）单位：mg/kg

| 点位编号：1# |  | 点位坐标：37°00′15.00″N、80°21′12.00″E |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品状态：黄棕色、无异味、块状固体 |  |  |  |  |
| 序号 | 监测因子 | 监测值 | 第二类用地筛选值 | 达标情况 |
| 1 | 砷 | 17.8 | 60 | 达标 |
| 2 | 镉 | 0.18 | 65 | 达标 |
| 3 | 六价铬 | ＜2 | 5.7 | 达标 |
| 4 | 铜 | 15.4 | 18000 | 达标 |
| 5 | 铅 | 16 | 800 | 达标 |
| 6 | 汞 | 0.386 | 38 | 达标 |
| 7 | 镍 | 24 | 900 | 达标 |
| 8 | 四氯化碳 | ＜0.0013 | 2.8 | 达标 |
| 9 | 氯仿 | ＜0.0011 | 0.9 | 达标 |
| 10 | 氯甲烷 | ＜0.0010 | 37 | 达标 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | ＜0.0012 | 9 | 达标 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | ＜0.0013 | 5 | 达标 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | ＜0.0010 | 66 | 达标 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | ＜0.0013 | 596 | 达标 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | ＜0.0014 | 54 | 达标 |
| 16 | 二氯甲烷 | ＜0.0015 | 616 | 达标 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | ＜0.0011 | 5 | 达标 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | ＜0.0012 | 10 | 达标 |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | ＜0.0012 | 6.8 | 达标 |
| 20 | 四氯乙烯 | ＜0.0014 | 53 | 达标 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | ＜0.0013 | 840 | 达标 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷 | ＜0.0012 | 2.8 | 达标 |
| 23 | 三氯乙烯 | ＜0.0012 | 2.8 | 达标 |
| 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | ＜0.0012 | 0.5 | 达标 |
| 25 | 氯乙烯 | ＜0.0010 | 0.43 | 达标 |
| 26 | 苯 | ＜0.0019 | 4 | 达标 |
| 27 | 氯苯 | ＜0.0012 | 270 | 达标 |
| 28 | 1，2-二氯苯 | ＜0.0015 | 560 | 达标 |
| 29 | 1，4-二氯苯 | ＜0.0015 | 20 | 达标 |
| 30 | 乙苯 | ＜0.0012 | 28 | 达标 |
| 31 | 苯乙烯 | ＜0.0011 | 1290 | 达标 |
| 32 | 甲苯 | ＜0.0013 | 1200 | 达标 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | ＜0.0012 | 570 | 达标 |
| 34 | 邻二甲苯 | ＜0.0012 | 640 | 达标 |
| 35 | 硝基苯 | <0.09 | 76 | 达标 |
| 36 | 苯胺 | <0.1 | 260 | 达标 |
| 37 | 2-氯酚 | <0.06 | 2256 | 达标 |
| 38 | 苯并[a]蔥 | <0.1 | 15 | 达标 |
| 39 | 苯并[a]芘 | <0.2 | 1.5 | 达标 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | <0.1 | 15 | 达标 |
| 41 | 苯并[K]荧蒽 | <0.1 | 151 | 达标 |
| 42 | 䓛 | <0.1 | 1293 | 达标 |
| 43 | 二苯并[a，h]蔥 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
| 44 | 茚并[1，2，3-cd]芘 | <0.09 | 15 | 达标 |
| 45 | 萘 | <0.09 | 70 | 达标 |

由检测结果表明，土壤中所监测的各类因子检测值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准筛选值，项目区土壤现状环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准的要求。

### 4.2.5 生态环境现状监测与评价

4.2.5.1植被现状

（1）生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，本项目所在地区属于和田河绿色走廊保护及沙漠化控制生态功能区。

（2）植被分布

评价区植被单一，种类、数量均较少。自然植被类型中盐柴类荒漠是评价区分布最广的植物群落。评价区域内主要植物的分类及生物学特征见表4.2-11。

表4.2-11  主要植物种类地位及生物学特征一览表

| 植物名称 | 植物生活型 |  |  |  |  | 出现较大种 | 优势种 | 保护植物 | 资源植物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高位芽植物 | 地上芽植物 | 地面芽植物 | 地下芽植物 | 一年生植物 |  |  |  |  |
| 多枝怪柳 Tamarix arcenthoides | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  |
| 麻黄 Ephedra przewalskii | √ |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |
| 盐生草 Halostachys belangeriana | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  |
| 盐穗木 Halostachys belangeriana | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 猪毛菜 Salsola |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 梭梭 H.Persicum | √ |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |
| 盐生假木贼 Anabasis salsa |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 沙拐枣 lencocladum | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 芦苇 communis Trin |  |  |  | √ |  | √ | √ |  | √ |
| 琵琶柴 Reaumuria soongorica | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  |
| 骆驼刺 Alhagi sparsifolia Schap | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  |

（3）植被现状评价

评价区域内低地盐化草甸群落内部生态结构相对较稳定，群落内优势种明显，分布均匀，已形成较固定的植物群落；较不稳定的群落为盐柴类荒漠，植物种类单一，生长分布不均匀，形成群系优势植物数量较少，部分区域为裸地；评价区内生态系统内部结构最脆弱的是灌木荒漠，群落内物种数量和优势种数量均较低，且分布不均匀，大部分区域为裸地，其结构不稳定，一经破坏极难恢复。

（4）项目区植被现状

项目所在区域主要分布怪柳群系，黑刺群系和西伯利亚白刺群系。伴生植物为盐穗木、盐节木、琵琶柴、盐爪爪、芦苇、胀果甘草、骆驼刺等。在盐化度高的地带有少量的怪柳与多枝盐柴类形成的群落分布。项目选址所在区域地表呈戈壁荒漠状，植被极少、零星分布，没有国家、自治区级野生珍惜植物分布。

4.2.5.2土壤现状

项目区域共有2种土壤类型：棕漠土、盐化草甸土。

（1）棕漠土：是项目区域的地带性土壤，地面零星分布盐爪爪、盐节木等稀疏荒漠植被，地面有厚薄不等的沙层，偶有分布由植物形成的小土包，剖面无明显发育层。

（2）盐化草甸土：主要分布在北厂界靠近北京工业园区规划道路一侧，结构较松散、透水性好，表层多为沙质，主要植被有芦苇、骆驼刺、花花柴等，零星分布，覆盖度极低。

4.2.5.3野生动物现状

根据新疆动物地理区划，评价区属蒙新区西部荒漠亚区和塔里木盆地小区，动物区系组成简单，野生动物种类及分布均很少。

荒漠戈壁区域原生动物有塔里木兔、子午沙鼠、三趾跳鼠、沙狐、赤狐、草原斑猫等；人工绿洲中常分布有大量的紫翅椋鸟、树麻雀、家燕、戴胜、喜鹊、小嘴乌鸦、灰斑鸠等，在半荒漠地带山鹛、毛腿沙鸡、巨嘴沙雀、红尾伯劳较常见。区域常见动物种类见表4.2-12。

表4.2-12  常见动物组成一览表

| 种类 | 学名 | 分布 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 荒漠区 | 农田区 |
| 两栖类 |  |  |  |
| 绿蟾蜍 | Bufo viridis | - | + |
| 爬行类 |  |  |  |
| 南疆沙蜥 | Phrynocephalus forsythi | + | + |
| 叶城沙蜥 | Phrynocephalus aaillaris | + | + |
| 密点麻蜥 | Eremias multionllata | + | + |
| 快步麻蜥 | Eremias velox | + | + |
| 荒漠麻蜥 | PHrynocepHalus grumgrizimaloi | + | + |
| 兽类 |  |  |  |
| 塔里木兔 | Lepusyarkandensis | - |  |
| 子午沙鼠 | Meriones meridianus | + |  |
| 三趾跳鼠 | Dipus sagitta | + |  |
| 长耳跳鼠 | Euchoueutes naso | - | + |
| 毛脚跳鼠 | Dipus sagitta | - |  |
| 小家鼠（奥德萨亚种） | Mus musculus hortulanus |  | + |
| 灰仓鼠（忧龙芒亚种） | Cricatulus miaratorius caesius |  |  |
| 黄兔尾鼠 | Lagarus Luteus | + |  |
| 大沙鼠 | PHyombomys opimus | + |  |
| 小五趾跳鼠 | Allactage sibirca | + |  |
| 红尾沙鼠 | Meriones erythrourus | - |  |
| 沙狐 | Vulpes corsac | - |  |
| 赤狐 | Vulpes vulpes | - |  |
| 草原斑猫 | Felis libyca | - |  |
| 紫翅椋鸟 | Sturnus vulgaris | + | + |
| 喜鹊 | Pica Pica | + | + |
| 小嘴乌鸦 | Corvua corone | + | + |
| 灰斑鸠 | Streptopelia decaocto | + | + |
| 家麻雀（新疆亚种） | Passder domesticus bactrianus | - | ++ |
| 树麻雀 | Passer montanus | + | + |
| 戴胜（普通亚种） | Upup epops saturala |  | + |
| 家燕（指名亚种） | Hirunda rustica rustica | - | + |
| 毛腿沙鸡 | Syrrhaptes paradoxus | + | + |
| 巨嘴沙雀 | Rhodopechys obsoleta | + | - |
| 红尾伯劳 | Laniun cristatus pHoenicuroides | + |  |
| 注：“+”常见种；“-”偶见种。 |  |  |  |

根据现场踏勘发现，项目区域内未见重点保护动物出没，仅有少量常见物种如麻雀、田鼠等偶然出没。

# 5 环境影响预测与评价

## 5.1 施工期环境影响预测与分析

在项目厂区各建筑物的建设过程中，场地平整、掘土、地基深层处理及土石方、建筑材料运输、设备装配等施工行为，在一定时期内都将会对周围环境造成一定的影响。但这种影响一般属于可逆的，在施工期结束后将随之消失。施工期存在的主要环境问题有：

材料及土石方运输车辆噪声；

现场施工机械噪声；

运输车辆的汽车尾气及燃油机械排放的燃油废气；

施工中场内土方挖掘、平整场地以及装卸运输产生的二次扬尘；

施工场地降雨产生的含泥沙排水；

施工作业产生的生活污水；

挖掘土方等产生的固体废物；

施工现场周围的景观影响。

### 5.1.1 施工期噪声影响分析

#### 5.1.1.1 施工期噪声污染源

施工期噪声主要来自土建施工、材料运输等过程。施工机械在运行中产生的噪声对区域声环境产生一定影响。这种影响是间歇性的、局部的和短期的，随着施工的结束而消失。

各种施工活动声功率级见表5.1-1。

表5.1-1       施工期主要噪声源类比调查统计表

| 施工机械 | 声功率级（dB（A）） | 施工机械 | 声功率级（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空压机 | 102 | 混凝土泵 | 90 |
| 装载机 | 90 | 起重机 | 95 |
| 运输车辆 | 85 | 混凝土震动机（手提） | 112 |
| 切割机 | 90 | 钢筋弯曲机 | 90 |

#### 5.1.1.2 施工期噪声影响预测

（1）预测内容

施工期噪声影响预测内容为：施工场地边界噪声。

（2）工程施工噪声特点

施工过程发生的噪声与其它重要的噪声源不同。其一是噪声由许多不同种类的设备发出的；其二是这些设备的运作是间歇性的，因此所发出的噪声也是间歇性和短暂的；其三是一般规定施工应在白天进行。

（3）施工过程噪声源强的确定

项目施工噪声源强类比同类企业施工期间噪声源数据。

（4）噪声预测模式

项目施工过程场地的

项目施工过程场地的预测模式如下：

式中：Li——第i施工阶段的（dB）；

Ti——第I阶段延续的总时间；

T ——从开始阶段（i=1）到施工结束（i=2）的总延续时间；

N ——施工阶段数。

：在离施工场地距离处的的修正系数。

在离施工场地距离处的的修正系数由下式计算：

式中：——离场地边界的距离（m），则：

点声源的几何发散衰减模式

式中：——距声源r米处的施工噪声预测值dB（A）；

——距声源米处的参考声级。

（5）施工噪声预测结果

因项目施工机械较多，本次预测选取噪声高、运行时段较长的设备进行噪声衰减预测，距施工设备不同距离噪声预测结果见表5.1-2。

表5.1-2       距施工机械不同距离的噪声值      单位：dB（A）

| 距离（m） 施工设备 | 源强 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 | 210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装载机 | 90 | 70 | 60.45 | 54.44 | 50 | 46.49 | 43.55 |
| 运输车辆 | 85 | 65 | 55.45 | 49.44 | 45 | 41.49 | 38.55 |
| 混凝土搅拌车 | 88 | 85 | 75.45 | 69.44 | 65 | 61.49 | 58.55 |
| 混凝土泵 | 90 | 70 | 60.45 | 54.44 | 50 | 46.49 | 43.55 |

项目施工设备均为昼间运行，为间歇性噪声，对区域声环境带来一定影响，随着施工期结束而消失。

### 5.1.2 施工期大气环境影响分析

通常情况下，由于工程施工而产生的大气污染源，主要有以下方面：施工机械大量增加，其中以燃油为动力的机械排放废气；施工中使用的材料泄漏；运输车辆尾气，在施工中可能由于车辆改道引起交通阻塞和汽车减速而造成局部的汽车尾气浓度增大。表5.1-3列出了不同工况条件下汽车排气中的CO、HC的变化情况，可以看出空挡、减速时排放的尾气中CO、HC的浓度比正常行驶时高。

表5.1-3       汽车尾气中CO、HC浓度的变化情况

| 行车情况 | 空挡 | 正常行驶 |  | 加速 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 慢速 | 快速 | 中等 | 快速 |
| CO浓度 | 高 | 低 | 极低 | 低 | 高 |
| HC浓度 | 高 | 低 | 极低 | 低 | 中等 |

施工过程中开挖地基、平整场地等产生粉尘；

弃土及开挖回填过程，会引起大量的粉尘飞扬；

开挖土方被雨水冲刷外流，遇到干燥天气再次飞扬；

开挖土方未及时清运或回填，暴露在外，被晒干，遇风扬尘；

水泥、泥土、砂石等在装卸过程中产生粉尘，运输过程中沿途散落在路面上，在风力作用下尘土再次扬起。运输车辆在行驶中也能带起粉尘。

由上面分析可以看出，施工期对大气环境的污染主要是扬尘污染，污染因子为TSP。这种污染影响是暂时的，可逆的，工程一结束，污染影响也就随之而停止。但由于清理土地、挖掘地基、挖土和填土操作过程中产生的扬尘，还是会在短期内影响当地的空气质量。粉尘排放量随施工作业的活动水平、特定操作和主导天气而每天变化很大，而且很大一部分是由于在施工现场临时修筑的道路上，设备车辆往来行驶所引起的。总的说来，施工行为造成的粉尘主要来自以下几个方面：

平整土地、清理现场过程中产生的地面扬尘；

运输车辆与施工用车运行引起的扬尘。

施工活动的粉尘排放数量是与施工面积和施工水平成比例的。但由于影响粉尘发生量的因素较多，目前还没有用于计算粉尘排放量的经验公式。根据相关工程的现场类比资料调查，施工现场的扬尘的日均浓度可达2.7mg/m3，超过国家空气环境质量标准8倍，影响范围大约在距施工中心50m的范围内。在距平整土地和砼拌合场地50m处，产生的扬尘TSP可降至1.0mg/m3，水泥储料站扬尘影响范围在距其150m处TSP浓度即可降为1.0mg/m3以下，因此施工扬尘对周围环境影响较小。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，而且成线形污染，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上。另外施工期间大量的运输车辆所排放的汽车尾气也是引起施工现场局部环境空气质量变化的因素之一。

### 5.1.3 施工期水环境影响分析

施工废水主要来源以下几个方面：

建筑材料拌合溢流水；

施工设备冲洗过程产生的废水；

废水中含固体杂质较多，以泥沙为主。这类废水一般在施工现场以自然蒸发、地面渗流为主。

项目施工污水处置不当会对施工场地周围产生短时间的不良影响，例如：

（1）施工场地的暴雨地表径流，将会携带大量的泥沙，随意排放将会造成水土流失。

（2）施工机械设备（空压机、发电机、水泵）冷却排水，可能会含有热，直接排放将使土壤受到污染。

（3）施工车辆、施工机械的洗涤水含有较高的石油类、悬浮物等，直接排放将会使土壤受到一定程度的污染。

除此之外，若施工污水不能合理排放任其自然横流，还会影响施工场地周围的视觉景观及散发臭气，因此，必须采取有效措施杜绝施工污水的环境影响问题。

### 5.1.4 施工期固体废物对环境的影响

施工过程中产生的固废主要为建筑垃圾和生活垃圾，建筑垃圾主要是碎砖头、边角料、灰浆等。

施工期工人均由当地招聘，施工场内不设生活营地，无生活垃圾产生。

根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定，必须对这些固废妥善收集、合理处置。

## 5.2 运营期环境影响预测与评价

### 5.2.1 大气环境影响预测与评价

#### 5.2.1.1 常规气象资料分析

洛浦县属极度干燥的大陆性气候，其主要特征是四季分明，昼夜温差大，光能和热能丰富，空气干燥，蒸发量大。平均气温7.8～12℃，年均降水量35.2mm，蒸发量2226.2mm，日照2653.7h，占可照时数的60%，全年盛行西北偏西风，年均风速1.6m/s。

（1）地面风向特征

评价区近年风向频率统计见表5.2-1、图5.2-1。由统计结果表明，区域近年主导风向为西北偏西风（WNW），频率为11.4%；次多风向西风（W），频率为10.4%。全年的静风频率为5.94%。

表5.2-1       月、季、年风频统计结果

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 静风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 2.15 | 2.02 | 2.28 | 5.91 | 7.26 | 4.84 | 3.36 | 2.69 | 3.36 | 2.55 | 3.9 | 3.9 | 11.9 | 8.33 | 7.39 | 4.03 | 24.1 |
| 2月 | 0.57 | 3.74 | 3.16 | 3.74 | 5.03 | 4.6 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 6.61 | 7.61 | 12.1 | 15.9 | 9.91 | 3.74 | 12.1 |
| 3月 | 3.49 | 4.44 | 3.9 | 7.93 | 6.18 | 3.63 | 1.34 | 3.23 | 3.23 | 2.96 | 10.2 | 8.6 | 11.7 | 15.3 | 8.2 | 5.11 | 0.54 |
| 4月 | 3.19 | 5.56 | 6.53 | 7.92 | 9.72 | 3.61 | 6.53 | 3.06 | 2.64 | 2.22 | 9.17 | 3.61 | 7.64 | 11.1 | 10.8 | 4.31 | 2.36 |
| 5月 | 2.69 | 3.9 | 3.9 | 3.76 | 3.76 | 4.3 | 4.97 | 4.3 | 2.55 | 3.36 | 10.1 | 5.78 | 12.0 | 12.1 | 12.9 | 4.84 | 3.76 |
| 6月 | 4.58 | 3.33 | 5 | 3.19 | 3.75 | 4.72 | 6.25 | 3.89 | 2.5 | 4.17 | 7.36 | 6.81 | 9.86 | 12.5 | 14.7 | 5.83 | 1.53 |
| 7月 | 2.02 | 5.11 | 5.91 | 4.17 | 4.3 | 8.87 | 9.14 | 5.11 | 2.28 | 4.17 | 10.1 | 4.97 | 7.12 | 9.95 | 9.81 | 5.65 | 1.34 |
| 8月 | 2.15 | 4.03 | 3.9 | 3.76 | 3.63 | 7.66 | 8.06 | 3.76 | 4.44 | 3.49 | 7.39 | 3.76 | 9.14 | 11.9 | 12.9 | 6.45 | 3.49 |
| 9月 | 3.33 | 4.72 | 5.83 | 2.08 | 2.64 | 3.06 | 5 | 3.89 | 2.92 | 3.75 | 11.2 | 5.56 | 11.5 | 12.9 | 12.6 | 6.11 | 2.78 |
| 10月 | 2.55 | 4.03 | 4.57 | 6.99 | 6.99 | 6.45 | 3.09 | 3.09 | 3.63 | 4.57 | 8.6 | 4.84 | 9.54 | 11.0 | 8.06 | 3.76 | 8.2 |
| 11月 | 4.44 | 4.03 | 6.53 | 8.47 | 7.22 | 3.75 | 3.06 | 4.17 | 4.86 | 4.44 | 11.7 | 5.69 | 9.17 | 5.97 | 4.58 | 3.47 | 8.47 |
| 12月 | 2.55 | 2.96 | 4.17 | 6.45 | 6.72 | 7.8 | 6.32 | 4.7 | 5.24 | 2.96 | 5.51 | 5.65 | 11.7 | 9.81 | 9.54 | 5.11 | 2.82 |
| 全年 | 2.81 | 3.98 | 4.63 | 5.37 | 5.6 | 5.29 | 5.01 | 3.73 | 3.36 | 3.46 | 8.48 | 5.56 | 10.4 | 11.4 | 10.1 | 4.87 | 5.94 |
| 春季 | 3.13 | 4.62 | 4.76 | 6.52 | 6.52 | 3.85 | 4.26 | 3.53 | 2.81 | 2.85 | 9.83 | 6.02 | 10.8 | 12.9 | 10.6 | 4.76 | 2.22 |
| 夏季 | 2.9 | 4.17 | 4.94 | 3.71 | 3.89 | 7.11 | 7.84 | 4.26 | 3.08 | 3.94 | 8.29 | 5.16 | 8.7 | 11.5 | 12.5 | 5.98 | 2.13 |
| 秋季 | 3.43 | 4.26 | 5.63 | 5.86 | 5.63 | 4.44 | 3.71 | 3.71 | 3.8 | 4.26 | 10.5 | 5.36 | 10.1 | 9.98 | 8.42 | 4.44 | 6.5 |
| 冬季 | 1.79 | 2.88 | 3.21 | 5.4 | 6.36 | 5.77 | 4.21 | 3.43 | 3.75 | 2.79 | 5.31 | 5.68 | 11.9 | 11.3 | 8.93 | 4.3 | 13 |

（2）地面风速特征

区域近年各风向平均风速统计见表5.2-2、5.2-3及图5.2-2、5.2-3。

表5.2-2       年均风速的月变化（单位：m/s）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 0.88 | 1.31 | 2.05 | 1.95 | 1.98 | 2.02 | 1.73 | 1.78 | 1.59 | 1.45 | 1.09 | 1.4 | 1.6 |

表5.2-3         季小时平均风速的日变化

| 风速m/s 小时h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 |
| 夏季 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| 秋季 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.6 |
| 冬季 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |
| 风速m/s 小时h | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.1 |
| 夏季 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 2.9 |
| 秋季 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 2.8 |
| 冬季 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.6 |

（3）地面温度

年平均温度月变化情况见表5.2-4、图5.2-4。

表5.2-4       年平均温度的月变化（单位：℃）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | -10.1 | -6.6 | 13.0 | 16.4 | 22.8 | 27.0 | 26.3 | 26.2 | 20.8 | 13.4 | 4.5 | -1.4 | 12.7 |

图5.2-1     月、季、年平均风向玫瑰图

图5.2-2   平均风速月变化曲线图

图5.2-3   季小时平均风速日变化曲线图

图5.2-4    平均温度月变化曲线图

#### 5.2.1.2 环境影响预测与评价

（1）预测内容

根据《环境影响评价影响导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式中的 Aerscreen估算模式对项目排放影响程度进行估算，选取占标率较大、影响较大并有环境质量标准的污染因子进行估算。

（2）污染物排放源强

本项目废气污染主要表现为养殖过程中猪粪尿散发出的恶臭污染物，其中主要污染因子为H2S和NH3。项目恶臭污染的产生节点主要为养殖圈舍和沼气工程调浆池，恶臭污染物排放方式为无组织排放。由于沼气调浆池占地面积相对较小，因此本次评价以养殖圈舍作为面源，分析预测项目恶臭污染物对区域空气环境的影响。

项目面源参数见表5.2-5。

表5.2-5     面源参数表

| 面源名称 | 面源起点坐标 |  | 面源海拔m | 面源长度m | 面源宽度m | 与正北向夹角ρ | 年排放小时数h | 排放工况 | 污染物排放速率kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 圈舍 | 80°21′06″ | 37°00′12″ | 1339 | 300 | 218 | 20 | 8760 | 连续 | 0.014 | 0.001 |

（3）预测范围

预测范围为以项目厂区为中心，连长为 5km 的矩形区域。

（4）计算点

网格点定义采用直角坐标，网格剖分采用 50~100m 间隔的单元格进行剖分，按照污染源附近加密的原则对评价区域的规划范围内进行加密剖分。

（5）评价因子、评价方法和评价标准

本项目的预测因子为 NH3、H2S，评价方法根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的 AERSCREEN 估算模式进行估算判断，估算模型参数详见表5.2-6。

表5.2-6          估算模式计算参数选择

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.1 |
| 最低环境温度/℃ |  | -24.6 |
| 土地利用类型 |  | 未利用地 |
| 区域湿度条件 |  | 干旱区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率（m） | / |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/ | / |

（6）预测内容

根据《环境影响评价技术导则 大气导则》（HJ2.2-2018），预测内容如表5.2-7。

表5.2-7     预测内容和评价要求

| 序号 | 评价对象 | 污染源 | 污染源 排放形式 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不达标区 评价项目 | 新增污染源 | 正常排放 | 日均浓度 年均浓度 | 环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值， 评价其最大浓度占标率；叠加环境空气质量浓度后， 环境空气保护目标和网格点主要污染物的保证率日均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况。 |
| 2 |  | 新增污染源 | 非正常排放 | 1h平均质量浓度 | 环境空气保护目标和网格点主要污染物的 1小时最大浓度贡献值及占标率 |
| 3 | 大气环境 保护距离 | 新增污染源-消减污染源 | 正常排放 | 日均浓度 | 大气环境防护距离 |

（7）主要污染源估算模型计算结果汇总

本项目排放的主要恶臭气体染物最大落地浓度和占标率以及评价范围的落地浓度及占标率见表5.2-8。

表5.2-8         项目无组织大气污染物估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度 （mg/m3） | 浓度占标率 （%） | 下风向预测浓度 （mg/m3） | 浓度占标率 （%） |
| 1 | 0.002845 | 1.42 | 0.0002032 | 2.03 |
| 50 | 0.003194 | 1.61 | 0.0002574 | 2.57 |
| 100 | 0.003604 | 1.80 | 0.0002725 | 2.72 |
| 196 | 0.004132 | 2.07 | 0.0002952 | 2.95 |
| 200 | 0.00405 | 2.02 | 0.0002893 | 2.89 |
| 300 | 0.002892 | 1.45 | 0.0002065 | 2.06 |
| 400 | 0.0023 | 1.15 | 0.0001643 | 1.64 |
| 500 | 0.001913 | 0.96 | 0.0001366 | 1.37 |
| 600 | 0.001639 | 0.82 | 0.0001171 | 1.17 |
| 700 | 0.001439 | 0.72 | 0.0001028 | 1.03 |
| 800 | 0.001288 | 0.64 | 0.00009201 | 0.92 |
| 900 | 0.001171 | 0.59 | 0.00008367 | 0.84 |
| 1000 | 0.001076 | 0.54 | 0.00007689 | 0.77 |
| 1100 | 0.0009974 | 0.5 | 0.00007124 | 0.71 |
| 1200 | 0.0009304 | 0.47 | 0.00006646 | 0.66 |
| 1300 | 0.0008719 | 0.44 | 0.00006228 | 0.62 |
| 1400 | 0.00082 | 0.41 | 0.00005857 | 0.59 |
| 1500 | 0.0007736 | 0.39 | 0.00005526 | 0.55 |
| 1600 | 0.0007317 | 0.37 | 0.00005226 | 0.52 |
| 1700 | 0.0006936 | 0.35 | 0.00004955 | 0.5 |
| 1800 | 0.0006589 | 0.33 | 0.00004706 | 0.47 |
| 1900 | 0.0006271 | 0.31 | 0.00004479 | 0.45 |
| 2000 | 0.0005984 | 0.3 | 0.00004274 | 0.43 |
| 2100 | 0.0005726 | 0.29 | 0.0000409 | 0.41 |
| 2200 | 0.000549 | 0.27 | 0.00003922 | 0.39 |
| 2300 | 0.0005269 | 0.26 | 0.00003763 | 0.38 |
| 2400 | 0.0005059 | 0.25 | 0.00003613 | 0.36 |
| 2500 | 0.000486 | 0.24 | 0.00003472 | 0.35 |
| 下风向最大值 | 0.004132 | 2.07 | 0.0002952 | 2.95 |

由表5.2-8可以看出，项目无组织排放NH3的最大落地浓度为0.004132mg/m3、占标率2.07%，出现在下风向196m；H2S的最大落地浓度为0.0002952mg/m3、占标率2.95%，出现在下风向196m。

上述污染物最大占标率为无组织排放H2S 的2.95%，未超标，由此可见，本项目无组织面源排放的主要污染物下风向最大落地浓度及占率标均不会超相应的环境质量标准，对区域环境空气质量现状影响较小。

（8）其他废气污染影响分析

①饲料制备粉尘

项目使用饲料约 27040t/a，在准备、投料、搅拌等加工过程会产生少量粉尘，产生量约54.08t/a、初始浓度约300mg/m3。项目饲料加工设备投料口、搅拌设备等节点设置集气罩与布袋除尘器，集气设备收尘效率 98%、布袋除尘器除尘效率99%，项目饲料加工粉尘排放约 1.61t/a、排放浓度约3mg/m3，由饲料间15m高排气筒排放，颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物二级排放标准，对区域环境空气的影响不大。

②食堂油烟

项目劳动定员45人，采取三班8小时工作制，厂区设有食堂，一日供应三餐，按人均食用油用量15g/人·餐计，项目食堂用油量约739kg/a。类比餐饮行业资料，油烟挥发量一般占食用油用量的2-4％，由于职工食堂油烟挥发量低于餐饮行业油烟挥发量，故职工食堂油烟挥发量按3％计算，则项目食堂油烟产生量为22.17kg/a，产生浓度约5mg/m3。食堂厨房配套安装油烟净化处理装置，油烟净化率≥60%，则项目油烟排放量约8.87kg/a，排放浓度2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）中最高允许排放浓度2.0mg/m3的排放标准，对区域环境空气影响不大。

5.2.1.3 大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价不需设置大气环境防护距离。

5.2.1.4卫生防护距离

依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中相关要求，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095 与TJ36 规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。

（1）计算模式

采用的模式参照《制定地方大气污染排放标准的技术方法》（GB/T3840-91），具体的计算数学公式如下。

式中式中：C —— 标准浓度限值，mg/m3；

m

L —— 工业企业所需卫生防护距离，m；

γ —— 有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积 S(m2)计算，γ=(S/π)0.5；

A、B、C、D ——卫生防护距离计算系数；

Qc ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

（2）参数的选择

计算模式中，Qc为工业企业有害气体无组织排放时可以达到的控制水平。可取同类企业中生产工艺流程合理、生产管理与设备处于先进水平的企业，在正常运行时的无组织排放量。Qm按标准值选取。

表5.2-9    卫生防护距离系数及结果

| 污染源 | 污染物 | 防护距离m | 面源有效高度m | 面源面积 （长×宽）m | 排放速率 kg/h | 评价标准 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖圈舍 | NH3 | 3.766 | 7 | 300×218 | 0.014 | 0.2 |
|  | H2S | 9.341 |  |  | 0.001 | 0.01 |

按照(GB/T3840-91)规定，按Qc/Cm最大值计算等效面积：

r=（S/π）0.5，

S为生产单元占地面积；

公式中A、B、C、D的计算参数按当地的气象条件进行选取。确定和选定参数后，计算方程可化解为一元3次方程，利用逐渐趋近法求出近似解。L值在两极之间，确定防护距离时，根据L的级差取偏宽的一级。

（3）项目卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91），“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm 的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm 值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”。根据表5.2-9 计算结果，确定项目全厂的卫生防护距离为以项目无组织排放源为执行边界100 m范围。

另根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求：“新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开以上规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在以上规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m”。经项目现场调查核对，本项目距离北侧奴尔巴格村分布的农田约1.6km，距离北侧奴尔巴格村约3km，项目周围1km范围内均为待建的养殖场、饲料厂、有机肥厂和空地，没有人口聚集区和空气环境敏感目标，项目选址位置能够满足卫生防护距离要求。

5.2.1.5大气污染物排放量核算

按评价工作级别的划分原则，环境空气影响评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目大气污染物年排放量核算表见表5.2-10。

表5.2-10      大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放单元 | 污染物 | 核算排放浓度 μg/m3 | 核算排放速率 kg/h | 核算年排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖圈舍 （无组织） | NH3 | 4.123 | 0.014 | 0.137 |
|  |  | H2S | 0.295 | 0.001 | 0.0105 |
| 2 | 饲料间排气筒 | 颗粒物 | 3000 | 间歇 | 1.61 |
| 3 | 食堂排气筒 | 油烟 | 2000 | 间歇 | 0.00887 |

5.2.1.6大气环境评价自查表

本次大气环境影响评价完成后，对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查，详见表5.2-11。

表5.2-11     建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与 范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  | 二级R |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5～50kmR |  |  |  |  |  |  | 边长=5km¨ |  |  |  |
| 评价 因子 | SO2+NOx 排放量 | ≥ 2000t/a□ |  |  | 500～2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/aR |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（） 其他污染物（NH3、H2S） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准R |  |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  | 附录D |  |  |  | 其他标准 □ |  |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区R |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据R |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测√ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区R |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源R现有污染源 £ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源 □ |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源 □ |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ |  | ADMS □ |  |  | AUSTAL2000□ |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  | CALPUFF□ | 网格模型 |  |  | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50 km£ |  |  |  |  | 边长5～50 km£ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5kmR |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（NH3、H2S） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5 £ 不包括二次 PM2.5R |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ 0 ）h |  |  |  | C非正常非正常占标率≤100% □ |  |  |  |  |  |  | C非正常非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加叠加达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加叠加不达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤−20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞−20% □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（NH3、H2S、油烟） |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 R 无组织废气监测 R |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（NH3、H2S） |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（4个） |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可以接受R不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护 距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年 排放量 | SO2：（ 0 ）t/a |  |  |  | NOx：（ 0 ）t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物：（ 0 ）t/a |  |  |  |  | NH3：0.228t/a H2S：0.075t/a |  |  |
| 注：“□” 为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.1.7大气环境评价结论

（1）经估算模式计算，项目正常排放时，各类废气污染物最大落地点浓度均远远小于其相应浓度标准限值；最大占标率均低于10%，对周围大气环境影响较小。

（2）本项目无组织排放废气厂界浓度均远低于相应的浓度标准限值，厂界浓度可以达标。

（3）本环评采用导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离，计算结果表明无超标点。

（4）经计算，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》，确定本项目卫生防护距离为以项目无组织排放源为执行边界100m范围。目前该卫生防护距离范围内无居民、学校、医院等敏感目标，本项目建成后，在本项目卫生防护距离范围内，不得规划建设诸如学校、医院、养老院等环境环境敏感目标。

综上所述，项目建成运营后，大气环境影响较小，不会改变区域大气环境现状。

### 5.2.2 地表水环境影响分析

#### 5.2.2.1环境影响分析

（1）评价等级与评价内容

本项目生产废水及生活污水经厂区下水管网收集后全部进入厂区自建的沼气设施，经处理后转化为沼液和沼渣、还田综合利用，从而实现废水零排放。根据前文评价等级确定与工程分析章节分析，本项目为水污染影响型建设项目，排放方式为间接排放，本次地表水环境影响评价等级确定为三级B。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，水污染影响型三级B 评价主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价，以及依托污水处理设施的环境可行性评价。

（2）畜禽养殖污粪水治理工艺介绍

养猪场采用的清粪工艺主要有三种：水冲粪、水泡粪（自流式）和干清粪工艺。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）相关规范要求，三种清粪定义及优缺点见下表。

表5.2-12     清粪工艺类型及优缺点比较

| 工艺类型 | 工艺描述 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干清粪 | 指畜禽排放的粪便一经产生便通过机械或人工收集、清除，尿液、残余粪便及冲洗水则从排污道排出的清粪方式。 | 收集的固态粪便含水量低，粪中营养成分损失小；耗水量少，产生的污水量小，且污水中污染物浓度低，易于处理净化。 | 人工清粪劳动强度大，劳动生产率低，需要大量的劳动力资源；刮板式清粪耗电量大，机械容易腐蚀损坏，部件不易清洗，清理效果和耐久性差，且机械清粪噪声大，不利于猪的生长。 |
| 水冲粪 | 指畜禽排放的粪、尿和污水混合进入粪沟，每天数次放水冲洗，粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺。 | 及时、有效的清楚猪舍内的粪尿，保持猪舍环境卫生，有利于猪群和饲养人员的健康；劳动强度小，劳动效率高，利于减少劳动力投入。 | 耗水量大，水资源浪费严重； 后期粪污处理过程中，固液分离后，干物质中养分含量低，肥料价值降低；污染物浓度高，增加了处理难度。 |
| 水泡粪 | 指在畜禽舍内的排粪沟中注入一定量的水，将粪、尿、冲洗和饲养管理用水一并排放至漏缝地板下的粪沟中，贮存一定时间（一般为1～2 个月）、待粪沟填满后，打开出口闸门，沟中的粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺。 | 相对于水冲粪方式，能节约用水量；降低劳动强度，提高劳动效率。 | 由于粪便长时间在猪舍中停 留，形成厌氧发酵，产生大量的有害气体，危及猪和饲养人员的健康，同时水污染物浓度也很高，后处理更加困难。 |

本项目在设计时期采用水泡粪治理工艺，结合养殖管理实际情况，进行了相应的改良，形成了改良型养殖废水治理方案，通过对水泡粪工艺进行改良，有效改变了原有水泡粪处理工艺恶臭源面积大、水污染物浓度高、后期处理的缺点，在实现养殖污粪有效治理的同时，减少了饲养人员的劳动强度，优化了治理环节的产污节点，并有效抑制了二次污染的产生。

（3）排放与治理情况分析

项目养殖污粪收集采用改良水泡粪工艺，通过加强饲养管理，充分利用猪只特殊的排泄行为，即猪不愿在自己采食及睡眠的区域排便，在圈舍中划分出单独的猪只排泄场所，在饲养过程中通过饲养员的培育，采取相应的诱导措施，形成猪只定点排便的习惯，具体方法包括。

①按照猪排便的规律，一般在喂食前后把猪赶到指定地点排便。

②冬、春季节天气较冷，猪只变懒不爱活动，为防止尿窝，可在夜间8点、凌晨0点和5点各轰赶猪只排便一次。

③每次排便可采用吹哨或呼唤，经过一段时间的饲养，猪只听到哨声或呼唤会自动离开圈床到固定地点排便。

④利用猪只爱干净、不在采食和睡眠区域排便、喜干燥以及怕冷的习性，合理调配布局圈舍、食槽、卧床、圈舍栅门的相对位置。

⑤可采用“水定位”方法，形成猪只在圈舍中固定位置躺卧和排便的习惯，通常圈舍躺卧位置要保持干燥保暖，而固定排泄场所地面放水并保持通风。

⑥调训前期可适当保持在固定排泄场所留下少部分猪只粪便，便于猪只辨认排泄场所，配合“水定位”方法，强化猪只定点排便的习惯。

固定排泄场所内部采用新型漏缝地板，下部设置沟槽最终通往泡粪池，需注意污粪沟槽的埋深需超过饲养圈舍清扫下水沟槽的埋深，利用重力自流防止污粪水逆流进入饲养圈舍下水管，确保饲养圈舍清洁卫生。

通过改良设计后的水泡粪工艺，一是便于圈舍内的猪只排泄物定点、集中排放，减少清扫面积、节约清扫用水、降低饲养人员劳动强度，二是有效减少了猪粪尿在圈舍中的滞留时间，减少了恶臭气体污染源的面积，集中式的泡粪池更便于安装水封等臭气止逆设施，大大提高了圈舍内部的空气卫生条件和养殖卫生条件，有利于提高养殖牲畜的品质。

污粪水进入泡粪池后经过一段时间的厌氧分解，定期排入厂区沼气工程调浆池，作为原料进入沼气发生工艺，由发酵罐制备沼气。养殖圈舍-固定排泄场所-下水沟槽-泡粪池及整个沼气工程单元均采用混凝土防渗结构，所有污粪水汇同办公生活区生活污水全部进入沼气系统，进行厌氧发酵，最终生成沼气、沼液和沼渣，可做到废水零排放，最大限度实现了资源化，且具有投资低、效益好、能耗低、便与运营管理等优点，符合现有畜禽污粪治理要求。

（4）最终去向接纳可行性与影响分析

项目污粪水总计58376t/a，全部进入自建沼气工程用于制备沼气，产生沼气量约12.8t/a，产生副产品沼渣约14691.2t/a（含水75%）、沼液约44059t/a（含水90%），基本实现项目废水的无害化、资源化转化。其中沼气在沼气工程配套的储气柜中暂存，定期出售，由具备资质的运输机构用专用槽车运走；沼渣用于区域农田还田、综合利用；沼液用于区域农田及洛浦县沙漠防护林增肥及改善土壤肥力。

沼液是极好的有机肥料，由于经发酵工艺处理，因此沼液无味无臭，且具有很强的肥效，通常是普通化学合成肥料的10倍以上，具备水质特性极易被植物根系吸收，不会象化肥那样造成土壤板结，是目前绿色生态种植的首选肥料。洛浦县沙漠防护林近期规划绿化林地17万亩，洛浦县北京工业园区规划绿化面积2767.5亩，项目沼液可全部消纳实现综合利用，对改善区域沙土土质、提高绿化及植被成活率将起到积极作用，且不会对区域地表水环境造成污染影响。

#### 5.2.2.2 地表水环境影响评价自查表

本项目地表水环境影响评价自查表见表5.2-13。

表5.2-13      地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型R；水文要素影响型£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍惜水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放£；间接排放R；其他£ |  |  |  |  |  | 水温£；径流£；水域面积£ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物R；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ |  |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级 A□；三级 BR |  |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□； 拟建R；其他□ |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；即有实施□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□； 冰封期□；春季□；夏季R；秋季□； 冬季□ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门□； 补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发R；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□； 冰封期□；春季□；夏季R；秋季□； 冬季□ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□； 其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时间 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□； 冰封期□；春季□；夏季R；秋季□； 冬季□ |  |  |  |  |  | （） |  |  |  | 监测断面或点位个数（）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、COD、BOD5、溶解氧、悬浮物、水温、挥发酚、硫化物、高锰酸盐指数、氨氮、铅、汞、六价铬） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类；Ⅲ类R；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期R；冰封期□； 春季□；夏季R；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标R；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标R；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标R；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标R； 不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区R 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季R；秋季□； 冬季□；设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□；污染控制和减缓措施方案□； 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□；解析解□；其他□；导则推荐模式□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染物控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代消减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |  |
|  |  | COD |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | SS |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m³/s；鱼类繁殖期（）m³/s；其他（）m³/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施R；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  |  | 手动□；自动£； 无监测R |  |  |  |  | 手动R；自动□； 无监测□ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  |  | （） |  |  |  |  | （厂区总排口） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  |  | （） |  |  |  |  | （pH、COD、BOD、氨氮、SS） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受√；不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.2.3 地下水环境影响评价

#### 5.2.3.1 地下水环境影响评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水影响评价等级为三级，评价范围为项目周边6km2的区域。

#### 5.2.3.2 地下水水质现状

根据现状监测数据分析，本项目所在区域pH、总硬度、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、汞、总大肠菌群等检测指标均能满足满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，项目所在区域地下水质量较好。

#### 5.2.3.3 区域水文地质调查

（1）地下水类型及含水层结构特征

按照赋存条件、含水层介质、结构和水力特征，评价区地下水类型划分为单一结构第四系松散岩类空隙潜水。

单一结构第四系松散岩类空隙潜水主要赋存于上更新统一全新统冲洪积（Q3-4apl）松散堆积层中，含水层岩性主要为砂卵砾石层，局部夹薄层细砂层，含水层厚度50-100m，地下水位埋深由东南部大于30m向西北部逐渐变浅为小于5m；由于评价区位于冲洪积平原中下部，含水介质结构松散，颗粒粗大，孔隙发育均匀强烈，透水能力强，且地下水补给来源充足，径流条件好，地下水富水性好。

根据对项目所在区域地下水资料的分析，选取洛浦县北京工业园的机民井调查与钻孔抽水试验成果（详见表5.2-14），评价区单一结构孔隙潜水含水层单井涌水量330.0-5040.0m3/d，换算单井涌水量4293.7-7671.3m3/d（换算成井径为20.32cm，降深5m时单井涌水量），含水层渗透性能好，渗透系数19.87-27.40m，影响半径25.0-255.0m。

表5.2-14     抽水试验结果统计表

| 井号 | 井深m | 井径m | 地下水类型 | 水位埋深m | 降深m | 涌水量 m3/d | 渗透系数K（m/d） | 影响半径R（m） | 换算涌水量m3/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 120 | 0.377 | 单一结构潜水 | 29.31 | 2.77 | 5040 | 23.38 | 255 | 7565.3 |
| ZK1 | 45 | 0.12 | 单一结构潜水 | 21.35 | 0.50 | 330 | 27.40 | 25.0 | 4293.7 |
| LJ106 | 100 | 0.377 | 单一结构潜水 | 3.36 | 1.59 | 2880 | 19.87 | 139 | 7671.3 |
| 备注：参数K、R计算公式选取潜水非完整井稳定流计算公式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）地下水补给、径流、排泄条件

评价区地处洛浦县绿洲与荒漠戈壁过渡地带，区内及周边附近无常年性地表水流，加之评价区降水稀少，故河流入渗、大气降水入渗对地下水的补给甚微；评价区处于径流区下游，地下水主要接受上游侧向径流补给；项目选址北侧3km奴尔巴格村所在绿洲区引水渠系遍布，农田、果园密集，渠系渗漏、田间灌溉入渗对地下水的补给亦具有重要作用。

评价区地下水总体上由南向北径流，处于径流区下游，地形较为平缓，径流强度较低，水力坡度3-7‰，由南向北潜水埋深由大于30m逐渐变浅为小于5m，水力坡度亦逐渐变小。南部潜水位埋藏深度一般10-30m，最大超过30m，由于水力坡度较大，径流强度相对较大，蒸发微弱，地下水以水平运动为主；北部潜水位埋藏深度5-10m或小于5m，由于水力坡度较小，地下水径流滞缓，蒸发强烈，因此地下水以垂直运动为主。

评价区东南部由于潜水蒸发排泄量较小，因此地下水主要以向下游侧向径流、人工开采、蒸发蒸腾方式排泄。

（3）地下水水化学特征

评价区地下水化学特征与其补排关系、所处的地形地质条件密切。由于评价区处于冲洪积平原径流区下部，水力坡度3-7‰，地下水径流强度相对较小，渗透速度滞缓，价值远离河流补给，降雨极少，地下水更新循环速度缓慢，因此评价区地下水化学类型主要为Cl·SO4-Na（Ca）型水，在洛浦县附近及多鲁乡西南由于农业引水渠系、农田灌溉入渗补给，水化学类型为SO4·Cl-Na型水；区域地下水矿化度主要为1-3克/升的半咸水，矿化度监测值1.11-2.5g/L，在布尔库水库附近因水库入渗补给、洛浦县以东附近因灌溉入渗补给，地下水矿化度小于1g/L，监测值0.85-0.971g/L。

（4）地下水动态特征

项目区域东南部地下水动态主要受侧向径流补给的影响，可将地下水年内动态类型划分为径流型，每年5-8月份形成高水位期，1-2月份形成低水位期，水位动态变化曲线呈平稳型，年内水位变化幅度0.59-4.38m；西北部地下水动态主要受人工开采影响，可将地下水年内动态类型划分为开采型，每年6-8月为农业灌溉高峰期，水位持续下降，形成了地下水的低水位期；9-11月农业灌溉结束，开采量急剧减少，水位随着地下水径流开始回升，形成了地下水的高水位期。年内水位动态曲线呈现单谷型，年内水位变幅一般在0.76-1.23m。

#### 5.2.3.4 地下水污染途径

本项目废水全部进入厂区自建沼气工程用于制备沼气，副产品沼渣、沼液还田或用于地区绿化，为减少和防止废水对区域土壤、地下水造成污染影响，评价要求对项目对设计污水治理的全部设施进行硬化及防防渗处理，尤其是对养殖区圈舍、下水沟槽、泡粪池以及沼气工程作为重点单元进行防渗处理，对管道、设备、污水储存及处理构筑物进行定期检修和维护，防止水污染物的跑冒滴漏，加强防渗措施，同时建设事故池，避免废水事故排放。在此基础上，项目废水的正常排放对区域地下水基本不会造成影响。

据环境地质条件分析，拟建厂区地表防渗隔污性能一般，如若相应防渗措施不到位，或污水处理、暂存设施发生故障、坏损，造成污废水事故排放，可垂直渗漏至浅层地下水，或沿厂区地表进入周边土壤会造成渗漏，间接影响地下水质。本项目地下水潜在的污染因素有COD、氨氮等污染物质。本项目投产后，对地下水的污染途径主要是运营过程中养殖圈舍、污水沟槽、泡粪池以及沼气发生设施构筑物、泵管道等发生渗漏导致的事故排放，一旦发生事故排放，含有较高浓度污染物的废水将渗入地下而污染地下水。

#### 5.2.3.5 地下水环境影响分析

本次评价地下水环境质量影响分析按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016》，确定评价等级为三级。本次地下水环境影响分析根据区域水文地质，并查阅相关资料，分析本工程对地下水产生的影响。

本项目为生猪规模化养殖项目，营运期项目对地下水的影响主要为污水收集设施、沼气设施防渗衬层达不到防渗效果导致污水泄漏对地下水的影响。本项目投产运营后对地下水可能产生影响的污染物为废水中COD和氨氮，氨氮，污染物在包气带中的迁移是个十分复杂的过程，主要的化学反应表现为硝化作用；此外，本项目排放的废水水质简单，泄漏排水在土壤中迁移转化，土壤吸附降解作用能对渗入的污染物有一定程度的削减。

经查阅资料，由于土层和其下的包气带对COD有较大的降解作用，表土层和2~4m的包气带可去除COD 85%以上，使得下渗水在进入含水层时的COD浓度很低。根据《废水在土地处理系统中污染物迁移转化的模拟研究》，包气带对污染物的吸附过程是线性的，即S=KdC，吸附系数Kd=0.0976，降解曲线符合一级动力学方程，即C=C0e-λ t，降解系数λ=0.0324d-1，在没有底部、侧部和顶部的防护系统的情况下，大致需要6d污染物能穿透1m的包气带土层，大致需要10d污染物能穿透2m的包气带土层，23d后COD浓度会降至0。

（1）正常情况下污染预测

根据本项目的污水处理设计，养殖废水、生活污水全部经厂区下水管道进入自建沼气工程，用以制备沼气并得到沼渣、沼液副产品，作为有机肥还田或出售利用。正常工况下本项目圈舍、污粪下水沟槽、泡粪池以及沼气工程均采取了防渗、防溢流措施，不会对地下水造成污染。

（2）非正常或事故情况污染预测

非正常工况或事故状态下，如圈舍污粪下水沟槽、泡粪池、沼气工程设施发生泄漏，污粪深入地下从而引起地下水污染，污染物向地下水系统的迁移途径为：入渗污染物—表土层—包气带—含水层—迁移。

①预测因子

由于污水主要表现为有机物污染，选择具有代表性的氨氮进行污水渗漏地下水影响预测分析，本项目废水总计58376m3/a(159.93m3/d)，其中养殖污粪废水56979m3/a(156.11m3/d)、生活污水1397m3/a(3.83m3/d)。项目事故状态下渗漏废水量按照污水产生总量的5%计，约8.0m3/d，预测因子选取氨氮。

②预测模型的选择

污染物在地下水中的迁移主要发生在潜水含水层中，根据地下水监控周期根据前面水文地质条件分析结果，连续注入示踪剂—平面连续点源，其数学模型可以用如下型式表示如下。

式中：

x，y——计算点处的位置坐标；

t——时间，d；

C（x，y，t）——t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/L；

M——承压含水层的厚度，m；

mM——长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；

u——水流速度，m/d；

n——有效孔隙度，无量纲；

DL——纵向弥散系数，m2/d；

Dr——横向y方向的弥散系数，m2/d；

π——圆周率。

上述解析公式就是本次地下水环境影响定量评价的数学模型。

③预测结果及分析

运用该数学模型即可定量预测不同位置地下水中污染物浓度随时间的变化关系，由于隐弊处的泄漏可能不会及时发现，持续时间按监控周期180天计算，污染物浓度预测结果如图5.2-5所示。

图5.2-5  泄漏发生180天时不同距离污染物浓度变化曲线

根据预测结果，泄漏发生180天时，预测超标距离最远为194m；影响距离最远为219m。因此项目地下水影响范围较小。

总而言之，按照环评要求对圈舍、污粪下水沟槽、泡粪池、沼气工程等区域进行防渗，定期检查监控井，是减少本项目对地下水影响的重要手段。

在正常情况下，对地下水环境没有明显影响；事故状况下，在采取防渗、应急响应、地下水治理等措施后，本项目运营对地下水的影响是可接受的。

#### 5.2.3.6 地下水保护措施

项目场区及污水设施、沼气工程设施做好防渗措施，污粪水输送沟槽以及泡粪池应进行硬化防渗处理，要求泡粪池钢筋混凝土池体、污粪槽的构筑物防渗系数小于10-7cm/s，可有效防止废水下渗；污水下水管道及沼气工程管道定期检查，尤其是管线连接处应做好封闭措施，可有效防止污染地下水。如出现污水渗漏或管道破裂等事故，应及时采取相应的事故处理措施，防止污染地下水。

本项目厂区地面除绿化外均采取水泥硬化处理，包括圈舍、猪只排泄场所等，均要求具备防渗能力，建设时厂区基底先采取路基处理掺3/7灰土压实，再环割试压，然后用c30的混泥土浇路面20cm；地面水泥混凝土硬化防渗处理（渗透系数小于10-7cm/s）经采取以上防渗措施后，项目发生渗漏事故的概率较小，对地下水环境影响也较小。

为了最大程度避免废水下渗对地下水造成影响，建设单位拟采取以下几个方面的防渗措施。

①加强污水集水设施的维护和管理，防止污水任何形式的跑冒滴漏；

②养殖圈舍、下水沟槽、输送管道、泡粪池、沼气设施等均进行防渗处理；

由厂址所在区域的水文地质情况分析可知，该项目区域地层具有较强的隔水作用，同时项目实施后拟采取以上的防渗措施，可有效防止污染物下渗。

为了确保防渗措施的防渗效果，施工工程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。

#### 5.2.3.7 地下水污染监控系统

为了及时准确地厂址及下游地区地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，本项目应建立覆盖全厂的地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配各必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。

依据地下水监测原则，参照《地下水环境监测技术规范》（HIT164-2004）2.4.1的要求：“应选用取水层与监测目的层相一致、且是常年使用的民井、生产井为监测井。监测井一般不专门钻凿，只有在无合适民井、生产井可利用的重污染区才设置专门的监测井”，结合区域水文地质条件，建议选用项目所在地或努尔巴格村既有的生产井作为地下水水质监测井。

正常生产条件下，每年监测二次（丰水期、枯水期各一次），每次监测一天，采样一次，可委托当地环保监测部门进行。非正常情况发生时，随时进行必要的监测，地下水监测项目主要包括pH、总硬度、耗氧量、挥发酚、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、色度、溶解性总固体、总大肠菌群等。

综上所述，项目在做到污水达标排放，污水处理站及输送管道防采取防渗措施，建立地下水污染监控系统后，项目产生的废水污染物对地下水影响较小。

### 5.2.4 声环境影响分析

#### 5.2.4.1预测范围和预测点

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），预测范围应为项目厂界和评价范围内的敏感目标。根据现场勘查，项目300m范围内无环境敏感保护目标，因此项目的预测范围主要是项目厂界噪声。

#### 5.2.4.2主要声源设备噪声及水平类比调查

本项目噪声源主要包括猪群哼叫，以及圈舍风机、水泵等设备机械噪声，项目主要噪声源强情况见下表。

表5.2-15       主要噪声源强表

| 种类 | 产生位置 | 产生方式 | 声源强度dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪叫 | 圈舍 | 间歇 | 60-65 |
| 风机 | 圈舍 | 连续 | 65-70 |
| 水泵 | 圈舍、沼气工程 | 间歇 | 70-80 |

#### 5.2.4.3 噪声预测模式

根据设备噪声强度，采用距离衰减模式分析该项目对声环境的影响。预测模式采用《环境影响评价技术导则--声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的噪声预测模式，噪声衰减公式。

（1）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i 声源在预测点产生的A 声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i 声源在T 时段内的运行时间，s。

（2）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)

（3）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r 处的A 声级按下式计算：

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

#### 5.2.4.4 噪声影响预测与评价

为了减少噪声对区域声环境的影响，确保厂界噪声达标排放，建设单位在建设期间对风机、水泵等设备采取相应的隔声、基础减振等治理措施，猪只哼叫则从加强养殖管理入手，从而减少不必要的牲畜叫声。经治理后项目厂界噪声预测结果见下表。

表5.2-16       噪声预测源强

| 位置 | 监测点 | 背景值 |  | 增加值 | 叠加值 | 标准值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 东厂界 | 昼间 | 44.6 | 45 | 47.8 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 37.2 |  | 45.7 | 50 | 达标 |
|  | 南厂界 | 昼间 | 44.9 | 39 | 45.9 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 37.2 |  | 41.2 | 50 | 达标 |
|  | 西厂界 | 昼间 | 44.9 | 37 | 45.6 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 36.7 |  | 39.9 | 50 | 达标 |
|  | 北厂界 | 昼间 | 45.7 | 40 | 46.7 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 37.4 |  | 41.9 | 50 | 达标 |

由表5.2-16可知，拟建项目建成后各厂界预测点昼间噪声值均能满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表6中的限值要求，项目区周边1公里满园内无聚居区、学校、医院等敏感点，拟建项目的建设不会对周边噪声环境造成显著影响。

### 5.2.5 固体废物环境影响分析

项目产生的固废主要有：生活垃圾、沼气系统沼渣、病死猪、防疫废物、废脱硫剂、废弃包装料。

（1）生活垃圾

项目定员45人，全年工作，实行三班8小时工作制，经核算项目生活垃圾产生量为8.21t/a，由垃圾箱、垃圾桶集中收集，定期清运至垃圾填埋场填埋处理，对区域环境影响不大，在防治措施落实到位的情况下，基本可以控制二次污染的发生。

（2）病死猪

项目养殖过程中产生的病死猪约4t/a，有厂区建设的5座安全填埋井进行安全填埋处理。

（3）废脱硫剂

项目沼气工程脱硫过程产生废脱硫剂约2.4t/a，由供应商回收并进行无害化处置。

（4）废包装物

项目产生废包装物约8t/a，根据其包装物材质进行分类回收出售、综合利用。

（5）沼渣

项目沼气工程产生沼渣约14691.2t/a（含水75%），部分运往项目厂区东侧相邻的和田圣康欣2.21万t/a有机肥项目拟建厂区，作为腐殖酸原料加工制备有机肥，其余部分作为肥料出售还田，均可实现综合利用，对区域环境影响不大。

（6）危险废物

项目在养殖过程中产生的防疫废物、废弃兽药等固体废物合计约 0.3t/a，属于危险固废，集中收集在厂区危废储存间合理暂存，委托给具有危废处置资质单位定期进行无害化处理。

综上所述，项目在采取有效的固体废物防治和治理措施后，养殖废渣符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；一般固废符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 2013 年修改单；病死畜禽处理方式符合《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；废弃兽药及防疫防病等医疗废物处理方式符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单；生活垃圾处理方式符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

评价认为，本项目拟采取的各项固体废弃物处置措施基本可行，体现了固体废物减量化、资源化、无害化原则，在运营期间将各项处理措施落实到实处、认真执行，可将固体废弃物对环境的污染降低到最小程度。

表5.2-17     项目运营期固体废物产生及处置情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 来源 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 人员办公、生活 | 8.2 | 集中收集、定期清运至垃圾填埋场 |
| 2 | 病死猪 | 养殖过程 | 4 | 安全井填埋 |
| 3 | 废脱硫剂 | 沼气工程脱硫 | 2.4 | 由供应商回收处理 |
| 4 | 沼渣 | 沼气制备 | 14691.2 | 作为有机肥利用或出售 |
| 5 | 废包装物 | 饲料运输 | 8 | 分类收集回收出售 |
| 6 | 防疫废物、 废气兽药 | 养殖过程防疫措施 | 0.3 | 厂区建设危废暂存间，定期交由资质机构进行清运及无害化处置 |

### 5.2.6 土壤环境影响分析

本项目对土壤可能产生影响的途径主要为固体废物、污水的处理处置过程（包括沼气工程），未采取土壤保护措施或保护措施不当，会有部分污染物随着进入土壤。

厂区固废暂存区地面采用防渗措施，严格遵照国家《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求及相关建筑设计规范：采用成熟的技术从严设计、施工。

根据实际情况，按照渗漏风险的轻重分别设防，其中：养殖圈舍地面，包括猪只集中排泄点、污粪沟槽、污水输送管线、泡粪池等养殖废水下水设施，以及项目沼气工程，需严格按照重点防渗区要求开展硬化和防渗，要求防渗系数达到1×10-7cm/s 以上，可有效降低固体废物对土壤的污染影响。

本项目养殖废水和生活污水经厂区沼气工程收纳治理，转化为沼气、沼液、沼渣，均可实现综合利用。本项目设置有完善的废水、雨水收集系统，养殖圈舍、养殖下水系统、泡粪池、沼气工程均采取严格的防渗措施，在落实好厂区防渗工作的前提下，正常运行状态下不会造成养殖废水直接侵入区域土壤环境，项目对厂区及其周围土壤环境影响较小。

### 5.2.7生态环境影响分析

本项目占地 439.68 亩，约合0.293km2，选址区域为国有未利用地，生态敏感性为一般区域。根据 HJ19-2011中关于生态影响评价工作等级划分依据，确定本项目生态环境评价等级为三级，生态环境评价范围为项目选址区域及周边。

项目对所在区域生态环境的影响主要为施工建设阶段对地表扰动，包括零星植被损失、土壤毛细改变，以及挖填方、临时堆土造成的风蚀，项目建成后对场区开展硬化和绿化，因此施工期的生态影响是暂时的，项目建成后将形成66亩（约合4.4万m2）绿化，绿化率15%，对局部生态环境有一定补偿、改善作用。项目建成运营后主要生态影响表现为对局部原生地表和景观的改换，项目选址用地属于国有未利用地，原生景观为沙漠戈壁，周边不存在风景、名胜等特殊景观目标，项目建成后局部景观被规模化养殖场替代，与荒漠景观背景相协调，对区域景观的影响不大。

因此项目对区域生态环境的影响在可接受范围之内。

### 5.2.8环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），建设项目环境风险评价是对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对人群健康影响的预测和防护作为评价工作重点。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的方法，通过分析该工程项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、降低危害程度，保护环境的目的。

（1）环境风险潜势初判

根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）中建设项目环境风险潜势划分依据，主要从项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表5.2-18           建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

（2）风险源调查

通过工程分析中项目所涉及的物质，筛选出生产、加工、运输及储存过程中涉及的危险物质，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）相关物质进行对比，判定如下。

项目在运营过程中会产生 H2S、NH3等恶臭气体，但其属于无组织排放的气体，不进行储存，日常需加强除臭措施；防疫废物等可列入固废管理，可不作为风险源；项目沼气制备系统配套 2 座 1600m3沼气发酵罐，1 座 800m3 储气柜。

本项目主要环境风险物质为沼气，沼气主要成分为甲烷。项目的主要风险物质见表 5.2-19。

表5.2-19           项目风险物质一览表

| 风险源 | 风险物质 | 存储量 | 临界量 | 是否构成 重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1座800m3储气柜 | 沼气 | 0.88t | 10t | 否 |
| 注：项目沼气储罐存储率按90%计，沼气密度约1.215kg/m3，配备泄压装置。 |  |  |  |  |

（3）P的分级确定

P的分级确定：分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

①危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。

经计算本项目Q=0.088，项目Q＜1，初步判定项目的风险潜势为Ⅰ。

②行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照项目生产工艺评估情况，具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为M＞20、10＜M≤20、5＜M≤10、M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表5.2-20       行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氯化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺。 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压。且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

本项目仅沼气工程涉及沼气发生及储气设施各一套，根据上表评估依据，分值M=10，因此M划分为M3。

③危险物质及工艺系统危险性（P）分级根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表5.2-21        危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

依据上述分析，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）：Q＜1；行业及生产工艺（M）：M3；因此危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）为P4。

④E的分级确定

E的分级确定：分析危险物质在事故情形下的环境影响途径，如大气、地表水、地下水等，按照附录D对建设项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判断。

a.大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表5.2-22      大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

本项目位于洛浦县拜什托格拉克乡道班区域315国道以北、新建345国道至拜什托格拉克乡公路以东1km处，距离北侧奴尔巴格村约3km。项目边界周围5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；项目周边500m范围内人口总数小于500人，确定大气环境敏感性为E3。

b.地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7.1-5。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表5.2-23和表5.2-24。

表5.2-23        地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表5.2-24        地表水功能敏感性分区

| 分级 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的。 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的。 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区。 |

本项目位于洛浦县拜什托格拉克乡，周边无地表水体，厂区废水经下水系统全部进入厂区自建沼气工程，转化成沼气资源及副产品沼液、沼渣，可实现综合利用、不外排，因此本项目地表水功能敏感性分区为低敏感F3。

表5.2-25    环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域。 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域。 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标。 |

根据项目工程分析，本项目废水全部排入自建沼气工程进行资源化转换治理，项目周边无地表水体，因此，本项目不考虑风险事故泄漏对地表水体的影响。

c.地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表5.2-26和表5.2-27。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表5.2-26        地下水功能敏感性分区

| 分级 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 低敏感G3 | 上述地区之外的其他地区。 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

本项目位于洛浦县北京工业园，周边不存在水源保护区及准保护区，不属于地下水的补给径流区，处于地下水径流区下游，地下水敏感程度不敏感。因此，本项目地下水功能敏感性分区为G3。

表5.2-27      包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件。 |
| Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |  |

本项目区域包气带Mb≥1.0m；包气带岩性为第四系松散岩类空隙，渗透系数K为3.17×10-2cm/s。因此，本项目岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件，包气带防污性能分级为D1。

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表5.2-28。

表5.2-28       地下水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E1 | E2 | E3 |

综上，本项目地下水功能敏感性分区为G3，包气带防污性能分级为D1。因此，本项目地下水环境敏感性为E2。

⑤环境风险潜势判定

a.大气环境

建设项目环境风险潜势划分见下表。

表5.2-29       建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

本项目的危险物质及工艺系统危险性为P4，大气环境敏感性为E3，大气环境风险潜势确定为Ⅰ级。

b.地表水环境

建设项目地表水环境风险潜势划分见表5.2-30。

表5.2-30          建设项目地表水环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

本项目的危险物质及工艺系统危险性为P4，地表水环境敏感性为E3，地表水环境风险潜势确定为Ⅰ级。

c.地下水环境

建设项目地下水环境风险潜势划分见表5.2-31。

表5.2-31        建设项目地下水环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

本项目的危险物质及工艺系统危险性为P4，地下水环境敏感性为E2，地下水环境风险潜势确定为Ⅱ级。

（4）环境敏感目标概况

项目周围的环境敏感目标如下表所示。

表5.2-32       项目周围环境敏感目标一览表

| 类别 | 环境保护对象 | 方位 | 距离 | 规模（人数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 奴尔巴格村 | N | 3000 | 200 |
| 地下水 | 区域地下水 | - | - | - |
| 生态环境 | 荒漠生态系统 | - | - | - |

（5）风险识别

项目沼气工程建设1座800m3 储气柜，具体风险物质理化性质及危险性详见下表。

表5.2-33       沼气理化性质及危险性一览表

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 名称 |  | 沼气/天然气 |
| 危险货物编号 |  | 21007 |
| UN编号 |  | 1971 |
| CAS号 |  | 8006-14-2 |
| 组成 |  | CH4 |
| 相对密度（空气=1） |  | 0.55 |
| 引燃温度（℃） |  | 537 |
| 爆炸极限（体积分数％） | 下限 | 3.6－6.5 |
|  | 上限 | 13－17 |
| 最大爆炸压力/102KPa |  | 6.8 |
| 灭火方法 |  | 切断气源，用水降温，用干粉隔绝空气 |
| 危险性分类 |  | 甲 |
| 危险特性 |  | 蒸气能与空气形成爆炸性混合物；遇热源、明火着火、爆炸危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化溴、强氧化剂接触剧烈反应。 |
| 储运条件 |  | 储存在阴凉、通风良好的专用库房内或大型气柜，远离容易起火的地方。与五氟化溴、氯气、二氧化氯、三氟化氮、液氧、二氟化氧、氧化剂隔离储运。 |
| 泄漏处理 |  | 切断火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止渗漏；并用雾状水保护阀门人员；操作时必须穿戴防毒面具与手套。对残余废气或钢瓶泄漏出气要用排风机排至空旷地方。 |

结合工程特点分析，运营过程中主要风险有：沼气发生泄漏，遇明火或高热易引起燃烧、爆炸等。

（6）环境风险分析

①沼气风险

本项目运营期在沼气制备、存储、转运环节，存在一定的事故风险，风险节点包括制备发生装置、过转管道及阀门以及一座800m3储气柜，主要事故表现为沼气发生泄漏、火灾和爆炸，引发事故的原因有操作不当、设备质量缺陷等。沼气一旦发生泄漏，一是造成资源浪费，二是导致区域空气环境污染，并极大的增加了火灾、爆炸风险发生的概率；当沼气发生火灾、爆炸事故之后，会造成人员伤亡，火灾爆炸以及次生火灾导致的浓烟对区域环境空气造成污染，消防废水处理不当亦会对局部土壤造成污染，以及可能对区域地下水造成污染。本项目最大可信事故为储气区管道破裂造成沼然气逸散，造成火灾或爆炸事故。

项目通过配备可燃气报警装置，事故的概率非常低。在采取各项风险防范措施，编制环境事件风险应急预案的前提下，其环境风险是可接受的。

②废水事故风险

废水处理设施的故障因素主要包括设备损坏、下水设施防渗失效等设施质量问题、检修维护不及时、人员误操作等人为因素。

一旦项目养殖污粪汇水下水设施发生破损、故障或溢出，未经处理的废水很可能因发现及应急处置不及时而直接进入入渗区域土壤。根据前文污染影响分析，当发生污水下水设施渗漏时，废水中主要污染物初始浓度COD 5000mg/L、BOD 3000mg/L、SS 7000mg/L、氨氮1000mg/L，远远超过了《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度限值。

污水汇集、下水设施及配套的泡粪池组一旦发生破损，未经处理的废水将从破损处漫流或直接下渗，污水中主要污染物进入土层、岩层和其下包气带，会不可避免的造成区域土壤的污染，废水中主要污染物的初始浓度较高，虽然土层和其下包气带对COD有一定的降解作用，但区域包气带岩性为第四系松散岩类空隙，渗透系数较大，渗漏污水将很快到达地下含水层，造成区域地下水的污染。直接渗漏造成的影响程度和范围和下渗废水量、持续时间等因素有关。根据污水渗漏对周围环境的影响，1d时最远影响距离为0.5m，污染物到达厂界的时间为13.3d，因此，废水渗漏主要影响厂区环境，经及时检修，不会对区域地下水环境产生较大影响。

（7）环境风险防范措施与应急要求

建设单位已配套健全一整套严格的管理制度，具体内容如下。

①沼气风险防范与应急

a.沼气系统总平面布置符合防范事故的要求，各设备、管道间应设置安全防护距离和防火间距，有应急救援设施及救援通道。

b.在储罐区可能聚集沼气的位置，设置性能可靠的可燃气体检测报警装置，可燃气体检测器和报警器的选用和安装，应符合国家现行标准《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的有关规定。

c.沼气系统的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定。

d.建立严格的安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象。

②污水泄漏风险防范与应急

a.污粪汇水、下水沟渠及输送管道进行网格化分区，各分区养殖圈舍一旦发现阻塞、溢出或明显的构筑物破损渗漏，须立刻关闭该单元的下水设施、停止冲水，该单元猪只暂时改用其他单元排泄场，通过紧急堵漏、修复确定故障排除后方可继续使用。

b.泡粪池采取多池组分隔化设计，各池体设置专用进水与排泄阀门，便于定期倒换与维护检查，一旦发生个别池体渗漏，须立刻关闭进水阀，采用应急泵紧急将故障池体内的污水排入其他池体，并开展紧急封堵与抢修修复。

c.建设期加强施工监理，确保工程水汇水下水设施、沼气工程设施的工程质量；运营期定期开展维护检查并采取必要的维护，确保设施良好运行状态。

d.依照环境管理计划，定期开展地下水环境监测工作，发现问题尽快开展事故源头调查，及时采取补救措施。

（8）突发环境事件应急预案

建设项目在企业内部设置运营事故对策委员会，并负责事故发生后的指挥和应急处理。为了减轻事故危害性、按照报警系统以及应急方案的各种情况把应急对策书面化，并且周期性的进行模拟演习。事故对策委员会(或领导会议)下设有车间救援组、车间紧急措施组、抢险救灾组等，并在事故发生后立即在事发地点附近设置现场指挥部。

表5.2-34      突发环境事件应急预案内容及要求表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 |
| 2 | 应急计划区 | 沼气工程制备装置、管道阀门及储气柜、污水汇水与下水设施划分应急单元并设置应急关闭阀、配备应急污水泵等 |
| 3 | 应急组织 | 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，抢险、疏散及信息上报。 |
| 4 | 应急状态分类应 急响应程序 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 |
| 5 | 应急设施设备与材料 | 生产装置：事故应急设施、设备与材料，主要为抢修器材、工具等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材。 临界地区：火灾、急性中毒、窒息人员急救所用的药品、器材。 |
| 6 | 应急通讯通告与交通 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等 |
| 7 | 应急环境监测及 事故后评价 | 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 |
| 8 | 应急防护措施、 消除事故污染措施及需使用器材 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；现场洗消、清除与恢复，降低危害；相应的设施器材配备； 临近地区：控制和消除事故污染的措施及相应的设备配备。 |
| 9 | 应急剂量控制、 撤离组织计划、 医疗救护与保护 公众健康 | 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员的应急防护、疏散组织计划和紧急救护方案。 |
| 10 | 应急状态中止恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。 |
| 11 | 人员培训与演习 | 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。 |
| 12 | 公众教育信息发布 | 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。 |
| 13 | 记录和报告 | 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。 |
| 14 | 附件附图 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。 |

（9）环境风险评价结论

项目涉及的环境风险的物质主要为生产过程中的废气、废水所对应的空气、地表水环境风险潜势为Ⅰ，项目位于戈壁荒地，属于国有未利用地，与当地居住区、学校、医院等特殊环境保护目标距离较远，环境风险事故影响较小，地下水风险潜势为Ⅱ，评价提出了一系列风险防范措施，并要求企业制定相应的应急预案。只要企业在做好各项风险防范措施、应急预案和应急处置措施的情况下，项目环境风险事故对周围环境的影响较小。项目环境风险属可接受水平。

# 6 环境保护措施及其可行性论证

## 6.1施工期污染防治措施

### 6.1.1废气污染防治措施

施工期大气污染物主要为基础工程建设产生的施工扬尘，主要来自于施工场地土地平整、开挖、回填，建材的运输、露天堆放、装卸等过程。为保护好空气环境质量，降低施工区域对周围环境扬尘的影响，本项目在施工过程中，应根据《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》（新政发[2014]35号）、《新疆维吾尔自治区人民政府关于印发<自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（新政发[2018]66号）等文件要求，参考相关地区建设施工扬尘管控方法，采取严格的大气污染防治措施。

（1）因地制宜对施工现场道路采取硬化措施。

（2）采取有效清扫措施，降低车行道路上的尘土附着。

（3）道路清扫时必须采取有效的洒水降尘措施。

（4）施工道路两侧设置高度2.5 米以上的围挡；围挡下方设置不低于20 厘米高的防溢座以防止粉尘流失。

（5）围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作。任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5 厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。

（6）每一块独立裸露地面80%以上的面积都应采取覆盖措施。覆盖措施的完好率100%。覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。

（7）所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内。防尘布或遮蔽装置的完好率必须达到100%。

（8）施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。现场应当有专人负责保洁工作，配备洒水设备，定期洒水清扫。

（9）运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路。洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa。

（10）洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150 mg/L。

（11）施工场所车辆入口和出口30 m以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料。

（12）土建基础施工需选择小风乃至无风天气施工开挖，开挖后及时回填，尽量缩短工期；开挖及填埋全过程洒水降尘。并且要求施工单位强化施工扬尘监管，要求所有施工工地开工前做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控设施到位、监管人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位；施工过程中必须做到“六个百分之百”，即施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场主要道路和加工区100%硬化（裸露场地应100%覆盖）、干燥易起尘的土方作业工程100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输；施工工地主要扬尘产生点要安装大气污染指数检测装置和视频监控系统，实行施工全过程监控。

综上，采取环评提出的污染防治措施后，施工期间的扬尘对周围环境影响较小。同时，项目施工期产生的扬尘，将随着施工期的结束，对环境的影响将消失，因此该项目施工期对环境空气的影响较小。

### 6.1.2 废水污染防治措施

施工期产生的废水包括施工人员生活污水和施工过程产生的废水。

（1）生活污水

施工期产生少量生活污水，主要集中产生在施工生活营地，营地建设临时排水设施、防渗化粪池，人员生活污水由通过营地排水设施集中进入防渗化粪池进行治理，最终出水用于施工抑尘洒水或局部绿化浇灌。项目施工期生活污水对区域水环境影响较小。

（2）施工废水

施工自身产生的废水主要包括施工机械冲洗废水和施工阶段桩基、灌梁等环节产生的泥浆废水，该部分废水在施工场地内设置沉淀池，使建筑污水经沉淀后，用于冲洗车辆、喷洒路面和厂区内抑尘，对地表水影响较小。

为避免本项目施工期间污水对地下水环境造成影响，评价建议施工期间的废水储池及废水输送管线必须采取严格有效的防渗处理，排污管线应在底部压实30cm 的粘土层，上面再覆以水泥混凝土并涂防渗材料。施工营地配套的临时化粪池、沉淀池等池体结构厚度应不小于250mm，水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂防水材料。加强施工过程中的管理，减少废水的跑、冒、滴、漏，制定严格的环境管理制度并严格执行。

### 6.1.3 噪声污染防治措施

建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。评价结合施工特点，提出以下防治措施。

（1）建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）合理安排施工时间，夜间22 时至次日6 时禁止施工，如确因工艺要求必须连续施工时，应报建设主管部门审批，获得批准后报环境管理部门备案，并提前5天公告周围单位及人员，方可夜间连续施工。

（3）承担物料运输的车辆，进入施工现场避免鸣笛，并要减速慢行，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声影响。

（4）高噪声设备设置隔声罩，为高噪声设备操作人员配备防护耳塞。

（5）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工单位也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

经采取上述措施，可大大降低施工噪声对施工区域声环境的影响。

### 6.1.4 固体废物污染防治措施

施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

（1）建筑垃圾

施工期的建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，如砖瓦、混凝土块以及雨污管道铺设废弃的弃土等。这些固体废物在得不到及时清运的情况下，建筑垃圾中的弃土、砖瓦砂石、混凝土碎块等较轻的物质在风力的作用下，随风扬起，污染附近区域的环境空气和环境卫生。因此，评价建议，对于这些废物，应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的则应及时清理出施工现场，按照地方管理要求运送至统一处置场地。

（2）生活垃圾

施工期生活垃圾主要为有机废物，这类固体废物的污染物含量较高，如不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，影响局域大气环境，同时其含有细菌等污染物还可能对项目周边环境造成不良影响，严重的会诱发各种传染病，影响施工人员的身体健康。因此，施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，评价建议加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，施工区设置专门的垃圾箱，做到及时清理、定点收集，定期拉运至生活垃圾填埋场进行填埋处置。

采取上述措施后，可避免施工期固废对环境产生二次污染。

## 6.2运营期污染防治措施

### 6.2.1运营期废水污染防治措施

#### 6.2.1.1污粪治理工艺合理性分析

项目区养殖废水、生活污水及粪便采用能源生态模式，将畜禽粪便、尿液、员工生活排污水经过一系列的生物发酵处理，产生沼气，最大限度地回收能源，以沼液、沼渣的综合利用为纽带，以现代化设施农业利用为依托，大幅度提高畜禽养殖场废弃物综合利用效益，消除畜禽养殖场废弃物造成的环境污染。

项目所在和田地区洛浦县及周边，包括洛浦县北京工业园区、洛浦县沙漠防护林区，有足够的土地消纳沼气工程产生的沼液，区域及周边大量的有机饲草料种植区，对沼渣肥和沼液的需求量大，项目区养殖废弃物采用沼气工程处理合理。

项目养殖污粪、生活污水产生量约 58376m3/a，沼气系统设置2个1500m3CSTR 发酵罐，配备 2640m3调浆池，发酵周期为 15d，年可消纳 7.5 万 m3污粪水。根据项目污粪水等产生情况，调浆池可容纳 24t 污粪水，其设置规模及处理能力可满足项目需求。

#### 6.2.1.2地下水分区防渗

本项目全场分为重点防渗区和一般防渗区。重点防渗区主要包括：养殖圈舍、污粪管道区、泡粪池、沼气调浆池、安全填埋井、防疫废物暂存场地等；一般防渗区主要包括大门消毒池、卫生消毒室、兽医室、变频蓄水池等；非污染防渗区包括办公区、员工食宿区、饲料加工间等。

重点防渗区：重点防渗区在清场夯压的基础上采用铺设 HDPE 膜+混凝土进行防渗，渗透系数能够达到 10-10cm/s。

一般防渗区：建设单位对该区域采取粘土铺底，再在上层铺 10-15cm 的水泥进行硬化。通过以上措施可使一般防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

非污染防渗区：一般硬化处理。

为了最大限度降低养殖生产过程中高浓度有机废水的跑冒滴漏，防止地下水污染，本工程在生产工艺、设备、建筑结构、总图等方面应考虑相应的控制措施，具体措施如下。

（1）猪舍、污粪管道区、沼气调浆池、危险废物暂存场地等易产生泄漏的重点区域、设备尽可能按其物料性质分类处置，固液分离。场区应设置防止泄露的污染物和污水直接排出厂外的设施。

（2）加强排污管道区域的巡检、管理，防止发生管道泄漏。

### 6.2.2运营期废气污染防治措施

根据本项目工艺流程分析可知，项目生产工程中产生的废气主要为圈舍恶臭、沼气池恶臭、饲料加工粉尘和食堂油烟。

#### 6.2.2.1圈舍恶臭治理措施可行性分析

（1）恶臭气体的影响

恶臭是养殖场的主要大气污染物，主要来自圈舍猪粪、尿。影响猪场恶臭产生的主要因素是清粪方式、管理水平、粪便和污水的无害化处理程度。同时，也与场址规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。

（2）相关技术规范要求

《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中对恶臭控制提出了指导性的要求，具体如下。

①粪污处理各工艺单元宜设计为密闭形式，减少恶臭对周围环境的污染。

②密闭化的粪污处理厂（站）宜建恶臭集中处理设施，各工艺过程中产生的臭气集中收集处理后排放，排气筒高度不得低于 15m。

③在集中式粪污处理厂的泄粪口及固液分离设备等位置宜喷淋生化除臭剂。

（3）本项目采取的治理措施

养殖场恶臭气体，治理的及控制方法有多种，但最有效的控制方法是控制气味产生的源头和扩散渠道。本项目采用以下治理措施：优化饲料+喷洒除臭剂+通风换气+绿化。分述如下。

①优化饲料

项目通过选择优质的饲料原料、改进饲料配方，在饲料中添加益生素、酶制剂、酸化剂等，猪饮食后可从消化源上减少猪只粪便中各种臭气源（氨气、硫化氢等）的产生，从源头上减少硫化氢、氨等恶臭气体的排放。

②喷洒除臭剂

在各圈舍定期喷洒除臭剂，主要选择双氧水、次氯酸钠等，其用可掩盖令人不快的臭味，达到除臭的目的，该除臭方法广泛使用于现代化养殖厂。

对于本项目采用向圈舍喷洒除臭剂方法，将场区产生令人不愉快的气味掩盖住，达到除臭的效果。这种方法投资较小，简便易行，具有较好的效果。采用的除臭剂为无毒、无害，在环境中不会蓄积的。

③通风换气

严格来说通风换气并不属于恶臭气体治理方式，主要是保持圈舍良好的空气环境，利用项目区周边绿植对恶臭气体进行吸附，或利用厂区内较大的空间进行稀释，从而降低了整个养殖区的恶臭浓度。

④加强绿化

在养猪场地以及周围种植绿色植物是为了防止气味扩散，降低场区温度和噪音、提高环境质量最有效的手段。种植绿色植物首先可以降低风速，防止气味传播到更远的距离，减少气味的污染范围。

综上，本项目采取的恶臭治理措施较为合理，符合恶臭治理技术规范。根据项目厂界下风向监测数据可知，H2S、NH3浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93））中无组织排放厂界标准值二级要求，臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）相关要求。恶臭气体满足达标排放的要求，不会对项目区周边大气环境造成明显影响。

#### 6.2.2.2饲料间粉尘治理措施

项目饲料主要由和田圣康欣畜牧科技有限公司年产5万吨饲料建设项目供应，该饲料建设项目位于本项目东北方约1km处，运输便利，能够满足项目饲料需要。饲料进入厂区后主要在饲料间暂存，并根据饲养需要进行调配，最终投料，因此项目饲料加工粉尘节点主要在调配混合过程，不进行大宗初始农产品的粉碎、混料等初加工步骤，因此粉尘产生量相对较小。针对项目饲料准备特点，粉尘污染的防治措施分述如下。

（1）饲料加工车间选用的粉碎设备必须符合《饲料机械饲料粉碎机安全技术》的粉碎机工作区域的粉尘浓度要求。

（2）注意工艺流程的密封性，所有设备及料仓、流管要密闭。

（3）采用袋式除尘器除尘。

（4）饲料加工车间内保持一定的湿度。

（5）加强绿化，利用树木等吸收粉尘。

项目已采用一套布袋除尘器收集处理产生的粉尘，通过产生的粉尘性质及生产经验分析，布袋除尘器除尘效率可达 99%。

本项目饲料生产产生的粉尘量极少，经布袋除尘措施处理后，饲料车间产生的粉尘对周围环境影响很小。

### 6.2.3运营期噪声污染防治措施

本项目的噪声源主要来源于场内猪叫声、圈舍换气扇噪声、水泵、运输车辆等设备噪声。企业采取声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声两个环节着手。

（1）企业选用低噪声低噪声设备，并使其处于良好的运转状态，同时对声源采用减震、消声措施。

（2）选取低噪声水泵，并将水泵设在各密闭机房，再经减震处理。

（3）加强场区机动车特别是货运机动车的管理，在场内不准随意鸣笛，达到预定停车位后及时熄火。

（4）设置装猪台，有序地将猪引至出猪台，避免踩压，及时处理发情期母猪，合理安排圈舍，避免猪由于拥挤相互挤压。

（5）厂区圈舍外设置绿化带。

上述治理措施后可有效治理噪声污染，降低对周围声环境影响，产生较好的社会效益。同时根据项目厂界噪声实测结果可知，项目运营期间噪声值满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表6中昼间60dB（A）、夜间50dB（A）排放限值，噪声可满足达标排放要求。

### 6.2.4运营期固体废弃物污染防治措施

本项目产生的固体废物主要包括沼渣、病死猪尸体、防疫废物、收集粉尘及废包装袋、废脱硫剂、员工办公和生活垃圾等。

（1）沼渣防治措施

本项目圈舍产生的猪粪、尿液、冲洗水与生活污水等一并进入沼气系统，产生的沼渣达到《畜禽养殖业污染物排放标准》中畜禽养殖业废渣无害化标准中蛔虫卵死亡率≥95％，粪大肠菌群数≤105个/kg 的要求后，一部分作为有机肥腐殖酸原料送往项目东侧相邻的田圣康欣畜牧科技有限公司拟建2.21万吨有机肥厂制备有机肥，其他部分作为肥料出售还田，可有效实现项目养殖污粪的无害化和资源化。

（2）病死猪防治措施

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的相关规定，企业对病死猪尸体及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

本项目采用设置 5 口混凝土防渗填埋井对病死猪进行填埋。本次评价要求建设单位严格建立相应的疫情报告及病死猪无害化处置制度，建立完整的处置记录与处置档案。

①检疫员要每天认真填写检疫记录，发现疫情要立即报告场长，由场长向动物卫生监督机构或者动物疫病预防与控制机构报告，病死猪由动物卫生监督作无害化处理。

②非病疫死亡的个体，有检疫员报告场长，查明原因后安全填埋处理。

③填埋过程做好周边地区消毒工作，并对病死猪覆盖 10cm 后熟石灰，严防污染环境或疫情传播。

④严禁出售相关待处理品，造成事故者依照相关规定追究责任。

⑤病死畜禽收集转运时相关人员要做好记录，以便有关部门或人员的查阅。

（3）防疫废物防治措施

本项目养殖过程需对猪只进行相应的防疫工作，会产生一定量的医疗废物，其属于《国家危险废物名录》中编号为 HW01 的危险废物。目前建设单位防疫废物产生量约为 0.3t/a，主要为防疫药品包装瓶、注射器等，现状会同生活垃圾一并处理，不符合危废处理要求。本次评价要求建设单位对防疫废物集中收集后交由有资质的单位回收处理，并落实相关协议及转移联单，接受生态环境部门监督。

（4）其他

饲料间布袋除尘器收集到的除尘粉灰主要为饲料颗粒、粉末，均可全部回用。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB343302017），不经过贮存或堆积过程直接返回到原生产过程或返回其产生过程的物质，可不作为固废管理。

项目饲料购进量较大，产生的废包装袋均分类收集后回收出售。

本项目沼气脱硫产生废弃的脱硫剂，交由供应商回收处理；职工生活垃圾集中收集统一清运，经此处理后对周围环境影响较小。

通过采取以上措施，建设项目产生的各项固体废物都可实现安全、卫生处置，不会对周边环境造成不良影响。

### 6.2.5风险防范措施

针对项目主要风险源，项目在沼气储罐区配套可燃气报警装置，对装置区管道经常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，尤其是在沼气池、污粪输送管道周边，进行严格的防渗处理，从源头上进行防治；加强人员培训、日常培训，并编制相应环境风险应急预案后，项目环境风险在可接受范围内。

### 6.2.6疫情防范措施

项目属生猪养殖，存在猪瘟等疫情风险，因此建设单位需密切关注当地畜牧兽医部门发布相关疫情信息，配合做好防疫工作。

畜病预防原则是“预防为主、防重于治、无病先防，采取综合措施防患于未然”。畜病的预防措施主要包括加强饲养管理以提高机体抵抗力；利用药的或预防措施阻止致病因素危害猪群。项目采取的疫情防范措施分述如下。

#### 6.2.6.1饲养管理措施

（1）养殖基地要做到自繁自养、全进全出，控制外界各种传染病的传入确实需要引进种畜禽的，引种时要特别注意，严禁引进带病种畜禽，对引进的种畜禽实行定期监测。

（2）种畜禽的引进，实行分级管理。凡需从国外、区外引进种畜禽的，必须经自治区畜牧行政管理部门统一审核，并按国家和自治区有关规定办理手续后，方可引进。对进入自治区境内的种畜禽，由国家和自治区检疫机构或其委托的检疫机构实行隔离检验。

（3）生猪养殖基地不同日龄的仔猪、育肥分舍饲养，每批生猪出栏后对圈舍实施清洗、消毒措施。

（4）养殖基地应保持合理的饲养密度，注意畜禽舍通风，用具及环境要定期消毒，饲养人员出入畜禽舍要注意消毒。

（5）养殖基地所用饲料必须符合《绿色食品饲料和饲料添加剂使用准则》的规定。

（6）养殖基地兽药使用必须符合《绿色食品兽药使用准则》规定，并做好记录，记录必须保存两年以上，残留监测也必须符合上述规定。

（7）饲养人员应定期检查，不得患有任何人畜共患病；饲养人员不得经常回家，重返工作岗位时应淋浴消毒。

（8）饲养人员必须穿戴工作服，非生产人员应尽量“谢绝参观”。特殊条件下，非生产人员在淋浴、消毒后可穿戴防护服入场参观。

（9）饲养人员必须将饲养过程出现的任何异常情况，特别是疑似疫病症状，通知当地畜牧兽医主管部门。一旦怀疑发病，主管兽医必须将疫病确诊所需的样品送往指定实验室进行诊断，并通知畜牧兽医管理部门。

（10）加强畜禽舍管理，保持干燥，冬季注意保暖，夏季注意降温，降低各种应激因素，减少对畜禽的惊吓、刺激，及时清理畜禽舍粪便、尿液和脏物，以降低舍内氨气、硫化氢、二氧化碳等有害气体的浓度。

#### 6.2.6.2消毒

消毒是预防疾病的一项重要措施，其目的在于消灭被传染源散播于外界环境中的病原体，以切断传播途径，阻止疫病继续蔓延。根据消毒的目的，可分为预防性消毒、随时消毒、终末消毒3 种。预防消毒，可结合平时的饲养管理对畜禽舍、场地、用具和饮水等进行定期消毒，以达到预防一般传染病的目的。随时消毒，即在发生传染病时，为了及时消灭刚从畜禽体内排出的病原体而采取的消毒措施，消毒的对象包括病畜禽舍、隔离场地、被病畜禽分泌物及排泄物污染的一切场所、用具和物品。终末消毒，即在病畜禽解除隔离、痊愈或死亡后，或在疫区（点）解除封锁之前，为了消灭疫区（点）内可能残留的病原体所进行的全面彻底的大消毒。

消毒时，应正确使用消毒剂，注意事项如下。

（1）消毒药的浓度要适当，消毒药的效力（有效浓度）是由制药厂在考虑到安全性、经济效益的基础上规定的，使用中一定要遵守规定，浓度是其首要问题。

（2）对畜禽舍进行消毒时，每平方米的药液喷洒量与消毒效果关系密切。不湿润物体本身，消毒药的粒子就不能与细菌或病毒直接接触，消毒药就不能发挥作用，无论喷洒多少次也几乎无效，因此，保证足够的药量，是消毒畜禽舍、器具、栏位等共同遵守的原则。

（3）要使消毒药液发挥效力需要一定的时间，在对畜禽舍内的设备及器具进行消毒时，尽量使药液充分浸润。

（4）在对畜禽舍进行消毒时，应预先做到清扫并洗净畜禽粪便等污物，若用碱水洗涤，消毒时应选择在碱性条件下药效增强的消毒药如阳离子清洁剂等。

#### 6.2.6.3疾病防疫与检疫

（1）养殖基地应根据养殖规模需要，设立疫病防疫部门，配备专职的兽医人员，负责养殖基地常规监测疾病的检疫与防疫工作。

（2）养殖基地应依照《中华人民共和国动物防疫法》和国家有关规定做好动物疫病的计划免疫、预防工作，并接受动物防疫监督机构的监测、监督。

（3）养殖基地必须制定详细的符合国家畜牧兽医管理部门有关规定的疫病监测和控制方案，并接受当地畜牧兽医管理部门的监督，获得当地畜牧兽医管理部门的批准和认可。官方兽医至少每年对执行情况检查一次，养殖基地必须向当地畜牧兽医管理部门和官方兽医提供连续的疫情监测信息。

（4）养殖基地应当具有动物诊疗技术的专业人员及诊疗仪器、设施等条件，并取得取得县级以上人民政府畜牧兽医行政管理部门发放的动物诊疗许可证。

（5）养殖基地的动物检疫员应当定期接受县级以上畜牧兽医行政管理部门的培训、考核和管理。动物检疫员取得相应的资格证书后，方可上岗实施检疫。

（6）养殖基地防疫部门应当建立健全动物疫病预防制度和动物免疫、消毒用药、无害化处理、疫病发生等情况的档案。

#### 6.2.6.4养殖迹地疫病监测方案及控制

（1）生猪养殖基地必须采用国家畜牧兽医管理部门认证的疾病和残留监测方案，并接受当地畜牧兽医管理部门的监督。养殖基地管理人员应能够向当地畜牧兽医管理部门出示有关养殖基地场卫生状况的持续性档案记录。

（2）生猪养殖基地常规监测疾病的种类至少应该包括：口蹄疫、炭疽、非洲猪瘟等。

（3）对于上述疾病的检测、应定期进行，怀疑发病时，应尽快报告当地畜牧兽医主管部门和官方兽医，并将病料送达指定质检中心确诊。

（4）确诊发生疫情时，养殖基地应配合主管兽医当局和官方兽医，对生猪实施严格的扑杀措施，并随后对养殖场进行彻底的清洗消毒，动物死尸按GBl6548 进行无害化处理。消毒按照GB／T16569 实施。

#### 6.2.6.5重大动物疫病的免疫接种

（1）根据本地区疫病流行情况、畜禽养殖状况、疫苗性质、抗体水平监测结果、气侯条件等因素来制定养殖基地科学合理的免疫程序，选择适用的疫苗种类、接种方法。

（2）要严把疫苗的购进、冷储、运输和存储等重要环节，有条件者，可进行疫苗效价检测，以确保疫苗质量。

（3）兽医人员在实施免疫注射程序中，要做到认真负责，选用针头型号合理，进针深度、角度适当，疫苗注射足量、到位，做到头头注射，个个免疫。

（4）在免疫接种过程中，要注意疫苗不与抗生索、抗病毒药、消毒剂等接触，也不要使用抗生索和抗病毒药进行治疗，抗血清和疫苗不可同时使用。

#### 6.2.6.6动物及动物产品检疫

（1）动物及其动物产品在离开畜禽饲养地之前必须由动物检疫员实施产地检疫，依法按照畜牧兽医行政管理部门规定的行业标准、检疫管理办法和检疫对象对动物及动物产品进行检疫。

（2）检疫内容按国家或地方规定必须强制预防接种的项目执行，动物必须处在免疫有效期内。

（3）畜禽临床健康检查包括群体检疫（静态、动态、食态等）和个体检查（包括群体检查时发现异常个体或抽样检查（5%-20%）的个体）。

（4）经检疫合格的动物，由动物防疫监督机构出具检疫证明，动物产品同时加盖或者加封动物防疫监督机构使用的验讫标志。

（5）经检疫不合格的动物、动物产品，应在动物检疫员监督下作防疫消毒和其他无害化处理；无法作无害化处理的，予以销毁。

（6）在运输、加工、出售过程中发现动物、动物产品染疫或者疑似染疫的，应当及时告知当地动物防疫监督机构。

#### 6.2.6.7疫病的控制和扑灭

（1）养殖基地发现患有疫病或者疑似疫病的动物，应当及时向当地动物防

疫监督机构报告。动物防疫监督机构应当迅速采取措施，并按照国家有关规定上报。

（2）发生国家规定的重大动物疫病时，县级以上人民政府畜牧兽医行政管理部门应当立即派人到场，划定疫点、疫区和受威胁区，及时报请本级人民政府决定对疫区实行封锁，向社会公告，并通报毗邻地区和有关部门、单位。公告应当包括封锁的范围、对象和采取的措施等内容。

（3）县级以上人民政府应当组织有关部门在封锁的疫点、疫区采取下列措施： 在疫点出入口设立警示标识和消毒站（点），配备消毒设施，并根据扑灭动物疫病的需要对出入疫点的人员、运输工具及有关物品采取消毒和其他限制性措施。

禁止与所发生动物疫病有关的动物、动物产品的进出、交易。

立即组织畜牧兽医、公安等有关部门扑杀染疫和疑似染疫动物，并进行无害化处理或者销毁。

染疫动物的用具、圈舍、场地以及动物粪便、垫料等受污染的物品，在动物防疫监督人员的监督下进行消毒或者无害化处理。

对易感染的动物进行普查、监测、紧急免疫接种，并圈养或者在指定地点放养。

（4）动物疫病扑灭以后，经该疫病一个潜伏期以上的检查、监测未再出现新的染疫动物的，由县级以上人民政府畜牧兽医行政管理部门报请作出封锁决定的人民政府解除疫区的封锁，并通报毗邻地区和有关部门、单位。

（5）发生动物疫病及人畜共患疫病时，畜牧、卫生、出入境检验检疫等有关部门应当互相通报疫情，并按照各自的职责及时采取措施，迅速控制、扑灭疫病。

（6）已接受强制免疫且在免疫保护期内因发生疫情而被扑杀的动物，或者为防止疫情扩散而强制扑杀的动物，当地人民政府应当按国家有关规定给予受损者补偿。

企业须取得防疫许可证，人员经过专业技术培训，同时与和田地区畜牧兽医主管部门保持密切联系，落实本次评价提出的相关防疫措施，杜绝疫情风险发生。

# 7 环境影响经济损益分析

通过对本工程的经济效益、社会效益和环境效益进行分析比较，得出环境保护与经济之间的相互促进，相互制约的关系。分析建设项目的社会、经济和环境损益，评价建设项目环境保护投资的合理性以及环境保护投资的效益，促进项目建设的社会、经济和环境效益的协调统一和可持续发展。

本项目的环境经济损益分析，旨在根据项目的特性、总投资及经济价值，分析其经济效益、环境效益和社会效益，并估算项目的环保投资，分析环保投入所能产生的经济效益。从经济效益、社会效益和环境效益协调统一的角度来讨论项目建设的意义。

## 7.1 环保投资估算

（1）环保设施投资

项目环境保护投资见表7.1-1。

表7.1-1         本项目环境保护投资

| 类别 | 治理项目 | 环保设备（设施）名称 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭气体 | 除臭、换气通风设备 | 85 | 新增 |
|  | 饲料间粉尘 | 集排气装置、布袋除尘器、15m高排气筒 | 3 | 新增 |
|  | 食堂油烟 | 食堂设置油烟净化处理装置 | 2 | 新增 |
| 废水 | 养殖污粪水 | 圈舍、污粪水防渗收集设施，包括沟槽、泡粪池、管道等，最终进入沼气系统 | 370 | 新增 |
|  | 生活污水 | 接入沼气系统的办公宿舍区下水管道 | 15 | 新增 |
| 噪声 | 生产设备机械噪声 | 建筑隔声，设备基础减振，排风设施消声 | 12 | 新增 |
| 固废 | 病死猪 | 安全填埋井 | 10 | 新增 |
|  | 防疫废物 | 危废暂存间 | 5 | 新增 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾箱、垃圾桶 | 1 | 新增 |
| 风险防控 | 沼气泄漏、火灾、爆炸 | 可燃气报警装置 | 8 | 新增 |
|  | 事故废水下渗 | 按功能进行分区防渗硬化，圈舍污粪汇水下水设施采取分区防控，配套应急阀、应急污水泵 | 35 | 新增 |
| 环境管理 | 地下水监控井 |  | 10 | 新增 |
| 生态保护 | 厂区绿化美化66亩（44000m2） |  | 180 | 新增 |
| 合计 | / |  | 736 |  |

本项目环保投资共计为736万元，占总投资9960万元的7.39%。

（2）环保运行费用估算

环保运行费用包括污染物处理的成本费和设施固定费用，成本费用包括原辅材料费、动力消耗及人员工资等，设施固定费用包括环保设备维修费、折旧费、技术措施费、环保管理及其它费用。

拟建工程环保运行费用估算见表7.1-2。

表7.1-2        拟建工程环保运行费用估算

| 序号 | 环保设施项目 | 单位 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 万元/年 | 6 |
| 2 | 废水治理 | 万元/年 | 20 |
| 3 | 噪声治理 | 万元/年 | 1 |
| 4 | 固废处置 | 万元/年 | 5 |
| 5 | 风险防控 | 万元/年 | 3 |
| 6 | 环保监测系统 | 万元/年 | 3 |
| 合计 |  | 万元/年 | 38 |

（3）环境收益估算

本项目环境收益主要表现为养殖污粪废水向沼气、沼液、沼渣的资源化转换，以及部分可利用固体废物外售再利用收益，根据估算，年环境收益约160万元。

## 7.2 拟建项目环境紧急损益指标分析

本次评价主要从环境保护投资比例系数、环境经济损益系数两项指标来进行环境经济损益分析。

（1）环保投资比例系数HZ

环保投资比例系数是指环保建设投资与企业建设总投资的比值，它体现了企业对环保工作的重视程度。

HZ=（E。/ER）×100%

式中：E。——环保建设投资，万元

ER——企业建设总投资，万元

本项目各项环保投资费用为736万元，拟建工程总投资费用为9960万元，环保投资占工程计划总投资的7.39%。项目环保设施建设做到了养殖废水的资源化、利用化，同时也大幅度地减少了污染物的排放量，减轻了对周围环境的影响。该项目的环保投资系数是合适的，根据工程特点分析，可以保证工程实现更好的环境效益。

（2）环境经济效益系数Jx

环境经济效益系数Jx是指因有效的环境保护措施而挽回的经济价值与环境保护费用之比，其表达式为：

Jx=Ei/Ez

式中：Ei——每年环保措施得到的经济效益，万元

Ez——年环保运行费用，万元

项目每年环境经济效益为160万元，年环保运行费用为38万元，环境经济效益系数大于1，收益大于费用。工程环保年净效益=环保年收益—环保年费用=122万元，以上分析估算结果说明该工程具有较好环保效益。

## 7.3 环境效益

拟建项目采用一系列环保措施后，各项废气可实现达标排放；废水经沼气工程处理后转化为沼气、沼液、沼渣资源，实现污染物治理的同时表现出明显的资源化、无害化效果；噪声治理达标，固体废物得以回收利用或妥善处理，维持了厂区周围的现有环境质量，风险防范措施、管理到位的情况下项目环境风险可接受，并通过场区硬化及绿化美化对局部生态环境进行一定程度的改善。

## 7.4 社会效益

拟建项目社会效益是十分明显的，特别是对地方经济促进作用突出，对推动地方工业结构调整，促进地方经济发展具有重要意义。项目建设对地方财政也有较大的贡献。

项目的社会效益主要表现如下。

- （1）提高了公司的竞争力，促进了企业和环境之间的和谐与可持续发展。

- （2）带动了地方经济，增加了当地人口的就业和收入，加速了区域经济发展，提高了地方财政收入。

## 7.5 环境经济损益分析小结

拟建项目建成投入使用后，将产生大气污染物、水污染物、噪声和固体废物等环境影响因素，在保证前述环保投资的前提下，严格采取各种废气、废水、噪声、固体废物污染防治措施，确保各种污染物均能达标排放。

尽管本工程采取了各项环保措施，但仍然会排放一定的污染物，因此，建设单位应在建设完善污染防治措施的基础上，加强生产管理和日常环境监测工作，保证各项环保设施安全有效运行，使生产对环境产生的不良影响降到最低程度。 另一方面加强项目环境风险管理，严格落实各项风险防控设施，确保将项目环境风险事故发生概率将至最低程度，实现企业的安全生产与可持续发展。

总体来说，本工程环境影响导致的环境损失远小于拟建项目带来的经济效益和社会效益，拟建项目的建设将带来可观的经济效益、广泛的社会效益，在环境保护方面也是可以接受的。

基于上述分析，可以认为本项目的环境损益是可以接受的。

# 8 环境管理与监测计划

为了有效地掌握项目在运营期对周围环境造成的影响，对环境污染进行有效控制，须对建设项目的各个设施排放口实行监测、监督，以便及时采取相应措施，消除不利因素，以实现预定的各项环保目标。

## 8.1 环境管理主要职责及主要工作内容

### 8.1.1 环境管理主要职责

全厂设置环保管理部门，配备专职工作人员负责环境管理。环境管理机构贯彻上级环境部门的具体要求和指示精神，并负责制定企业环保管理规定、条例和制度、环境监测费及环保制度的贯彻落实。具体职责如下。

（1）贯彻执行环境保护政策、法规及环境保护标准，制定本项目的环境管理办法；

（2）建立健全企业的环境管理制度，组织机构中设置环保管理部门，指定企业环保负责人，对项目环境保护工作实施监督管理，组织和协调环境保护相关工作，审查环境影响报告书，明确项目污染防治、生态保护与风险防控要点，监督项目各项环保措施落实与环境管理计划的实施，负责组织项目竣工环保自主验收，确保项目应执行的环境管理法规和标准，指导建设单位环境监督机构的工作。

（3）编制并组织实施环境保护规划和计划，完成环境保护责任目标；

（4）领导并组织企业环境监测工作；

（5）监督检查本项目各个环保设施的运行和环境管理措施的实施，并提出改善环境的建议和对策；

（6）负责本项目职工的环保教育工作，以提高职工的环保意识；

（7）接受各级环保部门的检查、监督，按要求上报各项环保报表，并定期向上级主管部门汇报本项目的环保工作情况；

（8）与上级环保部门核算排污费及收缴工作，负责对基层单位排污费收缴以及排污费的管理和使用；

（9）负责编制环境应急预案、应急演练、预案应向环保部门备案；

（10）负责对企业环保设施的运行情况进行监督、检查与考核；

（11）负责所有污染源的日常管理，掌握污染源排放情况，有效控制“三废”排放量；

（12）负责企业环境统计工作，并根据统计数据对环境质量进行定时定量分析；

（13）负责企业的“三废”治理及日常管理与环保技术开发利用。

### 8.1.2 环境管理主要工作内容

环境管理主要工作内容如下：

（1）环保管理体系、管理制度、流程的拟定并对执行情况进行检查、评价、考核和优化；

（2）年度环保目标计划的拟定与组织实施；

（3）参与新建项目的环保“三同时”工作；

（4）组织环保设施运行状态的检查并对存在问题进行整改；

（5）拟定污染物排放标准并检查、分析污染物排放情况，提出改进意见；

（6）协调处理环境污染及安全纠纷；

（7）“三废”综合利用技术的引入、推广；

（8）环保投入项目计划的拟定并组织实施；

（9）清洁生产的审核及辅助文明生产管理。

## 8.2 建设期环境管理

施工期环境管理的主要工作内容包括，在抓好环境保护设施建设的同时，防止和控制施工活动对环境造成的污染和破坏，主要任务是做好施工扬尘的控制，做好弃土的处置和利用，确保各项环保设施的“三同时”建设。

## 8.3 运营期环境管理

在项目运营过程中，企业应以相关环保法律、法规为依据，通过对项目的环境审核，设定环境方针，建立环境目标和指标，设计环境方案，以达到“清洁生产”的良好效果，求得环境可持续的发展。因此，应建立以下环境管理制度。

（1）项目运营期应定期检查环保设施是否落实“三同时”要求；

（2）严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常运行；

（3）按照监测计划定期组织进行全厂内的污染源监测，对不达标环保措施及时处理，并实行在线监测的第三方运营；

（4）健全污染处理设施管理制度，将污染处理设施的管理和生产经营活动一起纳入企业单位日常管理工作的范畴，落实责任人，同时制定各级岗位责任制，编制操作规程，建立管理台帐，不得擅自拆除或闲置已有的污染处理设施，严禁故意不正常使用污染处理设施。

（5）对污水下水设施及沼气工程设施提出如下要求：按照工艺设计参数要求，选择符合条件的设备、阀门、管件，切不可安装不符合工艺条件的设备、阀门、管件，以延长其使用寿命，从而避免在使用过程中出现跑冒滴漏的现象，按照设计要求开展设施防腐防渗处理，严把工程质量关，确保设施工程质量。

（6）因地制宜做好厂区绿化美化管理。

（7）重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平。

（8）环境目标管理责任制和环保奖惩条例，建立并实施从总经理到班组各层次的环境目标管理责任制，把完成环境目标责任与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境者实施奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者一律予以重罚。

（9）职工环保教育、培训制度，加强职工的环境保护知识教育，提高职工环保意识，增加对生产污染危害的认识，明白自身在劳动过程中的位置和责任。加强员工的上岗培训工作，严格执行培训考核制度，不合格人员决不允许上岗操作。

## 8.4 污染物排放清单

本项目营运期污染物排放主要包括有组织工艺废气、无组织废气、生产废水、生活污水、机械设备运行噪声、一般固废、生活垃圾等。污染物排放清单见表8-1。

表8-1      建设项目污染物排放清单

| 类别 | 污染物 | 排放量（t/a） | 处理措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3（无组织） | 0.1328 | 除臭、换气通风设备 | 《禽畜养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | H2S（无组织） | 0.0102 |  |  |
|  | 颗粒物 | 1.61 | 集排气装置、布袋除尘器、15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 食堂油烟 | 0.0089 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 废水 | 综合污水 | 0 | 场区汇水下水设施-沼气工程 | 由沼气工程转化为沼气、沼液、沼渣，不排放 |
| 固废 | 生活垃圾 | 8.21 | 厂区垃圾箱集中收集，定期清运至垃圾填埋场 | 不造成二次污染 |
|  | 病死猪 | 0 | 安全填埋井 无害化处置 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
|  | 沼渣 | 0 | 作为有机肥出售还田 |  |
|  | 废脱硫剂 | 0 | 供应商回收 |  |
|  | 废包装物 | 0 | 分类回收出售利用 |  |
|  | 防疫废物 | 0 | 委托专业资质机构进行无害化处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）(修改单) |

## 8.5 环境监测

### 8.5.1环境监测的目的

通过必要的环境监测计划的实施，全面及时地掌握该厂营运期环境状况，对可能发生的污染进行监测，为制定必要的污染控制措施提供依据。

### 8.5.2环境监测机构

根据项目实际情况，可不单设环境监测机构，其污染源和环境要素质量状况监测委托有资质的环境监测机构完成。

### 8.5.3环境监测的主要职责

（1）制定企业环境监测的年度计划与发展计划，建立健全各项规章制度；

（2）根据国家和区域环境标准，对厂内的重点污染源和周边区域环境质量开展日常监测工作。按规定编制表格或报告报各有关主管部门，建立监测档案；

（3）技术上接受上级环境监测站的监督与指导，参加例行的技术考核；

（4）开展环境监测科学研究，不断提高监测水平。

### 8.5.4环境监测计划内容

环境监测计划的制定和执行主要是保证环保措施的实施和落实，监测值出现异常时应对环保设施及时进行检修和维护，使其恢复正常。

环境监测是指在工程营运期对主要污染源进行有计划的监测。环境监测的任务是对生产过程中产生的废气、废水、噪声等进行监测，为环境管理部门加强工艺设备管理，强化环境管理，编制环保计划，制订防治污染对策提供科学依据。

项目可根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019），针对本项目营运期产生的污染物，企业应按时进行监测，监测报告报当地环境主管部门备案。

本工程营运期环境监测计划见下表。

表8-2      环境监测工作计划内容

| 类型 | 监测点位 | 监测项目 | 频率 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂界 | 臭气浓度、硫化氢、氨 | 1次/a | 委托监测 |
|  | 饲料间排气筒 | 颗粒物 | 1次/a | 委托监测 |
| 地下水 | 地下水监测井 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、氯化物、硫酸盐及镉、砷、铅、汞、铜、锌等重金属、总大肠菌群、菌落总数等 | 1次/a | 委托监测 |
| 噪声 | 厂界四向 | 等效声级 | 1次/a | 委托监测 |

污染源监测数据按《污染源监测管理办法》上报当地环保主管部门，所有监测数据一律归档保存。

### 8.5.5监测计划的实施

企业内部的环保部门应配合当地环境行政主管部门对企业污染源和厂区环境质量的监测，并进行厂内污染物排放的定时监测和厂区环境考核。具体监测时间、频率和点位布设服从当地环境行政主管部门的规定和要求，监测项目针对行业的生产特点、污染物排放特征及污染物测试手段的可靠性进行确定。

对监测结果应及时统计汇总，并上报有关领导和主管部门，如发现监测结果有异常，应及时反馈生产管理部门，并迅速查找原因，及时、妥善解决。

### 8.5.6监测工作的保障措施

（1）组织领导实施

建设单位可根据监测计划委托地方环境监测站进行环境监测工作，监测站负责完成建设单位委托的监测任务，确保环境监测工作能够按监测计划顺利完成。

（2）技术保障措施

技术保证措施为了确保监测质量，监测人员必须持有相应的资格证书或上岗证书。

（3）资金保证措施

环境监测费用由建设单位支付，该费用专款专用，保证监测工作的顺利进行。

### 8.5.7排污口规范化

根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）的要求，本项目所有排放口，包括废气、废水、噪声、固体废物，都必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范要求，设置与之相对应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。项目排污口的规范化要符合和田地区环境监管部门的有关要求。

标志牌的设置按照国家环保部制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》（国环监〔1996〕463号）的规定，设置与排污口相应的图形标志牌，并保证标志牌明显。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。

生物危险品

图8     排污口标示规范化示意图

## 8.6 污染物排放总量

### 8.6.1污染物排放总量计算的原则

按照总量控制的基本精神，污染物排放总量控制是针对工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析的结果，分析确定建设项目污染物排放总量控制方案。本次环评根据工程项目提供的有关资料，确定了项目建成后各类污染物的排放量。通过对建设项目的工程分析和环保治理措施的评估，提出本项目污染物排放总量控制的建议，为环保部门监督管理提供依据。

### 8.6.2总量控制因子的选择

根据国家环保部要求对建设项目排放污染物实施总量控制的要求，针对本项目的具体排污情况，结合本项目排污特征，本项目不存在总量控制污染物排放，没有总量控制因子。

### 8.6.3总量指标

本项目不设总量控制指标。

## 8.7 “三同时”竣工环保验收

建设单位在工程建成投产后，应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的有关规定，自行组织环保设施竣工验收。本项目竣工环保验收内容见表8-3。

表8-3         环保“三同时”竣工验收一览表

| 类型 | 污染源 | 污染物 | 验收内容 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 养殖圈舍、沼气工程 | 无组织恶臭气体（氨、硫化氢） | 设卫生防护距离；圈舍建设污粪水汇集下水设施，加强养殖管理及时冲洗；圈舍换气通风设施建设，采取除臭措施；厂区进行绿化 | 《禽畜养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 饲料间 | 颗粒物 | 集排气装置、布袋除尘器、15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 食堂 | 油烟 | 食堂设置油烟净化处理装置 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001） |
| 废水 | 养殖废水 生活污水 | COD、BOD5、 SS、NH3-N、 动植物油等 | 场区汇水下水设施及沼气工程 | 废水全部由沼气工程转化为沼气、沼液、沼渣资源利用，不排放。 |
| 噪声 | 生产设备 | — | 厂房隔声、设备减振、通风设施消声 | 达到《工业企业厂界环境 噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标 准 |
| 固废 | 生产工艺 一般固废 | 病死猪 | 安全填埋井无害化处置 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
|  |  | 沼渣 | 作为有机肥出售还田 |  |
|  |  | 废脱硫剂 | 供应商定期回收 |  |
|  |  | 废包装物 | 分类回收出售利用 |  |
|  | 危险废物 | 防疫废物 | 委托专业资质机构进行无害化处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）(修改单) |
|  | 人员生活 | 生活垃圾 | 厂区垃圾箱集中收集，定期清运至垃圾填埋场 | 不造成二次污染 |
| 环境风险 | 沼气泄漏、火灾、爆炸 | 泄漏沼气 | 可燃气报警装置 | 风险防控措施落实到位 |
|  | 事故废水下渗 | 消防废水 | 按功能进行分区防渗硬化 |  |
| 排污口规范化及污染监控 |  |  | 圈舍、沼气工程区、风机水泵装置区、排污口标识标牌，建设废水在线监测系统 |  |
| 绿化 |  |  | 厂区绿化 |  |

# 9 环境影响评价结论与建议

## 9.1 结论

### 9.1.1 项目概况

（1）项目名称：3600头种猪、8万头生猪规模化养殖项目

（2）建设单位：和田圣康欣畜牧科技有限公司

（3）建设性质：新建。

（4）建设地点：洛浦县拜什托格拉克乡道班区域315国道以北、新建345国道至拜什托格拉克乡公路以东1km处，选址中心地理坐标：东经80°21′11.00″、北纬37°00′16.00″。

（5）项目投资：总投资为9960万元。

（6）建设规模与建设内容：按照3600头种猪、8万头生猪规模化养殖能力设计并建设养殖小区及配套设施，包括养殖圈舍区、饲料加工及存储间、办公生活区、沼气工程等。

（7）劳动定员及工作制度：项目劳动定员45人，年工作天数365天，采取三班8小时工作制，全年运行时间为8760h。

### 9.1.2 政策符合性

本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“第一类 鼓励类”中“一、农林业”中“4、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，以及“五、新能源”中“8、以农作物秸秆、畜禽粪便、生活垃圾、工业有机废弃物、有机污水污泥等各类城乡有机废弃物为原料的大型沼气和生物天然气生产成套设备”。本项目的建设符合国家产业政策，属于鼓励类，符合国家当前的产业政策。

### 9.1.3 区域环境质量现状分析结论

（1）环境空气质量

根据项目所在区域环境空气统计数据，SO2、NO2、CO、O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM10年平均浓度超标、最大浓度占标率941%、超标频率99%，PM2.5年平均浓度超标、最大浓度占标率540%、超标频率99%，本项目所在区域为不达标区。

其他污染物各监测点环境空气中氨、硫化氢小时值满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准限值要求，臭气浓度小时值浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建限值要求。

（2）地下水质量

现状监测结果显示，项目所在区域地下水各检出因子的标准指数均小于1，地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质要求。

（3）声环境质量

现状监测表明：东、南、西、北四个厂界声环境均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（4）土壤环境

区域土壤元素背景值低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）》中第二类用地的筛选值。

### 9.1.4 污染物达标排放结论

（1）环境空气影响结论

本项目产生的大气污染物主要包括恶臭气体、粉尘、油烟等。养殖恶臭通过优化养殖管理+喷洒除臭剂+及时清扫+加强绿化等组合方式进行除臭后，排放臭气浓度符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），H2S 和 NH3 符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放厂界标准值二级新建要求；饲料间安装集气设施通往布袋除尘器进行除尘治理，最终由15m排气筒排放，颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物二级排放标准；食堂厨房配套安装油烟净化处理装置，油烟净化率≥60%，油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）。

（2）水环境影响结论

本项目养殖污粪水、冲洗水、生活污水全部进入沼气系统，转化为沼气、沼液、沼渣资源综合利用，沼渣作为有机肥出售还田，沼液用于还田及区域绿化追肥，从而实现项目废水零排放。

（3）声环境影响结论

噪声源集中布置，选用低噪声设备并置于室内，确保噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准的要求。

（4）固体废物影响结论

项目的危险废物委托具备危废处理资质的机构进行无害化处理，一般固废综合利用，生活垃圾定点收集定期清运至垃圾填埋场填埋处置，可避免二次污染。项目实施后在固体废物防治措施到位的前提下，固体废物对环境的影响较小。

- （5）环境风险结论

- 针对项目主要风险源，项目在沼气储罐区配套可燃气报警装置，对装置区管道经常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，尤其是在沼气池、污粪输送管道周边，进行严格的防渗处理，从源头上进行防治；加强人员培训、日常培训，并编制相应环境风险应急预案后，项目环境风险在可接受范围内。

### 9.1.5 环境影响经济损益分析

- 项目总投资为9960万元，其中环保投资额为736万。综合分析显示，项目环保投资合理，环境治理效益明显，环保措施经济效益为正效益，项目环境经济效益大于环境损失，从环境经济学角度来看，项目建设是可行的。

### 9.1.6 公众参与

- 本项目按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求进行了本项目环境影响报告书的公众参与调查，本项目在公示期间未收到公众通过网络、电话及书信等方式提出的意见。

### 9.1.7 环境管理与监测计划

- 项目成立环保管理部门，建立健全的环境管理制度和管理体系，明确责任主体、管理重点，确保各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用的保障。和田圣康欣畜牧科技有限公司作为本项目环境管理的责任主体，日常生产中，要做好相关环境管理的台账记录，定期按照环境监测计划对本项目和周边环境质量进行监测。

### 9.1.8 总量控制

- 本项目无需申请总量控制指标。

### 9.1.9 环境影响可行性结论

综上所述，和田圣康欣畜牧科技有限公司3600头种猪、8万头生猪规模化养殖项目符合国家产业政策，选址合理，符合相关规划。项目建设及营运过程中采取的各项污染防治措施可行，能够实现达标排放和总量控制要求，对环境影响较小，当地公众支持本工程的建设，无反对意见。在认真落实报告书提出的各项污染防治措施、风险防范措施和建议的基础上，从环保角度分析，本项目的建设可行。

## 9.2 建议

（1）加强环境监控管理，定期开展环境监测，及时掌握项目污染排放与达标情况。

（2）加强沼气工程风险防控，制订突发环境事件应急预案并报备环境行政主管部门，定期开展应急演练。

（3）项目建设完成后及时开展排污许可申报与竣工环保自主验收工作。