新疆回水环保新材料有限公司年产20万吨煤质活性焦（一期5万吨）项目竣工环境保护验收意见

2019年12月22日，新疆回水环保新材料有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求在新疆回水环保新材料有限公司内组织召开“新疆回水环保新材料有限公司年产20万吨煤质活性焦（一期5万吨）项目”竣工环境保护现场验收会。验收组由建设单位（新疆回水环保新材料有限公司）、验收报告编制单位（乌鲁木齐汇翔达工程咨询服务有限公司）、及相关技术专家组成（验收组名单附后）。验收组对项目进行了检查，建设单位介绍了环保设施建设情况，并汇报了竣工环境保护验收报告内容，验收组依据新疆回水环保新材料有限公司年产20万吨煤质活性焦（一期5万吨）项目竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告书及其批复等要求，经现场检查、查验环保档案资料，充分讨论评议后形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

（1）项目名称：新疆回水环保新材料有限公司1万立方/年SCR脱硝催化剂再生、处置及综合利用项目（一期）

（2）建设性质：新建。

（3）建设地点：位于新疆哈密市哈密重工业加工区内明珠大道以北淮河路与黄浦江路之间地段，项目中心坐标为：E:93°25′0″，N:42°42′7″

（4）劳动定员及工作时间：企业员工共计100人，其中生产工人76人，管理人员24人。 全年工作日300天，四班三运转，年工作时间7200 小时。。

(5)建成投运时间：项目于2018年4月开工建设，2018年8月竣工，2018年9月进入调试阶段。2019年11月开展竣工环境保护验收工作。

（6）建设规模：20000t/a活性焦粉末(200目)，30000t/a活性焦颗粒。

（二）建设过程及环保审批情况

2017年7月，新疆化工设计研究院有限责任公司编制完成《新疆回水环保新材料有限公司年产20万吨煤质活性焦（一期5万吨）项目环境影响报告书》。

《关于新疆回水环保新材料有限公司年产20万吨煤质活性焦(一期5万吨)项目环境影响报告书的批复》新疆维吾尔自治区环境保护厅（新环函[2018]146号），2018年1月28日。

（三）投资情况

本工程投资总概算12919.5万元，其中设计环保投资210万元，环保投资比例1.6%。本项目实际总投资12919.5万元，其中实际环保投资790万元，环保投资比例6.2%。

（四）验收范围

本次验收范围为一期5万吨煤质活性焦建设项目及环保设施。

二、工程变动情况

环评确定的运营期活化尾气经焚烧室燃烧后进行脱销，脱硝后的废气经余热锅炉利用余热后，进入脱硫塔脱硫后由40米高烟囱排入大气。

本项目在实际建设中活化尾气在脱硝后进入余热锅炉回收热量，活化炉尾气在余热锅炉降温后，进入多管除尘器后，在进入水浴、水膜、旋流、喷淋多级作用于一体的高效脱硫除尘设备处理后，再进入脱硫塔处理后通过40m的烟囱排放。

变动后，减少了污染物的排放。

根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

（1）生产过程中产生的废气

#### ①兰炭库房粉尘排放

本项目兰炭在装运过程均在密闭的库房中进行，仓库内两台兰炭刮板输送机安装布袋除尘器，除尘效率99%，除尘尾气经15m高排气筒排放，满足宁夏回族自治区《煤基活性炭工业大气污染物排放标准》（DB64/819-2012）表2标准限值。

#### ②成品后处理粉尘

成品后处理过程中粉尘主要产生于成品的破碎、筛分和磨粉过程；成品后处理过程均在密闭的车间中进行，在成品的破碎、筛分和磨粉过程中安装4台布袋除尘器，除尘效率99%以上，通过15m高排气筒排放，满足宁夏回族自治区《煤基活性炭工业大气污染物排放标准》（DB64/819-2012）表2标准限值。

#### ③活化炉尾气

活化炉体在转动过程中，上下不同进口分别通入水蒸汽、空气或烟道气，与兰炭反应产生大量的活化尾气，活化尾气在脱硝后进入余热锅炉回收热量，活化炉尾气在余热锅炉降温后，进入多管除尘器后，在进入水浴、水膜、旋流、喷淋多级作用于一体的高效脱硫除尘设备处理后，再进入脱硫塔处理后通过40m的烟囱排放，满足宁夏回族自治区《煤基活性炭工业大气污染物排放标准》（DB64/819-2012）表2标准限值。

④无组织粉尘

原料仓（兰炭仓）及成品库房产生无组织粉尘的排放。目原料堆场为全封闭式设计，厂区道路、原料装卸区进行洒水抑尘，减少粉尘的无组织排放，满足宁夏回族自治区《煤基活性炭工业大气污染物排放标准》（DB64/819-2012）表3标准限值。

（2）废水

脱硫塔产生的废水进入中和沉淀池处理后循环使用。生活污水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准排入园区下水管网，最终进入园区污水处理厂。

（3）噪声

噪音主要来源于振动、转动等设备产生的噪音，采取设备均设置在厂房内，采用低噪声的设备，并加装消声器，减振隔声等措施后，厂区边界昼夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准的要求。

（4）固废

#### ①一般工业固废

脱硫塔产生的废脱硫石膏属于一般工业固废，运至哈密市工业固体废物储存、处置场进行处置；原料仓兰炭装运过程中，布袋除尘器收集的粉尘作为原料用于生产工艺；成品后处理过程中，布袋式除尘器收集的粉料，均为成品粉末活性炭，可以作为产品外售。沉淀池收集的活性炭做为产品直接外售。

#### ②危险废物

项目生产过程中，机械会产生废机油、废润滑油等危险物质，厂区内设置了危险废物暂存库，废机油、废润滑油在危废库中暂存，本项目废机油、废润滑油全部用于设备润滑，不外排。危险废物暂存库做到防渗漏措施，并设置标示牌。危险废物在厂区存储期间，企业必须建设危险废物贮存设施，危险废物处置建设、管理和运营必须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《危险废物污染防治技术政策》的要求。

③生活垃圾

生活垃圾在厂区集中收集，交由园区环卫部门统一清运处置。

六、验收监测结果

（1）验收监测期间：兰炭库房除尘器排口中颗粒物最大排放浓度为12.95mg/m3，符合《煤基活性炭工业大气污染物排放标准》（DB64/819-2012）表2标准限值。

（2）验收监测期间：成品后处理车间布袋除尘器排口中颗粒物最大排放浓度为17.12mg/m3，符合《煤基活性炭工业大气污染物排放标准》（DB64/819-2012）表2标准限值。

（3）验收监测期间：活化炉尾气处理设备排口中颗粒物最大排放浓度为42.93mg/m3；二氧化硫最大排放浓度为259mg/m3；氮氧化物最大排放浓度为75.4mg/m3；苯并芘最大排放浓度为＜2ng/m3；非甲烷总烃最大排放浓度为1.30mg/m3，符合《煤基活性炭工业大气污染物排放标准》（DB64/819-2012）表2标准限值。

### （4）验收监测期间：本项目厂界无组织排放颗粒物最大浓度为0.542mg/m3；无组织排放苯并芘最大浓度为＜0.05ng/m3，符合《煤基活性炭工业大气污染物排放标准》（DB64/819-2012）表3标准限值。

### （2）废水

验收监测期间：生活污水处理设施总排口各项污染物均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。

生活污水排入园区下水管网，最终进入园区污水处理厂。脱硫废水经沉淀池处理后回用到脱硫设施内回用，不外排。

### （3）噪声

验收监测期间：厂界噪声昼间监测最大值：64.9dB（A）；夜间监测最大值：52.9dB（A），昼间、夜间均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准要求（昼间：65dB（A），夜间：55dB（A））。

### （4）固体废物调查结论

#### ①一般工业固废

脱硫塔产生的废脱硫石膏属于一般工业固废，运至哈密市工业固体废物储存、处置场进行处置；原料仓兰炭装运过程中，布袋除尘器收集的粉尘作为原料用于生产工艺；成品后处理过程中，布袋式除尘器收集的粉料，均为成品粉末活性炭，可以作为产品外售。沉淀池收集的活性炭做为产品直接外售。

#### ②危险废物

项目生产过程中，机械会产生废机油、废润滑油等危险物质，厂区内设置了危险废物暂存库，废机油、废润滑油在危废库中暂存，本项目废机油、废润滑油全部用于设备润滑，不外排。危险废物暂存库做到防渗漏措施，并设置标示牌。危险废物在厂区存储期间，企业必须建设危险废物贮存设施，危险废物处置建设、管理和运营必须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《危险废物污染防治技术政策》的要求。

③生活垃圾

生活垃圾在厂区集中收集，交由园区环卫部门统一清运处置。

七、验收结论

新疆回水环保新材料有限公司年产20万吨煤质活性焦（一期5万吨）项目落实了环评文件及批复的要求，配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，环保设施运行正常。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依据验收监测和实地踏勘结果，企业验收监测期间环保设施运行正常，废气、废水、噪声达标排放，固体废物得到合理处置，环境保护设施验收合格。符合竣工环境保护验收条件，经验收组评议，同意通过竣工环境保护验收。

八、后续要求

加强环境管理和环保设施日常维护，确保污染物稳定达标排放。

新疆回水环保新材料有限公司

2019年12月22日