氯碱行业大宗废弃物资源化循环利用关键技术的开发

- 一、项目目标

围绕氯碱行业产生的大量废弃物，包括电石渣、净化灰和废硫酸等，按照循环经济的发展理念和废弃物“无害化、减量化和资源化”的原则，开发氯碱行业大宗废弃物资源化循环利用的关键技术，形成示范和推广。

- 二、项目任务

任务1. 电石渣制取生石灰技术开发与示范

针对氯碱行业产生的巨量电石渣废弃物，开发循环利用技术，将电石渣经过烘干、除杂、煅烧、添加粘结剂、压球等工序，生产电石用石灰球。该球大小可调、活性高、氧化钙含量高、强度满足电石生产用石灰要求。产品要达到《工业氧化钙 HG/T 4205-2011》国家标准。

任务2. 电石渣在路基材料中的应用开发

针对新疆气候条件，特别是冬季严寒，夏季炎热，昼夜温差较大特点，开发适合新疆气候特点和符合公路建设需求的路基材料。通过室内无侧限抗压强度试验，填料最小强度试验，确定电石渣剂量合理范围,并进行冻融试验、试验路铺筑验证。产品要符合《石灰工业废渣稳定土技术要求》(JTJ 034-2000)行业标准。

任务3. 废硫酸资源转化利用技术的开发

氯碱行业氯氢工段干燥氯气每年会产生大量含氯废硫酸，为打通废硫酸综合利用渠道，开发降低氯气在稀硫酸中的溶解度的关键技术，使氯气逸出，同时将逸出氯气制成次氯酸钠，液体转变为无害化的硫酸产品。产品要达到《HGT 5026-2016氯碱工业回收硫酸》的标准。

三、考核指标

约束性指标：

1. 建成10万吨/年电石渣循环利用示范生产线，申报国家发明专利3-5项，并获得1项以上授权。

2. 建成路基填料10万吨/年的示范生产线，申报国家发明专利1-2项，并获得1项以上授权。

3. 建成2万吨/年废硫酸资源转化利用的示范生产线，申报国家发明专利1-2项，并获得1项以上授权。

4. 建立1-2项大宗工业固体废弃物的循环处理利用的企业技术标准。

预期性指标：

1. 培育1-2家固废处理行业大宗工业固体废弃物综合处理和循环利用高新技术企业。

2. 培养研究骨干10人，新增就业30人，实现直接经济效益2000万元，间接经济效益1亿元。

- 项目申报要求

1. 以企业为申报主体，产学研联合申报。

2. 以项目整体申报，覆盖全部考核指标。

3．财政经费与企业自筹经费比例不低于1:2。

申报指南编写组成员

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄雪莉 | 新疆大学 | 教授 |
| 2 | 赵晨曦 | 新疆维吾尔自治区环保厅 | 教授级高工 |
| 3 | 庞 健 | 新疆化工设计院 | 高工 |
| 4 | 徐新良 | 乌鲁木齐市石化公司研究院 | 教授 |